AudioVideoCode Note v1

承接《AudioVideoCode Note v1》

本文档主要包含：st2110等内容

# SDI：

## 标准版本：

|  | 标准 | 推出年份 | 视频格式示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| SD-SDI | SMPTE 259M | 1989年 | 480i、576i |
| ED-SDI | SMPTE 344M | 2000年 | 480p、576p |
| HD-SDI | SMPTE 292M | 1998年 | 720p、1080i |
| 双链路HD-SDI | SMPTE 372M | 2002年 | 1080p60 |
| 3G-SDI | SMPTE 424M | 2006年 | 1080p60 |
| 6G-SDI | SMPTE ST 2081 | 2015年 | 1080p120、2160p30 |
| 12G-SDI | SMPTE ST 2082 | 2015年 | 2160p60（真4K） |
| 24G-SDI | SMPTE ST 2083 | 2020年 | 2160p120、4320p30 |

对于1080p60，uyvy，则bps=(1920*1080*2)*60*8=1,990,656,000≈2Gbps

对于1080p60，10bit，则bps=(1920/48*128x1080)*60*8=2,654,208,000≈3Gbps

对于2160p60，10bit，则bps=2,654,208,000x4=10,616,832,000≈11Gbps

## csp：

Blackmagic Design公司生产sdi卡，有blackmagic 8K Pro、blackmagic Intensity Pro 4K等型号

sdi的csp：发送时喂给blackmagic sdi卡uyvy或v210数据，接收时卡根据指定的参数吐出v210或者uyvy格式的数据

## 分隔\交织模式：

sdi的分割模式（square division mode）:

sdi的交织模式（sample Interleave）：

DeckLink 8K Pro卡支持分割（或交织）模式，设置profile为OneSubDeviceHalfDuplex、 bmdDeckLinkConfigQuadLinkSDIVideoOutputSquareDivisionSplit=true（或false）

8K Pro卡分割\交织模式下，1口是右下角，2口是左下角，3口是右上角，4口是左上角，声音在4口

## blackmagic驱动原理：

调用IDeckLinkOutput::EnableVideoOutput时，必须指定显示模式BMDDisplayMode，这是输出SDI（或HDMI）信号所必需的。

实际如果以低于DisplayMode指定的速率调用DisplayVideoFrameSync()方法，则DeckLink驱动程序仍将以DisplayMode指定的确切速率发送视频，如果新帧未按时进入，驱动程序将简单地重复发送前一帧。如EnableVideoOutput时指定的是1080p50模式，实际以30fps或25fps等速率调用1080p视频帧的DisplayVideoFrameSync。

GetHardwareReferenceLock时间戳基于DeckLink驱动程序捕获的系统时间。它不考虑卡捕获帧的时间延迟，也不考虑通过PCIe的系统延迟。因此，GetHardwareReferenceLock应仅用于长期平均流时间或评估回调函数处理可能产生的潜在瓶颈。

The GetHardwareReferenceClock timestamps are based on the system time captured by the DeckLink driver. It does not account for time delays for the card to capture the frame, nor system delays via PCIe. As such GetHardwareReferenceClock should only be used for long term average stream times or assessing potential bottlenecks that may arise from callback function handling.

IDeckLinkOutput::GetHardwareReferenceClock方法返回一个时钟，该时钟锁定在 DeckLink 硬件输出帧的速率上

## HDCP：

"So if you are trying to capture from a commercial Blu-ray or TV set-top box then BM devices won't capture direct as the content contains a copy protection flag. There are ways round this by using certain HDMI splitters"

Blackmagic devices have always killed hdcp embedded video.

Typical work around is to find an hdmi splitter that strips out the HDCP, and place it before the blackmagic device.

As far as I understand BM cards send non-HDCP protected signal (as there is no point to protect it as it's not a licensed content)

# PTP时钟同步：

时钟同步含义：

时钟同步包括两个概念：

- 频率同步（Frequency synchronization）：也叫时钟同步，是指信号之间在频率上保持某种严格的特定关系

- 相位同步（Phase synchronization）：也叫时间同步，是指信号之间的频率和相位都保持一致，即信号之间的相位差恒为零。

如上图，有两个表Watch A与Watch B，如果这两个表的时间每时每刻都保持一致，这个状态就是时间同步；如果这两个表的时间不一致，但保持一个恒定的差值（如图中的Watch B总比Watch A晚6个小时），这个状态就是频率同步。

PTP协议：

PTP（Precision Time Protocol，精确时间协议）是一种时间同步（相位同步）协议。

PTP同步精度可以达到us级。NTP（网络时间协议）一般只能达到ms级。

PTP一般采用硬件时间戳。网卡、交换机需要支持硬件时间戳，这种专用硬件可以降低PTP消息传输延迟，大大提高时间同步的准确性。

虽然也可以在网络中使用不支持PTP的硬件设备（如不支持PTP的交换机），但这通常会导致抖动增加或在延迟中引入不对称性，从而导致同步不准确。

- 硬件支持的PTP： 网卡有自己的板载时钟，用于为接收和传输的PTP消息添加时间戳。这个板载时钟与PTP主机同步，计算机的系统时钟与板载时钟同步。即直接在MAC层进行PTP协议包分析，不经过UDP协议栈，网卡在PTP数据包发送、接收的确切时刻标记数据包，提高同步的精确度

- 软件支持的PTP：系统时钟用于对PTP消息打时间戳，并直接与主站同步。PTP协议承载在UDP上，软件采用SOCKET收发UDP包，精度较低

PTP同步原理：

主、从时钟之间交互同步报文并记录报文的收发时间，通过计算报文往返的时间差来计算主、从时钟之间的往返总延时。如果网络是对称的（即两个方向的传输延时相同），则往返总延时的一半就是单向延时，这个单向延时便是主、从时钟之间的时钟偏差。从时钟按照该偏差来调整本地时间，就可以实现其与主时钟的同步。

PTP协议定义了两种传播延时测量机制：请求应答机制（Requset_Response）和端延时机制（Peer Delay），且这两种机制都以网络对称为前提。

请求应答机制原理如下：

- 主时钟向从时钟发送Sync报文，并记录发送时间t1；从时钟收到该报文后，记录接收时间t2。

- 从时钟向主时钟发送Delay_Req报文，用于发起反向传输延时的计算，并记录发送时间t3；主时钟收到该报文后，记录接收时间t4。

- 主时钟收到Delay_Req报文之后，回复一个携带有t4的Delay_Resp报文。

此时，从时钟便拥有了t1～t4这四个时间戳，由此可计算出主、从时钟间的往返总延时为[(t2–t1)+(t4–t3)]，由于网络是对称的，所以主、从时钟间的单向延时为[(t2–t1)+(t4–t3)]/2。因此，从时钟相对于主时钟的时钟偏差为：Offset=(t2–t1)-[(t2–t1)+(t4–t3)]/2=[(t2–t1)-(t4–t3)]/2。

PTP域：

我们将应用了PTP协议的网络称为PTP域，如下图：

如上图所示，PTP域中所有的时钟节点都按一定层次组织在一起，整个域的参考时间就是最优时钟（Grandmaster Clock，GM），即最高层次的时钟。通过各时钟节点间PTP协议报文的交互，最优时钟的时间最终将被同步到整个PTP域中，因此也称其为时钟源。

最优时钟可以通过手工配置静态指定，也可以通过BMC（Best Master Clock，最佳主时钟）协议动态选举

PTP域中的节点称为时钟节点，PTP协议定义了三种类型的时钟节点：

- OC（Ordinary Clock，普通时钟）：该时钟节点在同一个PTP域内只有一个PTP端口参与时间同步，并通过该端口从上游时钟节点同步时间。此外，当时钟节点作为时钟源时，可以只通过一个PTP端口向下游时钟节点发布时间，我们也称其为OC。

- BC（Boundary Clock，边界时钟）：该时钟节点在同一个PTP域内拥有多个PTP端口参与时间同步。它通过其中一个端口从上游时钟节点同步时间，并通过其余端口向下游时钟节点发布时间。此外，当时钟节点作为时钟源时，可以通过多个PTP端口向下游时钟节点发布时间的，我们也称其为BC。

- TC（Transparent clock，透明时钟）：TC不与其它时钟节点保持时间同步。TC有多个PTP端口，但它只在这些端口间转发PTP协议报文并对其进行转发延时校正，而不会进行自身的时间同步。TC包括以下两种类型：

- E2ETC（End-to-End Transparent Clock，端到端透明时钟）：直接转发网络中非P2P（Peer-to-Peer，点到点）类型的协议报文，并参与计算整条链路的延时。

- P2PTC（Peer-to-Peer Transparent Clock，点到点透明时钟）：只直接转发Sync报文、Follow_Up报文和Announce报文，而终结其它PTP协议报文，并参与计算整条链路上每一段链路的延时。

# st2110：

SMPTE：电影和电视工程师协会，the Society of Motion Picture and Television Engineers，

SMPTE 2110由SMPTE推出，定义了广播电视无压缩信号的IP标准

ST 2022-6 相当于 ST 2110 的前代技术，2110 弥补了 2022-6 的一些不足。

两者最主要的差别在于，ST 2022-6 就是单纯地把SDI信号封装进了IP包里，视频、音频、辅助数据都在同一个包里；而ST 2110把SDI信号中的视频、音频、辅助数据分开了，分别封装进不同的IP包里传输

比起2022-6的单一流，同步三种不同的流要难得多，所以 2110 采用了 PTP协议与RTP时间戳等方式同步

st2110由一系列标准组成，包括总则2110-10、视频2110-20、音频2110-30、辅助区2110-40

• ST 2110-10 System and Timing

• ST 2110-20 Uncompressed Video

• ST 2110-21 Video Stream Packet Shaping

• ST 2110-22 Constant Bit-Rate Compressed Video

• RP 2110-23 Single Video Essence Transport over Multiple ST 2110-20 Streams

• ST 2110-30 Uncompressed Audio

• ST 2110-31 AES3 Audio Streams

• ST 2110-40 Ancillary Data

st2110-10：

media clock与设备内部时钟要频率同步

media clock采样值增加1的速率，是由媒体参数决定的（视频是9k，音频则是采样率，在sdp中指定）

rtp clock和media clock完全一致，rtp报文头中的时间戳字段即对rtp clock的采样

sdp中指定公共参考时钟（common reference clock）：

“a=ts-refclk:ptp=IEEE1588-2008:39-A7-94-FF-FE-07-CB-D0:37”

如果公共参考时钟不可用，则可以指定使用设备内部时钟，这样来自这个设备的流间依旧可以互相同步：

”a=ts-refclk:localmac=7C-E9-D3-1B-9A-AF”

音视频raw数据通过rtp传送，传输层必须使用udp

mtu是1500，ifconfig可以查看；ip报文头固定部分20字节（ipv4）或40字节（ipv6）。因此st2110-10规定Standard UDP Size Limit=1460，即整个udp报文的最大长度为1460字节

Extended UDP Size Limit是8960字节，使用时必须在sdp中指定媒体类型参数MAXUDP

# st2110-20：

SRD（Sample Row Data）=SRD Header + SRD Segment

一行数据可以被封装在多个SRD中

一行数据可能跨rtp包

一个rtp包最多只能封装一帧或一场

一个rtp包最多只能有三个SRD

pgroup: a pgroup is the minimal group of samples that align to an octet boundary

一个pgroup中的采样点不能跨图像行，封装时可以跨SRD，不能跨rtp包

对帧编，同一帧的所有rtp包的rtp时间戳相同，相邻帧的时间戳差值为90k/fps

对场编，同一场的所有rtp包的rtp时间戳相同，上下两场的时间戳差值是0.5*90k/fps

sdp示例：

m=video 8888 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 raw/90000

a=fmtp:96 sampling=YCbCr-4:2:2; width=1280; height=720; exactframerate=60000/1001; depth=10; TCS=SDR; colorimetry=BT709; PM=2110GPM; SSN=ST2110-20:2017

其中：

TCS为Transfer Characteristic System，取值SDR、PQ、HLG、LINEAR等，默认SDR

PM为packing mode，取值2110GPM和2110BPM两种

SSN为SMPTE Standard Number，这里固定为ST2110-20:2017

在sdp中a=fmtp:开头的行里可以指定像素宽高比sar

打包模式分为GPM和BPM两种

GPM：可以使用Standard 或Extended UDP Size Limit，rtp包的大小应尽可能接近之

BPM：只能使用Standard UDP Size Limit（1460），rtp包中SRD Segments的总字节数必须是180的整数倍，因此即为180*7=1260字节

st2110支持rgb、yuv等像素格式

对yuv系列的csp，都是交错模式，相邻像素间无填充，即depth为10bit时，实际占10bit而非16bit。

'Coverage' in the construction tables below refers to a contiguous portion of the active image array in pixels. This may refer to an adjacent line within a field or frame

When packetizing progressive scan 4:2:0 Y’C’BC’R or ICTCP video data segments, samples from two consecutive luminance sample rows shall be included in each pgroup. The sample row number in the Sample Row Data Header is set to that of the first luminance sample row of the pair

示例：

yuv42210bit的高清图像：

2个像素一组，占5字节

每行图像4800字节，共1080行，一帧共5184000字节

一个mac包承载1260字节，加上包头共1260+62=1322字节，一个mac帧中存放一个rtp包

5148000字节可以放入4114个长度为1260的包+1个长为360的包

s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_NORMAL]={size = 1322, number = 3086}

s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_EXTRA]={size = 1328, number = 1028} //注意：1080-1028=52

s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_FRAME_TAIL]={size = 422, number = 1}

1个mac包里存放252个pg

1行是960个pg，占4个mac包，前3个mac包放满252个pg，最后一个mac只放204个pg，还剩48个pg的剩余空间放第二行，所以这个mac包多了6个字节

每累积21行的数据共100800=21*4800字节，此时可以恰好存放到100800/1260=80个包里

1080/21=51.4

# st2110场源

rtp头里的M位，For progressive scan video, the marker bit shall be set to 1 to denote when this RTP packet is the last packet carrying video essence data for a video frame.
For interlaced video, the marker bit shall be set to 1 to denote when this RTP packet is the last packet carrying video essence data for a video field.

rtp头里的时戳，

All RTP packets which are part of the same progressive frame shall contain the same RTP Timestamp value.
All RTP packets which are part of the same interlaced field shall contain the same RTP Timestamp value.

rtp头里的Field Identification，

The Field Identification bit shall be set to 0 to signal data in the (temporally) first field and set to 1 to signal data in the second field.

For progressive scan data the Field Identification bit shall be set to zero

rtp头里的SRD Row Number：

shall start at 0 at the top of the image. In the case of interlaced images, each field shall start at 0 at the top of the field。SRD Row Number shall only increase within the field or frame (sample rows are sent in order from top to bottom)。

两场的发送顺序。The fields of an interlaced image are transmitted in time order, first field first

For interlaced systems，if the height is odd, the temporally first field (or segment) shall contain one more line than the temporally second field

In progressive systems, a single RTP packet shall not contain samples from more than one frame.
In interlaced systems, a single RTP packet shall not contain samples from more than one field.

'Coverage' in the construction tables below refers to a contiguous portion of the active image array in pixels.

This may refer to an adjacent line within a field or frame.

The 4:2:0 sampling system shall only be applied to progressive scan images.而422、444无限制。

# st2110-30：

L16音频即s16原始pcm

L24音频即s24原始pcm

收发必须支持48kHz，应该支持96和44.1 kHz的采样率

When operating at 48 kHz sampling rate:

- Receivers shall support both L16 and L24 encodings

- Senders shall support either L16, or L24, or both encodings

When operating at 96 kHz sampling rate:

- Both senders and receivers shall support L24 encoding

When operating at 44,1 kHz sampling rate:

- Both senders and receivers shall support L16 encoding

接收端至少需要支持：48kHz + 1~8声道 + 1ms包时长

Packet time is the real-time duration of the media data contained in a media packet.

Given the sampling rate and packet time, the number of samples per packet can be calculated

音频必须使用Standard UDP Size Limit（1460）

sdp示例：

a=rtpmap:98 L16/48000

a=fmtp:101 channel-order=SMPTE2110.(51,ST)

如上sdp示例，音频采样格式是s16，采样率48000kHz，含两个音频轨，一个是5.1声道，另一个是双声道

# st2110-21：

## GPRS和LPRS：

水平消隐：将光信号扫描为电信号的过程中，当扫描点到达图像右侧边缘时，扫描点快速返回左侧进行下一行扫描，行与行之间的返回过程称为水平消隐；

垂直消隐：将光信号扫描为电信号的过程中，扫描完一帧后，要从图像的右下角返回到左上角开始新一帧的扫描，这一时间间隔，叫做垂直消隐。

（1）Gapped Packet Read Schedule (GPRS)：rtp packet的传输存在gap，对应sdi的垂直消隐

TFrame：相邻帧的时间间隔

TRS：同一帧内相邻两个rtp包的时间间隔

RACTIVE：the ratio of active time to total time within the frame period

NPACKETS：一帧包含多少个rtp包

TPRj：帧内j号rtp包的传送时间

TVD：帧内第一个rtp包的传送时间，也即TPR0

（2）Linear Packet Read Schedule (LPRS)：所有rtp packet均匀发送

## Network Compatibility模型：

A network compatibility model regulates the burst characteristics of senders in order to promote compatibility with a wide variety of switches with varied buffer sizes

sender后接一个无限容量的漏桶

sender发出的packet进入漏桶，漏桶每TDRAIN秒流完一个packet

CINST表示任意时刻，漏桶中的包数目

CINST必须小于等于CMAX，其中CMAX由sender类型决定

## Virtual Receiver Buffer模型：

packets are deposited at the actual moment of transmission, and removed on a specific schedule. Two fundamental Packet Read Schedules (PRS) are defined, a Gapped schedule and a Linear schedule

sender后接一个容量为VRXfull的漏桶

packet进入和流出漏桶不耗时，都是瞬间完成

j号packet离开漏桶的时间为Packet Read Schedules中定义的TPRj

漏桶不能上溢、不能下溢

如果TPRj时刻，j号packet还没有进入漏桶，即下溢

VRXfull表示漏桶的容量，可容纳多少个packet，取值由sender类型决定

## Narrow Senders (Type N) ：

narrow senders必须符合GPRS、Virtual Receiver Buffer模型、network compatibility模型：

其中，TFrame单位为sec，即等于1/fps

MAXIP为1460（当使用Standard UDP Size Limit时）或8960（当使用Extended UDP Size Limit时）

## Narrow Linear Senders (Type NL)：

Narrow Linear Senders必须符合LPRS、virtual Receiver Buffer模型、Network Compatibility模型：

## Wide Senders (Type W)：

wide senders必须符合LPRS、virtual Receiver Buffer模型、Network Compatibility模型：

# st2110-40：

辅助数据包(Ancillary Data Packet)的结构定义于SMPTE ST 291-1中

辅助数据包分为两种类型：Type 1和Type 2

Type 1和Type 2区别在于Type 2用SDID(secondary data id)字段取代了Type1的DBN(data block number)字段

ANC Data Packet由若干个word(字)构成，每个字10bit，具体如下：

A Type 1 ancillary data packet shall be composed of:

a) An ancillary data flag (ADF) word that marks the beginning of the ancillary data packet.

b) A data identification (DID) word that defines the user data format carried in user data words (UDW) in the ancillary data packet. DID共10bit，记为b9b8……b0，其中b7~b0是8bit的id，b8是b7~b0的even parity校验，b9是b8的取反。如果是Type 1 anc data packet，则b7为1，如果是Type 2 anc data packet，则b7为0。

c) A data block number (DBN) word (for Type 1 only) that distinguishes successive ancillary data packets with a common data ID. DBN共10bit，记为b9b8……b0，其中b7~b0是8bit的block number，b8是b7~b0的even parity校验，b9是b8的取反。

d) A data count number (DC) word that defines the quantity of user data words in the ancillary data packet. DC的低8位取值0~255，表示其后UDW域的长度为0~255个字。

e) The user data words (UDW), comprising up to 255 words in each ancillary data packet, where the user data format is defined in a separate, specific application document.

f) A checksum (CS) word.

Component Interface ANC Data Packet Format：

除非另有规定，否则ANC Data Flag占3个字：0x000 0x3FFh 0x3FF

Composite Interface ANC Data Packet Format：

除非另有规定，否则ANC Data Flag占1个字：0x3FC

# Intel VT-d：

Intel VT-d的全称是Intel Virtualization Technology for Direct I/O，它是Intel的主要针对I/O子系统的虚拟化技术。

VT-d是一个处于CPU、内存和I/O设备之间的硬件设备，通常位于PCI设备树的根部，或者I/O子系统的根部。VT-d会拦截位于它下面的所有I/O设备产生的中断请求和DMA内存访问请求，然后通过查找中断重定向表或者I/O页表的方式来重新定位中断转发的目标LAPIC或者是I/O设备访问的目标主机物理内存地址。如下图所示：

VMM（Virtual Machine Monitor）软件负责I/O设备的分配，即将指定I/O设备和相应的VM对应起来，并且负责建立中断重定向关系表和I/O地址转换页表，并将这些转换关系的配置设置到VT-d硬件设备上。I/O设备发起的中断请求或者DMA内存访问请求中带有相应设备的ID，这样VT-d硬件单元就可以通过硬件查找的方式将请求重定向到相应的VM上，从而达到隔离不同VM的I/O设备的目的。

# 中断绑核：

自系统启动后，每个cpu上运行的中断数目：cat /proc/interrupts

部分inactive interrupts不被/proc/interrupts显示，可以用/proc/irq查看

对中断0和中断2，内核不允许修改其cpu亲和性

示例，将7号中断绑定到0~3核上：echo "15" > /proc/irq/7/smp_affinity，其中15即mask 0x1111。

中断绑核设置写入/etc/rc.d/rc.local，这样系统启动后就会生效

查看网卡中断的绑核情况：

cat /proc/interrupts | grep [网卡名] | cut -d: -f1 | while read i; do echo -ne irq":$i\t bind_cpu: "; cat /proc/irq/$i/smp_affinity_list; done | sort -n -t' ' -k3

# dpdk：

DPDK（数据平面开发套件）是INTEL公司开发的一款高性能的网络驱动组件，技术有用户态、轮询取代中断、零拷贝、网卡RSS、访存DirectIO等

DPDK在huge page的基础上实现了特有的内存管理机制。DPDK提供的网卡驱动将收到的报文通过DMA的方式映射到huge page对应的内存中，并抽取报文对应的报文指针，在应用程序和驱动之间维护一套无锁的环形队列来管理这些报文指针。应用程序只需要调用相应的接口，从队列中提取相应的报文进行处理，完成后，再将报文指针放到发送队列中，由驱动程序进行发送。在处理报文的整个过程中，不需要对报文进行任何拷贝，所有操作都依赖于报文指针，可以从整个报文生命周期上，解决内存拷贝问题，实现内存零拷贝。

由于不需要进行频繁的内存拷贝和系统调用，DPDK裸包反弹每个包需要80个时钟周期，而传统Linux内核协议栈每包需要2k~4k个时钟周期

PMD即Poll Mode Driver，即基于用户态的轮询机制的驱动

虽然PMD是在用户态实现设备驱动，但还是依赖于内核提供的策略。其中uio模块，是内核提供的用户态驱动框架，而igb_uio是DPDK kit中拥有与uio交互，bind指定网卡的内核模块

# 修改grub文件：

修改/etc/default/grub文件，将其中“GRUB_CMDLINE_LINUX=”开头的一行，修改为

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet rcu_nocbs_poll audit=0 selinux=0 nmi_watchdog=0 nosoftlockup transparent_hugepage=never intel_iommu=on iommu=pt"

更新grub配置文件：

- 如果是bios启动，则grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

- 如果是uefi启动，则grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

重启服务器

验证GRUB_CMDLINE_LINUX是否生效：dmesg | grep Kernel、cat /proc/cmdline查看

验证iommu=on iommu=pt是否生效：ll /sys/kernel/iommu_groups/

注意：在启用了UEFI的系统上，CentOS 7的GRUB的有效配置文件是 /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg。/boot/grub与/boot/grub2目录下已经不再保存配置文件 。

# stdpdk硬件环境：

- 网卡驱动为ice或i40e

- bios和cpu支持vt-d、vt-x

## 网卡命令：

ifdown后网卡不能被ping通

## 查看网卡信息：

service NetworkManager start

查看是否为万兆网卡：ethtool eno1，如果Supported link modes中有10000baseT/Full，则表示支持万兆

查看网卡厂商：lspci |grep -i Ethernet

04:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5720 2-port Gigabit Ethernet PCIe

04:00.1 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5720 2-port Gigabit Ethernet PCIe

3b:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet (rev 10)

3b:00.1 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet (rev 10)

如上，系统中共四块网卡，Broadcom（博通）公司生产，前两块型号为BCM5720 2-port千兆卡，后两块型号为BCM57810万兆卡

# stdpdk编译：

修改192.165.153.195的ip：ifconfig em2 192.165.153.200 netmask 255.255.255.0，执行完直接ssh断了，虽然新旧ip在同一网段，但没有了默认网关

dpdk官网，可查看\下载版本\文档：http://core.dpdk.org/download/

# stdpdk运行：

cpupower -c all frequency-set -g performance

tuned-adm profile latency-performance

sysctl -w vm.nr_hugepages=8192

激活gcc8.3.1：scl enable devtoolset-8 bash

检查内核版本：uname -r

检查gcc版本：gcc -v

检查vt-d是否开启：dmesg | grep DMAR

修改/etc/default/grub：

GRUB_CMDLINE_LINUX="crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet isolcpus=51,52,55 nohz_full=51,52,55 rcu_nocbs=51,52,55  rcu_nocbs_poll audit=0 selinux=0 nmi_watchdog=0 nosoftlockup transparent_hugepage=never intel_iommu=on iommu=pt"

更新grub配置文件：grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg或grub2-mkconfig -o /boot/efi/EFI/centos/grub.cfg

reboot

检查GRUB_CMDLINE_LINUX设置是否生效：

cat /proc/cmdline

ll /sys/kernel/iommu_groups/

绑定网卡到dpdk pmd模式：./script/nicctl.sh bind_pmd 0000:3d:00.1  （10.10.40.121的eno2网卡bdf）

查看网卡状态：/usr/local/bin/dpdk-devbind.py -s

Network devices using DPDK-compatible driver：

0000:3b:00.0 'NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet 168e' drv=vfio-pci unused=bnx2x

Network devices using kernel driver：

0000:04:00.0 'NetXtreme BCM5720 2-port Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em1 drv=tg3 unused=vfio-pci *Active*

0000:04:00.1 'NetXtreme BCM5720 2-port Gigabit Ethernet PCIe 165f' if=em2 drv=tg3 unused=vfio-pci *Active*

0000:3b:00.1 'NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet 168e' if=p2p2 drv=bnx2x unused=vfio-pci *Active*

运行示例

./build/app/RxTxApp --config_file config/test_tx_1port_1v.json

其中test_tx_1port_1v.json的内容如下：

{

"interfaces": [

{

"name": "0000:3d:00.1",

"name-bak": "eno2",

"ip": "10.10.41.121"

}

],

"tx_sessions": [

{

"dip": [

"10.10.41.126"

],

"interface": [

0

],

"video": [

{

"replicas": 1,

"type": "frame",

"pacing": "gap",

"packing": "BPM",

"start_port": 8888,

"payload_type": 96,

"tr_offset": "default",

"video_format": "i1080p25",

"pg_format": "YUV_422_10bit",

"video_url": "/home/zcj/stdpdk/stdpdk22.09版本/Media-Transport-Library-22.09/yuv422rfc4175be10_1920x1080_60sec.yuv"

}

]

}

]

}

其中，

interfaces->name为网卡的bdf端口，也即ethtool -i eno2查询到的bus-info

interfaces->ip指定udp连接的src ip

tx_sessions->dip为发送udp到的对端ip，stdpdk会发送arp请求查询该ip对应的mac地址

tx_sessions->video-> video_format为yuv格式，取值范围见parse_json.c中：

st_app_parse_json -> st_json_parse_tx_video -> st_video_fmt_desc数组

{

.fmt = VIDEO_FORMAT_1080P_25FPS,

.name = "i1080p25",

.width = 1920,

.height = 1080,

.fps = ST_FPS_P25,

}

gdb执行程序，直接设置main函数参数，并自动加载断点：

gdb -ex "set breakpoint pending on" -x br.txt -ex run --args ./build/app/RxTxApp --config_file config/test_tx_1port_1v.json

# stdpdk源码分析：

app_tx_video_start_source有个app_tx_video_frame_thread线程：

1)从st_app_tx_video_session->st_tx_video_session_handle_impl (handle)->st_tx_video_session_impl (impl)->st20_frames[2]帧队列中取出一帧(st_frame_trans类型)

2)从硬盘文件中读取一帧的字节数拷贝到st_frame_trans->addr字段，并设置st_app_tx_video_session->framebuffs[i]，其是st_tx_frame类型，包含size、free\ready\tansmiting状态

## st20_get_bandwidth_bps：

st20_get_bandwidth_bps (int width, int height, enum st20_fmt fmt, enum st_fps fps,uint64_t* bps)：

先根据宽、高、csp、fps计算码率，然后除以ractive，ractive为1080/1125

st2110-21中Gapped Packet Read Schedule规定p包传输存在gap，对应sdi的垂直消隐，并定义

ractive表示ratio of active time to total time within the frame period，值为1080/1125

示例：

- 如对于1920x1080, 422_10BIT, 59.94fps，流量为bps=((uint64_t)1920x1080x2x10x60000/1001）/(1080.0/1125)= 2589410588bps

- 如stdpdk中每个schedule默认的流量配额=12 * st20_1080p59_yuv422_10bit_bandwidth_mps()=12*(uint64_t)(2589410588/1000/1000)= 31068mbps

## void* rte_zmalloc_socket：

void* rte_zmalloc_socket(const char *type, size_t size, unsigned align, int socket)：

指定numa结点上分配指定大小的内存，并初始化为0

## rte_pktmbuf_alloc_bulk：

int rte_pktmbuf_alloc_bulk(struct rte_mempool *pool, struct rte_mbuf **mbufs, unsigned count)

从内存池pool中分配count个rte_mbuf

## lcore设置：

eal：Environment Abstraction Layer

rte_eal_init设置绑核参数，如-l 10,11,12

解析绑核参数：eal_parse_args->eal_parse_common_option->update_lcore_config

rte_eal_init将lcore的配置记录在rte_config *cfg = rte_eal_get_configuration();

cfg->lcore_role[i] = ROLE_RTE; //i为指定的core，即10,11,12，未指定的核的lcore_role为ROLE_OFF

第一个核为main_lcore，即cfg->main_lcore=10，对调用rte_eal_init的当前线程进行pthread_setaffinity_np绑核到cfg->main_lcore

其余核心即11、12分别创建一个线程，进行绑核，线程名为lcore-worker-<core号>

st_start时调st_dev_get_lcore获取一个核，11，设置给st_sch_impl->lcore

创建会话后，调用st20_tx_get_sch_idx获取一个scheduler，然后调st_dev_get_lcore获取一个核，此时为12，绑定到用户的生产者线程

(gdb) p *config

$24 = {main_lcore = 10, lcore_count = 1, numa_node_count = 2, numa_nodes = {0, 1, 0 <repeats 30 times>}, service_lcore_count = 0, lcore_role = {ROLE_OFF,

ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_OFF, ROLE_RTE, ROLE_OFF <repeats 117 times>},

process_type = RTE_PROC_PRIMARY, iova_mode = RTE_IOVA_VA, mem_config = 0x7fffc67962c0 <early_mem_config>}

/* internal configuration (per-core) */

struct lcore_config lcore_config[RTE_MAX_LCORE]; 数组下标为core索引

struct lcore_config

{

pthread_t thread_id;       /**< pthread id，入口函数为eal_thread_loop，线程做了绑核，线程名为lcore-worker-<core索引>*/

int pipe_main2worker[2];   /**< communication pipe with main，管道 */

int pipe_worker2main[2];   /**< communication pipe with main，管道 */

lcore_function_t * volatile f; /**< function to call */

void * volatile arg;       /**< argument of function */

volatile int ret;          /**< return value of function */

volatile enum rte_lcore_state_t state; /**< lcore state */

unsigned int socket_id;    /**< physical socket id for this lcore */

unsigned int core_id;      /**< core number on socket for this lcore */

int core_index;            /**< relative index, starting from 0 */

uint8_t core_role;         /**< role of core eg: OFF, RTE, SERVICE */

rte_cpuset_t cpuset;       /**< cpu set which the lcore affinity to */

};

st_dev_get_lcore(st_main_impl* impl, unsigned int* lcore)：

在用户设置的lcore列表里获取一个核，该核必须满足：

(1)不是main lcore

(2)和ST_PORT_P网卡位于同一个numa节点；

(3)处于空闲状态，是否空闲记录在st_main_impl->st_lcore_shm->lcores_active[]数组中，数组下标为core号

## sch->cpu_busy：

在admin_tx_video_migrate函数中遍历每一个sch，遍历sch中的每一个session，如果某一个session的cpu_busy_score大于95，则将所属的sch的cpu_busy设置为true

session的cpu_busy_score的计算方法：cpu_busy_score=100 - 100.0 * nic_inflight_cnt / nic_burst_cnt

## schedule：

st_sch_add_quota(struct st_sch_impl* sch, int quota_mbs)：

为sch添加流量quota_mbs；

如果添加后总流量超过data_quota_mbs_limit则添加失败

如果添加后总流量超过quota_mbs_max_for_sleep，则设置sch->allow_sleep = false禁用sleep模式

st_sch_impl* sch_request(struct st_main_impl* impl, enum st_sch_type type)：

在impl->sch_mgr->sch[]数组中查找未激活的sch（即sch->active为false），并设置sch->type=type、sch->active=true；

调用sch_request找到未激活的sch，并调用st_sch_add_quota添加流量配额后，可以调sch_start(st_sch_impl* sch)启动这个sch

sch_start(st_sch_impl* sch)：

调用st_dev_get_lcore(st_main_impl*, &sch->lcore)为sch分配一个空闲lcore；

然后调用rte_eal_remote_launch(sch_tasklet_func, sch, sch->lcore)让sch->lcore核启动执行函数sch_tasklet_func

然后设置sch->started=true

添加第一路视频session时，

impl->sch_mgr->sch[0]->active为ture，其余sch[i]->active都为false

impl->sch_mgr->sch[0]->cpu_busy为false，

impl->sch_mgr->sch[0]->data_quota_mbs_limit为31068mb，流量配额上限

impl->sch_mgr->sch[0]->quota_mbs_max_for_sleep=20812，如果当前流量超过该值，则禁止sleep模式，即设置sch->allow_sleep = false

impl->sch_mgr->sch[0]->data_quota_mbs_total为0，当前总流量

st_sch.c中，scheduler启动的时候，会让该sch绑定的core执行sch_tasklet_func函数

- 遍历sch->tasklet[]数组，执行tasklet关联的任务，即调用tasklet->ops->handler(ops->priv)：

- 实际上，调tvs_tasklet_handler->tv_tasklet_frame取一帧yuv（即st20_tx_ops->get_next_frame回调），然后调tv_build_pkt做成一个mac帧，放入环形缓冲区st_tx_video_session_impl->ring[0]，其是个rte_ring类型

- 或者，调video_trs_tsc_tasklet从环形缓冲区取mac帧，然后调用rte_eth_tx_burst发送出去，并回调st20_tx_ops->tv_frame_free_cb

- 或者，调cni_tasklet_handlder接收ptp时钟包

## st20_tx_create源码分析：

- 调用st20_get_bandwidth_bps()计算会话的流量占用

- 调用st_sch_impl* sch=st_sch_get(st_main_impl*, quota_mbs, ST_SCH_TYPE_DEFAULT)将流量分配给一个sch，确保该sch是active、started、非cpu_busy的，该sch可能是新的，也可能是复用的旧的

- 调用st_tx_video_sessions_sch_init()，完成两件事：

- 一是调用tv_mgr_init()，初始化sch->st_tx_video_sessions_mgr。即创建一个新的tasklet(即st_sch_tasklet_impl)，赋值给sch->st_tx_video_sessions_mgr->tasklet，并保存在sch->tasklet[]数组中，该tasklet的执行函数（即tasklet->ops->handler）为tvs_tasklet_handler。

- 二是调用st_video_transmitter_init()，初始化sch->st_video_transmitter_impl。即创建一个新的tasklet，赋值给sch->st_video_transmitter_impl->tasklet，并保存在 sch->tasklet[]数组中，该tasklet的执行函数为video_trs_tasklet_handler

- 调用tv_mgr_attach()->tv_attach()，创建并初始化一个st_tx_video_session_impl，保存于st_main_impl->sch_mgr->sch[i]->st_tx_video_sessions_mgr->sessions[]数组中。

- tv_attach()根据参数st20_tx_ops初始化st_tx_video_session_impl，具体地，依次调用tv_init_pkt、tv_init_sw、tv_init_hw、tv_init_hdr、tv_init_pacing等函数

- （以下以bpm模式的YUV422_10BIT HD为例，位于tv_init_pkt函数中）

- s->st20_bytes_in_line = ops->width * s->st20_pg.size / s->st20_pg.coverage=1920*5/2=4800

- s->st20_pkt_len = ST_VIDEO_BPM_SIZE=1260=180*7  //bpm模式决定了每个rtp包的payload大小为1260字节，即封装的yuv大小，即504个像素

- s->st20_pkt_size =  s->st20_pkt_len + sizeof(struct st_rfc4175_video_hdr)=1260+62=1322; //一个mac帧的总大小，按照一个rtp包只封装一个SRD计算，故rtp包头为20字节数

- s->st20_total_pkts = ceil((double)s->st20_frame_size / s->st20_pkt_len)=4115; //一帧yuv大小为1920x1080*2*10/8=5184000字节

- s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_NORMAL]={size = 1322, number = 3086}; //一行1920个像素，3个rtp包可以放504*3=1512个像素，还差408像素

- s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_EXTRA]={size = 1328, number = 1028};  //注意：1080-1028=52，第4个rtp包放2个SRD故其包头大小多了6字节

- s->st20_pkt_info[ST20_PKT_TYPE_FRAME_TAIL]={size = 422, number = 1}

- s->st21_vrx_narrow = RTE_MAX(8, s->st20_total_pkts / (27000 / fps));  //8个pkt，即对于narrow 类型的sender，漏桶模型中漏桶的容量

- s->st21_vrx_wide = RTE_MAX(720, s->st20_total_pkts / (300 / fps)); //720个pkt，对于wide类型的sender，漏桶模型中漏桶的容量

- s->bulk=4;

- s->ops = *ops; //为st20_tx_ops类型

- s->st20_src_port[0]=8888

- s->st20_dst_port[0]=s->st20_src_port[0]=8888

- s->eth_ipv4_cksum_offload[0]=true;  //if the eth dev support ipv4 checksum offload

- s->eth_has_chain[0]=true;  //if the eth dev support chain buff

- s->tx_mono_pool=false;

- s->ring_count = ST_TX_VIDEO_SESSIONS_RING_SIZE=512； //必须小于s->st20_total_pkts

- tv_init_hdr函数会初始化mac层、ip层、udp层、rtp层报文头设置。该过程中会查询对端mac地址。

- （以下以bpm模式的YUV422_10BIT HD为例，位于tv_init_pacing函数中）

- double frame_time = (double)1000000000.0 / fps=40*1000000; //单位ns

- pacing->frame_time = frame_time; //每帧时长，单位ns

- pacing->frame_time_sampling = 90000 /fps=3600; //每帧时长，单位90k

- double ractive = 1080.0 / 1125.0; //标准中规定LPRS的参数

- pacing->tr_offset = s->ops.height >= 1080 ? frame_time * (43.0 / 1125.0) : frame_time * (28.0 / 750.0); //首个packet相对epoch的偏移，单位ns，标准中规定，对LPRS和GPRS都适用，约为帧时长的3.8%

- pacing->tr_offset_vrx = s->st21_vrx_narrow; //narrow sender的漏桶容量

- pacing->trs = frame_time * ractive / s->st20_total_pkts; //GPRS下rtp包的时间间隔，11664ns

- pacing->cur_epochs = st_get_ptp_time(impl, ST_PORT_P) / frame_time; //这里未修改源码

- pacing->tsc_time_cursor = st_get_tsc(impl); //tsc时间，单位ns

- pacing->warm_pkts = RTE_MIN(pacing->tr_offset/pacing->trs*0.8, 128);  //80%的包

- pacing->tr_offset_vrx += troffset_warm_pkts; //time for warm pkts，值为136

- pacing->tr_offset_vrx -= 2; //VRX compensate to rl burst(max_burst_size=2048)

- pacing->tr_offset_vrx -= 2; //leave VRX space for deviation, 值为132

- pacing->pad_interval = s->st20_total_pkts; //值为4115

- s->pacing_way[port]=ST21_TX_PACING_WAY_TSC

- s->pacing_tasklet_func[port] = video_trs_tsc_tasklet;

st_init->st_dev_init->dev_eal_init>rte_eal_init

在st_init(&ctx->para)中，

(1)调dpdk接口rte_eal_init(argc，argv)初始化网口，参数为--file-prefix ST_DPDK --match-allocations --in-memory -a 0000:3d:00.1,max_burst_size=2048 -l 10 --log-level info

(2)查询网卡绑定的numa节点(socket_id)，这里是节点0，即int socket=st_dev_get_socket("0000:3d:00.1")，即rte_eth_dev_get_port_by_name+rte_eth_dev_socket_id

(3)调numa_bind绑定进程到numa节点0

(4)创建st_main_impl* impl

(5)st_dev_if_init(impl)，初始化用户态网口，即设置st_main_impl->st_interface[0]，部分信息调dpdk接口获取而来，如inf[0]的socket_id=0.(即网卡绑定的numa节点)、drv_type=ST_DRV_I40E，部分信息根据业务而来，如ptp_get_time_fn=……、max_tx_queues=st_app_context->para->tx_sessions_cnt_max+2=3、创建tx_mbuf_pool含1024个元素、创建tx_queues含3个队列

(6)dev_start_port：分配创建的3个tx queue、启动网卡即rte_eth_dev_start()、重置网卡io统计即rte_eth_stats_reset()

(7)dev_detect_link：检测网卡的link speed，写入st_main_impl->st_interface inf[0]->link_speed，links peed即指的是百兆网还是千兆网\万兆网，

(8)dev_if_init_pacing：设置网卡的pacing方式，st_main_impl->st_interface inf[0]->tx_pacing_way = ST21_TX_PACING_WAY_TSC

(9)st_sch_mrg_init：设置网卡的st_main_impl->sch_mgr[]->data_quota_mbs_limit=12 * 1080p@60fps的最大码率，其中12指最多12个session

## tv_tasklet_frame源码分析：

st_tx_video_session_impl::st20_pkt_idx为0时，回调取帧

调用tv_sync_pacing，使得，

pacing->cur_epochs = epochs; //当前帧发送时间所属的epoch

pacing->cur_time_stamp = pacing_time_stamp(pacing, epochs); //当前帧要发送的90k时戳

pacing->ptp_time_cursor = ptp_tr_offset_time; //当前帧要发送的ptp时间

pacing->tsc_time_cursor = (double)st_get_tsc(impl) + to_epoch_tr_offset; //当前帧要发送的tsc时间

每次封装4个mac帧（bulk=4），每个mac帧一个rtp包：

从s->mbuf_mempool_chain中分配rte_mbuf，存放1260字节的yuv（BPM模式）

从s->mbuf_mempool_hdr中每次分配bulk个rte_mbuf，存放各级协议头（由mac层到rtp层）

然后调用rte_pktmbuf_chain，将两个rte_mbuf链起来

将s->st20_pkt_idx、s->pacing. tsc_time_cursor、s->pacing. ptp_time_cursor都设置给rte_mbuf

每封装一个rtp包，

pacing->tsc_time_cursor += pacing->trs;  //下一个rtp包的tsc发送时间

pacing->ptp_time_cursor += pacing->trs;  //下一个rtp包的ptp发送时间

4个mac帧封装完后，放入环形队列ring中：

n = rte_ring_sp_enqueue_bulk(s->ring[ST_SESSION_PORT_P], (void**)&pkts[0], bulk, NULL);

返回成功入队的目标数，要么为0，要么是bulk

如果是0，则将这4个pkts标记为inflight状态：

for (unsigned int i = 0; i < bulk; i++) s->inflight[ST_SESSION_PORT_P][i] = pkts[i];

s->has_inflight[ST_SESSION_PORT_P] = true;

s->inflight_cnt[ST_SESSION_PORT_P]++;

s->stat_build_ret_code = -STI_ST22_PKT_ENQUEUE_FAIL;

}

s->st20_pkt_idx达到s->st20_total_pkts后，说明一个yuv帧已封装完成，此时如果当前tsc时间> pacing->tsc_time_cursor，则说明当前帧发送超时，stat_exceed_frame_time++

## tv_sync_pacing源码分析：

函数主要控制视频帧的发送时间，以及rtp包头时戳。

以下针对st20_tx_ops->flags为ST20_TX_FLAG_USER_TIMESTAMP，且st20_tx_frame_meta->tfmt设置为ST10_TIMESTAMP_FMT_MEDIA_CLK的场景，进行分析：

- 回调获取当前ptp时间：ptp_time

- 计算当前ptp时间对应的epoch：epochs = ptp_time / frame_time

- epochs的期望值为next_epochs= pacing->cur_epochs + 1

- 如果计算出的epochs与期望值相差在[-1sec, 0]范围内，则忽略差值，强行设置epochs为期望值

注意，pacing->max_onward_epochs = (double)NS_PER_S / pacing->frame_time

- 计算发送首个rtp包的ptp时间：start_time_ptp = pacing_start_time(pacing, epochs)

- 如果计算出的start_time_ptp比当前ptp时间小，则应该放入下一个epoch发送，故epochs++。同时统计值stat_epoch_troffset_mismatch++进行记录。

- 用新的epochs重新调pacing_start_time计算发送时间

- 统计stat_epoch_drop和stat_epoch_onward：

if (epochs > next_epochs) s->stat_epoch_drop += (epochs - next_epochs); //打印的统计日志形如"epoch drop 78"

if (epochs < next_epochs) s->stat_epoch_onward += (next_epochs - epochs);

- 更新状态：

pacing->cur_epochs = epochs;

pacing->cur_epoch_time = epochs * pacing-> frame_time;

pacing->ptp_time_cursor = start_time_ptp; //发送首个rtp包的ptp时间

pacing->tsc_time_cursor = mt_get_tsc(impl) + (start_time_ptp - ptp_time); //发送首个rtp包的tsc时间

pacing->rtp_time_stamp = st20_tx_frame_meta->timestamp; //rtp包头时间戳

## pacing_start_time()源码分析：

函数计算首个rtp包应该被发送的ptp时间：

double pacing_start_time(struct st_tx_video_pacing* pacing, uint64_t epochs)

{

return (epochs * pacing->frame_time) + pacing->tr_offset -

((pacing->vrx + pacing->warm_pkts) * pacing->trs);

}

按st2110标准，首个rtp包的发送时间为(epochs * pacing->frame_time) + pacing->tr_offset时刻。

但这样的话，对于Virtual Receiver Buffer模型，每次漏桶中刚有一个rtp，就得发送出去，太临界了。

因此将发送时间提前，提前量为漏桶的容量，即st_tx_video_session_impl:: st21_vrx_narrow

进一步的，stdpdk库使用了预热机制，预热的时长为pacing->tr_offset的80% ，发送时间继续提前

## tx_audio_session_sync_pacing源码分析：

函数主要控制音频帧的发送时间，以及rtp包头时戳。

以下针对st30_tx_ops->flags为ST30_TX_FLAG_USER_TIMESTAMP，且st20_tx_frame_meta->tfmt设置为ST10_TIMESTAMP_FMT_MEDIA_CLK的场景，进行分析：

- 回调获取当前ptp时间：ptp_time

- 当前ptp时间对应的epoch：epochs = ptp_time / frame_time

- epoch的期望值为next_epochs= pacing->cur_epochs + 1

- 如果计算出的epochs与期望值相差在[-1sec, 10ms]范围内，则强行设置epochs为期望值

pacing->max_onward_epochs = (double)(NS_PER_S * 1) / pacing->trs;     /* 1s */

pacing->max_late_epochs = (double)(NS_PER_S * 1) / pacing->trs / 100;   /* 10ms */

- 计算多久后发送首个rtp包，to_epoch=epochs * pacing->trs - ptp_time，如果小于0，则强制令to_epoch为0，且统计值stat_epoch_mismatch++进行记录

- 统计stat_epoch_drop和stat_epoch_onward：

if (epochs > next_epochs) s->stat_epoch_drop += (epochs - next_epochs);

if (epochs < next_epochs) s->stat_epoch_onward += (next_epochs - epochs);

- 更新状态：

pacing->cur_epochs = epochs;

pacing->cur_epoch_time = epochs * pacing->trs;

pacing->tsc_time_cursor = (double)mt_get_tsc(impl) + to_epoch; //首个rtp包发送的tsc时间

pacing->rtp_time_stamp = st30_tx_frame_meta->timestamp; //rtp包头时间戳

如果当前tsc小于理应发送时刻的tsc：

差距在200us以内，则返回ST_TASKLET_HAS_PENDING(1)

差距在200us~1sec以内，则返回ST_TASKLET_ALL_DONE(0)

差距大于1sec，则打错误日志提示

core上的sched执行各个tasklet时，如果发现tasklet函数返回的是DONE，且sch->allow_sleep，则睡眠st_sleep_ms(0)

## ptp_get_time_fn源码分析：

tx_audio_session_sync_pacing()中获取ptp时间：

uint64_t ptp_time = mt_get_ptp_time(impl, MTL_PORT_P);

实际调的是struct mt_interface的成员ptp_get_time_fn，这是个函数指针

mt_interface->ptp_get_time_fn是在mtl_init()->mt_dev_if_init()中初始化的，

//mt_dev.c

if (mt_user_ptp_tsc_source(impl)) {

info("%s(%d), use tsc ptp source\n", __func__, i);

inf->ptp_get_time_fn = ptp_from_tsc;

} else if (mt_user_ptp_time_fn(impl)) {

/* user provide the ptp source */

info("%s(%d), use user ptp source\n", __func__, i);

inf->ptp_get_time_fn = ptp_from_user;

} else {

info("%s(%d), use mt ptp source\n", __func__, i);

inf->ptp_get_time_fn = ptp_from_real_time;

}

ptp_from_user即回调的是用户设置的mtl_init_params::ptp_get_time_fn

ptp_from_real_time调用的是mt_get_real_time，

inline uint64_t mt_get_real_time(void) {

struct timespec ts;

clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);

return ((uint64_t)ts->tv_sec * NS_PER_S) + ts->tv_nsec;

}

## 日志分析：

stdpdk库打印的日志会保存在/var/log/messages中

- "busy as no ready frame from user 99"：st20_tx_ops->get_next_frame回调取帧时没取到，则st_tx_video_session_impl的成员stat_user_busy++，日志中99为stat_user_busy的值，每打印一次日志后，该值清0

- "mismatch epoch troffset 97"：帧来晚了，应发送时间小于当前ptp时间，stat_epoch_troffset_mismatch++

- “epoch drop 272”：有272个epoch丢失了，即这些epoch时间内没有帧发送

- "build timeout frames 209"：有209个帧由yuv封装为rtp->mac帧时超时了，为stat_exceed_frame_time的值

- "pkts 1029068:1028817"：冒号前者为构建好的mac帧数，后者为rte_eth_tx_burst发送的mac帧数

- "inflight 3104975:2057310"：2057310为inflight_cnt的值，生成rtp mac帧后会放入ring中，如果入队失败，则inflight_cnt++，

- “st30 epoch mismatch”：

ST: tv_init_pacing[00], trs 9331.713244 trOffset 1528888.888889 warm pkts 128

trs：单位为ns，相邻rtp包发送时间间隔

trOffset：单位为ns，首个rtp包相对epoch（帧时长的整数倍）的偏移

warm pkts：预热rtp包的个数，pacing->tr_offset_vrx=漏桶容量加上预热rtp包数再减去4

# st2110查询对端mac地址：

nicctl.sh bind_pmd 0000:09:00.0后，ifconfig -a不能查看到指定网卡

nicctl.sh bind_kernel 0000:09:00.0后ifconfig -a可以查看到指定网卡

bind_kernel后还需要ifup，才能启用网卡

st20_tx_create过程中会查询对端mac地址，否则无法初始化ip报文头，具体调用链路为：

st20_tx_create->tv_mgr_attach->tv_attach->tv_init_hdr->st_dev_dst_ip_mac->"st_arp_cni_get_mac(0), waiting arp from 10.10.80.229"

查询对端mac地址失败时stdpdk日志：

MTL: 2024-11-29 15:51:53, arp_get_result(0), cache waiting arp from 10.10.80.229

MTL: 2024-11-29 15:51:54, Error: arp_get_result(0), cache fail as timeout to 5000 ms

MTL: 2024-11-29 15:51:54, Error: tv_init_hdr(0), get mac fail -5 for 10.10.80.229

如果对端不是dpdk程序，网卡使用的是内核驱动，处于ifup状态，能被ping通，则本机st20_tx_create可以查询到对端mac地址

如果对端是dpdk程序，但未启动，则本机st20_tx_create无法查询到对端mac地址，一直循环尝试

如果对端是dpdk程序，且已经启动，则本机st20_tx_create可以查询到对端mac地址

对端是dpdk程序且已经启动，本机网卡是内核驱动，ping对端，会ping不通，因为dpdk未实现ping协议

# 载荷ID：

在SDI信号中可以包含辅助数据（Ancillary Data），在ST2110系统中，有独立的辅助数据包（ST2110-40数据流）。这些辅助数据中包含有payload id信息。

接收设备可以从辅助数据中读取payload id信息，这也就是为什么有的设备如监视器可以自适应识别SDI的信号格式。

对于不支持解码辅助数据的设备，则必须根据接入的信号格式手动设置设备的系统格式进行格式匹配。

payload id是一串16进制编码，分为4个字节。如对于3840x2160、p50、BT2020色域、HLG曲线的视频样片，监视器解析到的payload id编码为01A0D9CE，含义为：

# 多模单模：

光纤外面的线上有英文缩写，SMF是单模光纤，MMF是多模光纤

多模光纤允许通过多个光模式，所以多模光纤比单模的更贵些。

但是，单模光纤采用固态激光二极管作为光源，远比多模光纤的光源设备昂贵，所以综合来看，单模光纤的使用成本比多模光纤高得多

单模光纤跳线的护套一般是黄色的，而多模一般是橙色或者所谓的水绿色（就是介于蓝色和绿色之间的颜色）

在光纤通信中，SR、LR、LRM、ER、ZR是光传输中的一种距离术语。

SR表示短距离、LR表示长距离、LRM 表示长度延伸多点模式、ER表示超长距离、ZR则表示最长距离

SFP-10G-SR (短距离) 是一种常见的SFP模块, 它可以在多模光纤中连接高达300米的光纤。一般情况下SR模块多为多模。

SFP-10G-LR(长距离) 用于远程数据传输, 如大型组合或地铁区域网络。它可以是单模或多模式

# msdk：

NVIDIA、AMD以及Intel都有自己的视频转码硬件加速技术

NVIDIA的NVENC：Kepler架构新增的功能

Intel的Quick Sync：SNB架构的GPU部分增加了专用的Quick Sync单元

AMD的VCE（Video Encodec Enigine）

NVENC比CUDA编码还要优秀，因为它跟Quick Sync一样属于是专用的编码加速单元，而CUDA加速则是比较通用的，速度上不如专用单元快。

Media SDK HW HEVC编码器使用低延迟B帧(LDB)或通用P/B(GPB)代替传统的P帧。

Low Delay B-frames (LDB)
LDB frames are a special type of B-frame designed to reduce latency. In traditional video encoding, B-frames (bi-directional predictive frames) use both past and future frames for data reference, which can cause delays as future frames need to be encoded before the current frame can be fully processed. On the other hand, LDB frames only reference past frames, functioning more like P frames (predictive frames), which only reference preceding frames. This setup allows for lower latency in video streaming and conferencing applications where real-time performance is critical.

Generalized P/B frames (GPB)
GPB frames are a hybrid approach used in specific video encoders, such as Intel's HEVC encoder. They are encoded with the structure and characteristics of B-frames, but they are used in a predictive manner similar to P-frames. Essentially, a GPB frame can function as a B-frame while only referencing past frames, thus ensuring compatibility with encoders and decoders expecting traditional P-frame behavior.

Impact and Implementation
Using LDB and GPB frames instead of traditional P frames can confuse. Even though these frames are used predictively like P-frames, the encoder may label them as B-frames to improve compression efficiency and reduce latency. However, this approach could confuse video analysis tools and users accustomed to a clear distinction between P and B frames.

msdk屏蔽核显：

找到核显对应的pci号，echo 1 >> /sys/bus/pci/devices/0000\:00\:02.0/remove

执行完后lspci | grep VGA会查不到核显设备

echo 1 > /sys/bus/pci/rescan，重新扫描PCI总线上的设备，核显会恢复

视频工作流程：

color correction：颜色校正

VFX：visual effects，视觉特效

4:4:4色度子采样：用于高端胶片扫描仪和顶级电影后期制作工作流程，这些工作需要最高的图像质量。

4:2:2色度子采样：许多高端数字视频格式和接口（digital video formats and interfaces）都使用此方案，包括流行的ProRes422。

长GOP编解码器：long-GOP codecs，即采用了帧间压缩的编解码器

摄像机捕捉素材（footage）时采用的编解码器，应该具有高位深（deep bit depths）、低色度子采样（low chroma subsampling）、高比特率，并且不使用长GOP压缩

从摄像机中卸载出捕获到的素材后，需要选择一个编解码器用来编辑素材。编辑时速度和易用性优于图像质量，因此选择能将原始素材文件转码为更小体积的文件的编解码器。就在几年前，即使是大预算的好莱坞电影也在480p下进行编辑。但需要确保使用仅空间压缩（如DNxHD或ProRes）的编解码器进行编辑。长GOP编解码器确实生成小文件，但当你在时间线上快速拖动\浏览时，你的计算机将不得不更加努力地处理所有参考的信息，这可能会显著减慢编辑速度。除此之外，一旦你锁定了编辑，最终你会重新链接到更高质量的文件，以替换低质量的编辑编解码器。

编辑完成后，需要选择一个编解码器用来进行色彩校正和视觉特效（color correction and VFX，这两种统称为精加工，即finishing）。通常，您可以使用符合视频时间线（conformed into your video timeline）的原始相机文件，这可以确保您获得尽可能高质量的图像。但如果您决定在这些过程中使用单独的编解码器，您会希望选择一个能够比捕获编解码器保留更多信息的编解码器。

当你准备导出视频以进行交付（export your video for delivery）时，你可能会认为更大的编解码器总是更好。然而，实际上，交付媒介总是决定了编解码器的选择。

完成交付后，你需要选择一个编解码器进行归档。客户有时在交付几年后会要求更高分辨率或更高质量的文件。在这些情况下，打开原始项目文件并重新导出并不总是可行的。因此，你需要为归档文件选择一个好的编解码器。它应该具有极高的质量，尽可能高的比特率，以便在未来需要转码时可以获得最佳的结果。存储一个非常大的文件通常是值得的权衡。

摄像机内会发生光电变换，如gamma编码，Image File gamma

显示器内发生电光变换，如gamma解码，display gamma，gamma校正（Gamma Correct）

与gamma编码一样，log编码将数学函数应用于图像传感器的输出。但与gamma编码的不同之处在于log编码的数学函数是一条对数曲线（由此得名）。这是一条更激进的曲线，它将亮度信息延伸到更广泛的色调范围内。这意味着图像比标准gamma编码平坦得多。

log编码使用更多的数字信息来存储图像的阴影和中间色调，从而保留了更低的色阶和更多细节。这使您可以在后期制作中对图像进行更精细的调整、更具创意的控制。当然，这也意味着当您在大多数显示器上观看图像时，它看起来与现实世界中的样子不同。为什么会这样？因为显示器使用的标准gamma校正不是对数的，所以图像看起来会很模糊。但是，通过反向应用相应的对数函数可以轻松解决这个问题，这正是一些LUT（Look Up Table）所做的。

# "PES packet size mismatch"：

$ ffmpeg -i test1.ts -hide_banner -f null -

[mpegts @ 000001d0ebdae580] PES packet size mismatch

[mpegts @ 000001d0ebdae580] Packet corrupt (stream = 0, dts = 3135705481).

[mpegts @ 000001d0ebdae580] PES packet size mismatch

[mpegts @ 000001d0ebdae580] Packet corrupt (stream = 0, dts = 3135727073).

[mpegts @ 000001d0ebdae580] PES packet size mismatch

[mpegts @ 000001d0ebdae580] Packet corrupt (stream = 0, dts = 3135763060).

这里的报错“PES packet size mismatch”来自于ffmpeg的libavformat\mpegts.c文件，

if (pes->total_size != MAX_PES_PAYLOAD &&

pes->pes_header_size + pes->data_index != pes->total_size + PES_START_SIZE) {

av_log(pes->stream, AV_LOG_WARNING, "PES packet size mismatch\n");

pes->flags |= AV_PKT_FLAG_CORRUPT;

}

其中，

- pes->pes_header_size为pes头的实际长度，包括3字节的packet start code prefix（0x000001）+1字节的stream id+2字节的PES packet length+2字节+1字节的PES header data length+5字节的pts

- 解析完14字节的pes头后，pes->data_index置为0，然后随着解析进行，pes->data_index增加

- pes->total_size是PES packet length字段的取值

- PES_START_SIZE是6，3字节的packet start code prefix+1字节的stream id+2字节的PES packet length字段

# ts流中sdt表里的service_type域：

在ETSI 300 468标准中，

在高斯泰克TSOverIP分析处理器中，

service_type=0显示为用户定义任务

service_type=1显示为数字电视业务，

service_type=2显示为数字音频广播业务，

service_type=3显示为图文电视节目，

service_type=4显示为NVOD参考业务

service_type=5显示为NVOD时移业务

service_type=6显示为马赛克业务

service_type=25显示为用户定义任务

pipeline模型下的延迟分析：

考虑三个plugin，demuxer->dec->sdi_send

其中，demuxer按照25fps帧率均匀出帧；

dec除了第一帧要花费10秒（内存分配、解码器初始化等）外，1秒能处理50帧；

sdi_send严格按照25fps的帧率向外发送数据

运行流程如下：

0秒时，dec取1帧，花了10秒

10秒时，dec取50帧----------->假设由此开始sdi发送

11秒时，dec取25帧

11.5秒时，dec取12.5帧

11.75秒时，dec取6.25帧----------->假设由此开始sdi发送

11.875秒时，dec取3.125帧

11.9375秒时，dec取1.5625帧

11.96875秒时，dec取0.78125帧

……

分析：

（1）如果在10秒时，启动sdi发送，则到了11.75秒时，总共过去了1.75秒，sdi按照帧率发送，25fps，总共是43帧，即此时发送到了第43帧

（2）如果在11.75秒时，才启动sdi发送（前边几次frame函数将输入帧全丢掉），则此时发送的是第50+25+12.5=87帧

所以假设比假设能获得更小的延迟

实际测试时的例子：

相邻帧的pts间隔是1920，预处理plugin输出时戳信息如下：

2529ms出35帧

2575ms出4帧

2671ms出4帧

2768ms出4帧

如果2529ms那次出帧，然后进入sdi的frame函数，sdi开始发送，则到了2768ms，过去了239ms，相当于发送到第239*90/1920=11.2帧

如果2768ms那次出帧然后进入sdi的frame函数，sdi开始发送，则发送的是第35+4+4+4帧

故，形成以下结论：

- 只要下一个plugin的处理速度大于帧率，则一段时间后肯定是每次只进一帧

- 对于解码、编码等环节，常是上游第一帧到来时才执行初始化编解码器等操作，耗时过长，因此第二次吐帧都是一次性吐出很多帧，下游plugin开始也是进多帧，最后就开始进1帧了

- 如果下游plugin是严格按照固定速率处理数据，为了降低延时，最好等其frame函数每次只能取一帧时再开工

# mp3编码的qscale:a选项：

# mpeg-1 audio layer 2：

MPEG-1 音频标准的第二层（Layer 2），简称mp2

但mp2也包括mpeg2 version

无论mpeg1还是mpeg2，一个mp2音频帧包含的采样点个数都是1152，即AVCodecContext::frame_size为1152

audio sequence()

{

while(true)

{

frame()

}

}

frame()

{

header()

error_check()

audio_data()

ancillary_data()

}

header()，来自ISO/IEC 11172-3标准：

| 字段 | 比特数 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| syncword | 12 bits | 同步字，'1111 1111 1111'，即0xFFF |
| ID（version） | 1 bit | indicate the ID of the algorithm: - 0: ISO/IEC 13818-3 or MPEG-2 Audio extension to lower sampling frequencies（注意该表格下文中各字段含义不考虑ID为0的情况，仅针对ID为1的情况） - 1: ISO/IEC 11172-3 |
| layer | 2 bits | indicate which layer is used: "11" Layer I "10" Layer II "01" Layer III "00" reserved To change the layer, a reset of the decoder is required |
| protection_bit | 1 bit | 指示是否有CRC校验，0表示有，1表示没有 |
| bitrate_index | 4 bits | an index to a table, which is different for the different Layers. |
| sampling_frequency | 2 bits | indicates the sampling frequency: '00' 44.1 kHz '01' 48 kHz '10' 32 kHz '11' reserved |
| padding_bit | 1 bit | if this bit equals '1' the frame contains an additional slot to adjust the mean bitrate to the sampling frequency, otherwise this bit will be '0'. Padding is only necessary with a sampling frequency of 44.1 kHz |
| private_bit | 1 bit | bit for private use. This bit will not be used in the future by ISO |
| mode | 2 bits | indicates the mode according to the following table. In Layer I and II the joint_stereo mode is intensity_stereo, in Layer III it is intensity_stereo and/or ms_stereo '00' stereo '01' joint_stereo (intensity_stereo and/or ms_stereo) '10' dual_channel '11' single_channel |
| mode_extension | 2 bits | these bits are used in joint_stereo mode. In Layer I and II they indicate which subbands are in intensity_stereo. All other subbands are coded in stereo '00' subbands 4-31 in intensity_stereo, bound==4 '01' subbands 8-31 in intensity_stereo, bound==8 '10' subbands 12-31 in intensity_stereo, bound==12 '11' subbands 16-31 in intensity_stereo, bound==16 In Layer III they indicate which type of joint stereo coding method is applied. The frequency ranges over which the intensity_stereo and ms_stereo modes are applied are implicit in the algorithm intensity_stereo ms_stereo '00' off off '01' on off '10' off on '11' on on |
| copyright | 1 bit | if this bit equals '0' there is no copyright on the coded bitstream, '1' means copyright protected |
| original/home | 1 bit | this bit equals '0' if the bitstream is a copy, '1' if it is an original |
| emphasis | 2 bits | indicates the type of de-emphasis that shall be used '00' no emphasis '01' 50/15 microsec. emphasis '10' reserved '11' CCITT J.17 |

mpeg1_48khz_stereo_128kbps_s16：

mpeg2_24khz_mono_96kbps_s16：

# 广电行业规范：

广播电视是有自己的行业规范的，广播有卫星、地面波、有线电视网络、IPTV、互联网等渠道。国内广播电视以中星6号（C波段），中星9号（户户通，Ku波段）传输源码。

卫星直播是最高标准？安全播出，不易受地面网络攻击或自然灾害中断；覆盖全国，无需依赖本地有线网络基础设施。

中星6号（C波段），转发器性能（如36MHz带宽），基本上就决定广电制定标准时规范的视频码率，相当于这个就是广电传输的最高码率标准。

其它渠道（除有线电视专网以外？）的视频源，都是在这个标准的基础上转码或者源码播出。

广电18年制定4K技术规范，定下4K 50P 10bit BT.2020 HDR-HLG\HDR-PQ AVS2 36Mbps视频规格。

至今为止，能正确解码中星6C上的CCTV4K信号的设备少之又少。绝大部分都是经过HDR-SDR转换的信号，如果你去播放源视频，很大概率只能得到一个灰蒙蒙的画面，当然广电自己的播放器，其实还是能够正确解码的，但是现在很少有家庭还在给广电交高昂的费用去看电视。