目前音视频产业的信源编码标准有：MPEG-2、MPEG-4 AVC（简称AVC，也称JVT、H.264）、HEVC（也称H.265）、AVS、AVS+、AVS2

AVS即Audio Video coding Standard

第一代AVS标准指系列国家标准《信息技术先进音视频编码》（简称AVS1）和广电系列标准《广播电视先进音视频编解码》（简称AVS+）。AVS1视频标准于2006年颁布。AVS+于2012年获批为行业标准。

第二代AVS标准包括系列国家标准《信息技术 高效多媒体编码》(简称AVS2)，2016获批为国家标准。

# 数字电视与模拟电视：

- 模拟通信系统

调制方式有调幅、调频等。调幅：用模拟基带信号m(t)来控制正弦载波的幅度，如

对应的频域变化：

- 数字通信系统

基带调制，如数字脉冲幅度调制(PAM)：用数字序列控制幅度

调制后时域信号为s(t)，如

带通调制，如QAM

模拟电视，一个频道8M，只能传送一套普通模拟电视节目

数字电视，一个频道能传送多套数字电视节目

# DTFT与傅立叶变换

傅里叶变换FT：

离散时间傅里叶变换DTFT：

对下图黑色实线（各矩形）所示函数f(t)，可求傅立叶变换F(Ω)

以各黑色矩形高度为值的离散序列x(n)，可求DTFT变换X(w)

离散序列的DTFT与傅立叶变化的关系为：

# PCM

PCM格式有两大类：planar和packed

ffmpeg中AVSampleFormat为AV_SAMPLE_FMT_S16，则packed方式，左、右、左、右交错；

AVSampleFormat为AV_SAMPLE_FMT_FLTP，则planar方式，所有采样点的左声道存储完毕，再存储右声道

# PCM16LE：

PCM16LE， int16_t，-32768到32767，双声道数据中左声道和右声道的采样值是间隔存储的，即packed方式。每个采样值占用2Byte空间. “16”代表采样位数是16bit。“LE”代表Little Endian，代表2 Byte采样值的存储方式为高位存在高地址中。采样值即波形幅度。

PCM8格式的采样数据的取值范围是0到255。所以PCM16LE转换到PCM8需要经过两个步骤：第一步是将-32768到32767的16bit有符号数值转换为-128到127的8bit有符号数值，第二步是将-128到127的8bit有符号数值转换为0到255的8bit无符号数值

# 像素格式：

## YUV420：

YUV420，根据存储顺序不同分为以下格式：

- NV12，属于YUV420SP格式。即先放Y，然后UV、UV这样交替存放。总共即两个平面，Y平面和UV平面。UV平面的strides、width与Y平面一样长，但height仅为Y平面的一半。

- NV21，属于YUV420SP格式。即先放Y，然后VU、VU这样交替存放

- YU12，也叫I420，属于YUV420P格式，即先放Y，再存放U，U放完后再存放V

- YV12，属于YUV420P格式，即先放Y，再存放V，V放完后再存放U

yuv420采样说明：

4:2:0并不意味着只有Y,Cb而没有Cr分量。它指得是对每行扫描线来说，只有一种色度分量以2:1的抽样率存储。相邻的扫描行存储不同的色度分量， 也就是说，如果一行是4:2:0的话，下一行就是4:0:2，再下一行是4:2:0...以此类推。对每个色度分量来说，水平方向和竖直方向的抽样率都是 2:1，所以可以说色度的抽样率是4:1。

下面八个像素为：[Y0 U0 V0] [Y1 U1 V1] [Y2 U2 V2] [Y3 U3 V3]

[Y5 U5 V5] [Y6 U6 V6] [Y7U7 V7] [Y8 U8 V8]

抽样结果为：Y0 U0 Y1 Y2 U2Y3

Y5 V5 Y6 Y7 V7 Y8

映射出的像素点为：[Y0 U0 V5] [Y1 U0 V5] [Y2U2 V7] [Y3U2 V7]

[Y5 U0 V5] [Y6 U0 V5] [Y7U2 V7] [Y8U2 V7]

如果视频帧的宽和高分别为w和h，那么一帧YUV420P（具体为I420）像素数据一共占用w*h*1.5 Byte的数据。其中前w*h Byte存储Y，接着的w*h*1/4 Byte存储U，最后w*h*1/4 Byte存储V。

如果想把YUV格式像素数据变成灰度图像，只需要将U、V分量设置成128即可。这是因为U、V是图像中的经过偏置处理的色度分量。色度分量在偏置处理前的取值范围是-128至127，这时候的无色对应的是“0”值。经过偏置后色度分量取值变成了0至255，因而此时的无色对应的就是128了

## YUV422：

YUV422，根据存储顺序不同分为以下格式：

- YUYV，属于YUV422格式，即Y1 U1 Y2 V1 Y3 U2 Y4 V2……

- UYVY，属于YUV422格式，即U1 Y1 V1 Y2 U2 Y3 V2 Y4……

- YU16，也叫I422，属于YUV422P格式，即先放Y，再存放U，U放完后再存放V

- YV16，属于YUV422P格式，即先放Y，再存放V，V放完后再存放U

- NV16，属于YUV422SP格式，即先放Y，然后UV、UV这样交替存放

- NV61，属于YUV422SP格式，即先放Y，然后VU、VU这样交替存放

- V210，一种特殊的UYVY格式，每个分量占10bit，每个字(4字节)中放3个分量，并空闲出2bit

## V210：

V210格式一种特殊的UYVY格式，每个分量占10bit，每个字(4字节)中放3个分量，并空闲出2bit

将6个像素点存到4个字（WORD）中，共占4个字，16字节

像素分量排列为：U1 Y1 V1 Y2  U2 Y3 V2 Y4  U3 Y5 V3 Y6

共12个分量，每个10bit，共120个有效bit

但由于每4个字节（即一个WORD）只存放3个分量，因此最终恰好4个字，即16个字节，即128个bit

V210格式每行按照128字节对齐（对应48个像素点），即使一行不足48个像素点，实际一行占用的字节数也是128字节

具体每个WORD的像素分量排布如下：

## YUV420P和YUVJ420P：

enum AVPixelFormat {

……

AV_PIX_FMT_YUV420P,   ///< planar YUV 4:2:0, 12bpp, (1 Cr & Cb sample per 2x2 Y samples)

AV_PIX_FMT_YUYV422,   ///< packed YUV 4:2:2, 16bpp, Y0 Cb Y1 Cr

AV_PIX_FMT_YUV444P,   ///< planar YUV 4:4:4, 24bpp, (1 Cr & Cb sample per 1x1 Y samples)

……

AV_PIX_FMT_YUVJ420P,  ///< planar YUV 4:2:0, 12bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV420P and setting color_range

AV_PIX_FMT_YUVJ422P,  ///< planar YUV 4:2:2, 16bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV422P and setting color_range

AV_PIX_FMT_YUVJ444P,  ///< planar YUV 4:4:4, 24bpp, full scale (JPEG), deprecated in favor of AV_PIX_FMT_YUV444P and setting color_range

}

- enum AVColorRange {

- AVCOL_RANGE_UNSPECIFIED = 0,

- AVCOL_RANGE_MPEG        = 1, ///< the normal 219*2^(n-8) "MPEG" YUV ranges

- AVCOL_RANGE_JPEG        = 2, ///< the normal     2^n-1   "JPEG" YUV ranges

- AVCOL_RANGE_NB,              ///< Not part of ABI

- };

YUVJ420P的字面含义是“使用了JPEG颜色范围的YUV420P”

YUV420p的像素颜色范围是[16,235]，16表示黑色，235表示白色

YUVJ420P的像素颜色范围是[0,255]。0表示黑色，255表示白色

一副全黑jpg图像

ffmpeg -i 150x80.jpg -s 150x80 -pix_fmt yuv420p yuv420p_150x80.yuv 提取出yuv420p像素数据

二进制查看像素值为(16,128,128)

ffmpeg -i 150x80.jpg -s 150x80 -pix_fmt yuvj420p yuvj420p_150x80.yuv提取出yuvj420p像素数据

二进制查看像素值为(0,128,128)

fflay显示效果如下：

ffplay -i yuv420p_150x80.yuv -pix_fmt yuv420p -s 150x80 黑色

ffplay -i yuvj420p_150x80.yuv -pix_fmt yuvj420p -s 150x80 黑色

ffplay -i yuv420p_150x80.yuv -pix_fmt yuvj420p -s 150x80 灰色

ffplay -i yuvj420p_150x80.yuv -pix_fmt yuv420p -s 150x80 黑色

## YUV与RGB之间的转换

如果将YUV和RGB各分量的取值范围都缩放到[0, 255]，则RGB到YUV的转换公式为：

unsigned char r、g、b

unsigned char y = (unsigned char)((66 * r + 129 * g + 25 * b + 128) >> 8) + 16;

unsigned char u = (unsigned char)((-38 * r - 74 * g + 112 * b + 128) >> 8) + 128;

unsigned char v = (unsigned char)((112 * r - 94 * g - 18 * b + 128) >> 8) + 128;

YUV到RGB的转换公式为：

其中，clip( )为限制函数，将取值限制在0~255之间。计算机中，将浮点运算转为整数运算有利于加速，因此公式采用整数近似浮点运算，其中“>>”含义同C语言中右移位符号。

struct rgb_struct

{

byte r;

byte g;

byte b;

};

auto yuv2rgb = [](byte y, byte u, byte v)->rgb_struct

{

//double R = 1.164*(y - 16) + 1.596*(v - 128);

//double G = 1.164*(y - 16) - 0.813*(v - 128) - 0.391*(u - 128);

//double B = 1.164*(y - 16) + 2.018*(u - 128);

int C = y - 16;

int D = u - 128;

int E = v - 128;

int R = (298 * C + 409 * E + 128) >> 8;

int G = (298 * C - 100 * D - 208 * E + 128) >> 8;

int B = (298 * C + 516 * D + 128) >> 8;

byte r, g, b;

if (R >= 0 && R <= 255) r = (byte)R;

else if (R < 0) r = 0;

else r = 255;

if (G >= 0 && G <= 255) g = (byte)G;

else if (G < 0) g = 0;

else g = 255;

if (B >= 0 && B <= 255) b = (byte)B;

else if (B <= 0) b = 0;

else b = 255;

return rgb_struct{ r,g,b };

};

## YUV420P10LE和P010LE：

对于像素值Y分量为555，555=0x022B=二进制0000 0010  0010 1011

在YUV420P10LE中，内存中的两个字节（由低地址到高地址）为：0010 1011  0000 0010

在P010LE中，     内存中的两个字节（由低地址到高地址）为：1100 0000  1000 1010

根据ffmpeg注释：

AV_PIX_FMT_P010LE, ///< like NV12, with 10bpp per component, data in the high bits, zeros in the low bits, little-endian

AV_PIX_FMT_P010BE, ///< like NV12, with 10bpp per component, data in the high bits, zeros in the low bits, big-endian

P010将每个10bit样本放在一个16bit的小端字里，10bit数据放在高10位，低6位固定为0

555<<6=0x8AC0=二进制10001010 11000000

16bit字按照小端存储，所以在内存中连续两个字节是0xC0 0x8A

如果写成 C 代码：

uint16_t y_p010 = 555 << 6;   // 0x8AC0，在小端机器上内存中字节为：C0 8A

# FLV：

FLV格式：包含文件头。数据由大小不固定的Tag构成。

| 名称 | 推出机构 | 流媒体支持 | 支持的视频编码格式 | 支持的音频编码格式 | 使用领域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLV | Adobe Inc | 支持 | Sorenson，VP6， H.264（AVC） | AAC，MP3，Linear PCM，ADPCM等 | 互联网视频网站 |

FLV可以使用Flash Player进行播放

FLV有三种tag：Audio Tag、Video Tag、Script Tag

Script Tag会跟在File Header后面作为第一个Tag出现，而且只有一个。

分离FLV中的视频码流和mp3音频码流：

视频：FLV Header（将表示audio存在的1bit修改为0）+完整的Script Tag+完整的Video Tag+各个Tag后的Previous Tag Size字段

音频：Audio Tag的Tag Data部分除第一个字节后的所有数据

FLV文件结构如下：

FLV Header后的4字节Previous Tag Size字段全为0

音频Tag开始的第1个字节包含了音频数据的参数信息，从第2个字节开始为音频流数据。结构如下：

视频Tag也用开始的第1个字节包含视频数据的参数信息，从第2个字节为视频流数据。结构如下：

flv中script（脚本）、video（视频）、audio（音频）的第一个tag的dts时间戳值都为0

dts：tag的第5~8字节，单位ms，在tag header中，无符号数

pts：对AVC，每个视频tag的第14~16字节是CompositionTime，表示pts相对于dts的偏移值，单位为ms，在tag data中，有符号数；pts=dts+ CompositionTime

dts = avio_rb24(s->pb);

dts |= avio_r8(s->pb) << 24;

// sign extension

//对应CompositionTime

int32_t cts = (avio_rb24(s->pb) + 0xff800000) ^ 0xff800000

//计算PTS

pts = dts + cts;

# 解码视频得到YUV像素数据

- 由音视频文件如.ts获取封装格式上下文AVFormatContext

AVFormatContext* formatctx = avformat_alloc_context();

之后需要关闭avformat_close_input(&formatctx);

打开输入的音视频流

avformat_open_input(&formatctx, filepath, nullptr, nullptr)

获取音视频流的基本信息

avformat_find_stream_info(formatctx, nullptr)

- 从AVFormatContext中找视频流的索引

if (formatctx->streams[i]->codecpar->codec_type

== AVMEDIA_TYPE_VIDEO)

- 获取视频流的AVCodecContext

AVCodecParameters* codecpar= formatctx->streams[videoidx]->codecpar;

AVCodecContext* codecctx  = avcodec_alloc_context3(nullptr);

之后需要关闭avcodec_close(codecctx);

avcodec_parameters_to_context(codecctx, codecpar)

- 获取视频解码器AVCodec

AVCodec* codec = avcodec_find_decoder(codecctx->codec_id)

- 打开视频解码器

avcodec_open2(codecctx, codec, nullptr)

- 从封装后的音视频文件中逐帧读取数据，即H.264+MP3视音频压缩数据，“编码数据包”

AVPacket* packet = av_packet_alloc(sizeof();

之后需要av_packet_unref(packet)+av_packet_free(&packet)

while (av_read_frame(formatctx, packet) >= 0)

- 发送视频编码数据包至解码器

if (packet->stream_index == videoidx)

avcodec_send_packet(codecctx, packet)  //注意这里的codecctx和avcodec_receive_frame中的codecctx可以是由AVStream::codecpar而来，也可以直接使用avcodec_alloc_context3(nullptr)而来的初始值。对于后者，send足够的AVPacket后，解码器会解析得到相关的参数，从而给传入的参数codecctx赋值

- 由解码器接收解码后的AVFrame，即视频像素数据，如YUV

AVFrame* frame = av_frame_alloc();

之后需要av_frame_free(&frame)

while(avcodec_receive_frame(codecctx, frame)==0)

- 对解码后的视频像素数据进行一些变换

获取SwsContext

SwsContext* imgcvtctx =sws_getContext(codecctx->width, codecctx->height,

codecctx->pix_fmt,codecctx->width,codecctx->height,

AV_PIX_FMT_YUV420P,SWS_BICUBIC,nullptr,nullptr,nullptr)

之后需要sws_freeContext(imgcvtctx)

申请存储输出结果的AVFrame

AVFrame* frameyuv = av_frame_alloc();

之后需要av_frame_free(&frameyuv);

为AVFrame绑定保存像素数据的内存空间

int buffesize = av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P, codecctx->width,

codecctx->height, 1);

uint8_t* outbuffer = (uint8_t*)av_malloc(buffesize);

av_image_fill_arrays(frameyuv->data, frameyuv->linesize, outbuffer,

AV_PIX_FMT_YUV420P, codecctx->width, codecctx->height,1);

转换：

sws_scale(imgcvtctx, (const uint8_t* const*)frame->data,frame->linesize,

0, codecctx->height,

frameyuv->data, frameyuv->linesize);

FFmpeg解码函数简介
▫ avformat_open_input()：打开输入视频文件。

▫ avformat_find_stream_info()：获取视频文件信息。

▫ avcodec_find_decoder()：查找解码器。

▫ avcodec_open2()：打开解码器。

▫ av_read_frame()：从输入文件读取一帧压缩数据。

▫ avcodec_send_packet() + avcodec_receive_frame()：解码一帧压缩数据。

▫ avcodec_close()：关闭解码器。

▫ avformat_close_input()：关闭输入视频文件

可用formatctx->streams[i]->codecpar->codec_type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO来判断是视频流还是为音频流、字幕流

AVInputFormat

每种封装格式（例如FLV, MKV, MP4, AVI）对应一个该结构体。

AVCodec

每种视频（音频）编解码器(例如H.264解码器)对应一个该结构体。

struct AVStream {

int index;    //在AVFormatContext的streams数组中的索引

int id; //AVStream的id，含义与AVFormatContext的具体类型（如flv、hls等）相关

AVCodecContext *codec;  //已被弃用

void *priv_data;  //对.m3u8则为HLSContext*类型，对.flv则为FLVContext类型……

AVRational time_base; //该流的时基，AVStream::duration和start_time、所含帧的pts/dts都采用该时间基

int64_t start_time;//该流显示的首帧的pts，对.wav、.aac等文件则为AV_NOPTS_VALUE

int64_t duration;

int64_t nb_frames;  // 该流包含的帧数，如果未知则置为0

int disposition;  //AV_DISPOSITION_* bit field

AVRational sample_aspect_ratio;  //视频像素点的宽高比，如果未知则为0

AVDictionary *metadata;

AVRational avg_frame_rate;  //该流的平均帧率

AVRational r_frame_rate; //该流的所有帧率的最小公倍数，是一个猜测值

AVPacket attached_pic; //音频文件封面帧的AVPacket

AVCodecParameters *codecpar;  //解码参数

/*--------All fields below this line are not part of the public API.-------*/

int pts_wrap_bits;  //number of bits in pts (used for wrapping control)

int probe_packets;    //Number of packets to buffer for codec probing

int codec_info_nb_frames; //调用avformat_find_stream_info()时送入解码器的AVPacket数

int nb_decoded_frames; //调用avformat_find_stream_info()时解码器输出的AVPacket数

int stream_identifier;    //This is the MPEG-TS stream identifier +1，0表示未知

int program_num;   //Details of the MPEG-TS program which created this stream.

int pmt_version;

int pmt_stream_idx;

AVStreamInternal *internal;   //An opaque field for libavformat internal usage

……

}

.m3u8的AVFormatContext里的AVStream的index为该AVStream在AVFormatContext::streams数组中的索引

.m3u8的AVFormatContext里的AVStream的id为该AVStream所属的playlist在HLSContext的playlists数组中的索引

AVStream结构体之前版本有AVCodecContext *codec，之后为AVCodecParameters *codecpar

struct AVCodecContext {

const struct AVCodec  *codec;

enum AVCodecID     codec_id;

int width, height;  //图像的宽、高

int coded_width, coded_height; // Bitstream width 、 height

enum AVPixelFormat pix_fmt;

enum AVSampleFormat sample_fmt;

int sample_rate; ///< samples per second

int channels;    ///< number of audio channels

}

struct AVCodecParameters {

enum AVCodecID   codec_id;

int width, int height;

int format; //对视频，即AVPixelFormat，对音频，即AVSampleFormat

int      channels;

int      sample_rate;

}

# AVFrame的linesize：

## avcodec_receive_frame：

ffmpeg解码输出的AVFrame帧自带内存

AVFrame* frame = av_frame_alloc();

avcodec_send_packet(codecctx, packet)

avcodec_receive_frame(codecctx, frame)

一旦avcodec_receive_frame返回0则表示成功得到一解码后的帧，

FFmpeg解码后YUV数据保存在AVFrame的data[0]、data[1]data[2]中。但像素值并不是连续存储的，每行有效像素之后存储了一些无效像素。以YUV420P的Y分量为例，data[0]中一共包含了linesize[0]*height个数据。但是出于优化等方面的考虑，linesize[0]实际上并不等于宽度width，而是一个比宽度大一些的值。此时可以通过sws_scale()进行转换，来去除无效数据，使得width和linesize[0]取值相等。

data[0]、data[1]、data[2]不连续，即使步长表明行与行之间无填充,，以下为对某个源解码后的AVFrame

## av_image_fill_arrays

借助av_image_fill_arrays外挂内存到AVFrame：

AVFrame* frameyuv = av_frame_alloc();

const int align = 1;

const int buffesize = av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P, width, height, align); //求YUV420P格式一帧图像的像素数据的大小，最后一个参数align为对齐值，为1则表示1字节对齐，即无额外填充，此时该函数返回值即1.5*width*height

uint8_t* outbuffer = (uint8_t*)av_malloc(buffesize);

av_image_fill_arrays(frameyuv->data, frameyuv->linesize, outbuffer,AV_PIX_FMT_YUV420P, width, height,align);

……

av_free(outbuffer);

av_frame_free(&frameyuv);

假设640*360 yuv420p，则av_frame_alloc后：

av_image_fill_arrays将外部申请的一块内存挂在AVFrame上，供AVFrame使用：

640*360=230400

data[0]：0x00000216a8a500c0即buffer的起始地址，存放y数据

data[1]：0x00000216a8a500c0+640*360=0x00000216a8a884c0，存放u数据

data[2]：0x00000216a8a500c0+640*360+320*180=0x00000216a8a965c0，存放v数据

av_image_get_buffer_size源码分析：

int av_image_get_buffer_size(enum AVPixelFormat pix_fmt, int width, int height, int align){

return av_image_fill_arrays(data, linesize, NULL, pix_fmt, width, height, align);

}

int av_image_fill_arrays(uint8_t *dst_data[4], int dst_linesize[4],

const uint8_t *src, enum AVPixelFormat pix_fmt,

int width, int height, int align){

//先假设不对齐计算linesize，即linesize[0]=width

ret = av_image_fill_linesizes(dst_linesize, pix_fmt, width);

//根据对齐值修改linesize

for (i = 0; i < 4; i++)

{

dst_linesize[i] = FFALIGN(dst_linesize[i], align);

}

//根据linesize计算data[]以及带上填充后的帧大小

return av_image_fill_pointers(dst_data, pix_fmt, height, (uint8_t *)src, dst_linesize);

}

FFALIGN的定义为：

#define FFALIGN(x, a) (x+a-1)&~(a-1)

即当对齐值a取1、2、4、8、16、32、64、128……时，返回值y满足，y>=x且y是a的整数倍且y尽可能小

以为例：dst=FFALIGN(src, 16)为例

src=9, dst=16

src=15, dst=16

src=16, dst=16

src=32, dst=32

src=33, dst=48

src=64, dst=64

void *av_malloc(size_t size)调用_aligned_malloc(size, ALIGN);

因此av_malloc返回的地址自身是对齐的，对齐值ffmpeg按照平台区分，用宏ALIGN表示

#define ALIGN (HAVE_AVX512 ? 64 : (HAVE_AVX ? 32 : 16))

考虑yuv420, dst_width=360,dst_height=280：

----------------------------------- align=1时----------------------------------

align=1时，av_image_get_buffer_size 返回的buffer_size=151200

av_malloc(buffesize) =1265323475136  //是16或32或64的整数倍，与平台有关

av_image_fill_arrays后的data[]、linesize[]为：

data[0]=1265323475136,linesize[0]=360

data[1]=1265323575936,linesize[1]=180

data[2]=1265323601136,linesize[2]=180

data[3]=0,linesize[3]=0

----------------------------------- align=16时---------------------------------

align=16,则buffer_size=156800

av_malloc(buffesize) =2135022207232

data[0]=2135022207232,linesize[0]=368

data[1]=2135022310272,linesize[1]=192

data[2]=2135022337152,linesize[2]=192

data[3]=0,linesize[3]=0

# av_malloc、av_free、av_freep：

uint8_t* ptr = (uint8_t*)av_malloc(16);

av_free(ptr);

释放内存，ptr成为悬挂指针

uint8_t* ptr = (uint8_t*)av_malloc(16);

av_freep(&ptr); //因为要修改ptr为nullptr，因此这里传递指针的指针

释放内存，置ptr为nullptr

- malloc函数分配得到的内存空间是未初始化的。void * malloc(int n);

- calloc在malloc的基础上将得到的内存空间全初始化为0。void* calloc(int n,int size);函分配size×n字节的堆上空间，并初始化为0

- void * realloc(void * p, int n); 其中，指针p必须为是由malloc、calloc或realloc返回的堆空间指针。realloc函数将指针p指向的内存块的大小改变为n字节。如果n小于或等于p之前指向的空间大小，那么保持原有状态不变。如果n大于原来p之前指向的空间大小，那么，系统将重新为p从堆上分配一块大小为n的内存空间，同时，将原来指向空间的内容依次复制到新的内存空间上，p之前指向的空间被释放。relloc函数分配的空间也是未初始化的。p为nullptr，则realloc相当于malloc

# av_strdup字符串复制

提前分配好内存，使用strcpy_s：

constexpr int size = 128;

char p[size];

strcpy_s(p, size, "hello");

自动分配内存，需要手动释放，ffmpeg的char *av_strdup(const char *s)：

const char* greet = "hello"; //地址是：00007FF670462D50

char* copystr = av_strdup(greet);//地址是：0000024894712500

av_freep(&copystr);//或av_free(copystr)

//源码

char *av_strdup(const char *s)

{

char *ptr = NULL;

if (s) {

size_t len = strlen(s) + 1;

ptr = av_realloc(NULL, len);

if (ptr)

memcpy(ptr, s, len);

}

return ptr;

}

# AVPacket：

struct AVPacket

{

pts：显示时间戳 //以AVStream::time_base为单位，即乘以AVStream::time_base则为当前帧显示到屏幕上的时间

dts ：解码时间戳 //以AVStream::time_base为单位

data ：压缩编码数据

size ：压缩编码数据大小

stream_index ：所属的AVStream

int duration：等于next_pts - this_pts，当前Packet的持续时间，以AVStream::time_base为单位，0 表示未知

int64_t pos： 在流AVStream中的byte位置, -1表示未知

AVPacketSideData *side_data;

int side_data_elems;  side_data[]数组的元素个数

AVBufferRef *buf;  //AVBufferRef结构体类似std::shared_ptr，是引用计数的智能指针

}

struct AVPacketSideData

{

uint8_t*  data;

int      size;

enum AVPacketSideDataType type;

}

## av_init_packet

对AVPacket packet;语句定义的AVPacket，在调用 av_read_frame前需要调用av_init_packet初始化AVPacket的数据成员，并手动设置data和size 为0

AVPacket packet;

av_init_packet(&packet);

packet.data = nullptr;

packet.size = 0;

av_read_frame(m_FormatContext, &pkt);

av_packet_unref(&pkt); //不能省略，否则内存泄漏

类似的，有

AVSubtitle subtitle;

avcodec_decode_subtitle2(codecContext, &subtitle, &gotSub, &pkt);

avsubtitle_free(&subtitle);//不能省略

AVPacket packet; // AVPacket无显式定义的无参构造函数，因此数据成员是之前内存的遗留值

av_init_packet(&packet); //初始化部分数据成员为默认值，但并不修改成员data和size

## av_malloc(sizeof(AVPacket))

AVPacket* packet = (AVPacket*)av_malloc(sizeof(AVPacket));

只是分配内存，成员data、size、buf等可能仍保存着之前的垃圾值。

AVPacket* packet = av_packet_alloc();

av_packet_unref(packet);  //不会报错

av_packet_free(&packet);

AVPacket* packet = (AVPacket*)av_malloc(sizeof(AVPacket));

av_packet_unref(packet);   //可能引发异常，判断packet->buf不为0，释放内存，引发异常！其实pakcet->buf只是之前的垃圾值

av_packet_free(&packet);

## av_packet_alloc：

av_packet_alloc创建一个AVPacket实例，并赋值指向数据域的指针data、size、buf为0。

- av_packet_alloc之后的状态，相当于av_packet_unref()之后的状态，相当于AVPacket packet、av_init_packet(&packet)、packet.data = nullptr、packet.size =0一系列处理后的状态

- av_packet_alloc创建一个空壳AVPacket，av_packet_free释放AVPacket及其管理的内存

- av_free_packet()已被弃用，用av_packet_unref()代替

在av_read_frame(fmtctx, packet)函数内为AVPacket分配实际存放音视频数据的空间，赋值data、size、buf

------------------------------av_packet_alloc()之后--------------------------

packet->data:0000000000000000

packet->size:0

packet->buf:0000000000000000

--------------------av_read_frame(fmtctx, packet)之后---------------------

packet->data:00000160707FA600

packet->size:417

packet->buf:00000160707FAC40

packet->buf->data:00000160707FA600

packet->buf->size:1088

packet->buf->buffer:00000160707F0D80

## av_packet_unref 、av_packet_free

av_packet_free释放AVPacket对象，AVPacket对象关联的所有内存该释放的释放、该引用计数减一的减一，*pkt置为nullptr

void av_packet_free(AVPacket **pkt)

{

if (!pkt || !*pkt) return;

av_packet_unref(*pkt);

av_freep(pkt);  //delete(*pkt)，再将指针置为0

}

av_packet_unref 将side_data指针成员管理的内存释放，buf所指AVBufferRef释放，AVBufferRef关联的AVBuffer引用计数减一，如果减到0则释放。之后的状态，相当于av_packet_unref()之后的状态，相当于av_packet_alloc之后的状态，相当于AVPacket packet、av_init_packet(&packet)、packet.data = nullptr、packet.size =0一系列处理后的状态

void av_packet_unref(AVPacket *pkt)

{

av_packet_free_side_data(pkt); //AVPacket的成员AVPacketSideData* side_data是一个数组，delete（数组中每个元素的data指针成员），data设为nullptr，然后再delete []side_data，side_data设为nullptr，数组的元素个数AVPacket:: side_data_elems设为0

av_buffer_unref(&pkt->buf);//buf为AVBufferRef*类型。AVBufferRef *buf有一个AVBuffer *buffer成员，是引用计数的缓冲区，引用计数减一，如果引用计数减到0，则AVBuffer自身及其管理的内存释放

av_init_packet(pkt); //所有成员恢复刚av_packet_alloc创建时的默认值，如指针为0

pkt->data = NULL;

pkt->size = 0;

}

void av_packet_free_side_data(AVPacket *pkt)

{

int i;

for (i = 0; i < pkt->side_data_elems; i++)

av_freep(&pkt->side_data[i].data);

av_freep(&pkt->side_data);

pkt->side_data_elems = 0;

}

free(nullptr)和delete(nullptr)都是合法的语句，不做任何处理

# AVBuffer和AVBufferRef：

AVBuffer是一个具有引用计数的数据缓存

调用者不应该直接调用AVbuffer，而是需要通过调用AVBufferRef，让API内部对AVBuffer进行操作。但调用者可以比较两个AVBuffer指针，对比其是否指向同一个AVBuffer对象

（1）创建：av_buffer_alloc()、av_buffer_create()

@note Two different references to the same buffer can point to different parts of the buffer (i.e. their AVBufferRef.data will not be equal).

av_buffer_unref(AVBufferRef**)时，AVBufferRef自身free，AVbuffer引用计数减一，减到0则free AVbuffer以及AVbuffer管理的内存（即AVBuffer::data指针）。即修改AVBufferRef的data、size实际并不影响AVBuffer

struct AVBuffer {

uint8_t *data; //指向缓存的指针

int      size;      //缓存区大小

atomic_uint refcount;//引用计数值，即现有的关联该AVBuffer的AVBufferRef的数量

void(*free)(void *opaque, uint8_t *data);//释放data数据的回调函数，传入的参数data即AVBuffer::data，函数形如av_free(data)

void *opaque; //隐性指针，回调free函数时，作为第一个参数传入

int flags; // A combination of BUFFER_FLAG_

};

AVBufferRef* bufref = av_buffer_alloc(1024);

// AVBufferRef::data指向存储数据的缓存区，AVBufferRef::size为1024是数据缓存区的大小

//AVBufferRef::buffer指向堆中分配的AVBuffer结构体

//AVBuffer::size=AVBufferRef::size，AVBuffer::data=AVBufferRef::data，

//AVBuffer::free=av_buffer_default_free，buf->opaque   = nullptr，

//AVBuffer::refcount=1

AVBufferRef *av_buffer_alloc(int size)

{

AVBufferRef *ret = NULL;

uint8_t    *data = NULL;

data = av_malloc(size);

if (!data) return NULL;

ret = av_buffer_create(data, size, av_buffer_default_free, NULL, 0);

if (!ret)   av_freep(&data);

return ret;

}

AVBufferRef *av_buffer_create(uint8_t *data, int size,

void (*free)(void *opaque, uint8_t *data),

void *opaque, int flags);

（2）av_buffer_ref()、av_buffer_unref()线程安全

AVBufferRef *av_buffer_ref(AVBufferRef *buf)  //新new一个AVBufferRef并返回，新AVBufferRef是对传入的buf的浅拷贝，但关联的AVBuffer的引用计数加1

{

AVBufferRef *ret = av_mallocz(sizeof(*ret));

if (!ret) return NULL;

*ret = *buf;

atomic_fetch_add_explicit(&buf->buffer->refcount, 1, memory_order_relaxed);

return ret;

}

static void buffer_replace(AVBufferRef **dst, AVBufferRef **src)

{

AVBuffer *b= (*dst)->buffer;

if (src) {

**dst = **src;

av_freep(src);

} else

av_freep(dst);

if (atomic_fetch_add_explicit(&b->refcount, -1, memory_order_acq_rel) == 1) /原**dst关联的AVBuffer的引用计数减一，如果减到0，则释放AVBuffer及管理的数据缓存区

{

b->free(b->opaque, b->data);

av_freep(&b);

}

}

void av_buffer_unref(AVBufferRef **buf)

{

if (!buf || !*buf) return;

buffer_replace(buf, NULL);

}

int size = 1024;

uint8_t* data = (uint8_t*)av_malloc(size);

cout << "数据存储区：" << (void*)data << endl;//0000019C681DDE40

auto myfree = [](void *opaque, uint8_t *data) {

cout << "释放内存：" << (void*)data << endl;

av_free(data);

};

AVBufferRef* ref = av_buffer_create(data,size,myfree,nullptr,0);

AVBufferRef* ref2 = av_buffer_ref(ref);   //此时ref.data与ref2.data相同，ref.size与ref2.size相同

av_buffer_unref(&ref);  //无打印内容 ，ref变为nullptr

av_buffer_unref(&ref2); //打印“释放内存：0000019C681DDE40”  ，ref2变为nullptr

- av_buffer_unref(AVBufferRef **buf) 释放AVBufferRef自身，AVBufferRef的AVBuffer引用计数减1，减到0则释放AVbuffer及其关联的内存

- av_packet_unref(AVPacket *pkt)不会将AVPacket自身释放掉，会将关联的内存释放，所有成员置0

- av_packet_free(AVPacket **pkt)先av_packet_unref，再将AVPacket自身释放

- av_subtitle_free(AVSubtitle *sub)不会将AVSubtitle自身释放，会将关联的内存释放，所有成员置0

- av_frame_unref不会释放AVFrame自身，但AVFrame的AVBufferRef释放，AVbuffer引用计数减一

- av_frame_unref与av_frame_free的关系同av_packet_unref与av_packet_free

int av_buffer_is_writable(const AVBufferRef *buf);

函数功能：判断AVBufferRef关联的AVBuffer是否可写，FFmpeg约定引用计数为1（且没有设置BUFFER_FLAG_ READONLY）则可写，否则不可写

注：没有什么能阻止调用代码违反这个约定（指av_buffer_is_writable()返回false不可写的时候，用户依然执行写操作，形如strcpy_s((char*)ref->data, ref->size, "hello world")），但用户必须明白自己做了什么，保证所有现有引用都在其控制下，这才是安全的。

av_buffer_get_ref_count(const const AVBufferRef *buf)

函数功能：返回引用计数值

int av_buffer_make_writable(AVBufferRef **buf);

函数功能：如果AVBufferRef可写，即av_buffer_is_writable(*ref)返回true，则什么也不做；如果AVBufferRef不可写，则新创建一个可写的AVBuffer。具体地，av_buffer_alloc()，原AVBuffer引用计数减一，原AVBuffer的内容拷贝到新的AVBuffer

int av_buffer_make_writable(AVBufferRef **pbuf)

{

AVBufferRef *newbuf, *buf = *pbuf;

if (av_buffer_is_writable(buf))

return 0;

newbuf = av_buffer_alloc(buf->size);

if (!newbuf)

return AVERROR(ENOMEM);

memcpy(newbuf->data, buf->data, buf->size);

buffer_replace(pbuf, &newbuf);

return 0;

}

AVBufferRef* tempref = av_buffer_alloc(200);

if (av_buffer_is_writable(tempref))   {  strcpy_s((char*)tempref->data, tempref->size, "hello world");  }

AVBufferRef* origref = av_buffer_ref(tempref);       // 增加引用计数值至2

AVBufferRef* backupref = av_buffer_ref(tempref);      // 增加引用计数至3

auto print = [](const void* p, int size, const uint8_t* data) {

cout << std::hex << "0x" << p << " size=" << std::dec << size << "   " << data << endl;

};

print((void*)tempref->data, tempref->size, tempref->data);//0x0000023C873E2C80 size=200   hello world

print((void*)origref->data, origref->size, origref->data); //0x0000023C873E2C80 size=200   hello world

if (0 == av_buffer_make_writable(&origref))

{

std::cout << av_buffer_is_writable(origref) << std::endl; //1

print((void*)tempref->data, tempref->size, tempref->data); //0x0000023C873E2C80 size=200   hello world

print((void*)origref->data, origref->size, origref->data);// 0x0000023C873E3E00 size=200   hello world 创建了新的AVBuffer

std::cout << av_buffer_get_ref_count(tempref) << std::endl; //2

std::cout << av_buffer_get_ref_count(origref) << std::endl; //1

}

av_buffer_unref(&origref);    av_buffer_unref(&tempref);   av_buffer_unref(&backupref); // 释放

# AVFrame的unref：

AVBufferRef reference的时候，新建AVBufferRef，但成员AVBuffer和旧的一样，只是修改了AVBuffer的refcount（引用计数值）

Antares_frame_handle即IAntaresFrame*类型

IAntaresFrame有个成员为AntaresFrameData *data;/* 引用计数，析构不删除，由put接口控制是否删除 */

class AntaresFrameData

{

int32_t length;

uint8_t *payload;

std::atomic<int64_t> counter;

};

IAntaresFrame reference的时候，新建IAntaresFrame，但成员AntaresFrameData和旧的一样，只是修改了AntaresFrameData的counter（引用计数值）

struct AVFrame

{

AVBufferRef *buf[AV_NUM_DATA_POINTERS];

}

对AVFrame，如果AVFrame::buf[0]不为nullptr，则称为引用计数帧，av_frame_ref的时候，实际是对AVBufferRef进行av_buffer_ref

对引用计数的AVFrame unref的时候，AVBufferRef *buf[i]都恢复为nullptr，所指的AVBuffer的引用计数减一

AVFrame* frame = av_frame_alloc();

avcodec_receive_frame(codecctx, frame);

AVFrame* temp = av_frame_clone(frame);

av_frame_unref(frame);

av_frame_unref(frame);

receive输出：

clone后的frame：

receive输出的是引用计数帧

clone生成的temp：

clone，malloc新的AVFrame，malloc新的AVBufferRef，但AVBufferRef的AVBuffer是共享的旧的

对frame unref一次：

AVBufferRef*成员变为nullptr

再对frame unref一次，frame没有任何变化

# AVBufferPool：

AVBufferPool* pool = av_buffer_pool_init(1 * 1024 * 1024, nullptr); //创建AVbufferPool，第一个参数为每个AVBuffer的size

AVBufferRef *ref0 = av_buffer_pool_get(pool);

//av_buffer_ref、av_buffer_is_writable等API调用

av_buffer_unref(&ref0);

av_buffer_pool_uninit(&pool);

* AVBufferPool is an API for a lock-free thread-safe pool of AVBuffers.

*

* Frequently allocating and freeing large buffers may be slow. AVBufferPool is

* meant to solve this in cases when the caller needs a set of buffers of the

* same size (the most obvious use case being buffers for raw video or audio

* frames).

* At the beginning, the user must call av_buffer_pool_init() to create the

* buffer pool. Then whenever a buffer is needed, call av_buffer_pool_get() to

* get a reference to a new buffer, similar to av_buffer_alloc(). This new

* reference works in all aspects the same way as the one created by

* av_buffer_alloc(). However, when the last reference to this buffer is

* unreferenced, it is returned to the pool instead of being freed and will be

* reused for subsequent av_buffer_pool_get() calls.

* When the caller is done with the pool and no longer needs to allocate any new

* buffers, av_buffer_pool_uninit() must be called to mark the pool as freeable.

* Once all the buffers are released, it will automatically be freed.

* Allocating and releasing buffers with this API is thread-safe as long as

* either the default alloc callback is used, or the user-supplied one is

* thread-safe.

void test_avbufferpool()

{

AVBufferPool *pool;

AVBufferRef *tempref;

AVBufferRef *ref0;

AVBufferRef *ref1;

AVBufferRef *ref2;

pool = av_buffer_pool_init(1 * 1024 * 1024, nullptr);

ref0 = av_buffer_pool_get(pool);

std::cout << "ref0-hex:" << std::hex << ref0 << std::endl; //00000159E67F6040

std::cout << "ref0 size = " << std::dec << ref0->size << std::endl; //1048576=1024*1024

tempref = ref0;  //纯粹的浅拷贝

av_buffer_unref(&ref0);   // 释放 ref0

std::cout << "tempref size = " << std::dec << tempref->size << std::endl; //-572662307

ref1 = av_buffer_pool_get(pool);

ref2 = av_buffer_pool_get(pool);

std::cout << "ref0-hex:" << std::hex << ref0 << std::endl; //0000000000000000

std::cout << "tempref-hex:" << std::hex << tempref << std::endl; //00000159E67F6040

std::cout << "ref1-hex:" << std::hex << ref1 << std::endl; //00000159E67F6040，和ref0未释放时打印的地址是一样的，说明

//从AVBufferPool中通过av_buffer_pool_get()获取的AVBuffer，由于调用av_buffer_unref等使引用计数为0时，并不会真正

//释放堆中内存AVBuffer，而是归还到AVBufferPool

std::cout << "ref2-hex:" << std::hex << ref2 << std::endl; //00000159E6822E80

std::cout << "av_buffer_get_ref_count(ref1) = " << av_buffer_get_ref_count(ref1) << std::endl; //1

ref0 = av_buffer_pool_get(pool);

av_buffer_pool_uninit(&pool);

av_buffer_unref(&ref0);        // 如果注释该部分，则会导致内存泄漏

av_buffer_unref(&ref1);

av_buffer_unref(&ref2);

}

# AAC音频

## AAC简介：

AAC， Advanced Audio Coding，高级音频编码

高压缩比，超过AC-3、MP3，且音质同未压缩的CD音质媲美

MPEG-2 AAC：AAC最初是基于MPEG-2的音频编码，称为MPEG-2 AAC

MPEG-4 AAC：MPEG-4标准出台后，AAC新集成了其它技术（如SBR、PS），称为MPEG-4 AAC

AAC共有多种规格，如

- MPEG-2 AAC Main 主规格

- MPEG-2 AAC LC 低复杂度（Low Complexity）

- MPEG-4 AAC Main 主规格

- MPEG-4 AAC LC 低复杂度（Low Complexity），目前手机中mp4中音频常用

- MPEG-4 AAC HE 高效率规格（High Efficiency），适合用于低码率编码

- ……

## ADTS AAC：

AAC的音频文件格式有ADIF和ADTS

- ADIF只有一个统一的头，所以必须得到所有的数据后解码

- ADTS每一帧都有头信息，所以可以在任意帧解码

adts aac码流结构如下：

AAC编码器仅支持一种采样格式，即AV_SAMPLE_FMT_FLTP (8)，因此ADTS header中没有采样格式信息

ADTS的头信息共7个字节（或9个字节，如果crc存在），分为2部分：

adts_fixed_header()，固定部分，每一帧都相同

adts_variable_header()，每一帧不同

adts_fixed_header

{

syncword             12bit   同步头，总是0xFFF，代表着一个ADTS帧的开始

ID                   1bit    MPEG Version:  0 for MPEG-4， 1 for MPEG-2

layer                2bit    always: '00'

protection_absent    1bit    0表示存在crc字段，1表示不存在crc字段

profile               2bit    0表示AAC main, 1 LC, 2 AAC Scalable Sampling Rate

sampling_frequency_index    4bit      采样率下标，与采样率的值一一对应

private_bit                 1bit

channel_configuration       3bit

original_copy               1bit

home                        1bit

}

adts_variable_header

{

copyright_identification_bit     1bit

copyright_identification_start   1bit

aac_frame_length                 13bit  ADTS顿的长度，包括ADTS头和AAC原始流

adts_buffer_fullness             11bit  0X7FF表示码率可变的码流

number_of_raw_data_blocks_minus_one  2bit   AAC frame(RDB，Raw Data Block)数减1

crc                              16bit  可选字段，仅当protection_absent=0时存在

}

7字节adts头的最后2bit为ADTS帧中AAC frame (RDB，Raw Data Block)数减1，一般为兼容性，一个adts封装一个aac帧，此时这个字段传0

adts一般为7字节，如果有crc，则在7字节基础上再新增2字节，存放crc check结果

sampling_frequency_index：表示使用的采样率下标，通过这个下标在数组中查找采样率的值。

freq_index = {

96000: 0,

88200: 1,

64000: 2,

48000: 3,

44100: 4,

32000: 5,

24000: 6,

22050: 7,

16000: 8,

12000: 9,

11025: 10,

8000: 11,

7350: 12

}[sampling_rate]

channel_configuration，声道配置，常用值如下

- 0: Defined in AOT Specifc Config

- 1: 1 channel: front-center

- 2: 2 channels: front-left, front-right

- 3: 3 channels: front-center, front-left, front-right

- 4: 4 channels: front-center, front-left, front-right, back-center

- 5: 5 channels: front-center, front-left, front-right, back-left, back-right

- ……

adts header中的其余参数可按如下代码设置：

std::ifstream ifs(filename_in, std::ios::binary);

ofstream ofs(filename_out,std::ios::binary);

uint8_t luckybuf = 0, offset = 0;  //对一个字节，offset从最高位到最低位依次为0~7

auto writebit = [&ofs,&luckybuf, &offset](bool val)

{

luckybuf = luckybuf | (((int)val) << (7 - offset));

offset++;

if (offset == 8)

{

ofs.write((char*)&luckybuf, 1);

luckybuf = 0;

offset = 0;

}

};

auto writebits = [writebit](uint16_t val,int bitnum)

{

for (int i = bitnum-1;i >= 0;i--)

{

writebit(static_cast<bool>((1<<i)&val));

}

};

auto writeheader =[writebit, writebits](uint16_t frame_length)  //将帧头写入文件的函数，frame length,包括ADTS头和AAC原始流

{

writebits(0x0FFF, 12);

writebit(0); //MPEG-4

writebits(0x0000, 2);

writebit(1);//protection_absent

writebits(0x0001, 2);

writebits(0x0004, 4);//44.1khz

writebit(0);//private_bit

writebits(0x0002, 3); //channel_config

writebit(0);//origin_copy

writebit(0);//home

writebit(0);//copyright_identification_bit

writebit(0);//copyright_identification_start

writebits(frame_length, 13);//frame length,包括ADTS头和AAC原始流

writebits(0x07FF, 11);

writebits(0x00, 2);//number_of_raw_data_blocks_in_frame

};

## ADTS Header示例：

一个典型的adts头示例（https://www.p23.nl/projects/aac-header/）：

## AAC-LC和HE-AAC、HE-AAC v2的区别：

流行的Nero AAC编码程序支持aac LC、HE aac、HE aac v2三种规格，而且编码后的AAC音频，prfoile都显示LC。

其中HE就是在AAC LC的基础上增加SBR技术，HEv2就是AAC LC的基础不但增加了SBR技术，还增加了PS技术

SBR技术即Spectral Band Replication（频带复制）：把频谱切割开来，低频单独编码保存主要成分，高频单独放大编码保存音质

PS即parametric stereo（参数立体声）：存储了一个声道的全部信息，然后，用很少的字节用参数描述另一个声道和它不同的地方

aac标准中，为每种编码技术都分配了一个Audio Object Type number，如下图：

| AOT ID | Audio Object Type |
| --- | --- |
| AAC-LC | 2 |
| SBR | 5 |
| PS | 29 |
| AAC-LD | 23 |
| AAC-ELD | 39 |
| …… | …… |

## SBR\PS对adts header中的采样率\通道数的影响：

An HE-AAC stream contains an AAC-LC stream that uses a given sampling frequency combined with an AAC-SBR enhancement layer that is used to double the sampling frequency of the AAC-LC layer.

When generating ADTS headers, the sampling frequency of the AAC-LC stream should be used, so that AAC decoders that only understand the LC layer can correctly decode them.

For example an HE-AAC stream that contains a 24kHz AAC-LC stream plus SBR data to convert it to 48KHz should have the sampling frequency index field of the ADTS header set to 24KHz (to match the AAC-LC stream). If the sampling frequency index field of the ADTS header is set to the extended sampling rate (48HZ)，decode the stream will fail.

HE-AAC will report half the sample rate and HE-AACv2 will report a mono stream. This is because HE-AAC adds SBR which double the sample rate and HE-AACv2 adds parametric stereo to SBR and PS turning a mono stream into a stereo stream. The SBR payload lives inside an AAC fill element which is ignored by an LC only decoder and the PS payload lives inside the SBR payload.

Some decoders assume SBR if the sample rate <= 24kHz and always decode mono streams to stereo to avoid detecting these features up front. In that case the SBR decoder can be run in a pure upsampling mode if SBR data is not found.

## AAC原始数据块的元素类型：

aac的原始数据块（raw data block）中包含的元素类型可能有：

SCE：single channel element，单通道元素

CPE：channel pair element，双通道元素

CCE：coupling channel element，藕合通道元素

LFE：low frequency element低频元素，包含了一个加强低采样频率的通道。

DSE：data stream element数据流元素，包含了一些并不属于音频的附加信息。

PCE：program config element程序配置元素，包含了声道的配置信息，常出现在ADIF头部中。

FIL：fill element填充元素，包含了一些扩展信息，如SBR、动态范围控制信息等。

元素使用示例：

单通道aac，码流数据存储在SCE中；

双声道aac，码流数据存储在CPE中；

5.1通道的aac，包含用于中心通道的SCE、用于前立体声对和后立体声对的两个CPE，以及用于LFE通道的LFE元素

| Channel configuration | included channel elements | channel to speaker mapping |
| --- | --- | --- |
| 0 | - | defined in AOT related SpecificConfig (not available in ER bitstream syntax) |
| 1 | single_channel_element() | center front speaker |
| 2 | channel_pair_element() | left, right front speakers |
| 3 | single_channel_element() channel_pair_element() | center front speaker, left, right front speakers |
| 4 | single_channel_element() channel_pair_element() single_channel_element() | center front speaker, left, right center front speakers, rear surround speakers |
| 5 | single_channel_element() channel_pair_element() channel_pair_element() | center front speaker, left, right front speakers, left surround, right surround speakers |
| …… | …… | …… |

## AudioSpecificConfig：

mpeg-4 aac包含AudioSpecificConfig（ASC）结构，ASC中包含采样率、帧长、通道布局等信息，这样可以直接从ASC中获取到这些参数，而不必解析aac比特流。

AudioSpecificConfig包含两部分，一部分是各种audio object type通用的信息，另一部分是各个audio object type特有的信息。对AAC-LC、HE-AAC和AAC-LD，第二部分叫做GASpecificConfig（GASC）

## ADIF格式的aac码流：

## aac解码后数据播放：

对aac文件，用ffprobe探测，显示aac (LC), 48000 Hz, stereo, fltp

那么ffmpeg解码后raw数据格式也是48000、stereo、fltp

fltp即AV_SAMPLE_FMT_FLTP，float planar

Audacity和ffplay都无法直接播放fltp格式的pcm，因此必须先转为packed模式：

python3 cvt_planar_pcm_to_packed.py  -i dec_out.pcm --ac=2  --sample_byte=4 --frame_size=8192

其中frame_size是指解码器输出的帧的大小

然后播放packed pcm：

ffplay -ac 2 -ar 48000 -f f32le dec_out.pcm.packed

或者用Audacity播放

# ffmpeg对aac刷源：

mkv中封装aac，刷源时如果-analyzeduration设置的不够大，会刷出错误的profile，同时ff没有任何提示

但用mediainfo会给出正确的profile信息

codecpar->codec_id==AV_CODEC_ID_AAC

codecpar->profile==FF_PROFILE_AAC_HE或codecpar->profile==FF_PROFILE_AAC_HE_V2

如：

>ffprobe "H264(768x432-High@L4.1)_HE-AAC(48kHz-2声道)_多音轨_多字幕轨.mkv"

Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 768x432 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn

Stream #0:1(jpn): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp (default)

Stream #0:2(chi): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp

Stream #0:3(eng): Audio: aac (HE-AACv2), 48000 Hz, stereo, fltp

>ffprobe "H264(768x432-High@L4.1)_HE-AAC(48kHz-2声道)_多音轨_多字幕轨.mkv" -probesize 80M -analyzeduration 10M

Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 768x432 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn

Stream #0:1(jpn): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp (default)

Stream #0:2(chi): Audio: aac, 48000 Hz, stereo, fltp

Stream #0:3(eng): Audio: aac (HE-AACv2), 48000 Hz, stereo, fltp

>ffprobe "H264(768x432-High@L4.1)_HE-AAC(48kHz-2声道)_多音轨_多字幕轨.mkv" -probesize 80M -analyzeduration 15M

Stream #0:0(eng): Video: h264 (High), yuv420p(progressive), 768x432 [SAR 1:1 DAR 16:9], 23.98 fps, 23.98 tbr, 1k tbn

Stream #0:1(jpn): Audio: aac (HE-AACv2), 48000 Hz, stereo, fltp (default)

Stream #0:2(chi): Audio: aac (HE-AACv2), 48000 Hz, stereo, fltp

Stream #0:3(eng): Audio: aac (HE-AACv2), 48000 Hz, stereo, fltp

# PES打包aac码流

pcap抓包，检测ts包头，payload_unit_start_indicator=1，解析pes头，解析出pts，相邻两帧pes的pts差值为17820

使用ffmpeg解封装，相邻帧差值为1920，即上述一个pes帧对应到解封装后有9帧AVPacket

# 编码pcm数据为ADTS AAC音频格式

- 首先pcm数据的信息必须已知，如

int input_sample_rate = 44100;

uint64_t input_channel_layout = AV_CH_LAYOUT_STEREO;

AVSampleFormat input_sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16;

int input_channels = av_get_channel_layout_nb_channels(input_channel_layout);

- 根据期望的编码方式得到AVCodec：

AVCodecID codec_id = AV_CODEC_ID_AAC; //期望的编码格式

AVCodec* pcodec = avcodec_find_encoder(codec_id);

- 设置AVCodecContext：

AVCodecContext* pcodecctx = avcodec_alloc_context3(pcodec);

之后需要释放av_free(pcodecctx);

pcodecctx->codec_id = codec_id;//设置用于编码的avcodec的一些参数

pcodecctx->codec_type = AVMEDIA_TYPE_AUDIO;

pcodecctx->sample_fmt = pcodec->sample_fmts[0];

//AVCodec的sample_fmts成员是array of supported sample formats,

//or NULL if unknown, array is terminated by -1

//实际上AAC编码器仅支持一种采样格式，即AV_SAMPLE_FMT_FLTP (8)

pcodecctx->sample_rate = input_sample_rate;

pcodecctx->channel_layout = input_channel_layout;

pcodecctx->channels =input_channels;

- 以设置好的AVCodecContext为参数打开编码器

avcodec_open2(pcodecctx, pcodec, nullptr)

之后需要关闭avcodec_close(pcodecctx);

打开编码器后，avcodec_open2会赋值pcodecctx->frame_size，除最后一帧外，提交给编码器的大小必须与该值相同

- 设置SwrContext

//读原始pcm数据至vector<uint8_t> input_buf，再用swr_convert转换

//转换后的数据拷贝到AVFrame的缓冲区，最后然后用AAC编码器编码为pakcet

//因此设定完AVCodecContext参数后，swr_convert的转换参数也就确定了

int swr_cvted_sample_rate = pcodecctx->sample_rate;

uint64_t swr_cvted_channel_layout = pcodecctx->channel_layout;

int swr_cvted_channels = av_get_channel_layout_nb_channels(swr_cvted_channel_layout);

AVSampleFormat swr_cvted_sample_fmt = pcodecctx->sample_fmt;

SwrContext* pswrctx = swr_alloc_set_opts(

nullptr,//SwrContext *s,已有则只设置参数，nullptr则先alloc再设置参数

swr_cvted_channel_layout, //int64_t out_ch_layout

swr_cvted_sample_fmt, //enum AVSampleFormat out_sample_fmt

swr_cvted_sample_rate, //int out_sample_rate

input_channel_layout,  //int64_t  in_ch_layout

input_sample_fmt, //enum AVSampleFormat  in_sample_fmt

input_sample_rate,// int  in_sample_rate

0,

nullptr); 之后需要释放swr_free(&pswrctx)

swr_init(pswrctx);

- 输入给编码器的AVFrame：

编码器类型决定了输入的AVFrame的大小，AVCodecContext的参数要与AVFrame实际情况一致

AVFrame* pframe = av_frame_alloc();  //存储原始pcm数据，之后需要释放av_frame_free(&pframe)

pframe->format = pcodecctx->sample_fmt;

pframe->nb_samples = pcodecctx->frame_size; //important

pframe->channels = pcodecctx->channels;

//根据AVFframe将保存的数据量计算需要的缓冲区size，size太小，

//则后文avcodec_fill_audio_frame失败

int buffer_size = av_samples_get_buffer_size(nullptr, pframe->channels, pframe->nb_samples,

(AVSampleFormat)pframe->format, 0);

uint8_t* frame_buf = (uint8_t*)av_malloc(buffer_size);  //之后需要释放 av_free(frame_buf)

int ret = avcodec_fill_audio_frame(pframe, pframe->channels, (AVSampleFormat)pframe->format,

frame_buf, //要绑定给pframe的缓冲区

buffer_size,     //缓冲区大小

0);//8192

- swr_convert()的输出：

vector<uint8_t*> convert_data(swr_cvted_channels);//保存swr_convert()的输出

int alloc_size=av_samples_alloc(&convert_data[0],

nullptr,

swr_cvted_channels,

pframe->nb_samples,

(AVSampleFormat)pframe->format,

0);	//之后需要释放av_freep(&convert_data[0])

//swr_cvted_sample_fmt为AV_SAMPLE_FMT_FLTP，planar方式

//因此给convert_data[0]、convert_data[1]指针赋值，分别为左、右声道

//申请的内存大小即返回值为=每通道样点数nb_samples*

//每样点字节数av_get_bytes_per_sample(swr_cvted_sample_fmt)*通道数swr_cvted_channels

//如果是planar方式，则虽然多个通道，但仅convert_data[0]指向实际存储数据的内存，其余convert_data[1]、convert_data[2]……都为nullptr

- swr_convert()的输入：

由于swr_convert具有缓冲功能，因此输入缓冲区的大小可随意设置，但转换处理程序必须合理设置

vector<uint8_t> input_buf(1024); //读pcm文件数据至此处，也即swr_convert()的输入

int in_samples = (int)input_buf.size() / av_get_bytes_per_sample(input_sample_fmt) /

input_channels;// input_buf缓冲区能容纳每个信道的采样点数

- swr_convert进行采样率、通道布局等转换

ifs.read((char*)&input_buf[0], input_buf.size());

const uint8_t* in = &input_buf[0];

if ((int)ifs.gcount() < input_buf.size())

{

in_samples = (int)input_buf.size() / av_get_bytes_per_sample(input_sample_fmt) /input_channels;

}

int num=swr_convert(pswrctx,

&cur_convert_data_pos[0],// 初始值为&convert_data[0]

available_output_space,//初始值为申请convert_data时传入的参数pframe->nb_samples

&in,

in_samples //number of input samples available in one channel

);//返回输出的数据量，用单通道采样数衡量

- 如果swr_convert输出的数据量不能凑够编码器要求的一帧，更新in和in_samples、更新cur_convert_data_pos和available_output_space，从文件读取新的数据至输入缓冲区。未凑够一帧指num < available_output_space

convert_data关联的缓冲区的大小为alloc_size，对应的单通道采样点数为

数为pframe->nb_samples，通道数为swr_cvted_channels。即使是双通道，如果

为pack方式，则也仅仅convert_data[0]指向的内存存储数据，convert_data[1]、

convert_data[2]……全为nullptr，也就是说通道数不等于swr_convert后的缓冲区数。

这里用group_num记录哪些convert_data[i]将指向实际数据，其余的全为nullptr

output_space_offset += num;

int available_output_space = pframe->nb_samples - output_space_offset;

for (int i = 0; i <  group_num; i++)

{

cur_convert_data_pos[i] = convert_data[i] + (int)(output_space_offset / (double)pframe->nb_samples*

(alloc_size / (double)group_num));

}

- 当swr_convert输出的数据凑够一帧后，将转换后的数据复制给AVFrame的缓冲区。

凑够一帧，即num == available_output_space。num永远不可能> available_output_space，因为输入给swr_convert()的数据量太多时，swr会缓冲输入数据，保证输出数据量不超过输出缓冲区的大小，即available_output_space，用单通道采样点数衡量大小

//认为每个有效convert_data[i]指向的内存的大小一致

for (int i = 0; i <group_num; i++) memcpy(pframe->data[i], convert_data[i], alloc_size / group_num);

- 发送一帧至编码器

avcodec_send_frame(pcodecctx, pframe)//如果返回0，则成功

- 从编码器循环读AVPacket

int ret_recv = avcodec_receive_packet(pcodecctx, &pkt)

返回0则成功， writeheader(pkt.size + 7)、ofs.write((char*)pkt.data, pkt.size)写入文件，继续avcodec_receive_packet直至编码器要求新的输入

返回AVERROR(EAGAIN)，则必须再给编码器输入新的frame，编码器才可以输出packet

- 此外，当swr_convert输出的数据凑够一帧，也即当num == available_output_space时，可能swr中仍缓冲着输入数据，此时循环地

output_space_offset = 0;

available_output_space = pframe->nb_samples - output_space_offset;

for (int i = 0; i < group_num; i++)

{

cur_convert_data_pos[i] = convert_data[i] + (int)(output_space_offset / (double)pframe->nb_samples*

(alloc_size / (double)group_num));

}

num = swr_convert(pswrctx, &cur_convert_data_pos[0], available_output_space, nullptr, 0);

- 刷新编码器，在跳出while ((!ifs.fail())&&(ifs.peek()!=EOF))循环后进行

//必须发送刷新avcodec_send_frame(pcodecctx, nullptr)编码器

//不发送 avcodec_send_frame(pcodecctx, nullptr)，即使一直avcodec_receive_packet()，

//会提示要求新的输入，但队列中仍有缓冲的packet

int ret_send = avcodec_send_frame(pcodecctx, nullptr);

//循环地avcodec_receive_packet()直至函数返回AVERROR_EOF，表明编码器被完全刷新，没有更多输出了

# SDL播放YUV像素数据

SDL，Simple DirectMedia Layer，跨平台多媒体应用编程接口。

底层调用DirectX等底层API

渲染器将纹理数据“画“到窗口上

一个窗口可以有画多个纹理，如2×1显示2个不同的视频

一个纹理也可以画多份到窗口上，借助多个SDL_Rect

SDL_Rect指示纹理画到窗口的什么位置

原视频像素数据被送入纹理

SDL视频显示的流程图：

SDL_RenderCopy()：将纹理的数据拷贝给渲染器

SDL_RenderCopy(sdlrenderer,sdltexture,0,&sdlrect1);

SDL_RenderCopy(sdlrenderer, sdltexture, 0, &sdlrect2);

SDL_Texture* sdltexture = SDL_CreateTexture(sdlrenderer,pixelfmt,

SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING,texture_w,texture_h); //纹理的宽高和图像的宽高一致

使用SDL循环读取YUV像素数据播放视频时，在循环中延迟：

//Delay 40ms

for (int i = 0; i < 40; i++) {

SDL_PumpEvents();

SDL_Delay(1);

}

//为什么不能使用SDL_Delay(1000)？

/*

SDL_PumpEvents如其名称，主要的功能是推动event队列以进行队列状态的

更新，不过它还有一个作用是进行视频子系统的设备状态更新，如果不调用

这个函数，所显示的视频会在大约10秒后卡住

*/

SDL多线程：

函数SDL_CreateThread()创建一个线程

数据结构SDL_Thread：线程的句柄

SDL事件：

函数SDL_WaitEvent()等待一个事件、SDL_PushEvent()发送一个事件

数据结构SDL_Event：代表一个事件

SDL_Window结构体定义了一个SDL2中的窗口。如果直接使用SDL2编译好的SDK的话，是看不到它的内部结构的。有关它的定义在头文件中只有一行代码

SDL_Window* wind = SDL_CreateWindow("Simplest video play sdl2",

SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED,

wind_w, wind_h, SDL_WINDOW_OPENGL | SDL_WINDOW_RESIZABLE);

SDL_CreateWindow的第二三个参数为窗口在电脑屏幕上的位置，如(0, 0)表示位于左上角，SDL_WINDOWPOS_CENTERED, SDL_WINDOWPOS_CENTERED表示位于屏幕中心

SDL_WINDOW_OPENGL指示底层调用OpenGL函数

没有SDL_WINDOW_RESIZABLE，则窗口不可调整大小，不能最大化

SDL_Renderer* render = SDL_CreateRenderer(wind,-1,0);

SDL_CreateRenderer第三个参数为SDL_RendererFlags， 表示The renderer is a software fallback，或者使用硬件加速等

第二个参数为The index of the rendering driver to initialize, or -1 to initialize the first one supporting the requested flags.

键盘扫描码是跟具体的硬件相关的，同一个键在不同键盘上的扫描码可能不同。键盘驱动程序将扫描码转换为键盘虚拟码，同一个按键的虚拟码总是相同的。当键盘驱动程序把扫描码转换为虚拟码后，会把这个键盘操作的扫描码和虚拟码还有其它信息一起传递给操作系统。

操作系统在得到这个信息后，会对消息进行封装，封装之后，就成了一个包含完整信息的事件，然后把这个键盘事件消息插入到事件消息队列。最后，这个键盘消息最终会被送到当前的活动窗口那里，活动窗口会使用事件监听函数从事件队列中提取事件，所在的应用程序接收到这个事件消息后，就知道键盘上哪个键被按下，也就可以根据按键决定该作出什么响应返回给用户。

SDL_WaitEvent(&event); //未等到，则引起阻塞

else if (event.type == SDL_KEYUP)

{

if (event.key.keysym.sym == SDLK_ESCAPE){}

else if (event.key.keysym.sym == ' '){}

}

cv::Mat src = cv::imread("bv.jpg");

uint32_t format = SDL_PIXELFORMAT_BGR24;

SDL_Texture* texture = SDL_CreateTexture(render, format,

SDL_TEXTUREACCESS_STATIC,

src.cols, src.rows);

SDL_UpdateTexture(texture, nullptr, src.data, src.cols*3)

//参数pitch为The number of bytes in a row of pixel data,

//including padding between lines，对SDL_PIXELFORMAT_BGR24，

//为图像宽乘以3，对SDL_PIXELFORMAT_IYUV为图像宽

SDL中，窗口是否可以接受鼠标、键盘等事件响应，与线程有关：

主线程SDL_CreateTexture()，并启动子线程

thread t(&SdlVideoPlayer::refresh_video,this)

t.detach();

此时必须在主线程中绘制，

while()

{

SDL_Event event;

SDL_WaitEvent(&event); //如果事件队列无事件，则引起阻塞，一直等待

…………………………

SDL_UpdateTexture(texture, 0, &buffer[0], frame_width);

SDL_RenderClear(render);

SDL_RenderCopy(render, texture, 0, &rect);

SDL_RenderPresent(render);

}

如果在主线程中另启动一个子线程，执行以上语句，则窗口一直繁忙，无法进行最大化、最小化、关闭、响应鼠标键盘事件。

refresh_video线程负责刷新

void refresh_video()//线程的入口函数，必须是int(void*)类型

{

while (close_wind == false)

{

SDL_Event event;

event.type = REFRESH_USEREVENT;

SDL_PushEvent(&event); //向事件队列添加新事件

SDL_Delay(delaytime);

}

}

如果refresh_video线程先启动，在事件处理程序尚未启动之前，没有SDL_WaitEvent()取事件，这样每过delaytime时间就添加一个事件，一直累加，当事件处理程序启动之后，while(){SDL_WaitEvent()}，此时会连续不断地取到REFRESH_USEREVENT事件，播放视频，帧之间的间隔几乎为0，仅当累计的REFRESH_USEREVENT事件被取完后，才会进入，等待事件、阻塞、添加事件、取出事件、显示一帧画面的模式，此时帧之间的间隔才是设定的delaytime

CString str;

str.Format(_T("%s"), avcodec_configuration());

AfxMessageBox(str);

显示乱码，avcodec_configuration()返回的是const char*，应该改为：

CString str;

str.Format(_T("%s"), CStringW(avcodec_configuration()));

AfxMessageBox(str);

AfxMessageBox(L"hello world");

CString转std::string

string str=CW2A(cStr.GetString());

//解决SDL_Quit后再次启动SDL视频渲染无画面问题

SDL_DestroyWindow(wind);

SDL_Quit();

dlg->GetDlgItem(IDC_SCREEN)->ShowWindow(SW_SHOWNORMAL);

//清空事件队列中的所有消息

//可能在之前点击了暂停按钮，不清空事件队列的话，点击播放按钮后不会

//立即播放，而是暂停

SDL_Event event;

while (SDL_PollEvent(&event));

# Ffmpeg命令：

## ffmpeg help命令：

-h      -- print basic options

-h long  -- print more options

-pix_fmts  show available pixel formats

-decoders           show available decoders

ffmpeg -h输出截选：

-L                  show license

-license            show license

-h <topic>          show help

-version            show version

-muxers             show available muxers

-demuxers           show available demuxers

-devices            show available devices

-decoders           show available decoders

-encoders           show available encoders

-filters            show available filters

-pix_fmts           show available pixel formats

-layouts            show standard channel layouts

-sample_fmts        show available audio sample formats

-codecs相当于-decoders、-encoders之和

-formats相当于-demxuers、-muxers之和

查看libx264编码器支持哪些参数：ffmpeg -h encoder=libx264

查看支持的封装格式：ffmpeg -formats

查看支持哪些编码器：ffmpeg -encoders

查看支持的yuv格式：ffmpeg -pix_fmts

查看支持的采样点格式：ffmpeg -sample_fmts

查看支持的声道布局：ffmpeg -layouts

## ffplay常用命令：

| 选项 | 说明 |
| --- | --- |
| -x width | 强制显示宽带。 |
| -y height | 强制显示高度。 |
| -s size | 帧尺寸 设置显示帧存储(WxH格式)，仅适用于类似原始YUV等没有包含帧大小(WxH)的视频。该参数已经被废弃，请尝试用-video_size代替 |
| -fs | 以全屏模式启动。 |
| -an | 禁用音频（不播放声音） |
| -vn | 禁用视频（不播放视频） |
| -sn | 禁用字幕（不显示字幕） |
| -bytes | 按字节进行定位拖动。 |
| -nodisp | 关闭图形化显示窗口，视频将不显示 |
| -noborder | 无边框窗口 |
| -f fmt | 强制使用设置的格式进行解析。比如-f s16le |
| -window_title | 设置窗口标题（默认为输入文件名） |
| -vf filtergraph | 设置视频滤镜 |
| -af filtergraph | 设置音频滤镜 |
| -i input_url | input_url |
| -ss pos | 根据设置的秒进行定位拖动，注意时间单位：比如'55' 表示从55 秒, '12:03:45' 表示12时3分45秒 , '23.189' 表示23.189秒 |
| -t duration | 设置播放视频/音频长度，时间单位如 -ss选项 |
| -ast -n | 指定音频，n为AVFormatContext::streams数组元素的索引 |
| -vst -n | 指定视频，n为AVFormatContext::streams数组元素的索引 |
| -ast a:n | 指定音频，AVFormatContext::streams中第n个音频 或者播放时按’a’切换音频 |
| -vst v:n | 指定视频，AVFormatContext::streams中第n个视频 或者播放时按’v’切换视频 |
| -showmode | 设置显示模式，可用的模式值：0 显示视频，1 显示音频波形，2 显示音频频谱。缺省为0，如果视频不存在则自动选择2。 或者在播放时按'w'切换显示模式(视频/音频波形/音频频带) |
| -volume vol | 设置起始音量，音量范围[0 ~100]。 或者播放时按m静音，按0增加，按9减少音量 |
| -seek_interval | 自定义左/右键定位拖动间隔（以秒为单位），默认值为10秒 |
| -loop n | 设置循环次数，n为0表示无限循环 |

示例” 4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts”，媒体信息如下：

Program 1726

Stream #0:0[0x209]: Video: mpeg2video, yuv420p, 544x576

Stream #0:1[0x2a4](goh): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p

Program 1743

Stream #0:4[0x205]: Video: mpeg2video, yuv420p, 544x576

Stream #0:2[0x294](goh): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p

Program 1745

Stream #0:5[0x202]: Video: mpeg2video, yuv420p, 544x576

Stream #0:6[0x288](goh): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p

Program 1747

Stream #0:7[0x203]: Video: mpeg2video, yuv420p, 544x576

Stream #0:8[0x28c](goh): Audio: mp2, 48000 Hz, stereo, s16p

Stream #0:3[0x28d](efi): Audio: mp2, 48000 Hz, mono, s16p

则共有5路音视频流可供播放：

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst 0 -ast 1

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst 4 -ast 2

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst 5 -ast 6

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst 7 -ast 8

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst 7 -ast 3

上述5个命令也即：

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst v:0 -ast a:0

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst v:1 -ast a:1

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst v:2 -ast a:3

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst v:3 -ast a:4

ffplay "4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts" -vst v:3 -ast a:2

## PotPlayer逐帧播放：

PotPlayer支持单帧播放，F键前进一帧，D键倒退一帧，空格键正常播放

## ffmpeg常用命令：

播放视频：ffplay 端木蓉.mp4

显示图片：ffplay c.jpg

视频区域裁剪：crop=w:h:x:y

ffmpeg -i b.mp4 -filter:v crop=720:1000:0:280 out.mp4

只想用ffmpeg解码一个流，查看相关日志，不需要生成什么产物：

ffmpeg -i test.ts -f null -

将input.avi转码成output.ts，并设置视频的码率为640kbps：

ffmpeg -i input.avi -b:v 640k output.ts

## 按时间截取：

（1）ffmpeg -ss 00:00:10 -t 00:00:30 -i test.mp4 -vcodec copy -acodec copy output.mp4

或者

ffmpeg -ss 00:00:10 -to 00:00:40 -i video.mp4 -c copy cut.mp4

-c copy等价于-acodec copy –vcodec copy

-ss：代表截取开始时间

-t：代表截取的持续时间

-to：代表截取的结束时间

上述三个参数的时间格式都有两种写法：

- 纯数字格式，以秒为单位（如-to 180，代表第180秒结束截取）；

- 时:分:秒格式（如: -to 00:03:00，代表 0 时 3 分 00 秒结束截取）

有些视频截取后的效果和期望一致，10秒开始，40秒结束，总共输出30秒的视频，但是有些视频截取后可能开始和结束时间都不是很准确，有可能是从9秒开始，43秒结束。这是因为这些视频里10秒、40秒处地方刚好不是关键帧，而ffmpeg会在你输入的时间点附近圆整到最接近的关键帧处

（2）截取视频开始的5秒，并将图像大小设置为320*240：

ffmpeg -i cut.mp4 -s 320*240 -t 00:00:5 cut_cut.mp4

注意：用-s参数resize时，不能再-vcodec copy –acodec copy，否则resize不成功

转换封装格式时或用-ss –t参数截取片段时，视频音频的编码格式可能会发生改变，若不想改变，需要-vcodec copy –acodec copy

（3）原视频H.264编码格式，

ffmpeg -i Titanic.ts -ss 00:00:20 -t 00:00:10 Titanic_10s.ts

输出视频格式发生改变，变为MPEG2

要保持视频、音频ES不变，则

ffmpeg -i Titanic.ts -ss 00:00:20 -t 00:00:10 -vcodec copy –acodec copy Titanic_10s_h264.ts

## 发送播放udpts：

机器一双网卡，192.165.153.186和192.165.157.186

机器二双网卡，192.165.153.183和192.165.157.183

从192.165.157.186:6666到192.165.153.183:5555的socket是可以连通的

机器一udp send地址无论是192.165.153.186、192.165.157.186还是127.0.0.1，都只能用tcpdump -i lo抓包

udp send时的命令如下：

ffmpeg -re -i 焰灵姬_178s_640x360.mp4 -c copy -f mpegts "udp://192.165.153.183:5555? localaddr=192.165.157.186&localport=6666"

上述url记作udp://hostname:port?localaddr&localport

即描述了本机192.165.157.186:6666->对端192.165.153.183:5555

udp recv时的命令如下：

ffprobe "udp://?localaddr=192.165.153.183&localport=5555"

即描述了从本机192.165.153.183网卡的5555端口收数据

有时候写作ffprobe udp://192.165.153.183:5555，也可以。此时由于没找到localport，就用port（5555）作为localport；没找到localaddr，所以bind时的ip未指定。在这个url中hostname实际上无用；

有时候写作ffprobe udp://:5555?localaddr=192.165.153.183，也可以，此时指定了localaddr，未指定localport，就用port作为localport，所以bind时的ip、port都是确定的，为192.165.153.183:5555

ffprobe -i udp://:5678?localaddr=192.165.157.186即表示bind了 192.165.157.186:5678

机器一发往本机，udp send目标地址填写的是192.165.153.186:9999，用ffprobe播放udp://:9999可以，udp://:9999?localaddr=192.165.153.186也可以，但不能是udp://:9999?localaddr=192.165.157.186

机器一发往本机，udp send目标地址填写的是127.0.0.1:9999，用ffprobe播放udp://:9999可以，udp://:9999?localaddr=127.0.0.1可以，但不能是udp://:9999?localaddr=192.165.153.186或udp://:9999?localaddr=127.0.0.2或udp://:9999?localaddr=192.165.157.186

## ffplay播放组播：

./ffprobe udp://224.0.2.0:8899?localaddr=192.165.157.183&localport=8899

其中224.0.2.0为组播地址，192.165.157.183为本机收流网卡IP

本机抓包情况为：192.165.157.183.60010 > 224.0.2.0.8899

## 音频转码：

转为mp2（指定了码率、采样率、通道数、采样格式）：

ffmpeg -i aac.aac -acodec mp2 -b:a 128k -ar 48000 -ac 2 -sample_fmt s16 out.mp2

转为mp3：

ffmpeg -i aac.aac -codec:a libmp3lame -b:a 128k -ar 44100 -ac 2 out.mp3

转为aac：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -acodec aac -b:a 256k -ar 44100 -ac 2 aac.aac

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -acodec aac -b:a 48k -ar 8000 -ac 1 -f rtp rtp://10.10.40.70:6666 > aac.sdp

转为opus：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i C:/Users/myth/Desktop/earth_sync_test.ts -vn -acodec libopus -ar 48000 -ac 2 -sample_fmt s16 -f rtsp rtsp://10.10.40.70/opus.sdp

转为pcm alaw：

ffmpeg  -re -i girl.mp4 -vn -acodec pcm_alaw -rtsp_transport udp -f rtsp rtsp://192.166.160.73:554/zcj.sdp

ffmpeg -re -f alsa -ac 1 -i hw:0 -acodec pcm_alaw -rtsp_transport udp -f rtsp rtsp://192.166.160.73:554/38044.sdp

## 提取pcm：

ffmpeg -i 1.mp4 -vn -ar 44100 -ac 2 -f s16le out.pcm

-ar：音频的采样率 44100

-ac 2：双声道

-f：指定音频的muxer，这里为s16le，也对应着音频采样格式

查看所有demuxer：ffmpeg -demuxers

查看所有muxer：ffmpeg -muxers

查看所有采样点格式：ffmpeg -sample_fmts

查看所有声道布局：ffmpeg -layouts

## 播pcm：

播文件：ffplay -ar 44100 -ac 1 -f s16le -i test.pcm

ffplay -ar 48000 -ch_layout 5.1 -f s16le -i test.pcm

ffplay -showmode 1 -ar 48000 -ch_layout mono -f s16le -i ch0.pcm

播udp：ffplay -ar 44100 -ac 1 -f s16le udp://192.168.68.137:9999

-ar 表示采样率

-ac 表示音频通道数

单声道是 1，Android 中为 AudioFormat.CHANNEL_IN_MONO

双声道是 2，Android 中为 AudioFormat.CHANNEL_IN_STEREO

-f 指定demuxer，可以通过ffmpeg -demuxers | grep -i pcm来查询音频PCM数据的demuxer

-i 表示输入文件，这里就是 pcm 文件

## 视频转码指定yuv：

ffmpeg -h encoder=libx264

ffmpeg -i "H264(420-10bit)_cbr.ts" -acodec copy -vcodec libx264 -pix_fmt yuv422p10le h264_cbr_422p10le.ts

## ffmpeg硬件加速：

ffmpeg -encoders查看可用编码器

- NVENC可用编码器（NVIDIA专有编码器）：

ffmpeg -encoders | grep nvenc

- AMF可用编码器（AMD专有编码器）：

ffmpeg -encoders | grep amf

- QuickSync可用编码器（Intel专有编码器）：

ffmpeg -encoders | grep qsv

- VAAPI可用编码器（Intel提倡的编码器接口，Linux专用）：

ffmpeg -encoders | grep vaapi

- Vulkan可用编码器（依附于显卡驱动支持）：

ffmpeg -encoders | grep vulkan

- D3D12VA可用编码器（依附于显卡的DirectX驱动支持）：

ffmpeg -encoders | grep d3d12va

- MediaFoundation可用编码器（微软提倡的编码器接口，Windows专用，依附于显卡的DirectX驱动支持）：

ffmpeg -encoders | grep _mf

示例，查看QuickSync可用编码器（Intel专有编码器）：

$ffmpeg -encoders | grep qsv

V..... av1_qsv              AV1 (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec av1)

V..... h264_qsv             H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10 (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec h264)

V..... hevc_qsv             HEVC (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec hevc)

V..... mjpeg_qsv            MJPEG (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec mjpeg)

V..... mpeg2_qsv            MPEG-2 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec mpeg2video)

V..... vp9_qsv              VP9 video (Intel Quick Sync Video acceleration) (codec vp9)

ffmpeg -hwaccels查看硬件加速

示例

$ffmpeg -hwaccels

cuda

vaapi

dxva2

qsv

d3d11va

opencl

vulkan

d3d12va

amf

使用Intel显卡时，执行以下ffmpeg命令进行硬解硬编：

ffmpeg -y -hwaccel qsv -hwaccel_output_format qsv -i weizhuangzhe_8m.ts -c:v hevc_qsv -b:v 5M -c:a copy output.ts

输出如下，在i7-12700（Intel® UHD Graphics 770），高清H264转码HEVC，速度达110fps，gpu占用达90%以上

Input #0, mpegts, from 'weizhuangzhe_8m.ts':

Stream #0:0[0x200]: Video: h264 (High) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(progressive), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 50 tbr, 90k tbn, Start 0.769989

Stream #0:1[0x201]: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 44100 Hz, stereo, fltp, 70 kb/s, Start 0.661267

[D3D11VA @ 0000028b5270a540] Using device 8086:4680 (Intel(R) UHD Graphics 770).

Output #0, mpegts, to 'output.ts':

Stream #0:0: Video: hevc, qsv(tv, progressive), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 5000 kb/s, 25 fps, 90k tbn

Stream #0:1: Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 44100 Hz, stereo, fltp, 70 kb/s

frame=   42 fps=0.0 q=-0.0 size=     768KiB time=00:00:01.68 bitrate=3744.9kbits

frame=  104 fps=101 q=-0.0 size=    2048KiB time=00:00:04.16 bitrate=4033.0kbits

frame=  168 fps=109 q=-0.0 size=    3840KiB time=00:00:06.72 bitrate=4681.1kbits

frame=  230 fps=112 q=-0.0 size=    5376KiB time=00:00:09.20 bitrate=4787.0kbits

## 提取yuv：

ffmpeg -i cut_5s.mp4 -s 640*360 -an -c:v rawvideo -pix_fmt yuv420p out.yuv

-an: a 代表视频，n代表no，故-an是无音频的意思

-c:v rawvideo ：指定将视频转成原始数据

-pixel_format yuv420p：指定将转换像素格式为yuv420p

从.jpg中提取yuv：

ffmpeg -i girl_350540.jpg -pix_fmt yuvj420p out.yuv

ffmpeg -i girl_350540.jpg -pix_fmt yuvj444p out.yuv

缩放.jpg至320*240：

ffmpeg -i input_file.jpg -s 320*240 out.jpg

将jpg转为RGB24二进制流：

ffmpeg -i  CIE1931色度图.jpg  -pix_fmt rgb24  CIE1931色度图_rgb24.rgb

RGB24格式的每个像素的三个分量是连续存储的。一帧宽高分别为w、h的RGB24图像一共占用w*h*3Byte的存储空间。RGB24格式规定首先存储第一个像素的R、G、B，然后存储第二个像素的R、G、B…以此类推

## 变换yuv：

ffmpeg -s 640x360 -pix_fmt yuv420p -i in.yuv -pix_fmt yuv420p10le out.yuv

v210变换为yuv422p10le：ffmpeg -video_size 1280x720 device.v210 -pix_fmt yuv422p10le out.yuv

## 播yuv：

对视频来说，yuv裸数据的demuxer/muxer是rawvideo ，具体对应的像素格式是一个参数：

[root]$ffmpeg -h demuxer=rawvideo

Demuxer rawvideo [raw video]:

Common extensions: yuv,cif,qcif,rgb.

rawvideo demuxer AVOptions:

-pixel_format      <string>     .D......... set pixel format (default "yuv420p")

-video_size        <image_size> .D......... set frame size

-framerate         <video_rate> .D......... set frame rate (default "25")

查看支持的像素格式：ffmpeg -pix_fmts

播放uyvy422：ffplay -f rawvideo -video_size 1920x1080 -pixel_format uyvy422 sdi.raw

播放p010le：ffplay -f rawvideo -pixel_format p010le -video_size 1920x1080 p010le.yuv

播放p010be：ffplay -f rawvideo -pixel_format p010be -video_size 1920x1080 p010be.yuv

播放yuv420p10le：ffplay -f rawvideo -pixel_format yuv420p10le -video_size 1920x1080 420p10le.yuv

播放v210：ffplay -video_size 1280x720 device.v210

播放v210：ffplay -f v210 -video_size 1920x1080 device.v210

注意：在ffmpeg中v210不是一种pix_fmt，而是一种demuxer，和rawvideo并列

$ ffmpeg -demuxers | grep 210

D   v210            Uncompressed 4:2:2 10-bit

D   v210x           Uncompressed 4:2:2 10-bit

$ ffmpeg -h demuxer=v210

v210(x) demuxer AVOptions:

-video_size        <image_size> .D......... set frame size

-framerate         <video_rate> .D......... set frame rate (default "25")

## vlc播8bit yuv420文件：

D:\VLC\vlc.exe --demux rawvideo --rawvid-fps 25 --rawvid-width 1920 --rawvid-height 1080 --rawvid-chroma I420_10LE --file-logging --logfile=vlc.log video.yuv

## 录屏：

ffmpeg -s 1920x1080 -framerate 20 -f gdigrab -i desktop -c:v libx264 -crf 0 -preset ultrafast  screen.mkv

## 录音：

ffmpeg -s 1920x1080 -framerate 20 -f gdigrab -i desktop -c:v libx264 -crf 0 -preset ultrafast  screen.mkv

ffmpeg -list_devices true -f dshow -i dummy

此命令将返回可以录制或输出音频的设备列表。这将包括扬声器、麦克风和网络摄像头

输出如果乱码，则先chcp 65001

录音：ffmpeg -f dshow -i audio="立体声混音 (Realtek High Definition Audio)" audio.mp3

## 提取ES、比特流滤波器：

从mp4中提取h264裸流：

ffmpeg -i 何以家为.mp4 -an -vcodec copy -bsf:v h264_mp4toannexb 何以家为.h264

从ts中提取h265裸流：

ffmpeg -i '420-10bit-916-9(seg2).ts' -an -vcodec copy -bsf hevc_mp4toannexb sam.h265

## 查看总帧数

ffprobe -v error -count_frames -select_streams v:0 -show_entries stream=nb_read_frames -of default=nokey=1:noprint_wrappers=1 input.mp4

输出:6000

>在本例中，6000的输出是指读取帧的数量。

>因为整个文件必须解码，命令可能需要一段时间才能完成

选项的含义

> -v error：这隐藏了“info”输出(版本信息等)，使解析更容易。

> -count_frames：计算每个流的帧数，并在相应的流部分中报告。

> -select_streams v:0 ：仅选择视频流。

> -show_entries stream = nb_read_frames ：只显示读取的帧数。

> -of default = nokey = 1：noprint_wrappers = 1 ：将输出格式设置为默认，不打印每个字段的键(nokey = 1)，不打印节头和页脚(noprint_wrappers = 1)。

如果去掉-of default = nokey = 1：noprint_wrappers = 1，则输出：

## 生成jpg并设置质量：

ffmpeg -i 640.webp -qscale:v 2 640_2.jpg

-qscale:v取值2~31，2质量最高，31质量最差

## 保存每一帧为图片：

ffmpeg -i cut_5s.mp4 %d.jpg

ffmpeg -i cut_5s.mp4 -ss 00:00:02 -to 00:00:04 %d.jpg截取2秒到4秒的视频逐帧保存为jpg

ffmpeg -i cut_5s.mp4 -ss 00:00:03 -t 00:00:01 %d.jpg从第3秒开始，持续时间为1s

ffmpeg -i cut_5s.mp4 -ss 00:00:03 -t 00:00:01 -s 640*360 %d.jpg从第3秒开始，持续时间为1s，并设置size

## 查看帧类型

$ ffprobe -v error -i shootingstar_h265.mp4 -select_streams v:0 -show_frames -show_entries frame=pict_type -of default=noprint_wrappers=1 | grep -n pict_type=I

输出

1:pict_type=I

251:pict_type=I

或者：

## 查看每一帧的指定信息保存于csv文件：

echo entry,key_frame,pts,pkt_dts,best_effort_timestamp,pict_type,coded_picture_number,interlaced_frame,top_field_first > "frame.csv"; ffprobe -v error -hide_banner -i girl.mp4 -select_streams v:0 -print_format csv -of csv  -show_entries "frame=key_frame,pts,pkt_dts,best_effort_timestamp,pict_type,coded_picture_number,interlaced_frame,top_field_first" >> frame.csv

其中，

-v error指定日志等级

-hide_banner用于在运行ffprobe命令时不显示程序的启动横幅，即版本信息和一些库的版权信息。

## 查看rtsp流的音视频时间戳：

echo entry,media_type,key_frame,pts,pkt_dts,best_effort_timestamp,pict_type,coded_picture_number,interlaced_frame,top_field_first > "frame.csv"; ffprobe -v error -hide_banner -i rtsp://10.10.40.115:554/zcj.sdp -print_format csv -of csv  -show_entries "frame=media_type,key_frame,pts,pkt_dts,best_effort_timestamp,pict_type,coded_picture_number,interlaced_frame,top_field_first" >> frame.csv

对于一个视频是h264音频是aac的源                    "aac": {

"type": "mpeg4-aac-lc",

"sample_rate": "8",

"sample_fmt": "s16",

"bitrate": "128",

"channel_layout": "mono"

},

，用上述命令显示出的视频pts单位是90000，音频pts的单位是8000

## 查看每一帧的详细信息：

ffprobe -i doctor.mp4 -select_streams v:0 -show_frames -of xml >a.xml

-of xml：以xml格式输出

-of json：以json格式输出

-show_frames：查看帧信息

使用 -show_streams 参数查看视频中的流信息

使用 -show_packets 参数查看包信息

## 查看是否有AV_PKT_FLAG_KEY标识：

ffprobe -i main.ts -select_streams v:0 -show_packets -of xml | grep K_

会过滤出flags="K__"字样，其中K是AV_PKT_FLAG_KEY的缩写

## 音视频时间戳都乘以2：

ffmpeg -i in.mp4 -c copy -bsf:a setts=ts=2*PTS -bsf:v setts=pts=2*PTS:dts=2*DTS out.mp4

## ffplay查看运动向量：

ffplay -flags2 +export_mvs girl.mp4 -vf codecview=mv=pf+bf+bb

-flags2 +export_mvs：从解码器导出运功矢量，以供后文用

-vf: video filtergraph.

codecview: a filter to visualize video codec information.

mv=pf+bf+bb: visualizes motion vectors for:

pf：P帧的前向预测宏块运动向量

bf：B帧的前向预测宏块运动向量

bb：B帧的后向预测宏块运动向量

## 生成包含超长运动矢量的视频：

ffmpeg -f lavfi \

-i mptestsrc=test=mv,select='eq(mod(n\,3)\,0)',crop=w=300:h=300:x=0:y=0,transpose,settb=1/25,setpts=expr=N,scale=2160x2160,format=yuv420p \

-c:v libx264 -preset fast \

-x264-params mvrange=8192 \

-t 30 super-mv.mp4

其中，

- mptestsrc: Generate various test patterns, as generated by the MPlayer test filter。其中一个模式专门用来测试mv

- select='eq(mod(n\,3)\,0)'：mptestsrc生成的模式运动是均匀的，通过select，每3帧抽一帧，让变化更剧烈

- crop=w=300:h=300:x=0:y=0：只保留左上角区域

- transpose：对视频做个90度旋转。mptestsrc生成的mv是横向运动，经过旋转变成纵向运动

- settb=1/25,setpts=expr=N：调整timebase和时间戳

- scale=size=2160x2160：把512x512的视频放大到2160x2160

- format=yuv420p: 输出yuv420p的格式

- -x264-params mvrange=8192：通知编码器放宽mv的范围到8192

## 截图、截取关键帧：

从3.2s开始截图10张，转为png格式，命名为out1.png、out2.png……out10.png：

ffmpeg -i girl.mp4 -ss 00:00:3.2 -vframes 10 out%d.png

从3.2s开始截图1张：ffmpeg -i girl.mp4 -ss 00:00:3.2 -vframes 1 out.png

1秒钟截图一张：ffmpeg -i doctor.mp4 -vf fps=1 out%d.jpg

1分钟截图一张：ffmpeg -i input.flv -vf fps=l/60 img%03d.jpg

1小时截图一张：ffrnpeg -i input.flv -vf fps=l/600 hurnb%04d.brnp

截取关键帧：ffmpeg -i doctor.mp4  -vf "select='eq(pict_type,PICT_TYPE_I)'" -vsync -1 out%d.png

## 拼接视频：

- 对于 MPEG 格式的视频，可以直接连接：

ffmpeg -i concat:"1.ts|2.ts|3.ts|3.ts|3.ts" -c copy all.ts

- 对于非 MPEG 格式容器，但是是 MPEG 编码器（H.264、DivX、XviD、MPEG4、MPEG2、AAC、MP2、MP3 等），可以包装进 TS 格式的容器再合并：

ffmpeg -i AI图像修复.mp4 -c copy temp.ts

ffmpeg -i concat: "temp.ts | temp.ts " -c copy merge.ts

ffmpeg -i merge.ts -c copy res.mp4

## 声道拆分合并：

将任意两个单声道音频合并为一个双声道（stereo布局）的音频，输出的out.mka播放时，左耳机和右耳机分别播放一音乐

但单独播放单声道某个音频时，左耳机和右耳机都有声音，声音相同

整个mka文件的时长和较短音频的时长一致

ffmpeg -i left.aac -i right.aac -filter_complex "[0:a][1:a]amerge=inputs=2[out]" -map "[out]" out.mka

将双声道音频拆为2个音频流，每个音频流单声道：

ffmpeg -i out.mka -filter_complex channelsplit=channel_layout=stereo temp.mka

ffplay temp.out 播放过程中可用a键盘切换音频流

合并多个音频文件为一个音频，输出的音频一个流，适合背景音乐+录音：

ffmpeg64.exe -i 124.mp3 -i 123.mp3 -filter_complex amix=inputs=2:duration=first:dropout_transition=2 -f mp3 remix.mp3

解释：-i代表输入参数

-filter_complex ffmpeg滤镜功能

amix是混合多个音频到单个音频输出

inputs=2代表是2个音频文件，如果更多则代表对应数字

duration 确定最终输出文件的长度 longest(最长)|shortest（最短）|first（第一个文件）

dropout_transition

The transition time, in seconds, for volume renormalization when an input stream ends. The default value is 2 seconds.

## 滤镜：

- 播放内置字幕轨的视频，显示字幕：

ffplay -vf subtitles=filename=input.mkv input.mkv

- 预选择第三个视频轨播放：

ffplay video.mp4 -vst v:2

- 叠加文本：

ffmpeg -i input.mp4 -vf drawtext="fontfile=/path/to/font.ttf: \

text='Stack Overflow': fontcolor=white: fontsize=24: box=1: boxcolor=black@0.5: \

boxborderw=5: x=(w-text_w)/2: y=(h-text_h)/2" -codec:a copy output.mp4

box=1：显示文本框，也可写作box=true

@0.5：文本框的透明度，0透明，1不透明.

- 叠加文本，文本是本地时间：

ffmpeg -re -i doctor.mp4 -vf "drawtext=fontsize=60:fontfile=FreeSerif.ttf:text='%{localtime\:%Y\-%m\-%d %H-%M-%S}':fontcolor=red:box=1:boxcolor=yellow" temp.mp4

- 叠加视频帧播放时间：

ffmpeg -i girl.mp4 -vf "drawtext=text='timestamp\:%{pts\:flt}':x=500:y=200:fontfile='C\:/Windows/Fonts/consola.ttf':fontsize=80:fontcolor=red:box=1:boxcolor=yellow@0.6" -c:a copy output.mp4

- 每5秒显示一次本地时间：

ffmpeg -re -i girl_640x360.mp4 -vf "drawtext=fontsize=60:fontcolor=red:box=1:boxcolor=yellow:fontfile=FreeSerif.ttf:text='%{localtime\:%Y\-%m\-%d %H-%M-%S}':enable=lt(mod(t\,5)\,1)" temp.mp4

- 添加水印：

logo.png水印将会打入到 input.mp4 视频中，显示在x坐标50、y坐标30的位置

ffmpegd -i doctor.mp4 -acodec copy -b:v 744k -vf "movie=logo.png[tag]; [in][tag]overlay=50:30[out]" temp.mp4

其中，[out]可以省略，overlay=50:30也可以写作overlay=x=50:y=30

要对logo.png进行缩放，则movie=girl.mp4,scale=320x180

要实现透明度设置，可以借助colorkey滤镜先对作为logo的图片进行处理，再用overlay叠加

ffmpeg -i doctor.mp4 -acodec copy -b:v 744k -vf "movie=logo.png[tag];[tag]colorkey=white:0.5:1[alpha];[in][alpha]overlay=x=50:y=30" temp.mp4

其中，colorkey有三个参数，第一个为要抠掉的颜色，第二个为相似度，与第一个参数相似的颜色也会被抠掉，第三个参数为混合度，值为1，则混合更强烈，更“透明”，如下左图，值为0，则不混合，直接覆盖，如下右图

- delogo去水印：

ffmpeg -i testfilter.mp4 -acodec copy -b:v 744k -vf delogo=x=50:y=30:w=225:h=225 delogo.mp4

实际是对(x,y,w,h)的矩形区域进行模糊处理

- overlay实现画中画效果：

叠加图片为水印效果，叠加视频则为画中画效果

scale对movie所指视频进行缩放、overlay=x=160:y=90为图层[temp]在输入视频中的位置

时长短的视频播放结束后，显示最后一帧的画面，时长长的视频继续播放

ffmpeg -i girl_640x360.mp4 -vf "movie=green_screen.mp4,scale=320*180[log];[in][log]overlay=160:90" testfilter.mp4

也可以写作：

ffmpeg -i girl_640x360.mp4 -vf "movie=green_screen.mp4[up];[up]scale=320*180[log];[in][log]overlay=160:90" testfilter.mp4

还可以不使用-vf，而是类似以下写法

ffmpeg -i girl.mp4 -i 嘉峪关.bmp -filter_complex  "[1:v]scale=100:100[logo];[0:v][logo]overlay=x=0:y=0" out.mp4

ffmpeg -i doctor.mp4 -vf

叠加的视频为绿色背景，再配合colorkey实现抠像，ffmpeg -i girl_640x360.mp4 -vf "movie=green_screen.mp4,scale=320*180[log];[log]colorkey=green:0.5:0.5[degreen];[in][degreen]overlay=160:90" testfilter.mp4，效果如下

“抠像”一词是从早期电视制作中得来的。英文“Key”，意思是吸取画面中的某一种颜色作为透明色，将它从画面中抠去，从而使背景透出来，形成二层画面的叠加合成

绿幕或者蓝幕抠像属于色键抠像(Chroma key)

Chromakey滤镜有三个参数：

第一个（color）用于指定要抠掉的颜色；16进制的rgb颜色(ex: 0x000000 for black, 0x00FF00 for green)

第二个（similarity）是相似度，意思是“差不多”的像素也会被抠掉，取值范围 [0.01 - 1]，数值越小，颜色匹配时越严格，极端情况下比如取值为0.01就是只抠除第一个参数指定颜色的像素；

虽然背景是绿色，但可能背景色彩并不纯，因此需要将相似度设的大点，让背景色都被滤掉

ffmpeg -i girl.mp4  -i green_screen.mp4  -filter_complex "[1:v]colorkey=Green:0.6:0.1[ckout];[0:v][ckout]overlay=x=80:y=40[out]" -map "[out]" -map 0:a temp.mp4

- 水平拼接2个图像：

ffmpeg \

-f rawvideo -pix_fmt yuv420p -s 1920x1080 -i hd_1.yuv \

-f rawvideo -pix_fmt yuv420p -s 1920x1080 -i hd_2.yuv \

-filter_complex "[0:v][1:v]hstack=inputs=2" \

-pix_fmt yuv420p \

-f rawvideo output_3840x1080.yuv

- 其它

avfilter_graph_parse_ptr(filter_graph,filter_descr,&input,&output,nullptr)中的filter_descr参数：

const char *filter_descr = "lutyuv='u=128:v=128'"; //变为黑白

//const char *filter_descr = "boxblur";  //模糊处理

//const char *filter_descr = "hflip";       //水平翻转

//const char *filter_descr = "vflip";       //竖直方向翻转

//const char *filter_descr = "hue='h=60:s=-3'";  //变颜色

//const char *filter_descr = "crop=2/3*in_w:2/3*in_h";  //resize为2/3

//const char *filter_descr = "drawbox=x=100:y=100:w=100:h=100:color=pink@0.5";  //绘制粉红色矩形框

//const char *filter_descr = "drawtext=fontfile=arial.ttf:fontcolor=green:fontsize=30:text='HELLO WORLD'";

对应的ffmpeg命令为：

ffmpeg -i doctor.mp4 -vf "[in]lutyuv='u=128:v=128'" temp.mp4

ffmpeg -i doctor.mp4 -vf "[in]vflip" temp.mp4

ffmpeg -i girl_640x360.mp4 -vf "[in]crop=320:180" temp.mp4

- 2秒后（因为gte(t,2)语句）子视频将会从主视频的左侧（因为x有-w所以初始时子视频只漏出半边）开始渐入视频从左向右游动：

-w+(t-2)*20，乘以20决定了子视频移动的速度

ffmpeg -re -i doctor.mp4 -vf "movie=girl.mp4,scale=320*160[tp];[in][tp]overlay=x='if(gte(t,2),-w+(t-2)*20,NAN)':y=0[out]" temp.mp4

- 实现九宫格布局，这里是4宫格

ffmpeg -re -i doctor.mp4 -i girl.mp4 -i girl.mp4 -i doctor.mp4 -filter_complex "nullsrc=size=960*480[base];[0:v] scale=480*240[upleft];[1:v]scale=480*240[upright];[2:v] scale=480*240[lowleft];[3:v]scale=480*240[lowright];[base][upleft] overlay=x=0:y=0:shortest=1[temp1];[temp1][upright]overlay=x=480:y=0:shortest=1[temp2];[temp2][lowleft]overlay=x=0:y=240:shortest=1[temp3];[temp3][lowright]overlay=x=480:y=240:shortest=1" 九宫格.mp4

## -map：

将3个音频文件合并为一个mka文件，m每个输入音频作为mka的一个流：

ffmpeg -i fate_memoria.mp3 -i tiktok.aac  -i 河西走廊之梦.mp3 -map 0 -map 1 -map 2 threestream.mka（ffplay播放时可以用a键切换音频）

在包含6个流的mka文件中新添一个mp3作为一路流

$ ffmpeg -i six.mka -i 是非题.mp3 -map 0:0 -map 0:1 -map 0:2 -map 0:3 -map 0:4 -map 0:5 -map 1:0 -codec copy all.mka

-map 0:0  第一个输入文件的第一个流

-map 1:3  第二个输入文件的第四个流

输入mkv文件含4个流，依次为：视频流、德语音频流、英语音频流、字幕流

如果现在，想要：

将视频流复制

将德语音频流编码为MP3（128kbps）和AAC（96kbps）（在输出中创建两个音频流）

将英语音频流删除

将字幕流复制

则可以用这样的ffmpeg命令来完成：

ffmpeg -i input.mkv \

-map 0:0 -map 0:1 -map 0:1 -map 0:3 \

-c:v copy \

-c:a:0 libmp3lame -b:a:0 128k \

-c:a:1 libfaac -b:a:1 96k \

-c:s copy \

output.mkv

使用“-c:a:0”来指定输出的第一路音频流编解码器（codec），且用“-c:a:1”来指定输出的第二路音频流编解码器（codec）。

注意，“a:0”指的是输出的第一路音频流（本例中为0:1）,“a:1”指的是输出的第二路音频流（也映射到输入流0:1），等

对同一个文件，倒序排列输入流：

ffmpeg -i input.mkv -map 0:3 -map 0:2 -map 0:1 -map 0:0 -c copy output.mkv

从同一个输入文件中仅提取音频流：

ffmpeg -i input.mkv -map 0:1 -map 0:2 -c copy output.mkv

将字幕写入封装容器作为一个轨道：

ffmpeg -i girl.mp4 -i sub.srt -vcodec copy -scodec copy add_subtitle.mkv

srt字幕转为ass字幕：

ffmpeg -i sub.srt sub.ass

ass字幕烧进视频中：

ffmpeg -i girl.mp4 -vf ass=sub.ass -f mp4 addsutitle.mp4

选择program1（1是节目号）的所有流（视音频字幕等）：

ffmpeg 大广播复主.ts -map p:1 -c copy program1.ts

## 倍速：

音频倍速，atempo滤镜，滤镜仅一个参数，即tempo，取值0.5~2，0.5则是原来速度的一半，调整为2则是原来速度的2倍速

ffmpeg -i tiktok.aac -filter_complex "atempo=tempo=2" out.aac

视频倍速setpts滤镜，这个滤镜只有一个参数expr，取值

FRAME_RATE：根据帧率设置帧率值，只用于固定帧率

PTS：输入视频的pts

TB：输入的时间戳的时间基

ffmpeg -re -i doctor.mp4 -filter_complex "setpts=PTS*2" out.mp4  0.5倍速，视频慢了一倍，但音频未变

ffmpeg -re -i doctor.mp4 -filter_complex "setpts=PTS/2" out.mp4  2.0倍速

视频和音频同时2倍速播放：

ffmpeg -i doctor.mp4 -filter_complex "[0:v]setpts=0.5*PTS[v];[0:a]atempo=2.0[a]" -map "[v]" -map "[a]" output.mp4

## RTP推流：

- RTP推送mpegts流

推：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -codec copy -f rtp_mpegts rtp://10.210.63.11:6666

播：ffplay rtp://10.210.63.11:6666 （既有声音又有画面）

- RTP推aac音频流

推：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -codec copy -f rtp rtp://10.210.63.11:6666 > aac.sdp

播：ffplay -protocol_whitelist "file,rtp,udp" aac.sdp

- RTP推H264流

推：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -an -codec copy -f rtp rtp://10.210.63.11:6666 > h264.sdp

播：ffplay -protocol_whitelist "file,rtp,udp" h264.sdp

实际上ffmpeg内部RTP默认使用UDP协议发送数据，所以可以指定单播或者组播地址

RTP推视频、音频流时，sdp作为重要的流描述信息，是必须存在的

-re 该参数表示按照实际帧率发送，否则按照最快速度发送数据（视具体主机性能而定）

-protocol_whitelist，添加file、rtp、udp到白名单，处理rtp码流默认是不在白名单中的

h264.sdp文件内容如下：

SDP:

v=0

o=- 0 0 IN IP4 127.0.0.1

s=No Name

c=IN IP4 10.210.63.11

t=0 0

a=tool:libavformat 58.25.100

m=video 6666 RTP/AVP 96

b=AS:1480

a=rtpmap:96 H264/90000

a=fmtp:96 packetization-mode=1;

sprop-parameter-sets=Z2QAKKzZQHgCJ+XAWoEBAKAAAAMAIABX5AHjBjLA,aOk4ksiw;

profile-level-id=640028

## udp推流ts、mp4

ffmpeg -re -i CCTV5+.ts -vcodec copy -acodec copy  -f mpegts  udp://192.165.56.101:6666

ffplay的接收命令：

ffplay udp://192.165.56.101:6666 -fflags nobuffer

其中/192.165.56.101为本机IP，6666为端口

发送mp4转成的ts流：

ffmpeg -re -i test.mp4 -c copy -f mpegts udp://192.165.56.101:6666 stream_loop -1 中 -1 表示无限循环 ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 端木蓉_17s.mp4 -c copy -f mpegts udp://192.165.56.101:6666 接收mp4转成的ts流：

ffplay udp://192.165.56.101:6666 -fflags nobuffer

ffmpeg推送udp-pcm流：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -ar 8000 -ac 1 -f s16le -i yichangwangxu.pcm -f s16le -acodec pcm_s16le udp://192.168.68.137:9999

ffplay播放udp-pcm流：

ffplay -ar 8000 -ac 1 -f s16le udp://192.168.68.137:9999

## 推udp组播流：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 九宫格.mp4 -c copy -f mpegts udp://224.0.2.0:6666

ffplay接收：

ffplay udp://224.0.2.0:6666

IPV4的D类地址为组播地址，范围224.0.0.0（含）~239.255.255.255（含）。其中部分地址有特定用途，因此可用于这里推流的组播IP可设为224.0.2.0（含）~238.255.255.255（含）之间的值

## 推cbr的流（vbr文件）：

ffmpeg -re -i 云霄勾玉_vbr.ts -flush_packets 0 -f mpegts -flush_packets 0 -f mpegts "udp://192.165.56.223:8888?pkt_size=1316&bitrate=30000000"

## rtsp推流：

配置rtsp服务器EasyDarwin

服务器主机IP为10.210.63.11

测试推流

ffmpeg -re -i girl.mp4 -rtsp_transport tcp -vcodec h264 -f rtsp rtsp://10.210.63.11/test

ffmpeg -re -i girl.mp4 -rtsp_transport udp -vcodec h264 -f rtsp rtsp://10.210.63.11/test

测试播放

ffplay -rtsp_transport tcp rtsp://10.210.63.11/test

ffplay rtsp://10.210.63.11/test

此外，

在easydarwin.ini中配置port、default_username、default_password

在浏览器地址栏输入http://10.210.63.11:8888，查看控制界面

ffmpeg/ffplay支持rtsp/rtmp点对点的推流，主要是测试用

rtsp发送端：ffmpeg -re -i source.200kbps.768x320.flv -vcodec h264 -rtsp_transport tcp -f rtsp rtsp://127.0.0.1:6666

rtsp接收端：ffplay -rtsp_flags listen rtsp://0.0.0.0:6666

rtmp发送端：ffmpeg -re -i source.200kbps.768x320.flv -vcodec h264 -f flv rtmp://127.0.0.1:1935/live/av

rtmp接收端：ffplay -listen 1 rtmp://0.0.0.0:1935/test/av

## nginx：

start nginx.exe

tasklist | findstr nginx

nginx -s reload

nginx -s quit

# SoX命令：

SoX，即 Sound eXchange，是一个跨平台（Windows，Linux等）的命令行实用程序，用于音频处理

刷源：sox --i Faded.wav

转码：sox Faded.wav Faded.mp3 #将wav文件转换成mp3

# 提取双声道音频文件中单个声道的数据并作为单声道音频输出

sox stereo.wav left.wav remix 1 # 提取左声道音频

sox stereo.wav right.wav remix 2 # 提取右声道音频

# 融合双声道文件中两个声道的音频数据并作为单声道音频输出

sox stereo.wav mono.wav remix 1,2

sox -n -r 48k sine.wav synth 0.002 sine 500 gain -n vol 0.8

-n ：没有输入

-r 48k：采样率为48k

sine.wav：输出文件名，存储合成的音频

synth：用于合成多种标准波形和噪声类型，如sine、square、triangle、sawtooth等

0.002：要合成的音频长度，2ms。指定时间长度的格式为 ((hh:)mm:)ss(.fs)

sine：要合成的波形为正弦波

500：正弦波的频率500hz，由于时长为2ms，所以合成的正弦波时长为一个周期

gain -n vol 0.8：幅度为0.8

以下三条 SoX 命令生成具有如下属性的音频文件：

•	时长：1 分钟

•	周期：100 毫秒

•	最大正弦脉冲幅度：0.8

•	最大噪声幅度：0.2

•	采样率：48 kHz

•	编码：有符号整数，低端

sox -n -r 48k sine.wav synth 0.002 sine 500 gain -n vol 0.8

sox -n -r 48k noise.wav synth 0.098 pinknoise gain -n vol 0.2

sox sine.wav noise.wav sine_noise_f48k_p100msecs_d60sec.wav repeat 599

ffplay播放时候：'w'切换显示模式(视频/音频波形/音频频带)

# JPEG编码：

前缀编码，即任一符号的编码不会是其它符号编码的前缀，即在二叉树中，所有符号都是叶节点。

对char1、char2、char3、char4、char5、char6、char7、char8、char9共9个字符编码，要求：(1)编码长度分别为5、5、4、4、4、3、3、2、2；(2)且为前缀编码。求一种符合要求的编码方案。

char1 的编码为00000,长度为5；char2的编码为 char1的编码加1,再右移(char1长度减char2长度)位,即00001；同理char3,char4,char5的编码为0001,0010,0011；到char6时为0100右移4(char5的长度)减去3(char6的长度),即010；char7则为011;char8,char9的编码为10，11。

因为最大编码长度为5，因此先画深度为5的一颗满二叉树(即第6层有2^5个节点)。然后在深度为5的层从左到右找2个，接下来需要在深度为4的层找3个，因为不能是前缀，所以可以是第二个红框内的节点，即前一个编码加1再右移（char2长度减char3长度），也就是

水平采样因子和垂直采样因子的设置：

例1：

01 22 00   01表示 Y 分量，22表示 水平和垂直的采样因子都是2， 2*2=4

02 11 01   02表示 Cb分量，11表示 水平和垂直的采样因子都是1     1*1=1

03 11 01  03 表示 Cr分量，11表示 水平和垂直的采样因子都是1     1*1=1

表示这个JPEG 的YUV格式是 4：1：1的。

例2：如果不采样，即保存每个像素点的Y、Cb、Cr分量，则01 11 00 02 11 01 03 11 01

比如有一张采样比为4：1：1的图像，他的每个MCU内部是[Y1,Y2,Y3,Cb,Cr],那么每个mcu的的Y2实际值为Y1+Diff，它的Y1为上一个mcu的Y3+Diff。

# 为什么生成的jpeg打不开？

自己编码生成的jpeg文件无法被识别，提示如下：

但用jpeg分析软件JPEGsnoop可以得到量化表、huffman表等信息，且能正确还原出RGB图像。

JPEGsnoop显示的部分信息如下图，可以看到最下方有解码出RGB图像：

编码过程中生成了4个huffman表，分别是直流Y分量、交流Y分量、直流UV分量、交流UV分量的huffman表。如下：

具体的编码过程如下：

16*16的像素，RGB转为YUV，每2*2个像素采样一个U和V

经过dct变换、zigzag排序、量化后，Y分量有4个8*8的块，U分量有一个8*8的块，V分量有一个8*8的块，共6个8*8块，如下图所示

识别vav

对Y分量的直流，四个数为-30、-27、25、28，差分结果为-30、3、52、3，变长整数编码结果为(5, 00001)、(2,11)、(6, 110100)、(2,11)，每个pair的第一个元素为bit长度、第二个元素为二进制的码字。查直流0号huffman表得

5、2、6的huffman码字分别是为10（二进制）、0（二进制）， 11（二进制）。因此5, 00001)写入文件的bits为1000001、(2,11)写入文件的bits为011、(6, 110100)写入文件的bits为11110100

对Y分量的交流，4个block相同。每个block有63个交流量，行程编码结果为(0,-1)、(0,-25)、(6,-2)、(0,0)，每个二元组的第一个元素为前续0数、第二个元素为幅度。对幅度变长整数编码结果为(0,1,0)、(0,5,00110)、(6,2,01)、(0,0,空)，每个三元组的第一个元素为前续0数，第二个元素为变长整数编码的bit长度，第三个元素为变长整数编码的码字二进制。

将前续0数和变长整数编码的bit长度合并，结果为(1,0)、(5, 00110)、(0x62,01)、(0,空)，对第一个元素huffman编码，查交流0号huffman表得1、5、0x62、0的huffman码字分别为01、10、11、00（二进制表示）。结果为(01,0)、(10, 00110)、(11,01)、(00,空)，此时每个二元组的第一个码字为huffman编码的二进制码字，第二个元素为变长整数编码的二进制码字。故每个block最终写入文件的bits为0101000110110100

因此对于Y分量的4个block写入文件的bit为1000001  0101000110110100   011 0101000110110100   11110100  0101000110110100   011  0101000110110100

对U、V分量由于所有元素为0，因此较简单，

U分量的直流写入文件仅一个0bit、U分量的交流写入文件仅一个0bit

V分量的直流写入文件仅一个0bit、V分量的交流写入文件仅一个0bit

将所有Y、U、V的8*8块的bits都写入文件后，发现最后一个字节未凑满，因此补3个1 bit

附最终最终生成的jpeg文件的二进制内容：

# channel layout、AVSampleFormat：

由通道布局计算通道数：

int av_get_channel_layout_nb_channels(uint64_t channel_layout)

由通道数计算默认的通道布局：

int64_t av_get_default_channel_layout(int nb_channels);

由采样格式计算每个采样点的字节数

int av_get_bytes_per_sample(enum AVSampleFormat sample_fmt)

av_get_bytes_per_sample(swr_cvted_sample_fmt); //4

# 帧编码、场编码

模拟电视时代，电子束打到屏幕上，出现画面

逐行扫描：每一帧图像由电子束顺序地由上到下一行接着一行连续扫描而成

隔行扫描：先扫描奇数行，产生奇数场，再扫描偶数行，产生偶数场

「帧」和「场」的概念又带来了不同的编码方式：帧编码、场编码。

人眼的视觉残留特性，每秒钟显示24幅以上的不同静止画面时，人眼就会感觉图像是连续运动的

人眼的视觉残留特性另一个重要特性是对光源闪烁的敏感性，人眼闪烁感的阈值大约是50Hz左右，即非连续发光的光源闪烁频率高于每秒钟50次时人眼就会感觉该光源是连续发光而不是间断闪烁的。因此从消除图像闪烁的角度来看图像的刷新（闪烁）频率必须达到50Hz以上。

为了满足传输活动画面的要求每秒钟必须再现24帧以上的电视画面。不过24Hz以上的帧频只能满足电视传输活动画面的要求，如上所述只有使刷新频率达到50Hz以上才能消除图像的闪烁感，但如果把帧频提高到50Hz以上则传输电视信号需要的信道就太宽了。

为了在有限的带宽资源条件下提高图像刷新率，模拟电视时代采用了隔行扫描技术。24fps对应的隔行扫描的图像刷新率即为50HZ

另一方满，传统技术使得电视机来不及一次将五六百行的内容都刷新一遍，电子枪扫描到屏幕下面时，上面的内容已经衰减了。于是采用了奇偶行交替的补救办法。第一遍先刷新奇数行，第二遍再刷新偶数行，第三遍在奇数行刚开始衰减时电子枪又杀回来。

# 帧内预测编码：

预测编码：压缩编码后传输的并不是像素本身的取样幅值，而是实际值和该取样的预测值之差

取样的预测值，由邻近几个像素的实际值估计得到

由于图像局部性（即同一幅图像的邻近像素值相似），实际值与预测值之差，这些差的方差比起图像信号本身的方差更小，利于熵编码

预测编码可以是一维的，也可以是二维的，可以是线性，也可以非线性。

预测值f∧(x)与e’(x)相加，得到f’(x)，如果不计量化误差，则f‘(x)即相当于实际值f(x)

线性一维预测编码的预测值为：

其中 f(x)为当前像素值，f(x-1)为前一个像素值， f(x-2)为前两个像素值。把前m个像素值的加权和作为f(x)的预测值

# 帧间预测编码：

利用上一帧的图像经运动矢量位移作为预测值的方法称为单向预测

，其中，(i，j)即运动矢量

上述原理以像素为单位进行预测，除了传送帧差外，还增加了每个像素的运动矢量，编码效率显著下降

把一帧图像分成若干 M×N 块，以块为单位分配运动矢量，大大降低总码率

前向参考帧预测当前帧称为前向运动补偿，利用后向参考帧预测当前帧称为后向运动补偿

运动估计：得到运动矢量的过程。设法搜索出每个块或宏块在邻近帧图像中的位置，并得出两者之间的空间位置的相对偏移量，运动矢量即该相对偏移量。

运动矢量和经过运动匹配后得到的预测误差共同发送到解码端，在解码端按照运动矢量指明的位置，从已经解码的邻近参考帧图像中找到相应的块或宏块

帧内预测编码，解码时，由已经解码的前几帧推断出预测帧

帧间预测编码，解码时，由运动矢量和已经解码的前几帧才能推断出预测帧

# 声道5.1和5.1side：

5.1声道包括前左、前右、中间、左环绕、右环绕，以及一个低频效果声道（LFE, low-frequency effects channel），如下图：

#define AV_CH_LAYOUT_SURROUND          (AV_CH_LAYOUT_STEREO|AV_CH_FRONT_CENTER)

#define AV_CH_LAYOUT_5POINT0           (AV_CH_LAYOUT_SURROUND|AV_CH_SIDE_LEFT|AV_CH_SIDE_RIGHT)

#define AV_CH_LAYOUT_5POINT1           (AV_CH_LAYOUT_5POINT0|AV_CH_LOW_FREQUENCY)

#define AV_CH_LAYOUT_5POINT0_BACK      (AV_CH_LAYOUT_SURROUND|AV_CH_BACK_LEFT|AV_CH_BACK_RIGHT)

#define AV_CH_LAYOUT_5POINT1_BACK      (AV_CH_LAYOUT_5POINT0_BACK|AV_CH_LOW_FREQUENCY)

libavutil\channel_layout.c里定义

{ "5.1",         6,  AV_CH_LAYOUT_5POINT1_BACK },

{ "5.1(side)",   6,  AV_CH_LAYOUT_5POINT1 },

- 5.1 即 5.1(back) ,AV_CH_LAYOUT_5POINT1_BACK，即 FL（front左）+FR（front右）+FC（前中）+LFE（low-frequency effects ）+BL（后左）+BR（后右）

- 5.1(side) 即AV_CH_LAYOUT_5POINT1，FL（front左）+FR（前右）+FC（前中）+LFE（low-frequency effects ）+SL（side left）+SR（side right）

# 多音轨录音与多声道录音：

多音轨视频文件，音轨之间一般是独立的，最常见应用场景如影片的语言，国语、英语等。

为什么播放器还要区分左右声道呢？

因为VCD时代不支持多音轨，这时声道代替了音轨的功能，可以用每个声道记录一种语言的声音，然后选择左右声道就可以更换国语、英语。

自然界声音，即使点音源，人听到后，都是立体声。原因如下：

（1）两耳听到声音的音量和时间不同。如有人在听众左边唱歌，则听众左耳采集到的声音大并且频率饱满，右耳采集到的声音小并且很闷，因此听众判断出音源在左方。

（2）空间环境对声音的复杂反射折射。比如在一个山洞里传过来一个声音，除了能听清楚声音内容外，还伴随着大量的轰隆隆声，那么听众即使没有睁开眼睛，也会判断出，嗯，这是在一个山洞里。声波在墙壁上不停的反射折射后传递到耳朵里，反射的频率高低、频率速度、叠加的层次等会让听众感觉身处在房间里或者音乐大厅或者山洞或者旷野中。

音乐创作者如何将采集到的单声道制作为多声道音频？

- 摆位。模拟现实中单一声音因为与听者相对位置不同而形成双耳立体声的过程。创作者设定歌手相对听者的位置，是在听者左边，还是在听者右边？然后通过软件复制单声道为左右两个声道，左声道加强，右声道减弱，则听着歌手在左边，反过来则听着歌手在右边，如果两个声道一样，则听着歌手位于中间。

- 混响。模拟现实中单一声音通过环境反射折射变成复杂立体声的过程。创作者设定歌手演唱环境，是在一个小房间里，—个山洞里，一个大旷野上？然后再根据这个环境，制造一个混响效果，这混响效果就如同山洞里的轰隆隆一样

单声道音频与立体声音频

单声道：人双耳听到后，无法定位音源

立体声：人双耳听到后，可以定位出音源位置，如是在人的左方、还是右方……

单声道多轨录音：

多个话筒对着单一乐器或者人声录音时，不一定是为了录立体声，一般更常见的是为了收集不同的音色进行叠加。比如对一架钢琴录音时，录音师觉得一支话筒录出来的音色不够好，因此用5只话筒分别对着低音区、高音区、共振箱等不同位置进行录音。这5只话筒同时进行了5次单声道录音，轨道1清脆些，轨道2闷一些，轨道3整体感强，轨道4高音键穿透好……录音师从录出来的音轨中可以挑选哪个位置的音色最好，或者混合下取长补短。

多声道录音：

话筒1收取东北方向的声音，话筒2收取西北方向的声音，话筒3收取西南方向，话筒4收取东南方向，话筒5收取正前方声音。这样的录音常见于对整个环境无数个发声源同时进行录音的过程，比如一个片场，用5只话筒这样进行录音，可以收下360度全景声场并且不需要后期就能锁定所有音源的位置和位移。比如一辆车从前方呼啸而过开往身后并绕了半个圈，如果靠后期处理车单声道的空间移动（车上绑麦克风录音），可能后期制作比较麻烦，但如果前期使用了5声道录音，那么后期不用做任何空间调整，整个复杂的空间位移就会被5只符合5声道录音要求摆放的话筒一次性录音锁定下来。

# struct和union用初始化列表初始化

union Un

{

int64_t i64;

double dbl;

const char* str;

};

//初始化 union 时，初始化器列表必须只有一个成员，

//它初始化联合体的首个成员，除非使用指定初始化器 (C标准，C++中无指定初始化器)

//如在C99中，可以Un x={.dbl=43.96};

Un x = { 97 };

cout << x.i64 << endl;//97

struct St

{

int64_t i64;

double dbl;

const char* str;

};

St s = { 24 }; //未指定的其余值为0

cout << s.i64 << " " << s.dbl << " " << (void*)s.str << endl;

//24 0 0000000000000000

# ffmpeg中的AVClass：

结构体AVClass与AVOption以及av_opt_set()、av_opt_get()等函数互相配合，用于任意结构体的成员变量的读写。以字符串的方式读写，如传递两个字符串（一个是变量的名称，一个是变量的值）就可以改变结构体中变量的值

typedef struct AVOption {

const char *name;

const char *help;

int offset;

enum AVOptionType type;

union {

int64_t i64;

double dbl;

const char *str;

AVRational q;

} default_val;

double min;

double max;

……

}

C++/C中计算结构体的某个成员的偏移：

struct Clock

{

AVClass* avclass;

int int_opt;

char* str_opt;

double dbl_opt;

};

Clock* ptr = (Clock*)0;

size_t ret = (size_t)&(ptr->int_opt);  //x64编译下返回8

static const AVOption clock_options[] =

{

{ "int_opt","This is a clock option of int type",  offsetof(Clock,int_opt),AV_OPT_TYPE_INT,

{ -1 },INT_MIN,INT_MAX },//C99中{.i64=-1},由于i64恰好是union的第一个成员，故也可以{-1}

{ "str_opt","This is a clock option of string type",  offsetof(Clock,str_opt),AV_OPT_TYPE_STRING },

{ NULL }

};

AVClass clock_class =

{

"Clock",  //AVClass的成员class_name

av_default_item_name, //AVClass的成员item_name ， av_default_item_name由ffmpeg提供

clock_options,  //AVClass的成员option

LIBAVUTIL_VERSION_INT //AVClass的成员version

};

int main()

{

const AVClass* pc = &clock_class;

//av_default_item_name参数为AVClass**，返回该AVClass的class_name

const char* res = clock_class.item_name(&p c);

cout << res << endl; //Clock

Clock cock = { &clock_class,   23,"boy",43.96 };

//获取char*成员的方法

uint8_t* buf = nullptr;

av_opt_get(&cock, "str_opt", 0, &buf);

cout << buf << endl; //boy

//设置int成员的两种方法

av_opt_set_int(&cock, "int_opt", 9, 0);

cout << "cock.int_opt:" << cock.int_opt << endl;//9

av_opt_set(&cock, "int_opt", "233", 0);

cout << "cock.int_opt:" << cock.int_opt << endl;//233

//av_opt_set(&cock, "str_opt", "girl", 0);  //崩溃

要使用av_opt_set设置结构体的字符串AV_OPT_TYPE_STRING类型的成员，则成员char*必须指向堆内存

constexpr int size = 128;

char* sex = (char*)av_malloc(size);

strcpy_s(sex, size, "boy");

Clock sun = { &clock_class,  23,sex,4396 };

cout << "(void*)sex:" << (void*)sex << endl;

//(void*)sex:000001729CF12500

cout << "(void*)sun.str_opt: " << (void*)sun.str_opt  << ",字符串为" << sun.str_opt << endl;

//(void*)sun.str_opt: 000001729CF12500, 字符串为boy

av_opt_set(&sun, "str_opt", "girl", 0);

cout << "(void*)sex:" << (void*)sex << endl;

//(void*)sex:000001729CF12500 ，内存已经被释放

cout << "(void*)sun.str_opt: " << (void*)sun.str_opt   << ",字符串为" << sun.str_opt << endl;

//(void*)sun.str_opt: 000001729CF12500, 字符串为girl ，值应该与之前的sun.str_opt值不一样，由于巧合，这里一样

av_freep(&sun.str_opt);    //malloc的是sex，但释放的是sun.str_opt

}

int av_opt_set(void *obj, const char *name, const char *val, int search_flags)

{

const AVOption *o = av_opt_find2(obj, name, NULL, 0, search_flags, &target_obj);

//如果search_flags为AV_OPT_SEARCH_CHILDREN，则target_obj可能是obj的一个成员，也是一个含AVClass*的结构体

//o为target_obj的AVClass的AVOption型数组中，该name对应的AVOption项

if (o->flags & AV_OPT_FLAG_READONLY)

return AVERROR(EINVAL);// 只读，不能av_opt_set

if (o->flags & AV_OPT_FLAG_DEPRECATED)

av_log(obj, AV_LOG_WARNING, "The \"%s\" option is deprecated: %s\n", name, o->help);

dst = ((uint8_t *)target_obj) + o->offset;

switch (o->type)

{

case AV_OPT_TYPE_BOOL:

return set_string_bool(obj, o, val, dst);//最后一个参数的形参是int*类型

return set_string(obj, o, val, dst); //dst是uint8_t**

……

}

}

static int set_string(void *obj, const AVOption *o, const char *val, uint8_t **dst)

{

av_freep(dst);//delete *dst，并将*dst设为0

*dst = av_strdup(val); //在堆上分配内存恰好存储val的一份拷贝

return *dst ? 0 : AVERROR(ENOMEM);

}

AVClass还能给结构体的子对象的成员赋值，前提是：

结构体的子对象也有AVClass*域

设置了结构体的AVClass的child_next域

av_opt_set函数使用AV_OPT_SEARCH_CHILDREN作为search_flag

会优先查找结构体的子对象是否有匹配av_opt_set的name参数的成员（按child_next域指定的顺序），然后再查找结构体的其它成员

struct Clock

{

AVClass* avclass;

int int_opt;

};

const AVOption clock_options[] =

{

{ "int_opt","This is a clock option of int type",

offsetof(Clock,int_opt),AV_OPT_TYPE_INT,{ -1 },INT_MIN,INT_MAX }

};

AVClass clock_class =

{

"Clock",  //AVClass的成员class_name

av_default_item_name, //AVClass的成员item_name

clock_options,  //AVClass的成员option

};

struct Cellphone

{

AVClass* avclass;

int phononum;

Clock official_clk;

Clock third_party_clk;

};

const AVOption cellphone_options[]=

{

{ "phononum","This is a Cellphone option of int type",

offsetof(Cellphone,phononum),AV_OPT_TYPE_INT,{ -1 },INT_MIN,INT_MAX }

};

AVClass cellphone_class;

int main()

{

cellphone_class.class_name = "Cellphone";

cellphone_class.option = cellphone_options;

auto next = [](void* obj,void* prev)->void*

{

Cellphone* p = (Cellphone*)obj;

if (prev == nullptr) return &p->official_clk;

else if (prev == &p->official_clk)

return &p->third_party_clk;

else if (prev == &p->third_party_clk)

return nullptr;

else

return nullptr;

};

cellphone_class.child_next = next;

Cellphone apple;

apple.avclass = &cellphone_class;

apple.phononum = 14544;

apple.official_clk = {&clock_class,60};

apple.third_party_clk = { &clock_class,100};

int ret = av_opt_set(&apple, "int_opt", "30", 0);

cout << ret << endl; //-1414549496，错误码

cout << apple.official_clk.int_opt << endl; //60

cout << apple.third_party_clk.int_opt << endl; //100

ret=av_opt_set(&apple,"int_opt","80", AV_OPT_SEARCH_CHILDREN);

cout << ret << endl; //0,成功

cout << apple.official_clk.int_opt << endl; //80

cout << apple.third_party_clk.int_opt << endl; //100

}

# ffmpeg中的字典AVDictionary

AVDictionary 所在的头文件在 libavutil/dict.h，其定义如下：

struct AVDictionary {

int count;

AVDictionaryEntry *elems;

};

其中，AVDictionaryEntry 的定义如下：

typedef struct AVDictionaryEntry {

char *key;

char *value;

} AVDictionaryEntry;

int main()

{

AVDictionary* pdict=nullptr;

int cnt = av_dict_count(pdict);

av_dict_set(&pdict,"acodec","aac",0);

av_dict_set(&pdict,"vcodec","h264",0);

av_dict_set_int(&pdict, "fps", 24, 0); //将int_64型参数转为字符串char*再存储于AVDictionary中

//第三个参数const AVDictionaryEntry *prev，从该键值对之后查找匹配的键值对

//如果为空，则AVDictionary中第一个匹配的元素返回

AVDictionaryEntry* acodec_entry = av_dict_get(pdict, "acodec", nullptr, 0);

cout << acodec_entry->key << " " << acodec_entry->value << endl; //acodec aac

AVDictionaryEntry* tar = av_dict_get(pdict, "acodec", acodec_entry,0);//nullptr

tar = av_dict_get(pdict, "aco", nullptr, 0); //nullptr

//AV_DICT_IGNORE_SUFFIX忽略后缀

//只要参数key是AVDictionary中某个entry的key的前缀，则匹配成功

tar = av_dict_get(pdict,"aco",nullptr, AV_DICT_IGNORE_SUFFIX);

cout << tar->key << " " << tar->value << endl; //acodec aac

av_dict_set(&pdict,"fps","60",0);  //可新增键值对，可修改原键值对

AVDictionaryEntry* temp = nullptr;

while (temp = av_dict_get(pdict, "", temp, AV_DICT_IGNORE_SUFFIX))//遍历

{

cout << temp->key << " " << temp->value << endl;//acodec aac vcodec h264 fps 60

}

传递nullptr给av_dict_set的第三个参数，则删除字典中现有的一个AVDictionaryEntry

//ffmpeg 中很多 API 都是靠 AVDictionary 来传递参数的，比如常用的：

//int avformat_open_input(AVFormatContext **ps, const char *url, AVInputFormat *fmt,

//AVDictionary **options);最后一个参数就是 AVDictionary，我们可以在打开码流前指

//定各种参数，比如：探测时间、超时时间、最大延时、支持的协议的白名单等等

//怎么知道 ffmpeg 的这个 API 支持哪些可配置的参数呢 ？

//我们可以查看 ffmpeg 源码，比如 avformat_open_input 是结构体 AVFormatContext

//提供的 API，在 libavformat / options_table.h 中定义了 AVFormatContext 所有支持

//的options 选项

AVFormatContext* pfmtctx = avformat_alloc_context();

const char* url = "焰灵姬_178s_640x360.mp4";

AVDictionary* options = nullptr;

av_dict_set(&options, "max_delay", "5000000", 0);

av_dict_set(&options, "probesize", "4096", 0);

av_dict_set(&options, "age", "23", 0);

if (avformat_open_input(&pfmtctx, url, nullptr, &options) < 0)

{

cout << "avformat_open_input " << url << " failed" << endl;

goto fail;

}

//参数options里的值将被赋给AVFormatContext的对应成员

//pfmtctx->max_delay=5000000, pfmtctx->probesize=4096

//返回时，此参数将被销毁并替换为包含未找到的选项的dict

//因为AVFormatContext有max_delay和probesize成员，没有age成员

//因此函数返回后，options为空

cout << av_dict_get(options, "max_delay", nullptr, 0) << endl; //0

cout << av_dict_get(options, "probesize", nullptr, 0) << endl; //0

cout << av_dict_get(options, "age", nullptr, 0)->value << endl; //23

fail:

avformat_close_input(&pfmtctx);

av_dict_free(&pdict);

}

# 提取码流信息

从AVFormatContext、AVStream、AVCodecContext提取码流信息

AVFormatContext 结构体跟媒体信息有关的成员变量

struct AVFormatContext

{

AVInputFormat *iformat; //Demuxing only, set by avformat_open_input()

AVOutputFormat *oformat;//Muxing only, must be mannualy set before avformat_write_header()

unsigned int nb_streams;

AVStream **streams; //流

char *url;

int64_t start_time, duration;//第一帧的时间戳，码流的总时长，in AV_TIME_BASE fractional seconds

int64_t probesize;

int64_t max_analyze_duration;

int64_t bit_rate; //码流总码率，bps

unsigned int nb_programs;

AVProgram **programs;

/**

* 一些文件信息头，key——value字符串

* - demuxing: set by libavformat in avformat_open_input()

* - muxing: may be set by the caller before avformat_write_header()

*/

AVDictionary *metadata;

}

AV_TIME_BASE 值为1000000

视频流的AVStream和音频流的AVStream对象分别通过如下方法来取到：

或者简单地遍历来判断AVFormatContext 的streams[i]-> codecpar-> codec_type是AVMEDIA_TYPE_VIDEO还是AVMEDIA_TYPE_AUDIO

AVStream 结构体中的信息，流的总帧数、总时长、平均帧率等信息

typedef struct AVStream {

AVCodecParameters *codecpar;

int index;    //stream index in AVFormatContext

int id; //对HLS，该id=pls->index，哪个playlist

AVRational time_base;

int64_t start_time; //第一个要显示的帧的显示时间戳, in stream time base

int64_t duration;//码流总时长，in stream time base

int64_t nb_frames; //码流的总帧数

AVRational avg_frame_rate; //平均帧率

} AVStream;

AVCodecParameters有AVMediaType codec_type、AVCodecID   codec_id等成员

typedef struct AVCodecParameters {

enum AVMediaType codec_type;//视频还是音频，AVMEDIA_TYPE_VIDEO or AVMEDIA_TYPE_AUDIO

enum AVCodecID   codec_id; //编解码器id

int format;//对音频，采样格式，AVSampleFormat；对视频，像素格式AVPixelFormat

int64_t bit_rate; //编码后数据的平均比特率 (in bits per second).

/*Video only*/

int width;

int height;

/*Audio only*/

uint64_t channel_layout;

int      channels;

int      sample_rate;

int      frame_size;//每个音频帧的单个通道的sample个数

} AVCodecParameters;

AVCodecParameters可以用avcodec_parameters_to_context()转化为AVCodecContext

最关心的编码类型、图片的宽高、音频的参数藏在这里了

avformat_find_stream_info()获取流信息，包含AVPacket的读取、parse，解码器的查找、打开、解码等工作。读取的AVPacket被缓存于ic->internal->packet_buffer队列，解码得到的AVFrame被av_frame_free()释放掉

avformat_open_input中s->iformat->read_header(s)语句负责AVStream解析创建

对flv，avformat_open_input后，AVStream并没有被创建

对.ts、mp4格式，avformat_open_input后AVFormatContext的AVStream streams的AVCodecParameters codecpar的AVCodecID codec_id已经被填写

对ts，

avformat_open_input后：

- AVFormatContext的start_time、duration、bitrate未知，nb_streams被设置；

- AVStream的start_time、duration、nb_frames、avg_frame_rate未知，nb_decoded_frames和codec_info_nb_frames置为0

- AVStream的codecpar的codec_id、codec_type被填写为AV_CODEC_ID_H264、AVMEDIA_TYPE_VIDEO，其余参数如format、bit_rate、width、height未知

avformat_find_stream_info后：

- AVFormatContext的start_time为1431689、duration为10020011、bitrate为900747

- AVStream的start_time为133508、duration为897145、nb_frames未知、avg_frame_rate={24000,1001}，nb_decoded_frames为0、codec_info_nb_frames为21

- AVStream的codecpar的format为0、bit_rate未知、width为640、height为272

对mp4，

avformat_open_input后：

- AVFormatContext的start_time未知、bitrate未知，duration为17044000、nb_streams被设置；

- AVStream的start_time为0、duration为257632、nb_frames为426、avg_frame_rate={25,1}，nb_decoded_frames和codec_info_nb_frames置为0

- AVStream的codecpar的codec_id、codec_type被填写为AV_CODEC_ID_H264、AVMEDIA_TYPE_VIDEO，format=未知、bit_rate=2880373、width=1920、height=1080

avformat_find_stream_info后：

- AVFormatContext的start_time为0、duration为17044000、bitrate为3014855

- AVStream的start_time为0、duration为257632、nb_frames为426、avg_frame_rate={25,1}，nb_decoded_frames为0、codec_info_nb_frames为1

- AVStream的codecpar的format为0、bit_rate为2880373、width=1920、height=1080

# probesize、max_analyze_duration

调用AVFormatContext*avformat_alloc_context(void)后，返回的AVFormatContext的probesize为5000000、max_analyze_duration为0，该默认值来自于AVFormatContext的AVClass成员的AVOption成员。

static const AVOption avformat_options[] = {

...

{"probesize", "set probing size", OFFSET(probesize), AV_OPT_TYPE_INT64, {.i64 = 5000000 }, 32, INT64_MAX, D},

...

{"analyzeduration", "specify how many microseconds are analyzed to probe the input", OFFSET(max_analyze_duration), AV_OPT_TYPE_INT64, {.i64 = 0 }, 0, INT64_MAX, D},

...

}

在avformat_alloc_context后，avformat_find_stream_info前用户也可手动修改probesize、max_analyze_duration的值，需要满足32<=probesize<=INT64_MAX、0<=max_analyze_duration<= INT64_MAX

在avformat_find_stream_info执行时，如果参数AVFormatContext的max_analyze_duration为0，则ffmpeg给默认值5秒（即赋值为5*AV_TIME_BASE，max_analyze_duration的时基为AVRational{1, AV_TIME_BASE }），如果是flv文件则默认为90秒，如果是mpeg和mpegts文件则默认为7秒

if (!strcmp(ic->iformat->name, "flv"))

max_stream_analyze_duration = 90*AV_TIME_BASE;

probesize & analyzeduration同时存在时，听谁的？一旦有任何一个标准达到，则avformat_find_stream_info终止

减少 probesize 和 analyzeduration 可以有效地减少avformat_find_stream_info的函数耗时，从而加快播放器首开，但是设置地太小可能会导致读取的数据量不足，从而无法解析出码流信息，导致播放失败，或者出现只有音频没有视频，只有视频没有音频的问题。

设置probesize为50MB、analyzeduration为100秒，即读取50M的数据或100秒的数据，那个标准先达到，那就听谁的，停止probe：

ffmpeg -probesize 50M -analyzeduration 100M -i vts.vob

# av_find_best_stream()函数

函数原型：

int av_find_best_stream(AVFormatContext *ic,

enum AVMediaType type,//要选择的流类型

int wanted_stream_nb,//目标流索引

int related_stream,//参考流索引

AVCodec **decoder_ret,

int flags);

常用方式（1）：

如果指定了wanted_stream_nb，只要ic->streams[wanted_stream_nb]为type类型，则直接返回该指定流。如果ic->streams[wanted_stream_nb]不为type类型，则返回未找到AVERROR_STREAM_NOT_FOUND

常用方式（2）：

av_find_best_stream(pfmtctx,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,NULL,0)

{

找st->codecpar->codec_type等于AVMEDIA_TYPE_VIDEO的流

disposition最大，

disposition相等，比较multiframe找最大

multiframe相等，比较bitrate找最大，

bitrate相等，count找最大，count相等则任意取某个流

//其中

//disposition = !(st->disposition & (AV_DISPOSITION_HEARING_IMPAIRED | AV_DISPOSITION_VISUAL_IMPAIRED));

//multiframe =FFMIN(5, st->codec_info_nb_frames)  //0 1 2 3 4 5

//bitrate = par->bit_rate

//count = st->codec_info_nb_frames;

}

常用方式（3）：

//传入的related_stream大于0

av_find_best_stream(pfmtctx,AVMEDIA_TYPE_VIDEO, -1, related_stream,NULL,0) {

找related_stream所属的AVProgram

如果没找到，则同av_find_best_stream(pfmtctx,AVMEDIA_TYPE_VIDEO, -1, -1, NULL,0)

如果找到，则之后在该AVProgram包含的AVStream中寻找最佳的返回，寻找规则：

找st->codecpar->codec_type等于AVMEDIA_TYPE_VIDEO的流

disposition最大，

disposition相等，比较multiframe找最大

multiframe相等，比较bitrate找最大，

bitrate相等，count找最大，count相等则任意取某个流

}

//ffplay利用av_find_best_stream选择流

if (!video_disable)

st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDEO] =

av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_VIDEO,

st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDEO], -1, NULL, 0);

if (!audio_disable)//参考视频流选择

st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] =

av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_AUDIO,

st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO],

st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDEO],

NULL, 0);

if (!video_disable && !subtitle_disable)//除指定字幕流外，优先参考音频流选择

st_index[AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE] =

av_find_best_stream(ic, AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE,

st_index[AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE],

(st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] >= 0 ?

st_index[AVMEDIA_TYPE_AUDIO] :

st_index[AVMEDIA_TYPE_VIDEO]),

NULL, 0);

# HLS：

HLS理论最小延时为一个ts文件的时长，一般情况为 2-3 个 ts 文件的时长。HLS 的分段策略，推荐是约10秒一个分片，因此延时为20~30秒

## HLS简介：

HLS（HTTP Live Streaming）是一个基于HTTP的流媒体网络传输协议。

HLS的工作原理是把整个流分成一个个小的ts文件，然后基于HTTP传输。

HLS只请求基本的HTTP报文，因此可以穿过任何允许HTTP数据通过的防火墙或者代理服务器

HLS协议规定：

- 封装格式是TS。

- 视频的编码格式为H264，音频编码格式为MP3、AAC或者AC-3。

- 用来控制播放的m3u8文件（是一个文本文件）

采用HLS协议直播的视频延迟时间无法下到10秒以下，而RTMP协议的延迟最低可以到3、4秒左右。所以说对直播延迟比较敏感的服务慎用HLS

- 左下方的inputs的视频源是什么格式都无所谓，其与server之间的通信协议也可以任意（比如RTMP），总之只要把视频数据传输到服务器上即可。

- server里面的Media encoder负责将视频源转码为H264格式，视频源的编码格式任意。然后用硬件打包到 MPEG-2 (MPEG-2 transport stream)的传输流

- 传输流在stream segmenter模块被切片，切片的结果就是index file（m3u8）和ts文件了。(视频类是.ts文件，纯音频会被编码为一些音频小片段，通常为MP3、AC-3格式。ADTS头的AAC)

- Distribution模块其实只是一个普通的HTTP文件服务器，客户端只需要访问.m3u8文件就会自动播放HLS视频流了。

## FFmpeg生成HLS相关文件：

- ffmpeg -i 迷宫.mp3 -c copy -f hls -hls_time 15 -start_number 3 out.m3u8，则

（迷宫.mp3，时长2分46秒）

hls_time参数用于设置M3U8中切片的duration，即EXT-X-TARGETDURATION字段

start_number 参数用于设置生成第一个ts片段的序号

注意这里没有设置hls_list_size，因此.m3u8中未包括所有ts片段

- ffmpeg -i 迷宫.mp3 -c copy -f hls -hls_time 15 -hls_list_size 0 out.m3u8，则

hls_list_size参数用于设置生成的.m3u8文件中包含TS切片的个数，为0，则包含所有

- ffmpeg -i 迷宫1min.mp3 -hls_time 20 -hls_flags single_file out.m3u8

-hls_flags single_file用于生成byte-range playlist，仅生成一个ts文件

out.ts大小为2.77 MB

## playlist与.m3u8文件

播放列表playlist包括：

- master playlist

- media playlist媒体播放列表

master playlist中有同一视频内容的不同带宽的media playlist的url

（1）一个最简单的点播hls的m3u8文件：

#EXTM3U

#EXT-X-VERSION:4

#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES

#EXT-X-TARGETDURATION:10

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0

#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD //当前的视频流并不是一个直播流，而是点播流

#EXTINF:9.984000,  //切片的时长

2019_03_07_22_54_40.ts //切片的路径，相当于当前m3u8文件的路径

#EXTINF:10.013000,

2019_03_07_22_54_50.ts

#EXTINF:9.267000,

2019_03_07_22_55_00.ts

#EXT-X-ENDLIST  //表示视频结束，同时也说明当前的流是一个点播流而非直播流

EXT-X-TARGETDURATION 与EXTINF 字段的关系：

The EXT-X-TARGETDURATION tag specifies the maximum Media Segment duration. The EXTINF duration of each Media Segment in the Playlist file, when rounded to the nearest integer, MUST be less than or equal to the target duration; longer segments can trigger playback stalls or other errors.

m3u8文件路径为http://192.165.56.150/输入源/test.m3u8，其中某个ts片段名为a.ts，则该ts片段的绝对地址为http://192.165.56.150/输入源/a.ts

HLS点播和直播：

- 点播VOD的特点就是当前时间点可以获取到所有index文件和ts文件，二级index文件中记录了所有ts文件的地址。这种模式允许客户端访问全部内容。

- Live 模式就是实时生成M3u8和ts文件。它的索引文件一直处于动态变化的，播放的时候需要不断下载二级index文件，以获得最新生成的ts文件播放视频。如果一个二级index文件的末尾没有#EXT-X-ENDLIST标志，说明它是一个Live视频流

#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI=”http://example.com/foo.key”, IV=0xd3d54ce117415b571eb96ac49ed11e9d

METHOD 部分定义加密方法，AES-128 指的其实是 AES-128-CFB，

URI 则是定义了 decrypt key 的地址，

IV 是可选的初始向量（Initialization Vector）

KeyType：加密方法

enum KeyType {

KEY_NONE,  //未加密

KEY_AES_128,

KEY_SAMPLE_AES

};

（2）byte-range playlist

该类型playlist主要是使用新的字段

#EXT-X-BYTERANGE: length@offset。其中length是一整数，表示ts segment的字节长度。如果offset存在，其也是个整数，表示ts segment首个字节的偏移，如果offset不存在，则开始于上一个媒体段的下一个字节，并且上一个媒体段必须存在，并且必须是相同的媒体资源的子范围。

使用该字段，可以不用在server上存储大量的小文件，而仅通过一个文件，通过偏移量和长度来支持分片。与点播playlist中的m3u8等价的playlist内容如下：

#EXTM3U

#EXT-X-TARGETDURATION:11

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0

#EXT-X-VERSION:4

#EXTINF:9.009,

#EXT-X-BYTERANGE:75232@0

media.ts

#EXTINF:9.009,

#EXT-X-BYTERANGE:82112@75232

media.ts

#EXTINF:3.003,

#EXT-X-BYTERANGE:69864

media.ts

注意这里必须指定EXT-X-VERSION字段为4，否则可能低版本HLS协议不支持。

ts segment一般10s左右

struct segment {

int64_t duration;  //该ts segment的持续时间

int64_t url_offset;  //首字节偏移，对应EXT-X-BYTERANGE标签的offset字段

int64_t size;  //ts segment总字节大小，对应EXT-X-BYTERANGE标签的length字段

char *url;    //当前ts segment的路径

char *key;       //加密相关，对应#EXT-X-KEY的METHOD字段

enum KeyType key_type; //加密相关

uint8_t iv[16];  //加密相关

struct segment *init_section;  //对应#EXT-X-MAP标签

};

（3）master playlist

如下master playlist包含多个variant，每个variant都是一个独立的m3u8文件

#EXTM3U

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=150000,RESOLUTION=416x234, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/low/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=240000,RESOLUTION=416x234, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/lo_mid/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=640000,RESOLUTION=640x360, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/high/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=64000,CODECS="mp4a.40.5" http://example.com/audio/index.m3u8

struct variant {

int bandwidth; //对应#EXT-X-STREAM-INF的BANDWIDTH字段

int n_playlists;  //一个variant至少包含一个main Media Playlist in index 0

struct playlist **playlists;

char audio_group[MAX_FIELD_LEN];  //对应#EXT-X-STREAM-INF的AUDIO字段

char video_group[MAX_FIELD_LEN];

char subtitles_group[MAX_FIELD_LEN];

};

HLSContext与AVFormatContext的关系：HLSContext *c = s->priv_data;

（对于FLV封装格式，则FLVContext *c = s->priv_data;）

typedef struct HLSContext {

AVClass *class;

AVFormatContext *ctx;  //关联的AVFormatContext，ctx->priv_data指向当前HLSContext

int n_variants;

struct variant **variants; //一个HLS流包含多个variant，每个variant包含至少一个playlist

int n_playlists;

struct playlist **playlists; //HLS流的所有variant的所有playlist汇总于此。一个playlist对应一个m3u8文件。playlist[i]是一个指针，指向一个playlist对象

int n_renditions;

struct rendition **renditions;

int cur_seq_no;

int live_start_index;

int first_packet;  //初始化为1

int64_t first_timestamp; //初始化为无效值AV_NOPTS_VALUE

int64_t cur_timestamp;  //初始化为无效值AV_NOPTS_VALUE

AVIOInterruptCB *interrupt_callback;

AVDictionary *avio_opts;

int strict_std_compliance;

char *allowed_extensions;

int max_reload;

int http_persistent;

int http_multiple;

AVIOContext *playlist_pb;

} HLSContext;

## playlist结构体：

/*

* Each playlist has its own demuxer. If it currently is active,

* it has an open AVIOContext too, and potentially an AVPacket

* containing the next packet from this stream.

*/

struct playlist   //结构体struct描述的是一个media playlist

{

char url[MAX_URL_SIZE];  //playlist对应的.m3u8文件的地址

AVIOContext pb;

uint8_t* read_buffer;

URLContext *input;

AVFormatContext *parent;  // AVFormatContext的HLSContext有playlist **playlists成员，当前playlist所属的AVFormatContext。即公用的AVFormatContext

int index;              //在HLSContext的playlist数组中的索引

AVFormatContext *ctx;  //当前playlist的AVFormatContext

AVPacket pkt;

int stream_offset;      //当前playlist的AVFormatContext的首个AVStream的编号

int finished;          //点播还是直播

enum PlaylistType type;

int64_t target_duration;  //每个ts segment的最大时长，单位为微秒。对应m3u8文件中的#EXT-X-TARGETDURATION:10，单位为秒。秒* AV_TIME_BASE（即1000000）转为微秒

int start_seq_no;   //当前playlist的首个segment的编号，来自m3u8文件里的#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0

int n_segments;

struct segment **segments;  //一个m3u8文件中的多个ts片段，每个片段用一个segment结构体描述

int needed, cur_needed;

int cur_seq_no;       //播放到当前playlist的哪个segment，该segment的编号

int64_t cur_seg_offset;

int64_t last_load_time;

char key_url[MAX_URL_SIZE];

uint8_t key[16];

/* ID3 timestamp handling (elementary audio streams have ID3 timestamps

* (and possibly other ID3 tags) in the beginning of each segment) */

int is_id3_timestamped; /* -1: not yet known */

int64_t id3_mpegts_timestamp; /* in mpegts tb */

int64_t id3_offset; /* in stream original tb */

uint8_t* id3_buf; /* temp buffer for id3 parsing */

unsigned int id3_buf_size;

AVDictionary *id3_initial; /* data from first id3 tag */

int id3_found; /* ID3 tag found at some point */

int id3_changed; /* ID3 tag data has changed at some point */

ID3v2ExtraMeta *id3_deferred_extra; /* stored here until subdemuxer is opened */

int64_t seek_timestamp;  //要跳转到的时间戳

int seek_flags;

int seek_stream_index;   //into subdemuxer stream array

//可选

/* Renditions associated with this playlist, if any.

* Alternative rendition playlists have a single rendition associated

* with them, and variant main Media Playlists may have

* multiple (playlist-less) renditions associated with them. */

int n_renditions;

struct rendition **renditions;

};

## master playlist()函数分析：

#EXTM3U

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=150000,RESOLUTION=416x234, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/low/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=240000,RESOLUTION=416x234, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/lo_mid/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=640000,RESOLUTION=640x360, \ CODECS="avc1.42e00a,mp4a.40.2"

http://example.com/high/index.m3u8

#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=64000,CODECS="mp4a.40.5"

http://example.com/audio/index.m3u8

flv_read_header、flv_write_header()分别位于flvdec.c、flvenc.c

hls_read_header、hls_write_header()分别位于hls.c、hlsenc.c

AVInputFormat ff_hls_demuxer = //位于hls.c

{

.name           = "hls,applehttp",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple HTTP Live Streaming"),

.priv_class     = &hls_class,

.priv_data_size = sizeof(HLSContext),

.flags          = AVFMT_NOGENSEARCH,

.read_probe     = hls_probe,

.read_header    = hls_read_header,

.read_packet    = hls_read_packet,

.read_close     = hls_close,

.read_seek      = hls_read_seek,

};

AVOutputFormat ff_hls_muxer = //位于hlsenc.c

{

.name           = "hls",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple HTTP Live Streaming"),

.extensions     = "m3u8",

.priv_data_size = sizeof(HLSContext),

.audio_codec    = AV_CODEC_ID_AAC,

.video_codec    = AV_CODEC_ID_H264,

.subtitle_codec = AV_CODEC_ID_WEBVTT,

.flags          = AVFMT_NOFILE | AVFMT_GLOBALHEADER | AVFMT_ALLOW_FLUSH | AVFMT_NODIMENSIONS,

.init           = hls_init,

.write_header   = hls_write_header,

.write_packet   = hls_write_packet,

.write_trailer  = hls_write_trailer,

.priv_class     = &hls_class,

};

avformat_open_input()函数中会调用s->iformat->read_header()

static int hls_read_header(AVFormatContext *s)函数包括以下处理

（1）

如果s->url指向的是一个master playlist，含有4个varinat，则

重复

- 创建palylist对象，填写url成员，设置成员默认初始化值，添加指向其的指针至HLSContext的playlist[]数组

- 创建variant对象，添加指向其的指针至HLSContext的variant[]数组，该对象的playlist[]数组添加一个元素，即之前创建的playlist对象的指针

4次

然后遍历HLSContext的playlist[]数组，逐个解析单独的media playlist，

parse_playlist(c, HLSContext的playlists[i]->url,  HLSContext的playlists[i], NULL)

将解析一个个ts segment的信息，如

#EXTINF:9.009,

#EXT-X-BYTERANGE:82112@752321

media.ts

或者

#EXTINF:9.009,

http://media.example.com/first.ts

创建segment，添加其地址到HLSContext的playlists[i]的segemnt[]数组

（2）

对点播m3u8统计、填写AVFormatContext的duration成员。即使有多个variant，每个variant只是带宽分辨率等信息不同，视频的总时长是相同的。因此

for (i = 0; i < c->variants[0]->playlists[0]->n_segments; i++)

s->duration = duration += c->variants[0]->playlists[0]->segments[i]->duration;

（3）

如果m3u8文件中有#EXT-X-MEDIA标签，则对应一个rendition。创建一个rendition，根据标签后的内容为其成员赋值。将指向新创建的rendition的指针增加到HLSContext的renditions[]数组。

如果EXT-X-MEDIA标签后没有URI字段，则说明该rendition是variant main Media Playlist的一部分：

- 将指向新创建的rendition的指针添加到与该rendition对应的variant的playlists[0]->renditions[]数组

如果EXT-X-MEDIA标签后有URI字段，则说明该rendition是一个external rendition，URI是一个playlist的路径：

- 创建palylist对象，填写url成员为URI字段的值，设置成员默认初始值

- 将指向创建的playlist对象的指针添加到rendition的playlist[]数组

- 将指向创建的playlist对象的指针添加到HLSContext的playlist[]数组，

- 将指向创建的playlist对象的指针添加到与该rendition对应的variant的playlist[]数组。因此一个variant可能有多个playlist

struct rendition {

enum AVMediaType type;// AVMEDIA_TYPE_ AUDIO、或者*_VIDEO、*_SUBTITLE

struct playlist *playlist;	//当#EXT-X-MEDIA有URI字段时

char group_id[MAX_FIELD_LEN];

char language[MAX_FIELD_LEN];

char name[MAX_FIELD_LEN];

int disposition;

};

怎么找与rendition对应的variant？

var->audio_group=rend->group_id，rend->type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO或

var->video_group=rend->group_id，rend->type == AVMEDIA_TYPE_VIDEO或

var->audio_group=rend->group_id，rend->type == AVMEDIA_TYPE_SUBTITLE

（4）

AVProgram结构体的定义见文档其它部分

为每个variant创建一个program添加到AVFormatContext的AVProgram **programs数组，

program的id为对应variant在HLSContext的variants数组的索引，向program的字典AVDictionary *metadata添加键值对("variant_bitrate", v->bandwidth}

（5）

遍历HLSContext的playlists数组的每一个playlist，

- 每个playlist的AVFormatContext *parent成员都指向公用AVFormatContext

- playlist的index为在HLSContext的playlists数组中的索引

- pls->cur_seq_no = select_cur_seq_no(c, pls); //为pls->start_seq_no（当前playlist的首个segment的编号为pls->start_seq_no，即m3u8文件里的#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE字段；如果设置了c->cur_timestamp，则pls->cur_seq_no为find_timestamp_in_playlist(c, pls, c->cur_timestamp, &seq_no)

static int select_cur_seq_no(HLSContext *c, struct playlist *pls)

（6）

遍历HLSContext的playlists数组的每一个playlist，

pls->read_buffer = av_malloc(INITIAL_BUFFER_SIZE);

ffio_init_context(&pls->pb, pls->read_buffer, INITIAL_BUFFER_SIZE, 0, pls, read_data, NULL, NULL);

ret = av_probe_input_buffer(&pls->pb, &in_fmt, pls->segments[0]->url,NULL, 0, 0);

avformat_open_input(&pls->ctx, pls->segments[0]->url, in_fmt, NULL)

avformat_find_stream_info(pls->ctx, NULL)

（7）

遍历HLSContext的playlists数组的每一个playlist，update_streams_from_subdemuxer(s, pls)：

将每个playlist的AVFormatContext里的所有AVStream统一添加到m3u8整体对应的AVFormatContext

AVStream *st = avformat_new_stream(s, NULL);

st->id= pls->index  //该AVStream属于哪个playlist

avcodec_copy_context(st->codec, pls->ctx->streams[j]->codec);

同时为每个playlist设置stream_offset，遍历前一个playlist时，stream_offset += pls->ctx->nb_streams，遍历后一个playlist时，pls->stream_offset = stream_offset

## parse_playlist()函数分析

函数原型：int parse_playlist(HLSContext *c, const char *url,struct playlist *pls, AVIOContext *in)

函数功能：解析m3u8文件内容

AVFormatContext的filename为.m3u8文件的路径

AVFormatContext *s

HLSContext *c = s->priv_data;

ret = parse_playlist(c, s->filename, NULL, s->pb) 函数执行内容如下：

struct playlist *pls=NULL分析：

逐行读取路径为s->filename的.m3u8文件

读取到

#EXT-X-VERSION:4或

#EXT-X-ALLOW-CACHE:YES或

#EXT-X-TARGETDURATION:10或

#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0或

#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD

标志，则给AVFormatContext 的priv_data成员（HLSContext *）的->playlists数组增加一个元素，指向堆中构建的playlist

给c->variants数组增加一个元素，指向堆中构建的variant（所有字节为0）。

同时该variant的playlists数组增加一个元素，与c->playlists新增元素的指向相同

该新增的playlist，

ff_make_absolute_url(pls->url, sizeof(pls->url), NULL, url);//等价于pls->url=s->filename

pls->seek_timestamp = AV_NOPTS_VALUE;  //无效值

pls->is_id3_timestamped = -1;

pls->id3_mpegts_timestamp = AV_NOPTS_VALUE;

除此之外的成员都为0

pls指向新增的playlist

之后，

读到#EXT-X-TARGETDURATION:10，则新增的playlist的pls->target_duration =10*1000000微秒

读到#EXT-X-PLAYLIST-TYPE:VOD，则新增的playlist的pls->type = PLS_TYPE_VOD;

读到#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0，则新增的playlist的pls->start_seq_no = 0;

读到#EXT-X-ENDLIST，则新增的playlist的pls->finished = 1; //表明是点播源

读到#EXTINF:8.344000,则下一行是个ts segment，duration为8.344000*1000000微秒

读到2019_02_26_15_59_40.ts，则是个ts segment，如下处理：

else if (line[0])

{

struct segment *seg = av_malloc(sizeof(struct segment));

seg->duration = 8.344000*1000000微秒;

seg->key_type = key_type;

//对应#EXT-X-KEY:METHOD=AES-128,URI="http://x xxxx",IV=0xxxxxx，如果没有则设置seg->key_type为KEY_NONE，表示该m3u8文件不加密

seg->key = NULL;

memset(seg->iv, 0, sizeof(seg->iv));

seg->url=由当前行相对地址和s->filename拼接出的ts片段的绝对地址

将指向新构建的segment的指针添加到数组pls->segment，并且数组元素pls->n_segments加1

seg->url_offset = 0;

}

在parse_playlist()函数的最后

pls->last_load_time = av_gettime_relative();

以下分析读取到#EXT-X-TARGETDURATION:10时的代码：

else if (av_strstart(line, "#EXT-X-TARGETDURATION:", &ptr)) {

ret = ensure_playlist(c, &pls, url);//如果传入的*pls不为空，则说明可能之前读EXT-X-VERSION等字段时已经创建了palylist，该函数什么也不做直接返回；如果传入的*pls是NULL，则新建playlist。url即s->filename

{

if (*pls) return 0;

new_variant(c, NULL, url=s->filename, NULL)

{

playlist *pls=new_playlist(c, url, NULL);

{

struct playlist *pls = av_mallocz(sizeof(struct playlist)) //申请内存，所有字节都设都为0

reset_packet(&pls->pkt);// av_init_packet(&pls->pkt); pkt->data = NULL;

ff_make_absolute_url(pls->url, sizeof(pls->url), NULL, url);//pls->url=url

pls->seek_timestamp = AV_NOPTS_VALUE;  //无效值

pls->is_id3_timestamped = -1;

pls->id3_mpegts_timestamp = AV_NOPTS_VALUE;

dynarray_add(&c->playlists, &c->n_playlists, pls);//给c->playlists数组增加元素pls

｝

variant *var= av_mallocz(sizeof(struct variant));

dynarray_add(&c->variants, &c->n_variants, var);

dynarray_add(&var->playlists, &var->n_playlists, pls);

// AVFormatContext有HLSContext *成员，HLSContext有playlists**成员和variant**成员。

//variant又有playlists**成员，与HLSContext中的相同

}

*pls= c->playlists[c->n_playlists - 1];

}

pls->target_duration = atoi(ptr) * AV_TIME_BASE;// ts segment的最大时长，秒*1000000转为微秒

}

## HLS点播流的seek

AVFormatContext有成员struct AVInputFormat *iformat

s->iformat->read_seek实际调用的的函数是hls_read_seek

对HLS的AVFormatContext，则在hls.c文件里查看(AVFormatContext*)s->iformat->read_seek的定义，发现

AVInputFormat ff_hls_demuxer = //位于hls.c

{

.name           = "hls,applehttp",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple HTTP Live Streaming"),

.priv_class     = &hls_class,

.priv_data_size = sizeof(HLSContext),

.flags          = AVFMT_NOGENSEARCH,

.read_probe     = hls_probe,

.read_header    = hls_read_header,

.read_packet    = hls_read_packet,

.read_close     = hls_close,

.read_seek      = hls_read_seek,

};

因此s->iformat->read_seek实际调用的是hls_read_seek函数

ret = av_seek_frame(ctx, -1, timestamp, AVSEEK_FLAG_FRAME)中

｛

ret = seek_frame_internal(s, stream_index, timestamp, flags);

｛

由于传入的stream_index为-1，因此

stream_index = av_find_default_stream_index(s)

ff_read_frame_flush(s); // Flush the frame reader

s->iformat->read_seek(s, stream_index, timestamp, flags)

{

- 将timestamp转换为    seek_timestamp = av_rescale_rnd(timestamp, AV_TIME_BASE, s->streams[stream_index]->time_base.den, flags & AVSEEK_FLAG_BACKWARD ? AV_ROUND_DOWN : AV_ROUND_UP);

- 确定要seek的时间戳位于哪个playlist。每个playlist有多个AVStream，总数为pls->ctx->nb_streams,当前playlist的首个AVStream的编号为pls->stream_offset 。所有playlist的AVStream统一连续编号。返回playlist* seek_pls。或者HLSContext的playlists数组中的某个pls->main_streams[j] == s->streams[stream_index]

- find_timestamp_in_playlist(c, seek_pls, seek_timestamp, &seq_no)。确定要seek的时间戳位于playlist的哪个segment。每个segment有持续时间pls->segments[i]->duration。所有playlist的segment统一编号，当前playlist的首个segment的编号为pls->start_seq_no（来自m3u8文件里的#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:0），总编号数为pls->n_segments。返回int seq_no

- 设置seek_pls->cur_seq_no = seq_no//在当前playlist的第3个segment，则seq_no=pls->start_seq_no + 2

- 设置seek_pls->seek_stream_index = stream_index - seek_pls->stream_offset;//当前pls的几号AVStreaam，由0开始算

- 遍历HLSContext的每个playlist，//有多个playlist时，跳转时对每个palylist的seek_stamp等都要设置

1、关闭之前打开的URLContext;

2、av_packet_unref(&pls->packet)+

av_init_packet(&pls->packet) + pls->packet.data = NULL

3、pls->pb.eof_reached = 0

4、pls->pb.buf_end = pls->pb.buf_ptr = pls->pb.buffer;

//Clear any buffered data

5、pls->pb.pos = 0    //Reset the pos, to let the mpegts

demuxer know we've seeked

6、ff_read_frame_flush(pls->ctx)   // Flush the packet queue

of the subdemuxer

7、pls->seek_timestamp = seek_timestamp;

8、pls->seek_flags = flags;

9、如果不是目标playlist，则pls->seek_stream_index = -

1;pls->seek_flags |= AVSEEK_FLAG_ANY;

- HLSContext->cur_timestamp= seek_timestamp;//设置之后，如果再hls_read_header(AVFormatContext *s)，则pls->cur_seq_no，当前的segment号将与HLSContext->cur_timestamp对应

}

｝

ret = avformat_queue_attached_pictures(s);

｝｝

其中find_timestamp_in_playlist()函数定义为：

/* if timestamp was in valid range: returns 1 and sets seq_no

* if not: returns 0 and sets seq_no to closest segment */

static int find_timestamp_in_playlist(HLSContext *c, struct playlist *pls,

int64_t timestamp, int *seq_no)

{

int i;

int64_t pos = c->first_timestamp == AV_NOPTS_VALUE ?

0 : c->first_timestamp;

if (timestamp < pos) {

*seq_no = pls->start_seq_no;

return 0;

}

for (i = 0; i < pls->n_segments; i++) {

int64_t diff = pos + pls->segments[i]->duration - timestamp;

if (diff > 0) {

*seq_no = pls->start_seq_no + i;

return 1;

}

pos += pls->segments[i]->duration;

}

*seq_no = pls->start_seq_no + pls->n_segments - 1;

return 0;

}

## HLS的mediainfo获取

点击播放按钮，调用ControlImp::playWithRenderImp()函数

bool ControlImp::playWithRenderImp(IModuleManager* manager, const char* src)// 参数src为网页上填写的url

{

stopWithRenderImp(manager);//执行manager的manager->getBasePlayer()->stop()

getValidPlayFromString(manager->getPlayInfo(), src)

manager->createMediaSource();  //堆中创建FileSource，地址赋值给manager的m_pSource成员

getMediaInfoImp(manager, src)  //初始化input_file.apf插件、填写插件的input_file_t结构体、将input_file_t结构体的信息填写到manager->m_mediaInfo和manager->m_mediaStr

manager->getMediaSource()->setPlayInfo(manager->getPlayInfo())//将manager->getPlayInfo()赋值给manager->getMediaSource()->getPlayInfo()，同时启动新线程void FileSource::parseTask()

manager->createAVSync();manager->createPreProcessChain();

manager->createSubDecoder();manager->createAudioDecoder();

manager->createAudioRender();manager->createVideoDecoder();

manager->createVideoRender();manager->createPostProcessChain();

manager->getBasePlayer()->setSyncVideo();

manager->getBasePlayer()->->setSyncAudio();

curPlayer->play();启动新线程void ISyncStrategy::syncTask()，

void ISyncStrategy::syncTask()//点击播放，最终执行播放音视频的函数

{

while(STATE_STOP != getState())

{

bSleepAudio = playAudio()

bSleepVideo = playVideo()

}

}

updateStaticInfo(manager);

setVolumeImp(manager, manager->getVolume());

}

- ISyncStrategy 的playVideo()函数分析

bool ISyncStrategy::playVideo()

{

Antares_frame_handle videoFrame = NULL;

eResult err = m_pAVSource->readVideoFrame(&videoFrame) //从之前环节的输出队列中取一帧，申请内存存放之

while (NULL != videoFrame) //将帧链中所有帧逐一取出存放于播放队列

{

Antares_frame_handle next = videoFrame->next;

videoFrame->next = NULL;

videoFrame->prev = NULL;

m_qVideo.push_back(videoFrame);  //将刚申请的frame内存放入队列m_qVideo

videoFrame = next;

}

videoFrame = videoForDisplay();//Antares_frame_handle RoBustSmoothSync::videoForDisplay()从m_qVideo队列头取一帧

m_pAVSource->renderVideo(videoFrame);

}

- 传入bool ControlImp::playWithRenderImp(IModuleManager* manager, const char* src)函数时manager->getMediaInfo()为

info.parseFromString(src)后，

展开url

- 获取mediainfo的函数为：

函数ControlImp::getMediaInfoImp(manager, src)：

功能：初始化input_file.apf插件、填写插件的input_file_t结构体、填写manager->m_mediaInfo、填写manager->m_mediaStr

函数执行完后manager->m_mediaInf形如：

arrProg[0]中有数据成员：

函数执行完后manager->m_mediaStr形如：

const char* ControlImp::getMediaInfoImp(manager, src)

{

manager->getMediaSource()->getMediaInfo(src, &manager->getMediaInfo())，即

bool FileSource::getMediaInfo(const char* src, MediaInfo& info)

{

info.parseFromString(src); //调用前info的数据成员空，调用后填写info.url、info.type

string paramStr = generatePluginParam(info);

m_plugin.init("input_file.apf", paramStr.c_str(), m_pMemPool)  //初始化插件，填写input_file_t结构体

进入input_file.c文件中的static void* input_file_create()函数

getMediaInfo(m_plugin, info);  //借助初始化后的插件即input_file_t结构体填写info的数据成员arrProg

{

string paramStr = "<filter></filter>";

xmlNodePtr param = xml2helper_load_string(paramStr.c_str(), NULL);

string stream_info_str = plugin.control("input_get_prog_src", param);

{

Antares_resp_t* resp = plugin_control(m_pluginInstance, "input_get_prog_src", param)

return Antares_resp_buf(resp)

}

getProgramsInfo(stream_info_str, info);

xml2helper_free_node(param);

}

return true;

}

然后在ControlImp::getMediaInfoImp()中根据manager的已经补全的m_mediaInfo成员填写manager的m_mediaStr成员

}

plugin.control()调用plugin_control(m_pluginInstance, “input_get_prog_src”, filter)

查找相应plugin（即input_file）的控制函数注册部分，发现

START_CTRL_FUNX_SETUP(input_file)

ADD_CTRL_FUNX_READ("input_get_prog_src",input_get_programs_control_src,NULL)

ADD_CTRL_FUNX_READ("input_seek_time", input_seek_time_control, NULL)

ADD_CTRL_FUNX("input_change_prog", input_change_prog_control, NULL)

END_CTRL_FUNX_SETUP

因此Antares_resp_t* resp = plugin_control(m_pluginInstance, “input_get_prog_src”, filter)实际调用的是

input_get_programs_control_src(void* hdl, Antares_param_handle p, Antares_resp_t *r)

{

参数Antares_resp_t *r即plugin_control的返回值Antares_resp_t* resp

input_file_t里有多个channel_info，

每个channel对应一个Av_source_context_t，即source_ctx = (Av_source_context_t*)h->source_read_instance[m]

每个Av_source_context_t有多个Av_programe_t

每个program有多个Av_stream_t

逐层次遍历，最终将所有Av_stream_t里的信息汇总到一起，存储于参数Antares_resp_t中

}

汇总得到的所有流的信息，最终返回给string stream_info_str = plugin.control("input_get_prog_src", param)，stream_info_str包含的信息形如：

## input_file.apf插件初始化

m_plugin.init("input_file.apf", paramStr.c_str(), m_pMemPool)，插件初始化过程如下：

- 赋值当前PluginHelper对象m_plugin的m_pluginName为"input_file.apf"

- 清除当前PluginHelper对象m_plugin的plugin_instance_handle m_pluginInstance成员

- 加载.apf文件，成员m_pluginHdl = load_plugin_file(m_pluginName.c_str());

- 创建组件实例m_pluginInstance = create_plugin_str(m_pluginHdl, mm,param, r, m_cb, m_privCtx)。return m_pluginInstance，函数PluginHelper::init结束。事先Antares_resp_t *r = Antares_resp_new()，用于失败记录create_plugin_str失败时的详细信息，之后需要delete。param为

- create_plugin_str()会调用具体plugin的*_create(int32_t id, Antares_mm_handle mm, Antares_param_handle p, Antares_resp_t *r)函数，*为plugin名字，这里是"input_file.apf"，因此对应input_file_create()函数，此时创建plugin时传入的Antares_param_handle只有简单的url信息

input_file_t* input_file_create(int32_t id, Antares_mm_handle mm, Antares_param_handle p, Antares_resp_t *r)中创建input_file_t hdl，设置默认mm、id参数和默认参数

- 然后调用input_file_open(hdl, p, r)，//给input_file_t *hdl的成员赋值

static int32_t input_file_open(input_file_t *hdl, Antares_param_handle p, Antares_resp_t *r)

功能：给hdl的成员赋值

- 首先调用get_info_from_param(hdl, p, r)给input_file_t *hdl的成员赋值，包括：

temp = GET_SUB_PARAM(p,"input_info",idx); 从Antares_param_handle p里找input_list信息，Antares_param_handle类似XML的存储方式，借助temp给hdl->slice_start等粗编时用到的参数赋值

temp = GET_SUB_PARAM(p, "urlinfo_list", idx) +atr_tag = GET_SUB_PARAM(temp, "urlinfo", i)

attr_tag中存储了信息，据此统计有几个urlinfo，增加到input_file_t hdl的urlinfo_list[]数组，并给每个urlinfo的成员赋值，如

GET_VAL_PARAM(hdl->urlinfo_list[i].height,int32_t,attr_tag,"height");

GET_VAL_PARAM(hdl->urlinfo_list[i].width,int32_t,attr_tag,"width");

GET_VAL_PARAM(hdl->urlinfo_list[i].lay_out,int32_t,attr_tag,"layout");

执行完后，hdl->urlinfo_list[0]形如：

hdl->urlinfo_list[0]->id=1

hdl->urlinfo_list[0]->url=” http://192.165.56.150/输入源1236_2019_02_26_15_59_17/输入源1236_2019_02_26_15_59_17.m3u8”

- source_read_init(hdl)

//打开各个source读取模块

for(i = 0;i<h->channel_num;i++)

{

av_source_init((Av_source_context_t*)h->source_read_instance[i])//打开Av_source_context_t的ffmpeg_context_t的AVFormatContext，并avformat_find_stream_info该AVFormatContext

}

其中，int32_t av_source_init(Av_source_context_t* source_ctx)函数为

{

source_ctx->source = av_source_lib_find(source_ctx); //source_ctx->source为AV_source_t类型

source_ctx->source ->open(source_ctx)

//打开文件并返回节目信息, AV_source_t的open成员是函数指针，实际指向

ffmpeg_open(AV_source_context_ *)

{

ff_init_file(source_ctx)

{

ffmpeg_context_t* p = (ffmpeg_context_t*)source_ctx->priv_data;

SPRINTF(p->ff_url, "%s", source_ctx->urlinfo_list[p->cur_url_idx]->url);//p->ff_url为.m3u8路径

err = avformat_open_input(&(p->format_ctx),(char*)p->ff_url, file_iformat,&format_opts);

avformat_find_stream_info( p->format_ctx, opts)

}

}

}

avformat_open_input打开一个m3u8文件时，如何获取音视频格式、分辨率等信息

AVFormatContext* s

s->iformat->read_header()

AVFormatContext有成员struct AVInputFormat *iformat

avformat_open_input()函数中会调用s->iformat->read_header()

当输入为HLS点播源的时候，会调用HLS的AVInputFormat中的read_header()。

HLS的AVInputFormat定义位于libavformat\hls.c文件中

AVInputFormat ff_hls_demuxer = {

.name           = "hls,applehttp",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple HTTP Live Streaming"),

.priv_class     = &hls_class,

.priv_data_size = sizeof(HLSContext),

.flags          = AVFMT_NOGENSEARCH,

.read_probe     = hls_probe,

.read_header    = hls_read_header,

.read_packet    = hls_read_packet,

.read_close     = hls_close,

.read_seek      = hls_read_seek,

};

因此，s->iformat->read_header()实际调用hls_read_header函数

# FFmpeg的时间戳与时间基

任何一个有理数都可以表示成一个既约分数，因此

struct AVRational{

int num;  //Numerator，分子

int den;  //Denominator，分母

};

时间基，timebase，AVRational类型

时间戳，为整数int64_t，时间戳一定对应一个时间基

时间戳*时间基=秒数

AVFormatContext的int64_t duration、start_time都是in AV_TIME_BASE fractional seconds，即对应的时间基为{1, AV_TIME_BASE }

#define AV_TIME_BASE 1000000

因此，在avformat_find_stream_info()之后，可以如下获取视频总时长：

int64_t video_duration=formatctx->duration / AV_TIME_BASE; //秒

AVStream的int64_t duration、start_time都是in stream time base

AVPacket的pts、dts都是in AVStream->time_base units

将pts转为秒：

AVRational rational = formatctx->streams[pkt.stream_index]->time_base;

int64_t pts = pkt.pts * 1.0/ rational.den * rational.num; //s，不能省略*1.0，否则精度损失

static inline double av_q2d(AVRational a){

return a.num / (double) a.den;

}

AVRational的加减乘除：

AVRational a = {2,3};

AVRational b = { 1,2 };

cout << av_q2d(a) << endl; //0.666667

av_add_q(a,b);  // (7 / 6)

av_sub_q(a, b); // (1 / 6)

av_mul_q(a, b); // (1 / 3)

av_div_q(a, b); // (4 / 3)

av_rescale_q(int64_t a, AVRational bq, AVRational cq)函数

这个函数的作用是计算a*bq / cq来把时间戳从一个时间基调整到另外一个时间基。在进行时间基转换的时候，应该首先这个函数，因为它可以避免溢出的情况发生

.ts格式文件中3600间隔是什么意思？

它是25fps帧率的ts媒体文件中每个视频帧的间隔时间。

用ffmpeg分析，任何媒资的AVFormatContext中的duration、start_time都是以{1, AV_TIME_BASE }即{1, 1000000}为时间基

对TS文件AVStream->time_base一定是90000，AVStream的int64_t duration、start_time、AVPacket的pts、dts都是以AVStream->time_base为时间基

ts文件的封装时基是90kHz为单位（即PES中pts或dts字段对应的时基），time base是AVRational{1,90000}，简单的理解就是把1秒分成了90000等分，拿25帧率ts文件来分析

按标准时间来计算每帧的间隔:

公式为：1 / 25 = 0.04(秒) = 40毫秒

按ffmpeg中的1秒(即90000)来计算每帧的间隔：

90000 / 25 = 3600(ffmpeg)

# AVCodecContext::pkt_timebase

字幕解码时的AVCodecContext的pkt_timebase

旧版本ffmpeg中，

avcodec_open2(formatctx->streams[subidx]>codec, codec, nullptr)

avcodec_decode_subtitle2(formatctx->streams[subidx]->codec, &subtitle, &gotSubtitle, &pkt)

此时formatctx->streams[subidx]>codec的AVCodecContext的pkt_timebase假设为{name=1,den=1000}，解码得到的AVSubtitle正确

新版本ffmpeg中，

codecctx = avcodec_alloc_context3(codec)

avcodec_parameters_to_context(codecctx, formatctx->streams[subidx]->codecpar)

avcodec_open2(codecctx, codec, nullptr)

avcodec_decode_subtitle2(codecctx, &subtitle, &gotSubtitle, &pkt)

此时codecctx的pkt_timebase为{name=0,den=1}，并不等于formatctx->streams[subidx]->codec->pkt_timebase，解码得到的AVSubtitle有误

因此，新版本下必须修改为

codecctx = avcodec_alloc_context3(codec)

avcodec_parameters_to_context(codecctx, formatctx->streams[subidx]->codecpar)

codecctx->pkt_timebase = ormatctx->streams[subidx]->time_base;  //如果省略该句，则后文avcodec_decode_subtitle2不能正确解码得到AVSubtitle。该句也可置于avcodec_open2后、avcodec_decode_subtitle2前。

avcodec_open2(codecctx, codec, nullptr)

avcodec_decode_subtitle2(codecctx, &subtitle, &gotSubtitle, &pkt)

//ffplay中的static int stream_component_open(VideoState *is, int stream_index)函数的一些片段

avctx = avcodec_alloc_context3(NULL);

if (!avctx) return AVERROR(ENOMEM);

ret = avcodec_parameters_to_context(avctx, ic->streams[stream_index]->codecpar);

if (ret < 0) goto fail;

av_codec_set_pkt_timebase(avctx, ic->streams[stream_index]->time_base)

# SampleAspectRatio：

屏幕分辨率为1024x768，但屏幕宽高比不一定是4:3

对计算机的显示器，像素点是正方形，此时屏幕宽高比为4:3

对电视屏幕，像素点是矩形，像素比不再是1:1，比如PAL制式的电视像素比是1.06， 1024×768的实际宽高比在电视上就是1024×1.06 : 768×1≈1.41。因为横向的每一个像素都被拉升了1.06倍，所以在电视上看就会觉得这个视频被横向拉升

FrameAspectRatio，即StorageAspectRatio

SampleAspectRatio，即PixelAspectRatio

DisplayAspectRatio=FrameAspectRatio×SampleAspectRatio

# MPEG与H.26X系列

MPEG，Moving Picture Experts Group，运动图像专家组，隶属于国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC），研究音视频压缩编码。

MPEG推出的标准有：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-H

H.26X标准由ITU（国际电信联盟）推出，包括： H.261、H.262、H.263、H.264、H.265

H.264与H.265由MPEG与ITU联合推出：

- H.264，MPEG称之为AVC（Advanced Video Coding，先进视频编码），是MPEG-4标准的第十部分（简称MPEG4-Part10），用来取代之前MPEG4第2部分所制定的视频编码

- H.265，MPEG称之为HEVC（High Efficiency Video Coding，高效率视频编码），是MPEG-H标准的第二部分（简称MPEGH-Part2）

mp3，MPEG Audio Layer 3，指MPEG-1和MPEG-2的音频Layer3规范。mp1、mp2、mp3的压缩率越来越高，编码复杂程度越来越高。

mp4封装格式是官方指定的容器

MPEG封装格式分为MPEG-1，MPEG-2 ，MPEG-4等几种不同的视频封装格式，文件后缀名是 .MPG .MPEG .MPE .DAT .VOB .ASF .3GP .MP4等

Windows系统为了简便借助文件后缀识别文件类型，并且将不同文件类型关联到不同的应用程序

其实每个文件都有文件头信息的，一般是形如“FFD8FF”的一个十六进制字符串

用程序打开或执行文件时，会检查这些文件头信息。可以将一个jpg文件的后缀由“my.jpg”改为"my.mp3"，此时Windows系统默认将该文件关联到WMP之类的视频影音软件，但实际上打不开，可以手动用Windows自带的看图软件打开（在打开中选择“所有文件”格式或者直接拖到看图软件中去）。

# AVFormatContext的interrupt_callback：

struct AVIOInterruptCB {

int(*callback)(void*);

void *opaque;

};

struct AVFormatContext {

//……

AVIOInterruptCB interrupt_callback;

//……

};

- AVFormatContext:: AVIOInterruptCB，Custom interrupt callbacks，用于被回调来决定是否中断阻塞的函数

- 当muxing时，如果调用vio_open2() 打开文件，则AVFormatContext的interrupt_callback必须被传递给vio_open2()

- 当demuxing时，以avformat_open_input()为例，avformat_open_input()会回调fmtctx-> interrupt_callback.callback函数，如果回调函数返回0且avformat_open_input()仍未返回，则再一次回调；如果返回1，则中断avformat_open_input

interrupt_callback用于ffmpeg内部在执行耗时操作时检查是否有退出请求，并提前中断，避免用户退出请求没有及时响应

函数avformat_open_input、avformat_find_stream_info、av_read_frame默认是阻塞的，因此都有可能会出现耗时很长或者阻塞的情况，比如：

- 网络很烂或者很不稳定

- 服务器响应比较慢

- 直播流不存在或者没有数据

ffmpeg的AVFormatContext提供了一个简单的回调机制，即注册一个自定义的回调函数，用于中断阻塞的网络操作（如在等待超时或者退出播放的时候）

struct TimeParam{

time_t last_timepoint;

time_t threshold;

};

static void show_time(const time_t& t){

tm temp;

localtime_s(&temp, &t);

cout << std::put_time(&temp, "%x %X\n");

}

static int my_callback(void* param) //超时，则中断阻塞

{

time_t cur_time = time(nullptr);

cout << "when call, time is: "; show_time(cur_time);

TimeParam* tp = (TimeParam*)(param);

cout << "delta time is (s): " << cur_time - tp->last_timepoint << endl;

if (cur_time - tp->last_timepoint > tp->threshold)  {

return 1;

}

return 0;

}

int main()

{

const char* url = "http://10.210.63.11:7777/videos/%E7%84%B0%E7%81%B5%E5%A7%AC.mp4";

//如果ip或port出错，则阻塞

//如果ip和port正确，但访问的文件不存在，则avformat_open_input直接返回错误

AVFormatContext* fmtctx=avformat_alloc_context();

TimeParam tp;

fmtctx->interrupt_callback.callback = my_callback;

fmtctx->interrupt_callback.opaque = &tp;  //回调函数的参数

((TimeParam*)(fmtctx->interrupt_callback.opaque))->threshold = 2;//超时阈值设置为2s

((TimeParam*)(fmtctx->interrupt_callback.opaque))->last_timepoint = time(nullptr); //调用之前初始化时间

cout << "before call, time is: "; show_time(tp.last_timepoint);

int ret=avformat_open_input(&fmtctx,url,nullptr,nullptr);

// avformat_open_input会回调fmtctx-> interrupt_callback.callback函数，如果回调函数返回0且avformat_open_input仍未返回，则再一次回调；如果返回1，则中断avformat_open_input

if (ret < 0){  cout << "Failed to call avformat_open_input" << endl;  }

else{  cout << "succeed in calling avformat_open_input" << endl;  }

error:

avformat_close_input(&fmtctx);

return 0;

}

如果url中的ip错误，则输出

/*

before call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 :

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 28

delta time is(s) : 0

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 28

delta time is(s) : 0

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 29

delta time is(s) : 1

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 29

delta time is(s) : 1

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 30

delta time is(s) : 2

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 30

delta time is(s) : 2

when call, time is : 06 / 03 / 19 22 : 41 : 31

delta time is(s) : 3

Failed to call avformat_open_input

*/

avformat_open_input源码：

avformat_open_input打开一个m3u8文件时，如何获取音视频格式、分辨率等信息

AVFormatContext* s

s->iformat->read_header()

AVFormatContext有成员struct AVInputFormat *iformat

avformat_open_input()函数中会调用s->iformat->read_header()

当输入为HLS点播源的时候，会调用HLS的AVInputFormat中的read_header()。

HLS的AVInputFormat定义位于libavformat\hls.c文件中

AVInputFormat ff_hls_demuxer = {

.name           = "hls,applehttp",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Apple HTTP Live Streaming"),

.priv_class     = &hls_class,

.priv_data_size = sizeof(HLSContext),

.flags          = AVFMT_NOGENSEARCH,

.read_probe     = hls_probe,

.read_header    = hls_read_header,

.read_packet    = hls_read_packet,

.read_close     = hls_close,

.read_seek      = hls_read_seek,

};

因此，s->iformat->read_header()实际调用hls_read_header函数

含专辑封面的mp3：

封面图像/专辑封面被ffmpeg视为视频流

music_1.mp3来自：

ffmpeg -i MpegLayer3\(44.1kHz\).mp3 -vn -codec:a copy music_2.mp3

music_2.mp3来自：

ffmpeg -i MpegLayer3\(44.1kHz\).mp3 -vn -codec:a copy -map_metadata -1 music_2.mp3

avformat_open_input()打开其它协议：

//Windows下，打开共享文件夹下的文件，flyman-PC为发布共享文件夹计算机名，也可使用ip

const string filepath = "//flyman-PC/test/17生化危机1_IPTV-2M_720_576.ts";//或192.165.56.82

AVFormatContext* formatctx = avformat_alloc_context();

avformat_open_input(&formatctx, filepath.c_str(),NULL,NULL);

avformat_close_input(&formatctx);

ip为192.165.56.82的主机给本机（本机ip为192.165.56.101）推流，端口为3333

推流命令：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 17生化危机1_IPTV-2M_720_576.ts -c copy -f mpegts udp://192.165.56.101:3333

在本机上，

const string filepath = "udp://192.165.56.82:3333";  //格式为”udp://发送方ip:port”

AVFormatContext* formatctx = avformat_alloc_context();

avformat_open_input(&formatctx, filepath.c_str(),NULL,NULL);

avformat_close_input(&formatctx);

const string filepath = "F:/HLS/cctv-13_2019_03_07_00_00_00_1.m3u8";

或者const string filepath = “http://192.165.56.150/cctv-13_2019_03_07_00_00_00/cctv-13_2019_03_07_00_00_00_1.m3u8”; //m3u8位于服务器

AVFormatContext* formatctx = avformat_alloc_context();

avformat_open_input(&formatctx, filepath.c_str(),NULL,NULL);

avformat_close_input(&formatctx);

const string filepath = "rtsp://184.72.239.149/vod/mp4://BigBuckBunny_175k.mov";

# rtp协议：

rtp，实时传输协议，Real-Time Transport Protocol

rtp致力于流媒体实时传输

rtp推aac音频流给本机（ip为192.168.1.104），并播放之

推：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -acodec copy -f rtp rtp://192.168.1.104:6666 >aac.sdp

播：ffplayd -protocol_whitelist "file,rtp,udp" aac.sdp

rtp可以基于udp，也可以基于tcp，ffmpeg实现的rtp基于udp

udp头部：源端口2字节+目的端口2字节+数据报总长度+检验和2字节

## RTP档次：

AVP：audio video profile

SAVP： safe audio video profile

AVPF：audio video profile feedback

SAVPF：safe audio video profile feedback

- RTP/SAVP是RTP/AVP在安全方面进行扩展形成的档次，为RTP/RTCP提供数据加密、消息认证、重放保护等功能。

- RTP/AVPF是RTP/AVP在及时反馈方面进行扩展形成的档次，使得接收端能够向发送端提供及时反馈（通过rtcp反馈报文），实现短时调整和基于反馈的修复机制，如动态调整码率。

- RTP/SAVPF则是RTP/SAVP和RTP/AVPF的综合。它能够使得RTP会话同时具有安全和及时反馈两方面的特性。

## rtp报文格式：

给本机推流时，wireshark不能抓取到包，因为WireShark只能抓取经过电脑网卡的包，而本机推流不经过网卡。因此可以

在cmd中输入 route add 本机ip mask 255.255.255.255 网关ip增加一条路由。之后即可用wireshark抓到包。（在测试完之后，使用route delete 本机ip mask 255.255.255.255 网关ip删除所做更改）

route add 134.105.0.0 mask 255.255.0.0 134.105.64.1的意思是：所有需要发往134.105.0.0/16地址段的IP数据包，全部由134.105.64.1路径转发

RTP报文头部分析，如图：

- 协议版本号V占2位，当前协议版本号为2

- 填充标志位P占1位，当前P=0。如果P=1，则在该报文的尾部填充一个或多个额外的八位组，它们不是有效载荷的一部分，此时报文尾部最后一个字节为填充的字节数，如

- X：扩展标志，占1位，如果X=1，则在RTP报头后跟有一个扩展报头。当前x = 0，无扩展

- CC：CSRC计数器，占4位，指示CSRC标识符的个数。当前CC=0，即无CSRC字段

- M标记，占1位，不同的有效载荷有不同的意义，对于视频，标志一帧的结束，对于音频，标志一帧的开始。

- PT，载荷类型，Payload Type，即RTP报文数据部分的信息。

- 如，取值4表明该RTP数据包中承载的是用ITU G.723算法编码的语音数据，采样率8000Hz，单声道。

- 有些负载类型由于诞生较晚，如aac音频编码格式、H264视频编码格式，没有固定PT值，只能使用动态（dynamic）PT值，即[96,127]区间的值。此时需要用户自定义，这就人们常指定H264的PT值为96的原因。自定义方法形如：

a=rtpmap:97  MP4A/48000

- 查看前文推流命令生成的aac.sdp文件，发现

- 序列号（SN）：占16位，用于标识发送者所发送的RTP报文的序列号，每发送一个报文，序列号加1。用来为接收方提供探测数据丢失的方法，但如何处理丢失的数据则是应用程序自己的事情，RTP协议本身并不负责数据的重传。

- 时间戳：记录了负载中第一个字节的采样时间。接收方能够时间戳能够确定数据的到达是否受到了延迟抖动的影响，但具体如何来补偿延迟抖动则是应用程序自己的事情

- SSRC标识符：同步信源标识符，占32位，该标识符是随机选择的

- CSRC标识符：0~15项（具体项数由CC字段指明），每项32比特

同步信源与特约信源的关系：

- 同步信源是指产生媒体流的信源，它通过RTP报头中的一个32位数字SSRC标识符来标识，而不依赖于网络地址。接收者将根据SSRC标识符来区分不同的信源。

- 特约信源是指当混合器接收到一个或多个同步信源的RTP报文后，经过混合处理产生一个新的组合RTP报文，并把混合器作为组合RTP报文的SSRC，而将原来所有的SSRC都作为CSRC传送给接收者，使接收者知道组成组合报文的各个SSRC。

## rtp报文解析：

#pragma pack(push,1)

/*

pragma pack指定对齐值为1因此

结构体自身首地址位于1字节整数倍（结构体最长数据成员为4字节，1<=4）

各个成员对齐值为1（1<=k，k为成员的长度）

总大小必须是1的整数倍（1=<4）

*/

struct RtpFixedHeader  //共12字节

{

//如下设计结构体，则在小端系统上，直接将缓冲区的数据拷贝到一个

//RtpFixedHeader对象的内存，则该对象的各数据成员即为正确的值。要理解为什么！

uint8_t csrc_len : 4;

uint8_t extension : 1; //取值1则RTP报头后跟有一个扩展报头

uint8_t padding : 1;

uint8_t version : 2;

uint8_t payload_type : 7;

uint8_t marker : 1;

uint16_t seq_no;

uint32_t timestamp;

uint32_t ssrc;//stream number is used here.

};

#pragma pack(pop)

以下为解析RTP头的程序：

RtpFixedHeader* rtp_header=(RtpFixedHeader*)recvdata;

unsigned timestamp = ntohl(rtp_header->timestamp); //net to host long int

unsigned seq_no = ntohs(rtp_header->seq_no); //net to host short int

cout << (int)rtp_header->csrc_len << " " << (int)rtp_header->extension << " "

<< (int)rtp_header->padding << " " << (int)rtp_header->version << endl; //0 0 0 2

## rtp.sdp示例

c=IN IP4 192.165.56.97

m=video 5000 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 H264/90000

m=audio 5002 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 mpeg4-generic/90000

a=fmtp:97 streamtype=5; profile-level-id=1; mode=AAC-hbr; sizeLength=13; indexLength=3; indexDeltaLength=3; cpresent=1

播放h264视频和aac音频

从端口192.165.56.97::5000收视频流、192.165.56.97::5002收音频流

自定义payload type 96为H264

## rtp的time scale：

rtp包头中有时间戳，时间戳的单位即time_scale，在sdp中规定。

time scale的设置：

H262/265：90000

aac/heaac：90000

MP2A/MP3A: 90000（不受采样率影响）

PCMA/PCMU：：8000（也是标准要求的采样率）

G729、G729a、G729b：8000（也是标准要求的采样率）

amr-nb：8000（也是标准要求的采样率）

amr-wb：16000（也是标准要求的采样率）

opus：与采样率一致

ffmpeg生成的opus rtp的sdp：

m=audio 12344 RTP/AVP 111

a=rtpmap:111 OPUS/48000/2

这里rtpmap参数中的48000即为time scale，与opus的采样率相等，也即是rtp包头里时间戳的单位。

G.729、G.729a、G.729b的rtpmap 参数都是G729/8000

使用annexb=no和annexb=yes分别指定G.729a、G.729b

## RTP传送AAC音频

rtp传送的aac音频有以下两种：

- 包括4字节au_header的，但没有adts头，解析得到音频帧的时候丢弃au_header，添加上adts头

- 包括4字节au_header，且au_header后边即跟着adts

AU：ES由存取单元（AU）组成，一个AU相当于编码后的1幅视频图像或1个音频帧，每个视频AU或音频AU都是由头部和编码数据两部分组成，

前2个字节表示当前rtp包所有au-header的总长度，单位是bit。 一个AU-header长度是2字节（16bit），因为可以有多个au-header，所以AU-headers-length的值是16的倍数，一般音频都是一个rtp包中一个音频AU，所以AU-headers-length的值是16

au head section的长度为：

static int get_auheader_section_length(unsigned char* data, int auheader_flag){

int length = 0;

if(auheader_flag){

unsigned int auheader_length;

length = 2;

auheader_length = data[0] << 8;

auheader_length |= data[1];

length += auheader_length/8;

}

return length;

}

au-header的高13个bit或6bit是一个au的字节长度，具体占多少bit由sdp中的sizeLength指定，如下图sdp表示au header高13位是au的字节长度，低3位为0：

au header section后是au数据

## 抓包分析：

对以下sdp描述的rtp抓包：

c=IN IP4 192.165.56.97

m=video 5000 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 H264/90000

m=audio 5002 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 mpeg4-generic/90000

a=fmtp:97 streamtype=5; profile-level-id=1; mode=AAC-hbr; sizeLength=13; indexLength=3; indexDeltaLength=3; cpresent=1

udp报文的length字段取值为767，

767=udp报文头8字节+udp报文负载长度

=8+rtp包长度

=8+rtp包头12字节+rtp包负载长度

=8+12+rtp au header section长度+au数据长度

=8+12+（2+2）+743（即0x1738的高13bit的值）

由蓝色部分第5个字节开始（0xff f1……）即ADTS AAC数据，具体的，即

## 抓包转发并播放：

## wireshark提取rtp中的音视频数据：

ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -acodec mp2 -f rtp rtp://10.10.40.70:6666 > mp2.sdp

SDP:

c=IN IP4 10.10.40.70

m=audio 6666 RTP/AVP 14

b=AS:384

对于mp2的rtp报文，wireshark中telephony->RTP->show all stream->analyze->save payload保存为.mp2文件，直接用vlc播放

对于h264的rtp 报文，wireshark中telephony->RTP-> show all stream->save as，保存为rtpdump格式，如h264.rtpdump；

然后rtpdump.exe -F ascii -f h264.rtpdump，即可打印出对rtp包的分析情况，或者直接rtpdump.exe -f h264.rtpdump亦可。

对于h264的rtp 报文，如果在wireshark中telephony->RTP->show all stream->analyze->save payload保存为.h264文件，ffplay、eseye_u不能识别，找不到nalu起始码

正确提取出rtp中的h264码流数据：

- decode as rtp

- Edit->preferences->protocols->H264, 把H264 dynamic payload types设成rtp中的payload

- 点击tools->export h264 to file，生成.264文件，一般会放在与码流文件同一个路径下，由于环境变量的不同，也可能放在其他路径下

Q：为什么会有export h264 to file选项？

A：因为安装了wireshark的第三方插件。

# RTCP

RTCP，Real-time Transport Control Protocol，实时传输控制协议

RTCP控制协议需要与RTP数据协议一起配合使用，当应用程序启动一个RTP会话时将同时占用两个端口，分别供RTP和RTCP使用

使用命令ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -acodec copy -f rtp rtp://192.168.1.106:8888 >aac.sdp推流时，端口占用为8888（rtp）、8889（rtcp）

RTP自身并不保证可靠传输，也不提供流量控制和拥塞控制，这些由RTCP负责完成

通常RTCP会采用与RTP相同的分发机制，向会话中的所有成员周期性地发送控制信息

接收端会向所有已知的发送端发送接收端报告RR，该RTCP数据报含有已接收数据报的最大序列号、丢失的数据报数目、延时抖动和时间戳等重要信息，发送端应用根据这些信息可以估计出往返时延，并且可以根据数据报丢失概率和时延抖动情况动 态调整发送速率，以改善网络拥塞状况，或者根据网络状况平滑地调整应用程序的服务质量

# 位域与比特序

内存的最小粒度寻址单位是字节。位域(bit field)可以让我们用变量名代表某些bit，通过变量名直接读写一些bit的值，而不是通过晦涩难以理解的位操作来进行

有些平台上，位域可以跨字节，如vs2015。有些平台上，位域不能跨字节，因此这时位域的长度不能大于一个字节的长度。

在进制书写中，最高位在最左端，最低为在最右端，如10进制258，即0x0102，即二进制100000010

在C语言的结构体中如果包含了位域，如果位域A定义在位域B之前，那么位域A总是位于低地址的比特位。至于位域A或者位域B内部的各个bit位如何排列，则取决于系统的比特序

字节序与比特序：

- 字节序，指明含多个字节的某个数值，其各字节间在内存中的先后顺序

- 比特序，也叫位序，指明含多个bit的某个位域，其各比特位在内存中的先后顺序

- 比特序和字节序保持一致，如字节序是小端模式，则比特序也是小端模式

- 位域有比特序，基本数据类型也有比特序，如uint8_t b= 66;系统为小端模式，则b的内存布局为：（67的二进制为01000011）

- 对于uint16_t、int32_t等多字节数值，字节序与比特序共同决定了其完整的内存布局

uint32_t a = 258; //0x0102，2进制为100000010

dump_native_bits_storage_layout((unsigned char*)&a, sizeof(a)); //0100 0000 1000 0000 0000 0000 0000 0000

1、含位域的结构体的size：

struct short_flag_t {

unsigned short a : 2, b : 3;

};

a、b两个bit field总共才使用了5个bit的空间，所以Compiler只为short_flag_t分配一个unsigned short基本存储空间就可以存储下这两个bit field。如果bit field的size变大，size总和超出基本存储空间的size时，编译器会如何做呢？

struct short_flag_t {

unsigned short a : 7,b : 10;

};

Compiler发现一个unsigned short基础存储空间已经无法存储下这两个bit field了，就又为short_flag_t多分配了一个基本存储空间，此时sizeof(short_flag_t)变成了4，a个b的内存布局有两种：

（1）a、b紧邻

（2）b置于下一个可存储下它的存储单元中

具体采用哪种方式，是Compiler相关的，VS2015采用第二种内存布局，如下：

struct short_flag_t

{

unsigned short a : 7,b : 10;

//第一个unsigned short的存储空间不能容纳下a和fb两个位域

//VS编译器采用“fb在下一个可存储下它的存储单元中分配内存”的方式

};

short_flag_t s;

memset(&s, 0, sizeof(s));

s.a = 113; /* 0111 0001 */

s.b = 997; /* 0011 1110 0101 */

dump_native_bits_storage_layout((unsigned char*)&s, sizeof(s));

//1000 1110 0000 0000 1010 0111 1100 0000

测试机器采用intel CPU，字节序为小端模式，比特序和字节序保持一致，因此比特序也是小端模式。s.a的二进制表示为1110001，对应的小端比特序在内存中（由低地址到高地址）为1000111

2、从地址p开始，由低地址到高地址，显示byte_num个字节的bit布局

//从地址p开始，由低地址到高地址，显示byte_num个字节的bit布局

void dump_native_bits_storage_layout(unsigned char *p, int bytes_num)

{

union flag_t

{

unsigned char c;

struct base_flag_t

{

unsigned int p7 : 1,p6 : 1,p5 : 1,p4 : 1,p3 : 1,p2 : 1,p1 : 1,p0 : 1;

} base;

} f;

for (int i = 0; i < bytes_num; i++) {

f.c = *(p + i);

printf("%d%d%d%d %d%d%d%d ",

f.base.p7,f.base.p6,f.base.p5,f.base.p4,f.base.p3,

f.base.p2,f.base.p1,f.base.p0);

}

printf("\n");

}

3、无名位域和无名长为0的位域

位域可以无位域名，这时它只用来作填充或调整位置。无名的位域是不能使用的。例如：

struct k

{

int a:1

int :2 /*无位域名，该2位不能使用*/

int b:3

int c:2

};

匿名0长度位域字段的语法强制位域在下一个存储单元开始分配

struct  NonAnonymousZeroLength

{

unsigned short a : 2;

unsigned short  b : 3;

};

NonAnonymousZeroLength nazl;

cout << "sizeof(nazl)=" << sizeof(nazl) << endl;//2

memset(&nazl, 0, sizeof(nazl));

nazl.a = 2;

nazl.b = 4;

dump_native_bits_storage_layout((unsigned char*)&nazl, sizeof(nazl)); //0100 1000 0000 0000

struct  AnonymousZeroLength

{

unsigned short a : 2;

unsigned short : 0;//通过匿名0长度位域字段的语法强制位域在下一个存储单元开始分配

unsigned short  b : 3;

};

AnonymousZeroLength azl;

cout << "sizeof(azl)=" << sizeof(azl) << endl;//4

memset(&azl, 0, sizeof(azl));

azl.a = 2;

azl.b = 4;

dump_native_bits_storage_layout((unsigned char*)&azl, sizeof(azl));

//0100 0000 0000 0000 0010 0000 0000 0000

4、小端比特序

struct FirstByte

{

uint8_t cc : 4;

uint8_t x : 1;

uint8_t p : 1;

uint8_t v : 2;

};

FirstByte fb;

fb.cc = 2;

fb.x = 0;

fb.p = 0;

fb.v = 1;

cout << "sizeof(fb)=" << sizeof(fb) << endl;//1

uint8_t* p = (uint8_t*)&fb;

cout <<"*p is: " <<(int)(*p) << endl;//66

dump_native_bits_storage_layout((unsigned char*)&fb, sizeof(fb)); //0100 1000

cc=2，二进制为0010，采用小端序，则从低地址到高地址依次为0100；

v=1，二进制为01，采用小端序，则从低地址到高地址依次为10；

将内存中该8个字节视作一个uint8_t，编译器将内存中数据翻译为二进制的01000010，即66

5、小端字节序+小端比特序+补码

struct A

{

int a:5;

int b:3;

};

int main(void)

{

char str[100] = "0134324324afsadfsdlfjlsdjfl";

struct A d;

memcpy(&d, str, sizeof(A));

cout << d.a << endl;

cout << d.b << endl;

return 0;

}

位域的对齐规则同结构体，结构体对齐默认值为所有元素对齐值的最大值，因此cout << "alignof(A):" << alignof(A) << endl;  //4

对齐值为4，因此位域大小一定是4的整数倍，元素a占5bit，b占3bit，总共占1byte，因此cout << "sizeof(A):" << sizeof(A) << endl;  //4

位域结构A含两个位域，a（占用5位），b（占用3位），所以a和b总共占用了结构A一个字节

当程序运行到14行时，d内存分配情况：

低位  00001100  10001100   11001100   00101100 高位

‘0’        ‘1’          ‘3’         ‘4’

其中d.a和d.b占用d低位一个字节（’0’），d.a : 二进制10000，d.b : 二进制001

d.a二进制表示为10000，由于d.a为有符号的整型变量，输出时要对符号位进行扩展，所以结果为-16（二进制为11111111111111111111111111110000）

d.b二进制表示为001，由于d.b为有符号的整型变量，输出时要对符号位进行扩展，所以结果为1（二进制为00000000000000000000000000000001

ntohl(s)、htonl(s)函数与比特序

htons、ntohs，htonl和ntohl是字节序转换函数，不影响比特序

所有的网络协议都是以大端序(多字节序和比特序)来定义

htons();//将一个整数由主机字节序转换为网络字顺（大端序）

字节序从小端变成了大端，那么比特序应该也要一起转换。如果比特序不变化，那么当这些字节到了目标大端序系统中后，每一个字节的值都会发生变化，因为同样的比特序列在小端和大端系统中识别的字节值会不一样

从htonl、ntohl的源码看只进行了字节序的转换并没有进行比特序的转换，socket编程的时候只调用了ntohl、htonl等函数并没有调用(而且系统也没有提供)比特序转换函数，但是最后的结果都是正确的，并没有发现上面提到的字节值发生变化的问题。原因如下：

网卡发送数据时由低地址开始一个字节一个字节发送，对每个字节内部的8个比特，先发送高地址的bit位，即字节序为大端序，比特序为小端序，如图：

网卡接收时，会把接收到的比特序转换成主机的比特序，字节序不变（仍为大端序）

下面是一个小端机器发送一个int整型给一个大端机器的示意图：

C++程序中使用一个多字节整数（如int64_t）表示人数，如int num=34，此时该整数的内存布局由字节序和比特序共同决定

网络协议，均采用大端模式，如udp报文头中目的端口字段占2字节，如果在小端系统上构造udp报文时，则必须将目的端口如uint16_t 8888的字节序转为大端序，比特序不变，即uint16_t cvted_port=htons(8888),然后再直接拷贝cvted_port内存至udp报文内存的相应字段，即memcpy(dst,&cvted_port，sizeof(uint16_t))

网卡发送，网络传输，目的主机网卡接收，经过这些过程后，接收报文的字节的排列顺序与发送时一致，但每个字节内的比特的排列顺序为变为接收主机的比特序（因此每个字节内的比特排列顺序可能产生变化），因此整体上发送报文与接收报文的内存布局不一定一致。接收方需要调用ntohs将网络字节序（大端）转为本机字节序（如小端），才能获得端口字段的数值，即uint16_t* dst_port=(udpbuf+2); uint16_t res=ntohs(*dst_port);此时程序中cvted_dst_port的值即为8888

# TS包头：

MPEG2-TS简称TS，TS即"Transport Stream"的缩写。

TS格式：不包含文件头。数据大小固定（ 188Byte）的TS Packet构成

TS包结构：

adaption field length：除该字段自身外，自适应域剩余内容的长度

#pragma pack(push,1)

struct MpegtsHeader //共4字节

{

//该结构体中有位域跨字节，因此不能采用类似RtpFixedHeader结构体的设计思想

//如下设计结构体，则在小端系统上，直接将缓冲区的数据拷贝到一个

//MpegtsHeader对象的内存，此时该对象的各数据成员的值不正确。

//也就是说 MpegtsHeader结构体的内存布局与实际内存中某个mpeg-ts包头的内存布局不一致。

//要给MpegtsHeader赋值必须借助下文的parse_ts_header函数

uint32_t sync_byte : 8; //同步字节，固定为0x47，表示后面的是一个TS分组，包中后面的数据是不会出现0x47的

uint32_t transport_error_indicator : 1; //传输错误标志位，一般传输错误的话就不会处理这个包了

uint32_t payload_unit_start_indicator : 1;//0x01表示含有PSI（Program Specific Information，节目专用信息）或者PES头

uint32_t transport_priority : 1;//传输优先级位，1表示高优先级

uint32_t pid : 13; //有效负载的数据类型，PAT、CAT、NIT、SDT、EIT的PID分别为: 0x00、0x01、0x10、0x11、0x12

uint32_t scrambling_control : 2;  //加密标志位,00表示未加密

uint32_t adaptation_field_control : 2; //调整字段控制。01仅含有效负载，10仅含调整字段，11含有调整字段和有效负载。00的话解码器不进行处理，reserved for future use by ISO/IEC

uint32_t continuity_counter : 4; //一个4bit的计数器，范围0-15

};

#pragma pack(pop)

adaptation_field_control为“10”或“11”时，ts包存在自适应域。自适应域的第一个字段为adaptation_field_length，占1字节，描述的是该字段后自适应域的字节长度（不含该字段自身的1字节）。

以下为解析TS包的包头的程序：

//返回-1表示输入非TS包头，返回0表示成功

int parse_ts_header(unsigned char *buf, MpegtsHeader *pheader)

{

pheader->sync_byte= buf[0];

if (pheader->sync_byte!= 0x47)

return -1;

pheader->transport_error_indicator= buf[1] >> 7;

pheader->payload_unit_start_indicator= buf[1] >> 6 & 0x01;

pheader->transport_priority= buf[1] >> 5 & 0x01;

pheader->pid= (buf[1] & 0x1F) << 8 | buf[2];

pheader->scrambling_control= buf[3] >> 6;

pheader->adaptation_field_control= buf[3] >> 4 & 0x03;

pheader->continuity_counter= buf[3] & 0x0F;

return 0;

}

MpegtsHeader tsheader;

memset(&tsheader, 0, sizeof(tsheader));

int ret = parse_ts_header((unsigned char*)(rtp_data + i), &tsheader);

//小端系统上，bit内存布局形如：1110 0010     1000 0010     0000 0000     1010 1000

//因此，sync_byte为二进制01000111

//transport_error_indicator为0，payload_unit_start_indicator为1，transport_priority为0

//pid为00001 00000000

//scrambling_control为00，adaptatio_field_control为01，continuity_counter为0101

cout << "sync_byte: " << tsheader.sync_byte << endl; //71=0x47

cout << "transport_error_indicator: " << tsheader.transport_error_indicator << endl; //1

cout << "payload_unit_start_indicator: " << tsheader.payload_unit_start_indicator << endl; //0

cout << "transport_priority: " << tsheader.transport_priority << endl; //0

cout << "pid: " << tsheader.pid << endl; //8

# ES、PES、PS、TS流：

- ES，Elementary Stream，基本码流：编码后的连续视频流或音频流或其它数据流，如H.264视频流、AAC音频流

- PES，Packet Elementary Stream，打包的基本码流：PES是用来传递ES的一种数据结构，将数据由流的形式转为数据包的分割形式。ES流经过PES打包器分割成段、打包、加入包头信息等处理后形成PES流（对ES流的第一次封装）。PES流由PES包组成。一般，一个PES包对应一个AU单元，如一个I帧或B帧或p帧。PES包由包头和payload组成。PES包头中有PTS和DTS信息用于视频、音频同步。

- TS，Transport Stream，传输流：由固定长度为188字节的TS包（TS分组）组成, TS包是对PES包的封装。将PES包打成更小的具固定长度的TS包时在其包头位置加入了PCR和PID(包标识)。TS流含有独立时基的一个或多个program, 一个program又可以包含多个视频、音频和文字信息

- PS，Program Stream，节目流：PS流由可变长度的PS包组成，而一个PS包由若干个PES包组成（到这里，ES经过了两层的封装）。PS包的包头中包含了同步信息与时钟恢复信息。一个PS包最多可包含具有同一时钟基准的16个视频PES包和32个音频PES包。

ES是只包含一种内容的数据流，如只含视频或只含音频

每个ES都由若干个存取单元（AU）组成，每个视频AU或音频AU都是由头部和编码数据两部分组成，一个AU相当于编码后的1幅视频图像或1个音频帧

PES只含一种性质的ES，如只含视频ES的PES、只含音频ES的PES等。

PS包由于长度是变化的，一旦丢失某一PS包的同步信息，接收机就会进入失步状态，从而导致严重的信息丢失事件；TS码流由于采用了固定长度的包结构，当传输误码破坏了某一TS包的同步信息时，接收机可在固定的位置检测下一个TS包中的同步信息，从而恢复同步，避免了信息丢失。因此在信道环境较为恶劣、传输误码较高时一般采用TS码流,而在信环境较好、传输误码较低时一般采用PS码流

# MPEG2-TS文件格式：

TS常用于实时传送电视节目。

TS格式的特点是从视频流的任一片段开始都是可以独立解码的。简单地说，将DVD上的VOB文件的前面一截cut掉（或者是数据损坏数据）就会导致整个文件无法解码，而电视节目是任何时候打开电视机都能解码播放的。

节目专用信息PSI(Program Specific Information）包括PAT、PMT、NIT、CAT、TSDT

- TS包的PID=0，则为节目关联表（PAT，Program Association Table），提供当前TS流的ID（区别与一个网络中其它TS流）、网络信息表（NIT）的PID、当前TS流中包含的节目的编号以及对应节目的节目映射表（PMT）的PID。一个PAT表可能因内容太多而分为多个TS包传输

- 节目映射表（PMT，Program Map Table），当前节目包含的流的类型（音频、视频、数据）以及各流对应的TS包的PID值， PCR包（节目时钟参考）的PID。有的时候PCR的PID跟音频或者视频的PID相同，说明PCR融进了音视频的包，有的时候PCR是自己单独的包。一个PMT表可能因内容太多而分为多个TS包传输

- 网络信息表（NIT，Nerwork Information Table），提供关于多组传输流和传输网络相关的信息，其中包含传输流描述符、通道频率、卫星发射器号码、调制特性等信息。

- TS包的PID=1，则为条件接收表（CAT Conditional Access Table），提供了在复用流中条件接收系统的有关信息，指定CA系统与它们相应的授权管理信息（EMM））之间的联系，指定EMM的PID，以及相关的参数。

- TS包的PID=2，则为传输流描述表（TSDT Transport Stream Description Table），提供传输流的一些主要参数。

- 专用段（private_section），用于传送用户自己定义的专用数据

注意，根据ts标准规范，同一个TS流下面，两个节目的PMT表的PID可以相同，但不同节目的音视频pid不能一样、sid不能一样。

Point_field字段：跟在4字节ts包头之后，占位8bit，属于有效负载，计入有效负载的长度，表示从此字段开始到负载中PSI部分的第一个字节之间的字节数。仅当ts包里是PSI数据，且payload_unit_start_indicator == 1时，此字段才存在。若point_field == 0x00，则表示此字节后跟着的就是PSI的起始字节。

# PAT表：

//Program Association Table

typedef struct TS_PAT

{

unsigned  table_id       : 8; //固定为0x00 ，标志是该表是PAT

unsigned  section_syntax_indicator        : 1; //段语法标志位，固定为1

unsigned  zero      : 1;   //0

unsigned  reserved_1      : 2; //  保留位

unsigned   section_length : 12; //表示PAT表在这个字节后面有用的字节数，包括CRC32。假如后面的字节加上前面的字节数少于188，后面会用0XFF填充。假如这个数值比较大，则PAT会分成几部分来传输。

unsigned  transport_stream_id      : 16;//该传输流的ID，区别于一个网络中其它多路复用的流

unsigned   reserved_2    : 2; //  保留位

unsigned  version_number       : 5; //范围0-31，表示PAT的版本号。一旦PAT有变化，版本号加1，当增加到31时，版本号循环回到0。这是个非常有用的参数，当检测到这个字段改变时，说明TS流中的节目已经变化了，程序必须重新搜索节目

unsigned   current_next_indicator          : 1; //发送的PAT是当前有效还是下一个PAT有效。置为1时，表示传送的PAT当前可以使用；置为0时，表示该传送的表不能使用，下一个表变为有效。

unsigned  section_number                  : 8; //分段的号码。PAT可能分为多段传输（即多个TS包组成一个PAT表），第一段为00，以后每个分段加1，最多可能有256个分段

unsigned  last_section_number             : 8; //最后一个分段的号码

for(i=0; i<N; i++)  //TS流包含多个节目

{

unsigned  program_number       : 16;     //节目号

unsigned   reserved_3      : 3;

unsigned   network_PID    : 13;  //  或者program_map_PID（节目号不为0时该字段为PMT的PID，节目号为0时该字段为NIT的PID）

}

unsigned  CRC_32                          : 32;

}

# PMT表：

//Program Map Table

typedef struct TS_PMT

{

unsigned     table_id : 8; //固定为0x02, 表示该表为PMT。注意PMT表的PID由PAT表指出

unsigned     section_syntax_indicator : 1; //段语法标志位，固定为1

unsigned        zero : 1;    //0

unsigned        reserved_1 : 2;    //保留位

unsigned        section_length : 12;  //表示PMT表在这个字节后面有用的字节数，包括CRC32。假如后面的字节加上前面的字节数少于188，后面会用0XFF填充。假如这个数值比较大，则PMT会分成几部分来传输。

unsigned        program_number : 16; //节目号，该PMT对应的节目

unsigned        reserved_2 : 2;

unsigned        version_number : 5;  //范围0-31，表示PMT的版本号。一旦PMT有变化，版本号加1，当增加到31时，版本号循环回到0。

unsigned        current_next_indicator : 1;  //表示当前PMT有效，还是下一个PMT有效

unsigned        section_number : 8;

unsigned        last_section_number : 8;

unsigned        reserved_3 : 3;

unsigned        PCR_PID : 13; //PCR（节目时钟参考）所在TS分组的PID

unsigned        reserved_4 : 4;

unsigned        program_info_length : 12; //该节目的信息长度，在此字段之后可能会有一些字节描述该节目的信息

for (int i = 0; i < N; i++)  {

descriptor()

}

for (i = 0; i<N1; i++)  //该节目包含的流

{

unsigned     stream_type : 8; //指出PID为elementary_PID的TS包中原始流的类型，如音or视频

unsigned     reserved_5 : 3;

unsigned     elementary_PID : 13; //该节目中包括的视频流，音频流等对应的TS分组的PID

unsigned     reserved_6 : 4;

unsigned     ES_info_length : 12; //原始流的描述符的信息长度

for (int i = 0; i < N2; i++)  {

descriptor()

}

}

unsigned CRC_32 : 32;

}

stream_type部分取值的含义：

MPEG_ES_TYPE_MPEG2_VIDEO  = 0x02

MPEG_ES_TYPE_MPEG1_AUDIO  = 0x03

MPEG_ES_TYPE_AAC = 0x0F

MPEG_ES_TYPE_H264_VIDEO = 0x1b

elementary_PID指出当前流中音视频数据所在TS包的PID

一个TS包只有188个字节，除掉包头还剩184个字节。一帧视频就是一个PES包，所含数据可能远超184个字节，因此一个TS包放不下一个PES。实际上一个PES包是分配在连续的几个TS包中，所以如果我们要获得一帧数据，那么我们需要把连续的几个TS包里的数据全部取出来才能组合成一个PES。那我们怎么知道一个PES的开始和结尾呢？那我们还是一个个遍历每一个TS包，寻找包头里payload_unit_start_indicator为1包，这个标志位代表着是一个PES的开始，那么我从这开始，一直到下一个payload_unit_start_indicator为1，这中间的TS包组成起来就是一个PES。

含视频数据的TS分组的PID为256，含音频数据的TS 分组的PID为257。

TS文件中有多个PAT、PMT、PID为256的包、PID为257的包，如下

# PES包结构:

计算TS流的符号率：

TS包188字节，另有16字节的CRC校验数据

packet start code prefix:为0x000001

PES packet length为0，则PES包可以是任意长度，仅当为视频PES时，PES packet length字段才可以为0。PES packet length指的是此字段后字节总数，包括部分PES包头和全部负载长度（注意负载可能分布于多个ts包中）

7flags分别为PTS_DTS_flags、ESCR_flag、ES_rate_flag、DSM_trick_mode_flag、additional_copy_info_flag、PES_CRC_flag、PES_extention_flag

PTS_DTS_flags占2bit，其余flag都只占1bit，7flags字段共占1字节

对PTS_DTS_flags，标志第一位是PTS标识，第二位是DTS标识：

00，表示无PTS无DTS;

01，错误，不能没有PTS只有DTS

10，有PTS无DTS

11，既有PTS又有DTS

7flags之后是1字节的PES header data length，为之后属于当前optional PES HEADER的数据的长度

哪个flag存在，则optional fields中相应的域存在

如果PTS_DTS_flags为11，则紧接着PES header data length字段的是pts和dts，pts、dts有33位，但它不是直接的33位数据，而是占了5个字节，分别在这5字节中取，具体分布如下图

前5个字节的绿色部分共33位，即PTS，接着5字节的绿色部分共33位，即dts

如果PTS_DTS_flags为10，则该标志位对应5字节仅有pts信息

典型地，一个mp2音频帧大小为384字节，分布于3个ts包中

第1个ts包，4(ts包头)+6(pes的packet start code prefix、stream id、pes packet length三个字段)+8(option pes header，3字节+5字节的pts)+170（es码流）

第2个ts包，4(ts包头)+184(es码流)

第3个ts包，4(ts包头)+154(1字节的adaptation_field_length，adaptation_field_length值为153)+30(es码流)

封装h264和aac的ts片段实例：

ff_read_packet读到的avpacket：

dts=pts=1436402, 视频, size:404, pos:769108=0xBBC54     |  dts=pts=1383842, 音频, size:525，pos:806520=0xC4E78

dts=pts=1440002, 视频, size:34916, pos:770612=0xBC234   |  dts=pts=1387682, 音频, size:532，pos:813852=0xC6B1C

dts=pts=1443602, 视频, size:5715, pos:807836=0xC539C    | dts=pts=1391522, 音频, size:527，pos:815356=0xC70FC

dts=pts=1447202, 视频, size:413, pos:814604=0xC6E0C     |

由0xBBC54开始：

(1)

4字节ts头+14字节PES头（pts=1436402）+6字节aud nalu（I、Pslice）+164字节的nal_unit_type为1的nalu

4字节ts头+184字节RBSP

4字节ts头+134字节自适应域+12字节RBSP+29字节的sps nalu+9字节的pps（至此，由上个aud算起，共404字节=6+164+184+12+29+9，404-38=366字节）

(2)

4字节ts头+184字节自适应域（pcr）

188字节的ts音频包（pts=1380002）

188字节的ts音频包

188字节的ts音频包

4字节ts头+179字节自适应域+5字节音频数据

(3)

4字节ts头+2字节自适应域+14字节PES头（pts=1440002）+6字节aud nalu（I）+29字节的sps + 9字节的pps + 124字节IDR nalu

4100-4123：184字节nalu

4125-4288：184字节nalu

4字节ts头+134字节自适应域+28字节自适应域+156字节nalu （至此，由上一个aud算起，共34916字节=6+29+9+124+24x184+164x184+156）

# pes打包dvb_teletext字幕：

如上图，左边是符合标准的dvb_teletext字幕打包方式

右边是仿照h264\aac的打包方式，虽然在vlc上正常，但在部分机顶盒上无法播放出字幕来。

根据标准：

pes header data length本来取值为5即可（存储pts），但标准规定打包dvb_teletext时，pes header data length固定为36，因此pes头里末尾填充了31字节的0xff

此时，4字节的ts头+3字节packet start code prefix+1字节的stream_id+2字节的PES packet length+2字节+1字节的pes header data length+5字节的pts+31字节的pes填充+139字节的字幕内容，恰好为188。故也不再需要在自适应域里填充0xff。

# data alignment indicator：

pes header里的data alignment indicator域：1 indicates that the PES packet header is immediately followed by the video start code or audio syncword

video start code (视频起始码)，如H.264的起始码是 0x00 0x00 0x01，后面跟着一个指示 NAL 单元类型的字节

audio syncword (音频同步字)， 如aac的adts header的初始12个bit即0xFFF，代表一个adts帧的开始

# wireshark分析udp-ts中pes：

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=1

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=2

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=3

显示的是各个ts报文

如果一个PES占三个ts报文，则：

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=1，显示ts报文，ts包头中payload unit start indicator为1

点击Packetized Elementary Stream显示PES开头的四字节，即起始码0x000001+1字节的stream_id

点击PES extension接着显示此后pes包长（2字节）、2字节（指明pes头包含哪些数据）、1字节（pes头数据长度）

点击PES header data，显示pes头具体的数据

接着即是音视频ES数据，直到占满该ts包

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=2，显示ts报文，除了4字节包头后，全为音视频ES数据

点击ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=3，显示ts报文，包头中指出有调整字段

有调整字段，则4字节ts包头后，第一个字节为调整字段总长度0xa6=166（不包括这一个字节），第二个字节指明调整字段字段包含哪些内容，如果自调整字段不包含任务内容，那么会填充0xff至达到调整字段长度

最后17个字节为pes数据，总共4+1+166+17=188

整个PES总长度为184+184+17=385字节

对应"ISO/IEC 13818-1 PID=0x23 cc=1"后的下一条信息[3 Message fragments (385 bytes): #2(184),#2(184),#2(17)]

PES的第五六字节为此后pes包长，取值为0x017b=379，再加上之前的6字节，即385字节，也即是PES的总长度

# wireshark详细分析udp-ts中pes：

如下是一个udp-ts的pcap包，

点开28650号pcap pkt（对应一个mac帧），显示如上图，图中罗列的信息有，

udp层，udp长度为752

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=13

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=14

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=15

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=0

[ [truncated]137 Message fragments (25137 bytes): #28631(176), #28631(184), ……

Packetized Elementary Stream、PES extension、PES header data: 2157f593e7、H.265、Stuffing

如何理解wireshark显示的这些信息呢？

## pes包信息：

wireshark显示”Packetized Elementary Stream”，则说明到这个pcap pkt截止，一个完整的pes包已经被收集到了（注意一个pes包可能分布在多个pcap pkt中）。

之后的wireshark字段是对当前pes包的详细解析：

Packetized Elementary Stream：3字节的packet start code prefix(0x000001)+1字节stream id

PES extension：

- 2字节的PES packet length（值为25131），指的是此字段后的字节总数，包括部分PES包头和全部负载长度（注意负载可能分布于多个ts包中）

- 2字节，指明pes头包含哪些数据

- 1字节的PES header data length

PES header data：长度及内容由上文PES extension指定，这里是5字节的pts，单位为秒

H.265：pes中封装的全部h265码流

stuffing：h265码流后的0xff填充，mp2t.stuff_bytes

点击wireshark的H.265，出现上图右侧蓝色高亮。

在14字节的pes头之后，是4字节的nalu起始码0x00000001，然后是2字节的nalu头（0x02-01），h265的nalu头占2字节，这里nalu type为1（即TRAIL_R）。

注意，wireshark的高亮显示未包含4字节的nalu起始码，而是从nalu头开始高亮

## pes包的组装过程：

[ [truncated]137 Message fragments (25137 bytes): #28631(176), #28631(184)描述pes包的组装过程。

“137 Message fragments (25137 bytes)”，指pes包分布于137个ts包中，pes总长度为25137。

注意，这里pes总长度，指的是从pes packet start code prefix(0x000001)算起，不包括最后填充的mp2t.stuff_bytes部分，也不包括ts的自适应域。

点开[ [truncated]137 Message fragments前的下拉箭头后，会出现137个ts包的详细情况。点击其中的某个ts包，右侧会蓝色高亮该ts包里pes占用的字节部分

[Frame: 28631, payload: 0-175 (176 bytes)]

[Frame: 28631, payload: 176-359 (184 bytes)]

……

[Frame: 28650, payload: 25016-25136 (121 bytes)]

上述显示的含义为：

第1个ts包：在序号为28631的pcap pkt中，包含了pes的176个字节

第2个ts包：在序号为28631的pcap pkt中，包含了pes的184个字节

……

第137个ts包：在序号为28650的pcap pkt中，包含了pes的最后121个字节

查看28631号pcap pkt，如下图，

上图中，”Reassembled in: 28650”表明当前ts包属于一个pes包的一部分，这个pes包在28650号pcap pkt中才收集完成。

对于第一个ts包，cc=8，pes部分长度为188-4字节ts包头-1字节adaption field length域（值为7）-7字节的自适应域剩余部分=176字节。与[Frame: 28631, payload: 0-175 (176 bytes)]是对应的上的。

查看28650号pcap pkt，如下图

从上图可以看到，

udp长度为752

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=13

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=14

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=15

ISO/IEC 13818-1 PID=0x20 cc=0

这个pcap pkt自身的udp长度是752，752=188+188+188+188，共4个ts包

前3个ts包都标注了”Reassembled in: 28650”，表示是pes的一部分

最后一个ts包未标明”Reassembled in: 28650”，表示它实际上是pes的最后一个ts包，

188字节=4字节ts头+1字节adaption field length（值为54）

+54字节的自适应域剩余部分（54个0xff）+121（末尾数个字节是0x0b-6f-5f-11-17-2a-3a-d8）+8个0xff（mp2t.stuff_bytes）

121即对应的”[Frame: 28650, payload: 25016-25136 (121 bytes)]”里的121。

# wireshark分析udp-ts中pes的时间戳：

0x2ddaa34f95

5个字节，去除无效位后，取出33位，即

再除以90k，即wireshark显示的时间戳秒数：81771.929

# PMT与AVProgram

ffmpeg中的一个AVProgram结构体对应一个节目（一个节目映射表）

struct AVProgram {

int            id;

int            flags;

enum AVDiscard discard;  //selects which program to discard and which to feed to the caller

unsigned int   *stream_index;  //该节目包含的AVStream的index

unsigned int   nb_stream_indexes;

AVDictionary *metadata;

int program_num; //节目号，即节目映射表对应的struct TS_PMT结构体中的unsigned program_number字段

int pmt_pid;  //该节目对应的节目映射表的pid

int pcr_pid;  //该节目对应的节目时钟参考(PCR包)的pid

int pmt_version;

//All fields below this line are not part of the public API

int64_t start_time;

int64_t end_time;

int64_t pts_wrap_reference;    ///< reference dts for wrap detection

int pts_wrap_behavior;         ///< behavior on wrap detection

}

# AVFormatContext:: nb_programs：

AVFormatContext有数据成员：

unsigned int nb_programs;

AVProgram **programs;

仅当封装格式为ts时，这两个成员有值

"F:/HLS/2019_03_07_22_54_40.ts";   //AVFormatContext::nb_programs为1

"F:/数据源整理/2节目(7_8)_2音频_同分辨率_720x576.ts"; //AVFormatContext::nb_programs为2

"F:/数据源整理/4节目(1726_1743_1745_1747)_5音频.ts"; //AVFormatContext::nb_programs为4

"F:/数据源整理/H264(1280x720-High@L4.1)_AC3(48kHz-16bit)_多音频轨_多字幕轨.mkv";

"F:/数据源整理/H264(1920x1080-High@L4)_AAC-LC(44.1HZ)_端木蓉_17s.mp4"; //AVFormatContext::nb_programs为0

"F:/temp/河西走廊.mp3";  //AVFormatContext::nb_programs为0

# SIP：

SIP（Session Initiation Protocol，会话初始协议），负责会话的发起、控制、释放

sip协议的核心规范RFC3261

sip为应用层协议，传输层可采用UDP、TCP、SCTP（Stream Control Transmission Protocol，流控制传输协议）等，最常用UDP

SIP协议能够支持的多媒体通信的信令功能：

- 用户定位：确定参加通信的终端用户的位置；

- 用户通信能力协商：确定通信的媒体类型和参数；

- 用户意愿交互：确定被叫用户是否乐意参加某个通信；

- 建立呼叫：包括向被叫振铃，确定主叫和被叫的呼叫参数；

- 呼叫处理和控制：包括呼叫重定向、呼叫转移、终止呼叫等。

- 四种SIP服务器是纯软件实现，可以根据需要运行于各种相关设备中，体现了SIP网络的灵活性

- Location Server是一个SIP网络公共资源，对它的信息咨询所采用的协议不是SIP，而是其它协议，如LDAP（Light Directory Access Protocol）

SIP采用客户端/服务器模型：客户端发出SIP请求，服务器端返回SIP响应

# SIP消息：

sip消息（Message）包括：sip请求消息（客户端发给服务器）和sip响应消息（服务器发给客户端）

一条sip消息含三部分：Start Line（起始行）、SIP Header（消息头）、SIP Body（消息体）

请求消息的Start Line起始行也叫请求行。请求行 = 方法 + 请求地址 + SIP版本号。其中，方法指INVITE、ACK、UPDATE等。请求地址为SIP URI，形如“SIP:用户名@主机域名”或者“SIP：用户名@IP地址”

| 基本请求消息 | 扩展请求消息 |
| --- | --- |
| INVITE：邀请用户加入一个呼叫 | MESSAGE：请求一个即时消息 |
| ACK：对INVITE请求消息响应消息的确认 | SUBSCRIBE：签订一个通知事件 |
| BYE：释放已建立的呼叫 | NOTIFY：发送一个通知事件 |
| CANCEL：取消一个尚未完成的请求，对于已完成的请求则无影响 | UPDATE：在建立呼叫阶段修改会话属性 |
| REGISTER：向SIP注册服务器登记用户位置信息 | PUBLISH：发送时间状态给状态服务器 |
| OPTIONS：用于询问服务器能力信息 | PRACK：标识临时响应的可靠性 |

响应消息的起始行也叫状态行。状态行 = SIP版本号 + 状态码 + 相关文本短语

状态码：

- 1xx：临时响应，如100表示正在处理中，180表示振铃

- 2xx：成功，如200表示OK，会话成功

- 3xx：重定向.

- 4xx：Client错误，如401 Unauthorized，404 not found

- 5xx；Server错误

- 6xx：Global错误

SIP Header中Via、From、To、Call-ID、Cseq五个字段必须包含在每个SIP消息中

- Via字段是被服务器插入request中，用来检查路由环的（防止请求消息传送产生环路），并且可以使response根据via找到返回的路。它不会对未来的request或者是response造成影响。

格式为via：协议名/协议版本/传送层 发送方主机和端口号

如Via: SIP/2.0/UDP 202.202.41.8:5060

Via字段可以在SIP Header中出现多次，多个Via字段间是顺序相关的

- From字段：指示请求的发起者，一般格式为From:显示名〈SIP URI〉；tag=xxx

- To字段：指明请求的接收者

- Call-ID字段：唯一标识一个邀请（或一个会话），格式为Call-ID：本地标识@客户端域名，或者Call-ID：本地标识@客户端IP

- Cseq: 命令序号，格式为“Cseq：十进制序号 请求方法“。序号初值可为任意值，其后具有相同的Call-ID值，但不同请求方法、头部或消息体的请求，其Cseq序号应加1（由UAC执行，UAS不更改Cseq，UAS将请求中的Cseq值复制到响应消息中去）。重发请求的序号保持不变。ACK和CANCEL请求的Cseq值与对应的INVITE请求相同，BYE请求的Cseq值应大于INVITE请求。由代理服务器并行分发的请求，其Cseq值相同。

- Contact作用是给出其后和用户直接通信的地址。Contact字段中给定的地址不限于SIP URI，也可以是电话、传真等URI。

SIP消息体可以是任何类型，如文本/二进制

消息体的属性由消息头中的Content字段描述，如

Content-Type：消息体的类型，如SDP/Text或者其它

Content-Length：消息体的长度，对UDP非必须，对TCP必须

Content-Langaue：消息体的语言类型

Content-Encoding：消息体的编码类型，如是否进行可zip压缩

Content-Disposition：对于消息体的处理方法

# SIP事务、对话：

一个事务（Transaction）包含一个请求消息，零个或者多个临时响应，一个最终响应，ACK（非必须）

事务可以分为两大类：

- INVITE事务，三次握手

- 非INVITE事务，二次握手，一般无临时响应，如BYE请求消息对应的事务

在事务中有两个特殊的事务

（1）ACK事务：对于200 of INVITE的确认事务，是一个单独的事务，也就是说一个消息就是一个事务，即上图(a)中的最后一条消息。

（2）CANCEL事务：只能用于CANCEL INVITE事务，不能用于CANCEL非INVITE事务，CANCEL事务的branch参数和INVITE是相同的，CANCEL事务只能在收到INVITE的临时响应后，最终响应前发送。

SIP事务的可靠性保障：

- 可靠传输上的请求/响应消息不重传

- 基于UDP时，SIP引入超时重传机制保证可靠性

超时重传方法：

INVITE事务默认以500ms、1s、2s、4s、8s、16s的时间间隔重传

非INVITE事务默认以500ms、1s、2s、4s、4s、4s的时间间隔重传

对INVITE事务，一旦 UAC 收到任何一个中间响应消息，则 UAC停止重传请求消息，如果没收到，则一直重传直到收到最终响应消息

To标签、From标签和Call-ID一起定义UAC和UAS间对等的SIP关系，称为SIP 对话

- 当收到带To Tag的1XX响应（非100，100表示正在处理中）时，进入Early Dialog状态；

- 被叫发送200 OK且主叫收到200 OK后，进入Confirmed状态。

说明：

1.在Early状态下，主叫可以通过发送BYE或CANCEL来终结对话；

2.在Early状态下，或者通过被叫的失败应答来终结对话；

3.在Early状态下，被叫是不能发送BYE来终结对话的；

4.Confirmed状态下，主叫和被叫都能通过BYE来终结对话

SIP协议流程：

用SIP来建立通讯通常需要有六个步骤:

- 登记, 发起和定位用户.

- 进行媒体协商 --通常采用SDP方式来携带媒体参数.

- 由被叫方来决定是否接纳该呼叫.

- 呼叫媒体流建立并交互.

- 呼叫更改或处理如呼叫转移.

- 呼叫终止.

通常所说的SIP地址中包括了AOR和Contact两种类型的地址。

AOR的全称是Address-of-Record，是一个SIP URI，AOR地址格式为SIP:user@domain（例如，SIP：james@hiastar.com）

Contact地址格式为Contact: james <SIP:james@192.168.0.114>。这里Contact是一个具体的IP地址，也可能是一个FQDN地址、电话、传真地址等

AOR地址和Contact地址的关系类似互联网的域名和IP地址的关系：

- 一般用户访问网站使用域名，DNS解析域名为服务器IP地址

- AOR类似互联网域名，具有唯一性；Contact类似IP地址。

这样设计的原因是：

一个SIP终端的AOR地址是唯一的，固定不变的，但IP地址可能是临时性的，终端也可能是完全移动的，而且支持了不同的物理形式，这里就需要SIP服务器做定位处理，和其AOR记录地址匹配。

- AOR 地址是表示我是谁，表示用户本身的身份，带域名的地址

- Contact地址表示的是我在哪里，表示SIP终端用户的具体的物理IP地址

- 双方可以通过已获悉的Contact地址直接进行呼叫（点对点方式）

- AOR地址必须可以解析为Contact地址

- 一个AOR地址可以对应多个Contact地址（一个SIP终端可以支持多种形式的物理终端）

SIP注册流程：

作用是将AOR地址绑定到某个Contact地址上，便于Proxy在呼叫时根据被叫的AOR地址解析出具体的SIP物理地址

用户每次开机时都需要向服务器注册

当SIP Client的地址发生改变时需要重新注册

注册信息必须定期刷新，通常Register将注册信息保存到Location Server中

SIP呼叫流程：

SIP直接呼叫流程

当主叫UAC知道被叫的当前的位置时，可以通过INVITE消息直接向被叫UAS发出呼叫请求

SIP代理呼叫：

代理呼叫呼叫经过的代理服务器可能有多个

SIP重定向呼叫：

301表示永久移动

呼叫的建立和释放：

# SDP协议：

sdp，session description protocol，应用层协议，用于在多媒体会话建立过程中协商的媒体类型、编码方案、地址的等

SDP使用适当的协议，如会话通知协议（SAP）、SIP协议、实时流协议(RTSP)、HTTP等

SIP消息的消息体可以是一个会话描述协议SDP消息，如下图：

V行SDP Version (v)：该行指示SDP协议的版本。

O行Owner (o)：包含与会话所有者有关的参数。

第一个参数表明会话发起者的名称，如果无名称，则用"-"代替；

第二个参数为会话id，发布rtsp到rtsp服务器时如果发布方在ANNOUNCE请求中的sdp设置该字段为2011000003，在发布成功后，播放器从rtsp服务器拉流，则DESCRIBE响应中的sdp中该字段也是2011000003。实际上，这两个sdp似乎完全一致（至少绝大部分字段）。

第三个参数是会话的版本号，会话数据有改变时该版本号递增；

第四个参数定义了网络类型，IN表示Internet网络类型，目前仅定义该网络类型；

第五个参数为地址类型，目前支持IPV4和IPV6两种地址类型；

第六个参数为地址表明会话发起者的IP地址，该地址为信令面的IP地址。

S行Session Name (s)：表明本次会话的名称，如播放rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp时DESCRIBE响应中该字段则为aac.sdp。

C行Connection Information (c)：连接信息

第一个参数为网络类型，目前仅定义INTERNET网络类型，用IN表示；

第二个参数为地址类型，目前支持两种地址类型；

第三个参数为地址，该地址为真正的媒体流使用的IP地址。

T行Time Description(T)：描述了会话的开始时间和结束时间，格式为t=<start time> <stop time>，为NTP时间，单位是秒；如果<stop time>为0表示过了<start time>之后，会话一直持续；当<start time> 和<stop time>都为0的时候，表示持久会话。ffmpeg推rtp流生成的sdp中，t=0 0。

I行Session Information (i)：会话的描述。

U行：会话的URI，通过该地址可以查阅到会话的更多内容。

E行：会话责任人的EMAIL地址。

M行Media Description (m)：媒体行，描述了发送方所支持的媒体类型等信息。

第一个参数为媒体名称，如audio、video；

第二个参数为端口号；

第三个参数为传输协议，如rtp/avp；

第四至七参数为所支持的四种净荷类型编号。

A行Media Attribute(a)：媒体的属性行，以属性的名称:属性值的方式表示。

B行bandwidth Information(b)：格式为b=<modifier>:<bandwidth-value>，形如b=AS:0，modifier包括CT和AS两种类型，CT表示总带宽，AS表示单个媒体带宽的最大值；bandwidth-value表示具体的带宽值，单位kbps。

aac-rtsp的DESCRIBE响应报文中有多个A行：

a=rtpmap:97 MPEG4-GENERIC/44100/1

a=fmtp:97 streamtype=5; profile-level-id=1; mode=AAC-hbr; SizeLength=13; IndexLength=3; IndexDeltaLength=3; config=1388;

a=control:trackID=1

a=mpeg4-esid:1SETUP rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp/trackID=1 RTSP/1.0

rtp的sdp文件或rtsp的DESCRIBE响应中，M行（媒体行）仅指定一个端口，所以共4个参数。

sdp会话描述包含一个会话级描述（session_level_description）和多个媒体级描述（media_level description）组成！会话级描述的作用域是整个会话，其位置从"v="行开始到第一个媒体描述为止；媒体级描述是对单个的媒体流进行描述，如传输过程中的视频流信息，从m=开始到下一个媒体描述为止

以下为播放aac-h264的rtp流的sdp文件：

c=IN IP4 192.165.56.97

m=video 5000 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 H264/90000

m=audio 5002 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 mpeg4-generic/90000

a=fmtp:97 streamtype=5; profile-level-id=1; mode=AAC-hbr; sizeLength=13; indexLength=3; indexDeltaLength=3; cpresent=1

媒体格式分为静态绑定和动态绑定

静态绑定：媒体编码方式与RTP负载类型有确定的一一对应关系，如m=audio 0 RTP/AVP 8，其中payload type为8在rtp标准中，表示PCMA；

动态绑定：媒体编码方式没有完全确定，需要使用rtpmap进行进一步的说明: 如：

m=video 5000 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 H264/90000

# SIP：

每个播放器是一个解码设备，要注册到sip服务器。

sip协议默认端口5060，就像Http默认80端口，Https默认443端口

sip协议栈先初始化：com_sip_create(sip服务器ip+端口，本地ip+端口)，收到oninvite、200ok等sip信令的端口就是这里的端口。初始化的时候如果不传入端口，则使用5060。

设备注册到sip服务器需要bundle_no、username、password

int SipPluginControl::OnInvite(const char* from, const char* to, const char* callid, sdp_info_t* sdp)

to是sip number，如zcj_10，from是056070

sdp里有音视频数据发送方的端口，如

回调OnInvite中将本机将用于接收音视频（rtp-es）的端口写入sdp

sip协议栈调用OnInvite后，给出invite的响应

复用模式下：

由[m_mux_start_port（固定为19000），m_mux_start_port+10)中选第一个未用的作为m_recvPort，全都使用则失败

回复的invite响应里，音视频端口都是m_recvPort。本机的m_recvPort端口接收到数据后，解析出muxID，发送到对应的端口，即【视频：m_unmux_start_port+ (m_muxID - 1) * 4;  音频为视频端口加2】，其中m_unmux_start_port固定为25000

收到oninvite后，拼xml串，调播放器播

sprintf(url, "rtp-es://%s:%d@%s+%s:%d@%s", playIP, m_dst_vport, playIP,

playIP, m_dst_aport, playIP);

非复用模式下：

回复的invite响应里，音视频端口直接就是各播放器xml串里的端口，即视频：m_unmux_start_port+ (m_muxID - 1) * 4;  音频为视频端口加2】

# SIP注册过程：

对一个设备先注册：

com_sip_add_local_number(m_sipHdl, number, user, password);

com_sip_manual_register(m_sipHdl, number);

过一段时间再取消注册：

com_sip_manual_unregister(m_sipHdl, number);

第一个Register请求，不带Authorization字段；

服务器返回401，其中含WWW-Authenticate字段；

客户端根据WWW-Authenticate字段等计算出一个认证值，作为Authorization字段，再发Register请求

注册成功，服务器返回200 ok

Register中有Expires字段，为60，表示超时时间为60，因此每60s重新发一次Registe作为心跳机制r。（图中Expires虽然为60，但实际为20s发一次，因为这是com sip库的实现）

option也重发同样作为心跳

# HTTP：

## 源码实现分析

- 服务器读数据时采用if(select()>0){recv()}方式。无论哪次读，一旦超时时间内不可读，则当前TCP连接直接断开，不再等待请求头中出现Connection:close字段或者请求数目达到阈值才断开连接

- 一个HTTP请求可能包含多个TCP报文，服务器读数据时：

- 先recv一行（读至\r\n），解析请求行；

- recv多行，直至读到空白行，解析请求头；

- 根据请求header中的Content-Length和Transfer-Encoding情况，读请求body至用户缓冲区

- 根据请求方法和Content-Type，解析请求体，发送响应

- 发送响应时，对一个响应消息，可以分为多个部分send，如send(响应行)、send(响应header)……

- 服务器创建SOCK_STREAM类型套接字，设置其为允许重用本地地址和端口，然后bind、listen(sock, 5) 、accept。

- while(用户未调用stop()方法关闭服务器){ if(select()>0){accept()}}。每accept一个socket_t，即完成三次握手建立了一个TCP连接，创建新线程，detach。在创建的线程中处理该TCP连接上的HTTP请求。

- 从accpet返回的socket_t中读取http请求、处理之、返回响应，读取新的http请求、处理之、返回响应，重复此过程。当读取到的http请求数达到keep_alive_max_count或者请求header中出现Connection:close字段，服务器断开TCP连接（即closesocket(sock)）

## HTTP与TCP连接

- http默认情况下使用TCP，但是也可以基于其他可靠传输协议（因此不会使用UDP）

- 一个 TCP 连接可以对应几个 HTTP 请求？

- 短连接：在 HTTP/1.0 中，服务器发送完对一个HTTP请求的响应后，会断开 TCP 连接（发送四次挥手的首个报文）。即此时一个TCP 连接对应一个 HTTP 请求

- 长连接：HTTP/1.1中，如果请求Header中有Connection: keep-alive字段，则完成本次HTTP请求后不断开TCP连接，直至请求报头中声明 Connection: close。（在HTTP实现中，会有一个阈值keep_alive_max_count，同一个TCP连接上的HTTP请求数超过该值时，则断开TCP连接）

- 一个TCP 连接中 HTTP 请求发送可以一起发送么（比如一起发三个请求，再三个响应一起接收）？

- HTTP/1.1中，任意两个 HTTP 请求从开始到结束的时间在同一个 TCP 连接里不能重叠。即下一个请求只有在当前请求收到响应之后才会被发出

- HTTP/1.1 规定流水线技术（Pipelining）：一个支持持久连接的客户端可以在一个连接中发送多个请求（不需要等待任意请求的响应），收到请求的服务器必须按照请求收到的顺序发送响应。但Pipelining功能被浏览器默认关闭。

- HTTP2 提供了 Multiplexing 多路传输特性，可以在一个 TCP 连接中并发完成多个 HTTP 请求。如图绿色是发起请求到请求返回的等待时间，蓝色是响应的下载时间，可以看到都是在同一个 Connection，并行完成的。

- 浏览器对同一Host建立TCP连接的数量有没有限制？

有。如Chrome 最多允许对同一个 Host 建立六个 TCP 连接。

- HTML 如果包含几十个图片标签，这些图片是以什么方式、什么顺序、建立了多少连接、使用什么协议被下载下来的呢？

- 浏览器和服务器商量能不能用 HTTP2，如果能的话就使用Multiplexing功能在这个连接上进行多路传输。不过也未必会所有挂在这个域名的资源都会使用一个TCP连接去获取，但是可以确定的是 Multiplexing 很可能会被用到。

- 如果发现用不了 HTTP2 呢？或者用不了 HTTPS（现实中的 HTTP2 都是在 HTTPS上实现的，所以也就是只能使用 HTTP/1.1）。那浏览器就会在一个Host上建立多个 TCP 连接，连接数量的最大限制取决于浏览器设置，这些连接会在空闲的时候被浏览器用来发送新的请求，如果所有的连接都正在发送请求呢？那其他的请求就只能等等了。

## HTTP请求消息：

请求方法：

## HTTP音推视频流实例：

本机搭建nginx HTTP服务器，位于在D:\nginx-1.16.0目录下

修改D:\nginx-1.16.0\conf\nginx.conf文件里的listen字段为7777，配置http服务器端口号

在D:\nginx-1.16.0\html目录下新建video文件夹，并放置视频文件doctor.mp4、girl.mp4于其中

在本机浏览器输入URLhttp://192.168.1.107:7777/videos/doctor.mp4，则可访问服务器并播放视频文件

添加路由route add 192.168.1.107 mask 255.255.255.255 192.168.1.1（当前本机IP地址为192.168.1.107，网关地址为192.168.1.1）。然后用wireshark抓包分析，如下

注意：

http请求的所在的TCP报文段的Push字段为1，表示接收方收到此报文后尽快交付给应用进程，而不用等TCP接收缓冲满再交付

http请求消息的起始行格式为：请求方法、请求URI、协议版本。这里请求URL字段为/videos/doctor.mp4

之后传输视频内容的示意图如下：

http推流，如果不能跳进则用户无法seek观看节目，也意味着一些节目的信息无法获取(如时长)

为了支持跳进，可以借助http的range请求（下载文件时断点续传也是借助range）

range请求允许客户端从任何位置开始，向服务器请求任意长度的数据

在浏览器地址栏输入http://192.168.1.107:7777/videos/girl.mp4

拖动进度条跳转

这个请求报文通过range向服务器请求了索引为33325056~33475930字节的数据(共150874个字节，首字节的索引为0)。

服务器返回：

Accept-Ranges:bytes意思是服务器接收了按字节为单位进行的range请求；

Content-Range告诉客户端返回的数据对应的是哪个范围的数据，这里回复的是客户端请求的33325056~33475930，其中33475931是整个媒体的数据长度；

Content-Length表示返回的数据长度（33475930-33325056+1=150875）

## HTTP Cookie：

HTTP Cookie（也叫Web Cookie或浏览器Cookie）是服务器发送到用户浏览器并保存在本地的一小块数据，它会在浏览器下次向同一服务器再发起请求时被携带并发送到服务器上。通常，它用于告知服务端两个请求是否来自同一浏览器，如保持用户的登录状态。Cookie使基于无状态的HTTP协议记录稳定的状态信息成为了可能。

对应的http报文：

"第一次通信"：

POST /media HTTP/1.1

Host: 127.0.0.1:8000

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 10

Range: bytes=0-

path=/tmp/1.mp4

"你的id是123"：

HTTP/1.1 206 OK

Content-Length: 53

Content-Type: video/mpeg

Accept-Ranges: bytes

Content-Range: bytes 0-1023/1024

Content-Length: 1024

Set-Cookie: id=123

....

"我的id是123，Range 500-1000":

POST /media HTTP/1.1

Host: 127.0.0.1:8000

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 10

Range: bytes=500-1000

Cookie: id=123

path=/tmp/1.mp4

"你的id是123，你的请求已受理"：

HTTP/1.1 206 OK

Content-Length: 53

Content-Type: video/mpeg

Accept-Ranges: bytes

Content-Range: bytes 500-1000/1024

Content-Length: 501

Set-Cookie: id=123

....

上面通信过程主要依赖Set-Cookie和Cookie两个字段保证。协议也很简单，服务端通过Set-Cookie给客户端发送id=123，客户端识别如果有Set-Cookie，则在下次请求中把Set-Cookie的内容放到Cookie中通知回服务端。

## 请求头Content-Type字段：

HTTP请求头中的Content-Type用于指出请求体中的内容是什么类型

| Content-Type字段取值 | Body类型 |
| --- | --- |
| text/plain | Text |
| application/x-www-form-urlencoded | Form |
| application/json | JSON |
| 不确定 | File |
| multipart/form-data; boundary=X_PAW_BOUNDARY | Multipart |

- Content-Type为application/x-www-form-urlencoded时，body内容是键值对，格式与URL中查询部分一致，形如username=twm&email=good@qq.com

- Content-Type为File，一般只在返回报文中出现，用于传输单个文件，传输的文件不同Content-type值不同，例如

| 文件类型 | Content-Type |
| --- | --- |
| png图片 | image/png |
| pdf文档 | application/pdf |

- Content-Type为multipart/form-data; boundary=X_PAW_BOUNDARY，文件上传时使用，请求体被分成为多个部分，每个字段/文件都被boundary分成单独的段。每段以--加boundary开头，然后是该段的描述头，描述头之后空一行接内容，请求结束的标制为boundary后面加—

区分是否被当成文件的关键是Content-Disposition是否包含filename，因为文件有不同的类型，所以还要使用Content-Type指示文件的类型，如果不知道是什么类型取值可以为application/octet-stream表示该文件是个二进制文件

下图为一个带有文件的上传的请求体原文

## Content-Disposition字段：

- 常规http应答中，该字段取值为inline或attachment

Content-Disposition: inline

Content-Disposition: attachment

Content-Disposition: attachment; filename="filename.jpg"

inline：默认值，表示回复中的消息体会以页面的一部分或者整个页面的形式展示

attachment：消息体应该被下载到本地；大多数浏览器会呈现一个“保存为”的对话框，将filename的值预填为下载后的文件名，假如它存在的话

以下是一则可以触发"保存为"对话框的服务器应答：

200 OK

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Content-Disposition: attachment; filename="cool.html"

Content-Length: 22

<HTML>Save me!</HTML>

- 作为multipart body中子部分的消息头：

第一个参数总是固定不变的form-data

附加的参数的参数名与参数值用等号(=)连接，参数值用双引号括起来。参数之间用分号(;)分隔

Content-Disposition: form-data

Content-Disposition: form-data; name="fieldName"

Content-Disposition: form-data; name="fieldName"; filename="filename.jpg"

name：表单字段名，每一个字段名会对应一个子部分

filename：要传送的文件的初始名称。这个参数是可选的，主要用来提供展示性信息。

POST /test.html HTTP/1.1

Host: example.org

Content-Type: multipart/form-data;boundary="boundary"

--boundary

Content-Disposition: form-data; name="field1"

value1

--boundary

Content-Disposition: form-data; name="field2"; filename="example.txt"

value2

--boundary--

## 状态码：

- 200：ok

- 301和302

301 redirect: 301 代表永久性转移(Permanently Moved)

302 redirect: 302 代表暂时性转移(Temporarily Moved )

301和302状态码都表示重定向，就是说浏览器在拿到服务器返回的这个状态码后会自动跳转到一个新的URL地址，这个地址可以从响应的Location首部中获取（用户看到的效果就是他输入的地址A瞬间变成了另一个地址B）

301表示旧地址A的资源已经被永久地移除了（这个资源不可访问了），搜索引擎在抓取新内容的同时也将旧的网址交换为重定向之后的网址；

302表示旧地址A的资源还在（仍然可以访问），这个重定向只是临时地从旧地址A跳转到地址B，搜索引擎会抓取新的内容而保存旧的网址。

- 400：请求无效，服务器无法理解该请求

404：not found

413：请求body过长

414：请求URI过长

415：服务器由于不支持有效载荷的格式

## 传输编码Transfer-Encoding: chunked

HTTP短连接，服务器发完一个响应消息，四次挥手断开tcp连接

//短连接

require('net').createServer(function(sock) {

sock.on('data', function(data) {

sock.write('HTTP/1.1 200 OK\r\n');

sock.write('\r\n');

sock.write('hello world!');

sock.destroy();  //断开TCP连接

});

}).listen(9090, '127.0.0.1');

- 启动服务后，在浏览器里访问 127.0.0.1:9090，正确输出了指定内容，一切正常。短连接时，TCP断开，浏览器知道响应消息已发送完毕。

- 去掉 sock.destroy() 这一行，让它变成长连接，重启服务后再访问一下，迟迟看不到输出。长连接，浏览器无法判断响应的body是否传输完毕，pending状态

解决方法：

- Content-Length字段

浏览器根据Content-Length字段取值判断响应实体是否结束。

require('net').createServer(function(sock) {

sock.on('data', function(data) {

sock.write('HTTP/1.1 200 OK\r\n');

sock.write('Content-Length: 12\r\n');

sock.write('\r\n');

sock.write('hello world!');

});

}).listen(9090, '127.0.0.1');

可以看到，这次发送完数据并没有关闭 TCP 连接，但浏览器能正常输出内容并结束请求，因为浏览器可以通过 Content-Length 的长度信息，判断出响应实体已结束。

通常如果 Content-Length 比实际内容长度短，会造成内容被截断；如果比实体内容长，会造成 pending。

- Transfer-Encoding: chunked字段

Content-Length 字段必须真实反映实体长度，但实际应用中，有些时候实体长度并没那么好获得，例如由程序动态生成。这时候要想准确获取长度，只能开一个足够大的 buffer，等内容全部生成好再计算。但这样做一方面需要更大的内存开销，另一方面也会让客户端等更久。因此需要Transfer-Encoding: chunked字段。

头部加入 Transfer-Encoding: chunked 之后，表示当前报文采用分块编码。这时，报文中的实体需要改为用一系列分块来传输。每个分块包含十六进制的长度值和数据，长度值独占一行，长度不包括它结尾的 CRLF（\r\n），也不包括分块数据结尾的 CRLF。最后一个分块长度值必须为 0，对应的分块数据没有内容，表示实体结束。

//分块编码

require('net').createServer(function(sock) {

sock.on('data', function(data) {

sock.write('HTTP/1.1 200 OK\r\n');

sock.write('Transfer-Encoding: chunked\r\n');

sock.write('\r\n');

sock.write('b\r\n');

sock.write('01234567890\r\n');

sock.write('5\r\n');

sock.write('12345\r\n');

sock.write('0\r\n');

sock.write('\r\n');

});

}).listen(9090, '127.0.0.1');

用浏览器访问这个服务，可以得到正确结果

# HTTPS：

背景

- 黑客具有的手段：侦听链路任一环节的报文、拦截报文、篡改报文

- 加密算法：公开的、产生公钥私钥对很容易、知道公钥无法得到私钥

- 密钥协商：密钥是通过网络交互协商出来的，而不是客户端服务器“私下里”定好的

对称加密与非对称加密：

- 对称加密：

加密解密用的是同一密钥

- 非对称加密：

有公钥私钥，用公钥加密则需要私钥解密、用私钥加密则需要公钥解密

1、对称加密相当于没加密

对称加密步骤

(a)c->s：密钥是多少

(b)s->c：密钥是123456

黑客侦听步骤(1)(2)，就知道了密钥

甚至对称加密都没有协商密钥的过程，所有访问该服务器的客户端都使用同一个密钥，黑客自然知道密钥

2、非对称加密

（1）一对密钥的非对称加密

服务器独拥私钥，公钥告知客户端。客户端到服务器的数据无法被黑客解析，但服务器到客户端的数据会被黑客解析

步骤：

(a)c->s：公钥是多少

(b)s->c：公钥是123456

(c)c->s：用公钥对“你好吗”加密发送

(d)s->c：用私钥解密出“你还吗”，用私钥对“我很好”加密发送

(e)c->s：用公钥解密出“我很好”

黑客侦听步骤(2)，得知公钥。以后所有客户端向服务器发送的加密数据，黑客无法解析。但服务器发送给客户端的数据，由于是用私钥加密，黑客可以用公钥解密。

(2) 两对密钥的非对称加密

步骤：

(a)c->s：公钥是多少

(b)s->c：公钥是123456，你的公钥是多少？

(c)c->s：我的公钥是abcde

(d)c->s：用服务器提供的公钥，对“你好吗”加密发送

(e)s->c：用自己维护的私钥解密出“你好吗”，用客户端提供的公钥加密发送“我很好”

(f)c->s：用自己维护的私钥解密出“我很好”

与一对密钥的非对称加密相比，两对密钥的非对称加密避免服务器到客户端的数据会被黑客解析问题，但

(1)非对称加密与解密过程计算量非常大，相比对称加密速度会慢几十倍

(2)两对密钥的非对称加密无法避免中间人攻击

3、非对称加密+对称加密

相比两对密钥的非对称加密，计算量小，同时也解决了一对密钥的“服务器到客户端的数据会被黑客解析”的问题

(a)c->s：公钥是多少

(b)s->c：公钥是123456

(c)c->s：以后我两使用对称加密，密钥是“xyzqw”，这条消息会用公钥对““xyzqw”加密发送

(e)s->c：用自己维护的私钥解密出之后对称加密的密钥“xyzqw”

(f)c->s：对称加密发送“你好吗”

(g)s->c：对称解密出“你好吗”，对称加密发送“我很好”

对称加密+非对称加密的方法和两对密钥的非对称加密方法一样，存在中间人攻击问题：

中间人虽然不知道服务端的私钥，但自己另外生成一对公钥私钥，在客户端询问公钥时把自己的公钥发送给客户端

以破解非对称加密+对称加密为例：

(a)c->s：公钥是多少 中间人拦截了这条消息，使之无法发送到服务器

(b)m>s、m->c：中间人生成自己的密钥对(hp、hs)，中间人询问服务器的公钥是多少，得到服务器返回，同时中间人回复客户端“公钥是hp”

(c)c->s：以后我两使用对称加密，密钥是“xyzqw”，使用hp加密发送，中间人又拦截之

(d) m>s、m->c：中间人用自己的私钥hs解密出“xyzqw”，中间人告诉服务器以后我两用“abcde”对称加密，使用查询到的服务器公钥加密发送

(e)c->s：使用“xyzqw”加密发送“你好吗”，中间人又拦截之

(f) m>s、m->c：中间人用“xyzqw”解密出“你好吗”，用“abcde”加密发送“你好吗”给服务器，用“abcde”解密出服务器的返回“我很好”，再用xyzqw”加密转发“我很好”给客户端

可以看到，中间人伪装的像一个服务器

4、CA

中间人攻击的关键在于，客户端查询服务器公钥时，不知道返回的公钥是不是真正的服务器的，还是中间人

CA是个权威机构，有自己的私钥公钥对

(a)服务器首先把自己的公钥Key1发给证书颁发机构，向证书颁发机构申请证书

(b)证书颁发机构用自己的私钥来加密Key1，生成一个证书license，并且通过服务端网址等信息生成一个证书签名，证书签名同样经过机构的私钥加密，将license发给服务器

(c)客户端再次请求公钥时，服务器把license回复给客户端，而不是Key1

(d)客户端收到证书以后，要做的第一件事情是验证证书的真伪。需要说明的是，各大浏览器和操作系统已经维护了所有权威证书机构的名称和公钥。所以客户端只需要知道是哪个机构颁布的证书，就可以从本地找到对应的机构公钥，解密出证书签名。客户端按照同样的签名规则，自己也生成一个证书签名，如果两个签名一致，说明证书是有效的。

访问https://www.baidu.com/或https://www.zhihu.com/people/yi-zhi-qu-tong

（1）Client Hello报文

Client Hello包含的内容

- 支持的最高TSL协议版本version，从低到高依次 SSLv2 SSLv3 TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2

- 客户端支持的加密套件 cipher suites 列表， 每个加密套件对应四个功能的组合：认证算法 Au (身份验证)、密钥交换算法 KeyExchange(密钥协商)、对称加密算法 Enc (信息加密)和信息摘要Mac(完整性校验);

- 支持的压缩算法 compression methods 列表，用于后续的信息压缩传输;

- 随机数 random_C，用于后续的密钥的生成;

- 扩展字段 extensions，支持协议与算法的相关参数以及其它辅助信息等

（2）Server Hello报文

返回协商的信息结果，包括选择使用的协议版本 version、选择的加密套件 cipher suite、选择的压缩算法 compression method、随机数 random_S 等，其中随机数用于后续的密钥协商

（3） Server Hello Done

（4）客户端证书校验

（5）client_key_exchange和change_cipher_spec

- client_key_exchange，证书验证通过之后，客户端计算产生随机数字 Pre-master，并用证书公钥加密，发送给服务器。此时客户端已经获取全部的计算协商密钥需要的信息：两个明文随机数 random_C 和 random_S 与自己计算产生的 Pre-master，计算得到协商密钥enc_key=Fuc(random_C, random_S, Pre-Master)

- change_cipher_spec，客户端通知服务器后续的通信都采用协商的通信密钥和加密算法进行加密通信;

（6）encrypted_handshake_message，结合之前所有通信参数的 hash 值与其它相关信息生成一段数据，采用协商密钥而来的密钥加密，然后发送给对方用于数据与握手验证

# AAC和WAV的start_time

#define AV_NOPTS_VALUE ((int64_t)UINT64_C(0x8000000000000000))

即-9223372036854775808

F:\数据源整理\她说_without_cover.aac经过avformant_open_input()后，

AVFormatContext的start_time为-9223372036854775808

AVFormatContext的duration为-9223372036854775808

经过avformant_find_stream_info()后，

AVFormatContext的start_time为-9223372036854775808

AVFormatContext的duration为286346833（时间基为{1,1000000}，微秒）

AVFormatContext的bit_rate为133678

start_time为无效值的原因：对ADTS格式的.aac文件，本来就没有时间戳信息。adts头中有采样率信息，由此估算时长

同理，对于.wav文件也没有start_time

# swr_convert()缓冲：

int swr_convert(struct SwrContext *s, uint8_t *out_arg[SWR_CH_MAX], int out_count,

const uint8_t *in_arg[SWR_CH_MAX], int  in_count)

swr_convert()函数自带缓冲，参数为输入数据和输出缓冲区指针、大小，返回值为本次调用所转换生成的数据量

如果用户输入数据太多，全转换后输出缓冲区容不下，则转换一部分至填满输出缓冲区，多余的输入数据被缓冲在swr_convert()内部。因此采用IO策略：下次调用不输入数据，依然有转换后的数据输出……直至某次输出的数据量未填满缓冲区，则可以再继续输入新数据

如果用户输入的数据太少，则全部转换，返回值指明转换生成的数据量，下次调用输入新数据

# AVIOContext、URLContext、URLProtocol：

AVFormatContext有成员AVIOContext *pb。

AVIOContext采用了缓冲区，因此借助avio_write等相关函数写数据到硬盘文件时，总的缓存层次包括：AVIOContext的缓冲--->C标准库fputc()的缓冲--->内核的Page Cache--->磁盘的高速缓存--->最后真正写入磁盘

AVIOContext有缓冲区相关成员、读/写/pause/seek、void *opaque等。

struct AVIOContext {

unsigned char *buffer;  /**< Start of the buffer. */

int buffer_size;  //缓冲区大小

unsigned char *buf_ptr;  // Current position in the buffer */

unsigned char *buf_end; // may be less than buffer+buffer_size if the read function returned less data than requested, e.g. for streams where no more data has been received yet.

void *opaque;  //实际是AVIOInternal*类型，也即指向一个URLContext对象，因为struct AVIOInternal {URLContext *h;}

int(*read_packet)(void *opaque, uint8_t *buf, int buf_size);  //avio_open2创建的AVIOContext，该成员其实是opaque 成员所指的URLContext的URLProtocol的url_read函数

int(*write_packet)(void *opaque, uint8_t *buf, int buf_size);

int64_t(*seek)(void *opaque, int64_t offset, int whence);

int64_t pos;  //与AVIOContext关联的文件的位置

int64_t bytes_read;

int direct;   //direct为1，则avio_read()和avio_write()直接读写，不采用经过AVIOContext的缓冲区，avio_seek直接调用底层的seek函数

int(*read_pause)(void *opaque, int pause); // Pause or resume playback for network streaming protocols - e.g. MMS.

int64_t(*read_seek)(void *opaque, int stream_index,int64_t timestamp, int flags);	//Seek to a given timestamp in stream with the specified stream_index. Needed for some network streaming protocols which don't support seeking to byte position.

……

};

URLContext封装了协议对象（即void* priv_data成员，如open本地文件后返回的文件描述符）和协议操作对象（即URLProtocol* prot成员）

struct URLContext

{

URLProtocol *prot;

void *priv_data;

……

}

struct URLProtocol {

const char *name;

int(*url_open)(URLContext *h, const char *url, int flags);

int(*url_read)(URLContext *h, unsigned char *buf, int size);

int(*url_write)(URLContext *h, const unsigned char *buf, int size);

int64_t(*url_seek)(URLContext *h, int64_t pos, int whence);

int(*url_close)(URLContext *h);

int(*url_read_pause)(URLContext *h, int pause);

int64_t(*url_read_seek)(URLContext *h, int stream_index, int64_t timestamp, int flags);

……

};

ffmpeg中定义的URLProtocol对象有 URLProtocol ff_file_protocol、URLProtocol ff_rtmp_protocol、URLProtocol ff_udp_protocol等

URLProtocol ff_file_protocol = {

.name = "file",

.url_open = file_open,

.url_read = file_read,

.url_write = file_write,

.url_seek = file_seek,

.url_close = file_close,

……

};

URLProtocol ff_udp_protocol = {

.name = "udp",

.url_open = udp_open,

.url_read = udp_read,

.url_write = udp_write,

.url_close = udp_close,

……

};

以文件协议的URLProtocol为例：

static int file_open(URLContext *h, const char *filename, int flags){

……

fd = open(filename, access, 0666);

if (fd == -1) return AVERROR(errno);

h->priv_data = (void *)(intptr_t)fd;

return 0;

}

static int file_read(URLContext *h, unsigned char *buf, int size) {

int fd = (intptr_t)h->priv_data;

int r = read(fd, buf, size);

return (-1 == r) ? AVERROR(errno) : r;

}

static int file_write(URLContext *h, const unsigned char *buf, int size) {

int fd = (intptr_t)h->priv_data;

int r = write(fd, buf, size);

return (-1 == r) ? AVERROR(errno) : r;

}

# avio_open()：

AVIOContext的opaque是URLContext*

创建并初始化AVIOContext，打开关联的文件

int avio_open2(AVIOContext **s, const char *filename, int flags, const AVIOInterruptCB *int_cb, AVDictionary **options)

{

URLContext *h;

err = ffurl_open_whitelist(&h, filename, flags, int_cb, options, NULL, NULL, NULL); //创建AVIOContext

，并打开文件

err = ffio_fdopen(s, h);  //创建AVIOContext，根据h初始化成员

}

int ffurl_open_whitelist(URLContext **puc, const char *filename, int flags,

const AVIOInterruptCB *int_cb, AVDictionary **options,

const char *whitelist, const char* blacklist,

URLContext *parent)

{

ffurl_alloc(puc, filename, flags, int_cb); //创建用于访问filename的URLContext，但未初始化连接

ffurl_connect(*puc, options);  // URLContext * ctx=*puc; 调用ctx->prot-> url_open (ctx, ctx->filename, ctx->flags). 对于本地文件，即调用open()函数，返回的文件描述符存储于(*puc)->priv_date

}

int ffurl_alloc(URLContext **puc, const char *filename, int flags,const AVIOInterruptCB *int_cb){

const URLProtocol *p= url_find_protocol(filename);

return url_alloc_for_protocol(puc, p, filename, flags, int_cb); //创建URLContext，给成员赋值

}

//创建AVIOContext，根据参数h初始化其缓冲区相关成员、URLContext*相关成员，初始化其它成员

int ffio_fdopen(AVIOContext **s, URLContext *h)

{

// struct AVIOInternal {

//    URLContext *h;

// };

AVIOInternal *internal = av_mallocz(sizeof(*internal));

internal->h = h;

int buffer_size=h->max_packet_size?h->max_packet_size:IO_BUFFER_SIZE;/* no need to bufferize more than one packet */

uint8_t *buffer =av_malloc(buffer_size);

*s = avio_alloc_context(buffer, buffer_size, h->flags & AVIO_FLAG_WRITE,

internal, io_read_packet, io_write_packet, io_seek);

//s->opaque      = internal;

//s->buffer      = buffer;

//s->buffer_size = buffer_size;

//s->write_packet    = io_write_packet;

//s->read_packet     = io_read_packet;

//s->seek            = io_seek;

//s->read_pause = NULL;

//s->read_seek  = NULL;

(*s)->direct = h->flags & AVIO_FLAG_DIRECT;

(*s)->seekable = h->is_streamed ? 0 : AVIO_SEEKABLE_NORMAL;

(*s)->max_packet_size = h->max_packet_size;

(*s)->min_packet_size = h->min_packet_size;

if(h->prot) {

(*s)->read_pause = io_read_pause;

(*s)->read_seek  = io_read_seek;

if (h->prot->url_read_seek)   (*s)->seekable |= AVIO_SEEKABLE_TIME;

}

(*s)->short_seek_get = io_short_seek;

av_freep(&internal);

av_freep(&buffer);

}

# avio_read()：

读的时候，如果采用缓冲区，则倾向于一次性将缓冲区读满

int avio_read(AVIOContext *s, unsigned char *buf, int size){

int len, size1;

size1 = size;

while (size > 0) {

len = FFMIN(s->buf_end - s->buf_ptr, size);

if (len == 0 || s->write_flag) {

if((s->direct || size > s->buffer_size) && !s->update_checksum) {

// bypass the buffer and read data directly into buf

len = read_packet_wrapper(s, buf, size);  //实际调用s->read_packet(s->opaque, buf, size)  ，……，最终调用AVIOContext的URLContxet的URLProtocol的读函数，如file_read、udp_read

if (len == AVERROR_EOF) {

/* do not modify buffer if EOF reached so that a seek back can

be done without rereading data */

s->eof_reached = 1;

break;

} else if (len < 0) {

s->eof_reached = 1;

s->error= len;

break;

} else {

s->pos += len;

s->bytes_read += len;

size -= len;

buf += len;

// reset the buffer

s->buf_ptr = s->buffer;

s->buf_end = s->buffer;

}

} else {

fill_buffer(s);  //实际调用read_packet_wrapper(s, dst, len);

len = s->buf_end - s->buf_ptr;

if (len == 0)

break;

}

} else {

memcpy(buf, s->buf_ptr, len);

buf += len;

s->buf_ptr += len;

size -= len;

}

}

if (size1 == size) {

if (s->error)      return s->error;

if (avio_feof(s))  return AVERROR_EOF;

}

return size1 - size;

}

# avio_r8系列函数：

int          avio_r8  (AVIOContext *s);  //读一个字节

unsigned int avio_rl16(AVIOContext *s);  //读2个字节，当小端处理，组成一个int16

unsigned int avio_rl24(AVIOContext *s);

unsigned int avio_rl32(AVIOContext *s);

uint64_t     avio_rl64(AVIOContext *s);

unsigned int avio_rb16(AVIOContext *s); //读2个字节，当大端处理，组成一个int16

unsigned int avio_rb24(AVIOContext *s);

unsigned int avio_rb32(AVIOContext *s);

uint64_t     avio_rb64(AVIOContext *s);

# avio_write()：

## avio_w8、avio_wb24系列函数

向硬盘写入数值的函数有avio_w8、avio_wb24、avio_wb32等

void avio_w8(AVIOContext *s, int b); //写一个字节，该字节值为b，b应该位于[0,255]

void avio_wl64(AVIOContext *s, uint64_t val);  //写小端模式的uint64_t，即先写低位，再写高位

void avio_wb64(AVIOContext *s, uint64_t val);  //写大端模式的uint64_t

void avio_wl32(AVIOContext *s, unsigned int val); //写小端模式的uint32_t

void avio_wb32(AVIOContext *s, unsigned int val); //

void avio_wl24(AVIOContext *s, unsigned int val); //写小端模式的val的低24位

void avio_wb24(AVIOContext *s, unsigned int val);

void avio_wl16(AVIOContext *s, unsigned int val); //写小端模式的val的低16位

void avio_wb16(AVIOContext *s, unsigned int val);

void avio_w8(AVIOContext *s, int b)

{

av_assert2(b >= -128 && b <= 255); //似乎b>=0更合理，否则传入b=-127，实际写入内存的是0x81

*s->buf_ptr++ = b;

if (s->buf_ptr >= s->buf_end)

flush_buffer(s);  //刷新AVIOContext的写缓冲区

}

void avio_wl16(AVIOContext *s, unsigned int val)

{

avio_w8(s, (uint8_t)val);

avio_w8(s, (int)val >> 8);

}

void avio_wb16(AVIOContext *s, unsigned int val)

{

avio_w8(s, (int)val >> 8);

avio_w8(s, (uint8_t)val);

}

void avio_wb24(AVIOContext *s, unsigned int val)

{

avio_wb16(s, (int)val >> 8);

avio_w8(s, (uint8_t)val);

}

## avio_write、avio_ avio_put_str系列函数：

向硬盘写入字节流、字符串的函数有avio_write、avio_ avio_put_str、avio_ avio_put_str16le、avio_ avio_put_str16be等

- avio_write(AVIOContext *s, const unsigned char *buf, int size) 将用户缓冲区的数据写到AVIOContext关联的硬盘文件

void avio_write(AVIOContext *s, const unsigned char *buf, int size)

{

if (s->direct && !s->update_checksum) {

avio_flush(s);

writeout(s, buf, size); //调用下层写函数

return;

}

while (size > 0) {

int len = FFMIN(s->buf_end - s->buf_ptr, size);

memcpy(s->buf_ptr, buf, len);

s->buf_ptr += len;

if (s->buf_ptr >= s->buf_end)

flush_buffer(s);

buf += len;

size -= len;

}

}

- 将一个字符串写到硬盘文件，不能将字符串最后的空字符也写入

std::ofstream ofs("output.txt");

ofs.write("hello",strlen("hello"));

新建文档，键盘输入，保存为UTF-8编码，用UTF-8编码方式打开，正确显示

"殿军"二字，查看二进制，为

也即说，硬盘上存字符串不以空字符结尾，只有C风格的字符串在内存中以空字符结尾

- int avio_put_str(AVIOContext *s, const char *str);//Write a NULL-terminated string. return number of bytes written。会将空字符’\0’也写入，返回值计数包含了写的空字符

int avio_put_str16le(AVIOContext *s, const char *str); //将NULL-terminated UTF-8字符串str转为UTF-16LE，然后写之，返回返回已写的字节数

int avio_put_str16be(AVIOContext *s, const char *str); //大端

| 字符 | GB2312码 | UTF-8码 | Unicode码点 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 0x61 | 0x61 | U+0061 |
| 殿 | 0xB5 EE | 0xE6 AE BF | U+6BBF |
| 军 | 0xBE FC | 0xE5 86 9B | U+519B |
| b | 0x62 | 0x62 | U+0062 |

1、测试avio_put_str()

AVIOContext* ioctx;

avio_open(&ioctx,"output_avio.bin", AVIO_FLAG_WRITE);

const char utf8str[] = {0xE6,0xAE,0xBF,0xe5,0x86,0x9b,0x00 };

cout << avio_put_str(ioctx, utf8str) << endl;

avio_close(ioctx);

用UTF-8编码打开生成的文件，显示

2、测试avio_put_str16le()

AVIOContext* ioctx;

avio_open(&ioctx,"output_avio.bin", AVIO_FLAG_WRITE);

const char utf8str[] = {0xE6,0xAE,0xBF,0xe5,0x86,0x9b,0x00 };

cout << avio_put_str16le(ioctx, utf8str) << endl;

avio_close(ioctx);

UTF-16编码：码点小于U+FFFF，UTF-16编码与码点一致；码点大于U+FFFF则编码长度变成了四字节，值也变得很不一样

# avio_seek、avio_skip、avio_tell系列

/**

* fseek() equivalent for AVIOContext.

* @return new position or AVERROR.

*/

int64_t avio_seek(AVIOContext *s, int64_t offset, int whence);

/**

* Skip given number of bytes forward

* @return new position or AVERROR.

*/

int64_t avio_skip(AVIOContext *s, int64_t offset);

/**

* ftell() equivalent for AVIOContext.

* @return position or AVERROR.

*/

static av_always_inline int64_t avio_tell(AVIOContext *s)

{

return avio_seek(s, 0, SEEK_CUR);

}

/**

* Get the filesize.

* @return filesize or AVERROR

*/

int64_t avio_size(AVIOContext *s);

/**

* Similar to feof() but also returns nonzero on read errors.

* @return non zero if and only if at end of file or a read error happened when reading.

*/

int avio_feof(AVIOContext *s);

/** @warning Writes up to 4 KiB per call. 每次调用最多写4KiB*/

int avio_printf(AVIOContext *s, const char *fmt, ...)

int64_t avio_seek(AVIOContext *s, int64_t offset, int whence)

#define SEEK_CUR    1  文件头

#define SEEK_END    2 当前位置

#define SEEK_SET    0  文件结尾

与fseek的第三个参数含义一致

# avio_flush、flush_buffer刷新缓冲区

/**

* Force flushing of buffered data.

* For write streams, force the buffered data to be immediately written to the output,

* without to wait to fill the internal buffer.

* For read streams, discard all currently buffered data, and advance the

* reported file position to that of the underlying stream. This does not

* read new data, and does not perform any seeks.

*/

void avio_flush(AVIOContext *s);

写缓冲区刷新时机：

- avio_w8、avio_write等函数会判断缓冲区是否满，如果满则刷新缓冲区

- avio_close()内部会调用avio_flush(s)刷新缓冲区

- 写数据时，用户可以调用avio_flush主动刷新AVIOContxet的写缓冲区

写缓冲区刷新的含义：

- 指对缓冲区中现有的全部数据，调用下层的写函数

- avio_flush调用flush_buffer()，最终底层调用的是AVIOContext的URLContxet的URLProtocol的写函数。

如果是写到硬盘文件，则为int file_write(URLContext *h, const unsigned char *buf, int size)，

如果是写到udp，则为int udp_write(URLContext *h, const uint8_t *buf, int size)

AVIOContext* ioctx;

avio_open(&ioctx,"output_avio.bin", AVIO_FLAG_WRITE);

avio_w8(ioctx,55); //仅写入一个字节到缓冲区，缓冲区仍有很大空间

avio_flush(ioctx); //手动刷新缓冲区

avio_close(ioctx);

# AVIOContext读写txt文件：

AVIOContext* ioctx;

ret = avio_open2(&ioctx, "in.txt", AVIO_FLAG_READ, nullptr, nullptr);

if (ret < 0){

cout << "Failed to call avio_open2" << endl;

return -1;

}

//读 ：

vector<unsigned char> buf(10240);

int num=avio_read(ioctx, &buf[0], buf.size()-1);

if (num < 0)

{

cout << "Failed to call avio_read" << endl;

avio_close(ioctx);

return -1;

}

buf[num] = '\0';

cout << (char*)(&buf[0]) << endl;

avio_close(ioctx);

//写：

ret = avio_open2(&ioctx, "out.txt", AVIO_FLAG_WRITE, nullptr, nullptr);

if (ret < 0) {

cout << "Failed to call avio_open2" << endl;

return -1;

}

avio_write(ioctx, (unsigned char*)"hi", strlen("hi"));

avio_close(ioctx);

# 写文件的AVFormatContext

* @param oformat format to use for allocating the context, if NULL format_name and filename  * are used instead

* @param format_name the name of output format to use for allocating the context, if NULL    * filename is used instead

* @param filename the name of the filename to use for allocating the context, may be NULL

int avformat_alloc_output_context2(AVFormatContext **ctx, AVOutputFormat *oformat,

const char *format_name, const char *filename);

//Method1.

pFormatCtx = avformat_alloc_context();

fmt = av_guess_format(NULL, out_file, NULL);//Guess Format

pFormatCtx->oformat = fmt;

//Method 2.

avformat_alloc_output_context2(&pFormatCtx, NULL, NULL, out_file);

fmt = pFormatCtx->oformat;

# WebSocket：

websocket建立连接的前4条报文：

第一次握手：SYN=1，序号为1000，ACK=0

第二次握手：SYN=1，序号为2000，ACK=1，确认号为1001

第三次握手：SYN=0，序号为1001，ACK=1，确认号为2001

HTTP GET请求（Upgrade: websocket、Connection: Upgrade）：SYN=0，序号为1001，ACK=1，确认号为2001

只有当ACK=1 时，确认号字段才有效。TCP 规定，连接建立后，ACK 必须为1。 PSH（Push）：告诉对方收到该报文段后是否立即把数据推送给上层

TCP规定，SYN=1的报文段不能携带数据，但要消耗掉一个序号

TCP的标准规定，ACK报文段可以携带数据，但如果不携带数据则不消耗序号

websocket借助http协议完成一部分握手

客户端请求：

GET /chat HTTP/1.1

Host: server.example.com

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Key: x3JJHMbDL1EzLkh9GBhXDw==

Sec-WebSocket-Protocol: chat, superchat

Sec-WebSocket-Version: 13

Origin: http://example.com

其中，

Upgrade: websocket和Connection: Upgrade告诉Apache、Nginx等服务器发起的是WebSocket协议

Sec-WebSocket-Key 是一个Base64 encode的值，浏览器随机生成的，用于验证

Sec-WebSocket-Protocol 是一个用户定义的字符串，用来区分同URL下，不同的服务所需要的协议

Sec-WebSocket-Version 是告诉服务器所使用的WebSocket版本

服务器返回的响应：

HTTP/1.1 101 Switching Protocols

Upgrade: websocket

Connection: Upgrade

Sec-WebSocket-Accept: HSmrc0sMlYUkAGmm5OPpG2HaGWk=

Sec-WebSocket-Protocol: chat

从这里开始就是HTTP最后负责的区域了，告诉客户，已经成功切换协议啦~

其中，

Sec-WebSocket-Accept 这个则是经过服务器确认，并且加密过后的 Sec-WebSocket-Key

Sec-WebSocket-Protocol 则是表示最终使用的协议

对于websocket地址ws://10.10.40.70:4396，使用curl测试是否能正常连接

curl -v --no-buffer -H 'Connection:Upgrade' -H 'Upgrade: websocket' -H 'Sec-WebSocket-Version: 13' -H 'Sec-WebSocket-Key: websocket' http://10.10.40.70:4396 ws

其中v表示verbose，输出详细日志

--no-buffer：禁用输出流的缓存

-H后接http header中的一个键值对

正常情况下输出如下：

* About to connect() to 10.10.40.70 port 4396 (#0)

*   Trying 10.10.40.70...

* Connected to 10.10.40.70 (10.10.40.70) port 4396 (#0)

> GET / HTTP/1.1

> User-Agent: curl/7.29.0

> Host: 10.10.40.70:4396

> Accept: */*

> Connection:Upgrade

> Upgrade: websocket

> Sec-WebSocket-Version: 13

> Sec-WebSocket-Key: websocket

>

< HTTP/1.1 101 Switching Protocols

< Upgrade: websocket

< Connection: Upgrade

< Sec-WebSocket-Accept: qVby4apnn2tTYtB1nPPVYUn68gY=

< Server: testMonitorGui

< Access-Control-Allow-Credentials: false

< Access-Control-Allow-Methods: GET

< Access-Control-Allow-Headers: content-type

< Access-Control-Allow-Origin: *

< Date: Tue, 14 Dec 2021 11:56:54 GMT

WebSocket的作用：

- ajax轮询，浏览器隔几秒发送一次请求，询问服务器是否有新信息。服务器只能被动的回复消息，不能主动发起消息给客户端。

- long poll，也采用轮询方式，但为阻塞模型。客户端发起连接后，如果没消息，服务器就一直不返回Response给客户端，直到有消息才返回，返回完之后，客户端再次建立连接，周而复始。服务器只能被动的回复消息，不能主动发起消息给客户端。

- WebSocket只需要一次HTTP握手，服务器就可以一直推送消息给客户端

客户端：啦啦啦，我要建立Websocket协议，需要的服务：chat，Websocket协议版本：17（HTTP Request）

服务端：ok，确认，已升级为Websocket协议（HTTP Protocols Switched）

客户端：麻烦你有信息的时候推送给我噢

服务端：ok，有的时候会告诉你的。

服务端：balabalabalabala

服务端：balabalabalabala

# init_muxer()、avpriv_set_pts_info()函数：

初始化复用器，static int init_muxer(AVFormatContext *s, AVDictionary **options)

0、将传入的AVDictionary形式的选项设置到AVFormatContext

1、检查：

AVFormatContext中是否有AVStream、

AVStream的AVCodecParameters是否被设置（或者AVStream的AVCodecContext被设置亦可，但不推荐）

AVStream的time_base是否被设置，如果未设置，则设置为默认

音频AVStream采样率设置是否合理（不能小于等于0）

视频AVStream宽高是否合理、st->sample_aspect_ratio是否与st->codecpar->sample_aspect_ratio一致

……

AVStream的默认time_base：

if (!st->time_base.num) {

if (par->codec_type == AVMEDIA_TYPE_AUDIO && par->sample_rate)

avpriv_set_pts_info(st, 64, 1, par->sample_rate);//即time_base={1, par->sample_rate}

else

avpriv_set_pts_info(st, 33, 1, 90000);//即time_base={1, 90000}

}

//设置s->time_base、s->pts_wrap_bits、s->codec->pkt_timebase、s->internal->avctx->pkt_timebase

void avpriv_set_pts_info(AVStream *s, int pts_wrap_bits, unsigned int pts_num, unsigned int pts_den)

{

AVRational new_tb;

if (av_reduce(&new_tb.num, &new_tb.den, pts_num, pts_den, INT_MAX)) { ; }

else  av_log(NULL, AV_LOG_WARNING, "st:%d has too large timebase, reducing\n", s->index);

if (new_tb.num <= 0 || new_tb.den <= 0) //invalid timebase

{

return;

}

s->time_base = new_tb;

#if FF_API_LAVF_AVCTX

FF_DISABLE_DEPRECATION_WARNINGS

s->codec->pkt_timebase = new_tb;

FF_ENABLE_DEPRECATION_WARNINGS

#endif

s->internal->avctx->pkt_timebase = new_tb;

s->pts_wrap_bits = pts_wrap_bits;

}

//根据num和den计算两个数字的比例值，保存到dst_num和dst_den里面

//最终dst_num和dst_den的绝对值都小于等于max

//如果num和den的比值为负，则最终dst_num为负，dst_den为正

//如果num和den的比值为正，则最终dst_num和dst_den都为正

//如果约分后dst_num和dst_den都小于等于max，则函数返回0

//如果约分后dst_num和dst_den不都小于等于max，则取近似，使dst_num和dst_den都小于等于max，此时函数返回0

// int ret = av_reduce(&dst_num, &dst_den, 2570, 17, 256);//返回0，dst_num为151，dst_den为 1

// int ret = av_reduce(&dst_num, &dst_den, 256, 1, 256); //返回1，dst_num为256，dst_den为 1

// int ret = av_reduce(&dst_num, &dst_den, 257, 1, 256);//返回0，dst_num为256，dst_den为 1

int av_reduce(int *dst_num, int *dst_den,  int64_t num, int64_t den, int64_t max)

{

AVRational a0 = { 0, 1 }, a1 = { 1, 0 };

int sign = (num < 0) ^ (den < 0);

int64_t gcd = av_gcd(FFABS(num), FFABS(den));//计算num和den的最大公约数

if (gcd)  {//如果最大公约数不为零，则将num和den同时除以最大公约数

num = FFABS(num) / gcd;

den = FFABS(den) / gcd;

}

if (num <= max && den <= max) {

a1 = (AVRational) { num, den };

den = 0;

}

while (den) {

uint64_t x = num / den;

int64_t next_den = num - den * x;

int64_t a2n = x * a1.num + a0.num;

int64_t a2d = x * a1.den + a0.den;

if (a2n > max || a2d > max) {

if (a1.num) x = (max - a0.num) / a1.num;

if (a1.den) x = FFMIN(x, (max - a0.den) / a1.den);

if (den * (2 * x * a1.den + a0.den) > num * a1.den)

a1 = (AVRational) { x * a1.num + a0.num, x * a1.den + a0.den };

break;

}

a0 = a1;

a1 = (AVRational) { a2n, a2d };

num = den;

den = next_den;

}

av_assert2(av_gcd(a1.num, a1.den) <= 1U);

av_assert2(a1.num <= max && a1.den <= max);

//如果比值为负值，则输出的分子为负，分母为正

*dst_num = sign ? -a1.num : a1.num;

*dst_den = a1.den;

return den == 0;

}

case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:

if (av_cmp_q(st->sample_aspect_ratio, par->sample_aspect_ratio)//不相等

&& fabs(av_q2d(st->sample_aspect_ratio) - av_q2d(par->sample_aspect_ratio)) > 0.004*av_q2d(st->sample_aspect_ratio))

{

if (st->sample_aspect_ratio.num != 0 &&

st->sample_aspect_ratio.den != 0 &&

par->sample_aspect_ratio.num != 0 &&

par->sample_aspect_ratio.den != 0)

{

ret = AVERROR(EINVAL);

goto fail;

}

}

# avformat_write_header()：

int avformat_write_header(AVFormatContext *s, AVDictionary **options)

函数功能，顾名思义，将封装格式的header（如flv的header及其中各个tag的header）写入s->pb关联的硬盘文件

函数调用关系图：

int avformat_write_header(AVFormatContext *s, AVDictionary **options)

{

//这里只展示核心代码

ret = avformat_init_output(s, options)

if (s->oformat->write_header) {

ret = s->oformat->write_header(s); // write_header是AVOutputFormat的成员，是一个函数指针

flush_if_needed(s);

}

if (!s->internal->streams_initialized) {

ret = init_pts(s)

}

}

write_header()函数指针是AVOutputFormat的成员，指向写文件头的函数。

每种封装格式都对应一个AVFormatContext，不同的AVOutputFormat有不同的write_header()的实现方法，如

- s->oformat->name为"h264"，则s->oformat实际为AVOutputFormat ff_h264_muxer，ff_h264_muxer的write_header指向函数static int force_one_stream(AVFormatContext*)

- s->oformat->name为"flv"，则s->ofrmat实际为AVOutputFormat ff_flv_muxer，ff_flv_muxer的write_header指向函数static int flv_write_header(AVFormatContext *s)

h264并没有类似flv header这样的文件头，因此s->oformat->write_header仅仅是确保AVFormatContext中有且仅有一个AVStream

static int force_one_stream(AVFormatContext *s)

{

if (s->nb_streams != 1) {

av_log(s, AV_LOG_ERROR, "%s files have exactly one stream\n",

s->oformat->name);

return AVERROR(EINVAL);

}

return 0;

}

H264对应的AVOutputFormat为ff_h264_muxer

MP4封装格式对应的AVOutputFormat为ff_mp4_muxer

FLV封装格式对应的AVOutputFormat为ff_flv_muxer

AVOutputFormat ff_flv_muxer = {

.name           = "flv",

.long_name      = NULL_IF_CONFIG_SMALL("FLV (Flash Video)"),

.mime_type      = "video/x-flv",

.extensions      = "flv",

.priv_data_size = sizeof(FLVContext),

.audio_codec    = CONFIG_LIBMP3LAME ? AV_CODEC_ID_MP3 : AV_CODEC_ID_ADPCM_SWF,

.video_codec    = AV_CODEC_ID_FLV1,

.write_header   = flv_write_header,     //写flv时，avformat_write_header()调用该函数

.write_packet   = flv_write_packet,     //写flv时，av_write_frame()调用该函数

.write_trailer  = flv_write_trailer,      //写flv时，av_write_trailer()调用该函数

.codec_tag      = (const AVCodecTag* const []) {  flv_video_codec_ids, flv_audio_codec_ids, 0  },

.flags          = AVFMT_GLOBALHEADER | AVFMT_VARIABLE_FPS |  AVFMT_TS_NONSTRICT,

.priv_class     = &flv_muxer_class,

};

# flv_write_header()：

flv_write_header(AVFormatContext *s)函数和ff_flv_muxer都位于libavformat\flvenc.c文件中

flv_write_header主要功能：

- 给FLVContext设置参数，如framerate、video_par、audio_par、data_par、

- 调用avpriv_set_pts_info(s->streams[i], 32, 1, 1000)，即设置AVStream的time_base、的codec->ptk_time、的internal->avctx->pkt_timebase为{1,1000}，设置AVStream的pts_wrap_bits为32，创建AVStream的priv_data

- 写FLV文件头、metadata Tag（即Script Tag），以及AV_CODEC_ID_AAC或AV_CODEC_ID_H264或AV_CODEC_ID_MPEG4编码格式下的的一个特殊的音视频Tag（存储AVCodecParameters相关信息）

static int flv_write_header(AVFormatContext *s)

{

int i;

AVIOContext *pb = s->pb;

FLVContext *flv=s->priv_data; //不同封装格式的AVFormatContext::priv_data是不同类型的*Context

for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {

AVCodecParameters *par = s->streams[i]->codecpar;

FLVStreamContext *sc;

switch (par->codec_type) {

case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:

if (s->streams[i]->avg_frame_rate.den &&

s->streams[i]->avg_frame_rate.num) {

flv->framerate = av_q2d(s->streams[i]->avg_frame_rate);

}

flv->video_par = par;

if (!ff_codec_get_tag(flv_video_codec_ids, par->codec_id))

//par->codec_id是否在flv_video_codec_ids数组中 ，

//也即flv封装格式是否支持该种视频编码格式

return VERROR(ENOSYS);

…… //省略这里的一部分代码

break;

case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:

……//省略

}

//flv的AVStream的time_base为{1,1000}，32 bit pts in ms

avpriv_set_pts_info(s->streams[i], 32, 1, 1000);

sc = av_mallocz(sizeof(FLVStreamContext));

s->streams[i]->priv_data = sc;

sc->last_ts = -1;

}

flv->delay = AV_NOPTS_VALUE;

//写flv header

avio_write(pb, "FLV", 3);

avio_w8(pb, 1);

avio_w8(pb, 4 * !!flv->audio_par + 1 * !!flv->video_par);

avio_wb32(pb, 9);

avio_wb32(pb, 0);  //前一个Tag的长度

for (i = 0; i < s->nb_streams; i++)

if (s->streams[i]->codecpar->codec_tag == 5) //有时该codec_tag==2

{

avio_w8(pb, 8);     // message type

avio_wb24(pb, 0);   // include flags

avio_wb24(pb, 0);   // time stamp

avio_wb32(pb, 0);   // reserved

avio_wb32(pb, 11);  // size

flv->reserved = 5;

}

//如果无metadata Tag，则写flv时不能seek

if (flv->flags & FLV_NO_METADATA) {  pb->seekable = 0;  }

else {  write_metadata(s, 0); } //写.flv文件的元数据Tag，即Script Tag，即metadata Tag

for (i = 0; i < s->nb_streams; i++) {

//如果流的AVCodecParameters的codec_id是AV_CODEC_ID_AAC或AV_CODEC_ID_H264或AV_CODEC_ID_MPEG4三者之一，则需要写一个音频Tag（或视频Tag），该Tag的Tag Data部分不是实际的音视频ES数据，而是AVCodecParameters相关的一些数据

flv_write_codec_header(s, s->streams[i]->codecpar, 0);

}

flv->datastart_offset = avio_tell(pb);

return 0;

}

static const AVCodecTag flv_video_codec_ids[] = {

{ AV_CODEC_ID_FLV1,     FLV_CODECID_H263 },

{ AV_CODEC_ID_H263,     FLV_CODECID_REALH263 },

{ AV_CODEC_ID_MPEG4,    FLV_CODECID_MPEG4 },

{ AV_CODEC_ID_FLASHSV,  FLV_CODECID_SCREEN },

{ AV_CODEC_ID_FLASHSV2, FLV_CODECID_SCREEN2 },

{ AV_CODEC_ID_VP6F,     FLV_CODECID_VP6 },

{ AV_CODEC_ID_VP6,      FLV_CODECID_VP6 },

{ AV_CODEC_ID_VP6A,     FLV_CODECID_VP6A },

{ AV_CODEC_ID_H264,     FLV_CODECID_H264 },

{ AV_CODEC_ID_NONE,     0 }

};

# 封装h264 AVPacket到.flv

class MediaReader

{

private:

AVFormatContext* m_fmtctx;

bool opened;

int m_videost_idx;

public:

MediaReader(const char* path) {

m_fmtctx = avformat_alloc_context();

int ret = avformat_open_input(&m_fmtctx, path, nullptr, nullptr);

opened = ret < 0 ? false : true;

if (opened)  {

ret = avformat_find_stream_info(m_fmtctx, nullptr);

opened = ret < 0 ? false : true;

}

if (opened)  {

m_videost_idx = av_find_best_stream(m_fmtctx,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,nullptr,0);

}

}

operator bool() const { return opened;}//是否成功打开文件

//读一个AVPacket，return 0 if OK, < 0 on error or end of file

int read_video_packet(AVPacket& pkt)  {

if (!opened) return -1;

while (1)  {

int ret = av_read_frame(m_fmtctx, &pkt);

if (ret < 0)   return ret;

if (pkt.stream_index== m_videost_idx)   return 0;

}

}

//读取的视频流的time_base

AVRational get_timebase()  {

if (!opened) return{0,0};

return m_fmtctx->streams[m_videost_idx]->time_base;

}

//读取的视频流

const AVStream* get_stream()  {

if (!opened) return nullptr;

return m_fmtctx->streams[m_videost_idx];

}

~MediaReader()  {  avformat_close_input(&m_fmtctx);  }

};

int mux_flv_h264()

{

const char* file_path = "output_encode.flv";

MediaReader reader("girl_640x360.mp4");

if (reader) { ; }

if (!reader) {

cout << "Failed to open file" << endl;

return -1;

}

AVFormatContext* output_fmtctx = nullptr;

//分配AVFormatContext，根据filename的扩展名填写成员AVOutputFormat

//此时，成员AVIOContext* pb为nullptr

int ret = avformat_alloc_output_context2(&output_fmtctx, nullptr, nullptr, file_path);

if (ret < 0) {

cout << "Failed to call avformat_alloc_output_context2" << endl;

avformat_free_context(output_fmtctx);

return -1;

}

//创建并初始化用于访问文件file_path的AVIOContext，并打开文件

ret = avio_open2(&output_fmtctx->pb, file_path, AVIO_FLAG_WRITE, &output_fmtctx->interrupt_callback, nullptr);

if (ret < 0) {

cout << "Failed to call avio_open2" << endl;

avio_close(output_fmtctx->pb);

avformat_free_context(output_fmtctx);

return -1;

}

//向AVFormatContext增加一个AVStream.申请AVStream，并分配codec、codecpar等成员的内存

AVStream* st = avformat_new_stream(output_fmtctx,nullptr);

if (st == nullptr) {

cout << "Failed to call avformat_new_stream" << endl;

avio_close(output_fmtctx->pb);

avformat_free_context(output_fmtctx);

return -1;

}

av_dict_copy(&st->metadata, reader.get_stream()->metadata, AV_DICT_DONT_OVERWRITE);

//Method 1，手动设置输出流的codecpar

auto set_codecpar_method1 = [&]()

{

//不需要手动设置st->time-base，即使设置，也会被avformat_write_header里设置的值覆盖

st->codecpar->codec_type = AVMEDIA_TYPE_VIDEO;

/*

此时，output_fmtctx->video_codec_id为AV_CODEC_ID_NONE

因此不能st->codecpar->codec_id = output_fmtctx->video_codec_id;

如果，st->codecpar->codec_id = av_guess_codec(output_fmtctx->oformat,nullptr,file_path,nullptr,AVMEDIA_TYPE_VIDEO);

则对.flv扩展名，av_guess_codec返回AV_CODEC_ID_FLV1；

对.h264扩展名，av_guess_codec返回AV_CODEC_ID_H264

这里手动设置，如下

*/

assert(reader.get_stream()->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_H264);

st->codecpar->codec_id = AV_CODEC_ID_H264;

st->codecpar->width = 640;

st->codecpar->height = 360;

const AVStream* inst = reader.get_stream();

st->codecpar->format = inst->codecpar->format;

av_free(st->codecpar->extradata);

/*必须设置st->codecpar->extradata，包含解码必需的PPS、SPS等信息，否则播放生成的.flv文件时报错： （以下为ffplay的报错）

[NULL @ 00000146674BC400] missing picture in access unit with size 23100

[AVBSFContext @ 000001465F1CDD80] No start code is found.

output_encode.flv: could not find codec parameters

*/

st->codecpar->extradata_size = inst->codecpar->extradata_size;

st->codecpar->extradata = (unsigned char*)av_malloc(inst->codecpar->extradata_size+ AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);

memcpy_s(st->codecpar->extradata, st->codecpar->extradata_size,

inst->codecpar->extradata, inst->codecpar->extradata_size);

};

//Method 2，拷贝输入流的codecpar至输出流，并单独设置codecpar->codec_tag

//与Method 1相比，Method 2还额外设置了bit_rate、bit_per_coded_sample、video_delay这些值

auto set_codecpar_method2 = [&]()

{

//st->codecpar->codec_tag是0

//reader.get_stream()->codecpar->codec_tag是828601953，即0x31637661，即MKTAG('a', 'v', 'c', '1')

avcodec_parameters_copy(st->codecpar, reader.get_stream()->codecpar);

//输出流的codecpar->codec_tag不能拷贝输入流的，

//否则avformat_write_header失败，报错Tag avc1 incompatible with output codec id '27' ([7][0][0][0])

//因为codec_tag为"avc1"和codec_id为AV_CODEC_ID_H264（27）这个组合并不在于

//FVL的AVFormatContext->oformat->codec_tag数组内，即flv封装格式不支持，具体见

//ffmpeg的libavformat/flvenc.c文件

st->codecpar->codec_tag = 0; //st->codecpar->codec_tag是0，则看 st->codecpar->codec_id

};

set_codecpar_method2(); //set_codecpar_method1()亦可

ret=avformat_write_header(output_fmtctx,nullptr);

if (ret < 0)

{

cout << "Failed to call avformat_write_header" << endl;

avio_close(output_fmtctx->pb);

avformat_free_context(output_fmtctx);

return -1;

}

AVPacket pkt;

av_init_packet(&pkt);

pkt.data = nullptr;

pkt.size = 0;

AVRational origin_timebase = reader.get_timebase();

while (av_packet_unref(&pkt), reader.read_video_packet(pkt) == 0)

{

pkt.stream_index = 0;

pkt.pts = av_rescale_q(pkt.pts, origin_timebase,output_fmtctx->streams[0]->time_base);

pkt.dts = av_rescale_q(pkt.dts, origin_timebase, output_fmtctx->streams[0]->time_base);

pkt.duration= av_rescale_q(pkt.duration, origin_timebase, output_fmtctx->streams[0]->time_base);

int ret=av_write_frame(output_fmtctx, &pkt);

if (ret < 0)

{

avio_close(output_fmtctx->pb);

avformat_free_context(output_fmtctx);

cout << "Failed to call av_write_frame" << endl;

return -1;

}

}

av_write_trailer(output_fmtctx);

avio_close(output_fmtctx->pb);

avformat_free_context(output_fmtctx);

}

# AVCodecParameters::codec_tag

AVCodecParameters有成员：

enum AVCodecID   codec_id;

uint32_t codec_tag;  //codec的额外一些信息，对应AVI FOURCC

codec_tag一般取值0x31637661、0x0000、0x7634706d等（这里采用16进制）

每个codec_tag可转化为一个FOURCC，即four-character code，用于像codec-id一样唯一标识一个AVCodec，如

- 0x31637661，可以被拆分为0x31、0x63、0x76、0x61，即ascii字符0x31 =1、0x63 = c、0x76 = v、0x61 = a，即avc1编解码格式

- 同样，codec_tag取值0x7634706d，则代表mp4v编码格式：0x76 = v、0x34 = 4、0x70 = p、0x6d = m

从mp4中提取的AVStream，其AVCodecParameters::codec_id为AV_CODEC_ID_H264（27）、AVCodecParameters::codec_tag为0x31637661（"AVC1"）

但要想将该码流封装到flv容器，则不能采用AV_CODEC_ID_H264+"AVC1"的组合，因为flv不支持

# AVCodecParameters::extradata

/**

* Extra binary data needed for initializing the decoder, codec-dependent.

* Must be allocated with av_malloc() and will be freed by

* avcodec_parameters_free(). The allocated size of extradata must be at

* least extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE, with the padding

* bytes zeroed.

*/

uint8_t *extradata;

int      extradata_size;  //Size of the extradata content in bytes.

对H.264， extradata是解码必需信息：

- H.264 NALU组合为字节流的格式，Annex B format或者AVCC format

- 如果是AVCC格式， extradata还指出nal_size域占几个字节

- 如果解码参数没有在每个关键帧重复，而是在文件中只出现一次，则codec_extradata还包含SPS和PPS信息，如mp4文件

# 拷贝AVCodecParameters和AVCodecContext：

/**

* Copy the contents of src to dst. Any allocated fields in dst are freed and

* replaced with newly allocated duplicates of the corresponding fields in src.

* @return >= 0 on success, a negative AVERROR code on failure.

*/

int avcodec_parameters_copy(AVCodecParameters *dst, const AVCodecParameters *src);

/**

* Copy the settings of the source AVCodecContext into the destination

* AVCodecContext. The resulting destination codec context will be

* unopened, i.e. you are required to call avcodec_open2() before you

* can use this AVCodecContext to decode/encode video/audio data.

*/

int avcodec_copy_context(AVCodecContext *dest, const AVCodecContext *src);

# 音频文件的封面帧

对F:/temp/music/她说_with_cover_metadata.mp3

- 封面帧对应的AVStream的start_time和duration与音频的一致

- 封面帧对应的AVStream的AVCodecParameters中有关于封面帧的有效编码信息，如codec_id、width、height、format等

- const AVPacket& cover_pkt = st->attached_pic;  //pts和dts为AV_NOPTS_VALUE，duration为0

- ffplay播开始就有封面

对F:/temp/music/圣所.flc

- 封面帧对应的AVStream的start_time和duration与音频的一致

- 封面帧对应的AVStream的AVCodecParameters中有关于封面帧的有效编码信息，如codec_id、width、height、format等

- const AVPacket& cover_pkt = st->attached_pic;  //pts和dts为AV_NOPTS_VALUE，duration为0

- ffplay播开始就有封面

如果AVStream::disposition & AV-DISPOSITION-ATTACHED-PIC不为0，则当前AVStream为封面帧对应的AVSrteam

# 播放音频的基本原则

所有的音频播放都遵守着一个原则，就是当声卡将要播放的声音输出到扬声器时，它首先会通过回调函数，向上层要一部分声频数据，然后拿着这部分音频数据去播放。等播放完了，会再要下一部分数据。

至于要的数据的多少，什么时候要，这些都由声卡决定。声卡会严格按照音频的播放时间进行播放，不会多一秒，也不会少一秒。正因为它能准确的计算出时间来，而应用层是不知道这个时间的，所以我们必须按照声卡的要求给它喂数据，而不能依据自己的性子来。

为什么声卡可以精准的计算出播放时间来呢？这是因为在播放之前我们给它设置了采样率、通道数、采样大小等三个参数，通过这些参数它就可以计算出时间来。即

SDL_AudioSpec wanted;

wanted.freq = 44100;

wanted.format = AUDIO_S16SYS;

wanted.channels = 2;

wanted.silence = 0;//静音时，缓冲区的值

wanted.samples = 441; //采样点数决定了音频缓冲区能缓存多少毫秒的视频，毫秒数=samples/freq*1000

wanted.callback = fill_audio;//音频设备需要更多数据时，调用该回调函数wanted.callback

SDL_OpenAudio(&wanted, nullptr);

SDL_PauseAudio(0);

……

SDL_Quit();

# av_read_frame函数返回值

/**

* @return 0 if OK, < 0 on error or end of file

*/

int av_read_frame(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt);

返回值小于0时，如何区分出错与EOF两种情况？

ffplay中：

ret = av_read_frame(ic, pkt);

if (ret < 0) {

if (ret == AVERROR_EOF || avio_feof(ic->pb)) {

//文件读取完了，调用packet_queue_put_nullpacket通知解码线程

}

if (ic->pb && ic->pb->error){

//发生错误了，退出主循环

}

//如果都不是，可能只是要等一等

……

}

读到一个AVPacket，判断其是否有效，有效才送入待解码队列

stream_start_time = ic->streams[pkt->stream_index]->start_time;

pkt_ts = pkt->pts == AV_NOPTS_VALUE ? pkt->dts : pkt->pts;

pkt_in_play_range = duration == AV_NOPTS_VALUE ||

(pkt_ts - (stream_start_time != AV_NOPTS_VALUE ? stream_start_time : 0)) *

av_q2d(ic->streams[pkt->stream_index]->time_base) -

(double)(start_time != AV_NOPTS_VALUE ? start_time : 0) / 1000000

<= ((double)duration / 1000000);

duration为AVFormatContext的duration、start_time为AVFormatContext的start_time

# avformat.h里的部分函数：

/**

* Seek to the keyframe at timestamp.

* 'timestamp' in 'stream_index'.

*

* @param flags flags which select direction and seeking mode

* @return >= 0 on success

*/

int av_seek_frame(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t timestamp,

int flags);

/**

* Seek to timestamp ts.

*

* If flags contain AVSEEK_FLAG_BYTE, then all timestamps are in bytes and

* are the file position (this may not be supported by all demuxers).

* If flags contain AVSEEK_FLAG_FRAME, then all timestamps are in frames

* in the stream with stream_index (this may not be supported by all demuxers).

* Otherwise all timestamps are in units of the stream selected by stream_index

* or if stream_index is -1, in AV_TIME_BASE units.

* If flags contain AVSEEK_FLAG_ANY, then non-keyframes are treated as

* keyframes (this may not be supported by all demuxers).

* If flags contain AVSEEK_FLAG_BACKWARD, it is ignored.

*

* @return >=0 on success, error code otherwise

*/

int avformat_seek_file(AVFormatContext *s, int stream_index, int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags);

/**

* Discard all internally buffered data. This can be useful when dealing with

* discontinuities in the byte stream. Generally works only with formats that

* can resync. This includes headerless formats like MPEG-TS/TS but should also

* work with NUT, Ogg and in a limited way AVI for example.

*

* The set of streams, the detected duration, stream parameters and codecs do

* not change when calling this function. If you want a complete reset, it's

* better to open a new AVFormatContext.

*

* This does not flush the AVIOContext (s->pb). If necessary, call

* avio_flush(s->pb) before calling this function.

*

* @param s media file handle

* @return >=0 on success, error code otherwise

*/

int avformat_flush(AVFormatContext *s);

/**

* Start playing a network-based stream (e.g. RTSP stream) at the current position.

*/

int av_read_play(AVFormatContext *s);

/**

* Pause a network-based stream (e.g. RTSP stream). Use av_read_play() to resume it.

*/

int av_read_pause(AVFormatContext *s);

# HLS的切片实现：

PES打包ES，PES包头中有pts、dts字段，占33个bit

因此，连续两帧的pts可能跨越2^33，计算差值时，如果now-last<0，则可能是now+2^33-last

一个ts切片包括多个gop，每个gop以I帧划分

class SegmentBase

{

Antares_plugin_id_handle _id;

int64_t _maxSegDurationTs;   //设定的最大切片时间（TS时间戳形式）

OutSegment *_curSegment;   //正在打包中的切片

OutSegment *_outSegment;     //打包好的切片

std::vector<MediaPack> _mediaPacks;   // 媒体打包，每个MediaPack对应一个mediainfo，_mediaPacks[0]为主媒体，其他为次要媒体

int64_t _startPts;    //正在生成的切片的开始时间

int64_t _segDurationTs;   //正在生成的切片的持续时间

}

一个MediaGroupCtx包括多个mediainfo，对应一个切片程序为SegmentBase

SegmentBase，管理多个MediaPack，分别对应一个mediainfo。

每来一帧，判断该帧所属的MediaPack

如果不是关键帧，置于上一个gop的末尾

如果是关键帧，则开始新一个gop，保存该帧于其中。此时如果发现上一个gop的duration不合理(比设定的切片时长的2倍大或为负值)，则丢弃之

一旦新的GOP生成，就检测能不能生成新的切片：

（1）切片时间以主媒体时间为准

（2）切片生成时，主媒体的MediaPack至少有两个GOP，这样主媒体第一个GOP的开始时间、结束时间则可知。确保其他媒体的MediaPack的已有GOP能覆盖此时间，否则不生成新切片

（3）对于主媒体，如果当前正在生成的切片如果再包含主媒体的第一个GOP，持续时间超过限定，则说明正在生成的切片已ok，需要开始新的切片，

_curSegment->_duration = (double)_segDurationTs / TIMESCALE_90K;

_outSegment = _curSegment;

_curSegment = new OutSegment()

//对于ts，给每个新切片先写入PSI于_curSegment的StorageBuffer中，再将帧的payload写入

_outSegment为打包好的

_curSegment为正在处理的切片

（4）也有可能这个主媒体的第一个GOP还是应该添加到之前的切片中。遍历这个GOP包含的各帧，写到StorageBuffer

（5）对于次要媒体，遍历其各个GOP中的各个帧，如果时间戳小于主媒体，写入自己的StorageBuffer

hls的不同码率的媒体，GOP里的帧不一样，同一视频片段，可能在码率一的一个GOP里，在码率2的多个GOP里

const int64_t TIMESCALE_90K = 90000;// TS时间戳标准，90K为1s，即AVStream::time_base为90000，即PES中pts、dts的时间基为90000

# scenecut：

i_scenecut_threshold越大，越容易检测为scene cut

if ((keyframe-distance) > keyint) then

set IDR-frame

else if (1 - (P-frame bits) / (I-frame bits) < (scenecut / 100) * (keyframe-distance) / keyint)

if ((keyframe-distance) >= minkeyint) then

set IDR-frame

else

set I-frame

else

set P-frame

//! keyframe-distance: from previous keyframe    距离越大越倾向设置I帧（线性关系不合理）

- 首先，--keyint设置关键帧的最大间距，达到该间距，设置为IDR帧，没毛病；

- 其次，满足scenecut，场景切换来了，--min-keyint设置最小关键帧间距，如未达到要求，设置为普通I帧，否则为IDR帧。关于计算公式：

1）默认scenecut 40%，即P帧bits > I帧 bits * 60%时，认为scenecut。即设置40%，P帧至多可以用I帧2/3的bits。

2）与上一关键帧间距有关，间距越大，约应该设置为I帧或关键帧。

svt的close gop时scene cut插入的帧是IDR帧

svt的open gop时scene cut插入的帧是CRA帧，非IDR帧

x264和x265 open gop时插入的场景切换帧是普通I帧；

x264和x265 close gop的时候可以通过min-keyint参数间接控制插入的场景切换帧是I帧还是IDR帧

x264、x265插入场景切换帧后，原来根据GOP-SIZE计算的I帧的位置会被影响

对x264，在编码器参数配置时，没有特别指定i_min_keyint值的话（即i_min_keyint=0，即默认值），编码器内部会取i_keyint_max/10和帧率fps的较小者。此外，i_min_keyint的取值最终都会被限制到[1，i_keyint_max/2+1]

x264_param_default()中：

param->i_keyint_max = 250;

param->i_keyint_min = X264_KEYINT_MIN_AUTO;  //0

validate_parameters()中

if( h->param.i_keyint_min == X264_KEYINT_MIN_AUTO )

h->param.i_keyint_min = X264_MIN( h->param.i_keyint_max / 10, (int)fps );

h->param.i_keyint_min = x264_clip3( h->param.i_keyint_min, 1, h->param.i_keyint_max/2+1 );

以下测试源qinshi_yuv420p_320x180.yuv在第8帧的时候有场景切换

（1）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 89 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4

指定maxkeyint，不指定minkeyint，close gop

以上命令，如果指定keyint为89，则编码后第8帧为IDR帧；如果指定keyint为90，,则编码后第8帧为I帧

（2）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 90 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4 --open-gop

指定maxkeyint，不指定minkeyint，open gop

以上命令，如果指定keyint为89，则编码后第8帧为I帧；如果指定keyint为90，则编码后第8帧为I帧

（3）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 90 --min-keyint 0 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4

指定min-keyint为0相当于不指定

指定keyint为90，则编码后第8帧为I帧

（4）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 90 --min-keyint 1 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4

指定maxkeyint为90，minkeyint为1，close gop则编码后第8帧为IDR帧

（5）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 40 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4 --open-gop   --no-scenecut

opengop时候关掉场景切换

第一帧是IDR帧，后边观察了一会儿都是I帧

（6）./x264.exe --profile main --preset medium -o out.h264 qinshi_yuv420p_320x180.yuv --qp 32 --keyint 12 --min-keyint 10 --fps 25 --frames 500 --psnr --threads 4

close gop，指定maxkeyint为12，minkeyint为10

minkeyint会被限制到[1, h->param.i_keyint_max/2+1]，即minkeyint最终为7，所以第8帧为IDR帧

# Elecard Stream Eye查看IBP帧分布

横坐标为帧的序号

纵坐标颜色区分I、B、P帧，高度为该帧编码后的数据量

红色的帧，I帧， 独立地对当前帧图像压缩

蓝色的帧，P帧，依赖前帧信息压缩，红色线条为运动矢量，根据运动矢量存跟前帧不一样的信息

绿色的帧，B帧，依赖前帧和后帧的信息压缩，因此压缩率最大

# H264码流：

H.264BitsStream= Start Code+NALU+Start Code+NALU + ……

相邻NALU之间通过Start Code（起始码）进行分隔，起始码分成两种：0x000001（3Byte）或者0x00000001（4Byte）。如果当前的NALU为sps、pps、SEI或者一个访问单元（access unit）的第一个NALU，则Start Code为0x00000001，否则为：0x000001。

NALU= NALU头 + EBSP

- SODB(String Of Data Bits)，原始数据比特流，最原始的编码后数据，由VCL产生

- RBSP（原始字节序列负荷, Raw Byte Sequence Payload）。RBSP = SODB + 结尾的填充比特。RBSP即为整数字节化的SODB：

(1)在SODB的末尾添加1个bit的1，添加后如果总bit数不足8的整数倍，则再补若干个0，凑够一个字节

(2)如果采用的熵编码方式为CABAC，而且当前是实际图像内容相关的RBSP（名称包含slice的RBSP结构）,最后可能还会添加若干个cabac_zero_word，cabac_zero_word是2字节，值为0x0000

- EBSP(Encapsulate Byte Sequence Playload)。H264码流的起始码为0x000001或者0x00000001，如果RBSP中也出现这几个字节就会被错当成起始码，为了防止这种情况，当RBSP中出现连续两个字节为零（即0x0000）时，会在后面插入一个0x03，成为EBSP

H264的功能分为两层，VCL(视频编码层)和 NAL(Network Abstraction Layer，网络抽象层)

- VCL：核心压缩引擎，块、宏块(macroblock)、片(slice)的语法级别，输出SODB。设计目标是独立于网络进行高效的编码。

- NAL：将VCL产生数据（即SODB）组织打包以适配各种网络环境，覆盖了所有片(slice)级以上的语法级别，如序列参数集SPS和图像参数集PPS等

VCL编码后的数据，被封装进NALU（网络抽象层单元）。有些NALU如SPS、PPS等存放的是meta data

ES由AU（access unit）组成，AU代表一张编码图像，不包含sps、pps等外部数据。

一般，一个PES包对应一个访问单元AU，如一个I帧或B帧或p帧。PES包由包头和payload组成。PES包头中有用于视音频同步的PTS和DTS信息等

一幅编码图像可能分成几个slice，甚至再细分成data partition，即一张编码图像包括多个NALU，其中第一个NALU就是该图像的第一个slice或者slice data partition A

一个AVPacket通常对应一个AU。典型的，对H264帧编源，av_read_frame返回的一个AVPacket对应一帧，对H264场编源，av_read_frame返回的一个AVPacket对应一场。

典型的，I帧对应的AVPacket包含以下内容：

NAL header占一个字节：

x264中：

enum nal_unit_type_e

{

NAL_UNKNOWN     = 0,

NAL_SLICE       = 1,    //非IDR图像，不采用数据划分的slice

NAL_SLICE_DPA   = 2,    //非IDR图像的A类数据划分片段，

NAL_SLICE_DPB   = 3,    //非IDR图像的B类数据划分片段

NAL_SLICE_DPC   = 4,    //非IDR图像的C类数据划分片段

NAL_SLICE_IDR   = 5,     //IDR图像的slice ref_idc != 0

NAL_SEI         = 6,     //ref_idc == 0

NAL_SPS         = 7,    //ref_idc != 0

NAL_PPS         = 8,    //ref_idc != 0

NAL_AUD         = 9,

NAL_FILLER      = 12,

/* ref_idc == 0 for 6,9,10,11,12 */

};

对NAL_SLICE、NAL_SLICE_DPA、NAL_SLICE_DPB、NAL_SLICE_DPC类型的NALU，如果属于参考帧则nal_ref_idc!=0，不属于参考帧，则nal_ref_idc=0

当解码器性能不足需要丢帧时，nal_ref_idc可以作为判断能否丢帧的依据。如果nal_ref_idc为0，则可以丢弃。

rtp中会出现一些特殊的nalu，

stap-a一种特殊的nalu，nalu type是24，负载是多个完整nalu的聚合

Fragmentation Units (FUs) 一种特殊的nalu，nalu type是28，负载是一个nalu的一部分。即，FU类型允许将NALU分段为几个RTP数据包，在应用层上执行此操作而不是依赖于较底层的分片。

# H264的序列、图像、片组、片、NALU、宏块、亚宏块、块、像素概念区分：

对于H.264中出现的一些概念从大到小排序依次是：序列、图像、片组、片、宏块、亚宏块、块、像素。

## slice结构：

切片头中包含着：

- 切片类型（切片有I/P/B/SI/SP五种类型）；

- 当前slice所属的PPS的ID；

- 当前slice的第一个宏块在图像中的位置；

- 当前slice属于哪个帧、所属帧的设置和参数等信息。

片数据是由宏块信息循环组合而成

## 宏块结构：

宏块中包含了宏块类型、预测类型、Coded Block Pattern、Quantization Parameter、像素数据等信息

宏块的像素数据：一个宏块由一个16*16亮度像素、一个8 * 8Cb和一个8 * 8Cr彩色像素块组成。

## 图像类型与片类型与nalu：

| primary_pic_type | 可能会出现在基本编码图像中的slice_type值 |
| --- | --- |
| 0 | I |
| 1 | I, P |
| 2 | I, P, B |
| 3 | SI |
| 4 | SI, SP |
| 5 | I, SI |
| 6 | I, SI, P, SP |
| 7 | I, SI, P, SP, B |

这里有几点值得说明：

（1）如果不采用FMO（灵活宏块排序）机制，则一幅图像只有一个片组；

（2）如果不使用多个片，则一个片组只有一个片；

（3）如果不采用DP（数据分割）机制，则一个片就是一个NALU，一个NALU也就是一个片；否则，一个片由三个NALU组成（即nal_unit_type值为2、3、4的三个NALU属于一个片）；

（4）nal_unit_type值为5的NALU一定位于IDR图像中，IDR图像中的所有NALU的nal_unit_type值一定为5。IDR图像包括I片和SI片。

（5）一幅图像可以分为8种类型（即8种primary_pic_type）。我们平常应用中所最常见到的其实是这些类型的特例，例如：我们平常所谓的“I帧”和“IDR帧”，其实是primary_pic_type值为0的图像，我们平常所谓的“P帧”其实是primary_pic_type值为1的图像的特例，我们平常所谓的“B帧”其实是primary_pic_type值为2的图像的特例。

（6）一幅图像中的所有片都是I片并不代表这幅图像就是IDR图像。因为I片也可以从属于nal_unit_type值为1的NALU

（6）图像解码过程中总是按照片进行解码，然后按照片组将解码宏块重组成图像。从这种意义上讲，片实际是最大的解码单元。而一个片又包含哪些类型的宏块呢？标准“表7-10”做了最好的说明。一个I宏块又分为哪些类型呢？标准“表7-11”做了最好的说明。一个P宏块又分为哪些类型呢？标准“表7-13”做了最好的说明。一个B宏块又分为哪些类型呢？标准“表7-14”做了最好的说明。一个P宏块的亚宏块又分为哪些类型呢？标准“表7-17”做了最好的说明。一个B宏块的亚宏块又分为哪些类型呢？标准“表7-18”做了最好的说明。

切片有I/P/B/SI/SP五种类型；

宏块分为I宏块、B宏块、P宏块，各自又能细分为更多类型

切片（slice）类型跟宏块类型的关系：

- I-slice：只包含I宏块

- B-slice：包含B宏块、可能有I宏块

- P-slice：包含P宏块、可能有I宏块

- SP-slice：包含P宏块、可能有I宏块，用于不同编码流之间的切换。比如，同一个视频源被编码成各种码率的码流，在传输的过程中可以根据网络环境进行实时的切换

- SI-slice：包含了一种特殊类型的编码宏块，叫做SI宏块

I宏块以当前slice中已编码的宏块作为参考进行帧内预测(不能以其它片作为参考)

P宏块利用前边已编码的一个图像作为参考帧进行帧间预测

# PES、SLICE、帧场、NALU的对应关系：

有以下几种情况：

1、一个pes，一帧，1个nalu

2、一个pes，一帧，多个nalu（如4slice，每个slice一个nalu）

3、一个pes，多帧(如一个GOP)

4、一个pes，两场，每场一个nalu

一幅编码图像可能分成几个slice，甚至再细分成data partition，即一张编码图像包括多个NALU，其中第一个NALU就是该图像的第一个slice或者slice data partition A

# 从mp4中提取H264码流：

ffmpeg命令：

ffmpeg -i girl_640x360.mp4 -codec copy -bsf:v h264_mp4toannexb -f h264 girl.h264

H264码流分为AVC1、Annex-B两种格式：

（1）AVC1格式，也叫AVCC格式，MPEG-4格式，字节对齐，因此也叫Byte-Stream Format，用于mp4、flv、mkv等封装中；

（2）Annex-B格式，也叫MPEG-2 transport stream format格式（ts格式）, ElementaryStream格式，用于TS封装中。

AVC1、Annex-B两种格式的区别有两点：

1. NALU的分割方式不同；

2. SPS/PPS的数据结构不同。

- AVC1格式使用NALU长度进行分割，在封装文件或直播流的头部包含extradata信息（非NALU），extradata中包SPS/PPS等信息。

- Annex-B格式使用start code进行分割，start code为0x000001或0x00000001，SPS/PPS作为一般NALU单元放在文件或直播流的头部。

ffmpeg读取mp4文件，avformat_find_stream_info，此时

st->codecpar->extradata（共st->codecpar->extradata_size个字节）为：

上图中extradata的组成为：01 64 00 1E FF E1 00 1A+SPS NALU+01 00 06+PPS NALU，包括sps nalu个数、sps nalu内容、pps nalu个数、pps nalu内容等信息

mp4文件中的sps、pps位于stsd box中，

av_read_frame循环读取AVPacket，AVPacket中包含一或多个NALU信息

AVPacket前4个字表示的是nalu的长度，然后是nalu内容、下一个nalu长度、nalu内容

示例读取文件girl_640x360.mp4，第一个AVPacket包括SEI NALU、IDR slice NALU，字节内容为0x000002AF（nalu长度）+SEI nalu（第一个字节也即nalu header为0x06） +0x005785（nalu长度）+IDR slice nalu（第一个字节也即nalu header为0x65）

第87个AVPacket仅包括一个IDR slice nalu

经过const AVBitStreamFilter* h264bsf = av_bsf_get_by_name("h264_mp4toannexb")处理后，恰好也是一个输入AVPacket对应一个输出AVPacket，bit流滤波器输出的第一个AVPacket的内容为：

0x00000001+原SEI nalu（拷贝自输入的第一个AVPacket）

+0x00000001+SPS nalu（拷贝自codecpar->extradata）

+0x00000001+PPS nalu（拷贝自codecpar->extradata）

+0x00000001+IDR slice nalu（拷贝自输入的第一个AVPacket）

bit流滤波器输出的第87个AVPacket的内容为：

0x00000001+SPS nalu（拷贝自codecpar->extradata）

+0x00000001+IDR slice nalu（拷贝自输入的第87个AVPacket）

const AVBitStreamFilter* h264bsf = av_bsf_get_by_name("h264_mp4toannexb");

if (!h264bsf) return -1;

AVBSFContext* bsfctx = nullptr;

int ret = av_bsf_alloc(h264bsf, &bsfctx);

if (ret < 0) return -1;

ret = avcodec_parameters_copy(bsfctx->par_in, st->codecpar);

if (ret < 0) return -1;

ret = av_bsf_init(bsfctx);

if (ret < 0) return -1;

AVPacket pkt;

av_init_packet(&pkt);

pkt.data = nullptr;

pkt.size = 0;

while (av_packet_unref(&pkt), reader.read_video_packet(pkt) == 0)

{

std::vector<AVPacket*> outpts;

ret = filter_packet(bsfctx, &pkt, outpts);

if (ret != 0)

{

printf("Failed to get pkt after AVBitStreamFilter");

av_bsf_free(&bsfctx);

return -1;

}

for (auto& i : outpts)

{

avpkt_afterfilter_ofs.write((const char*)i->data, i->size);

av_packet_free(&i);

}

}

av_bsf_free(&bsfctx);

//函数调用后，输入pkt将被av_packet_unref()，输出outpkts由调用者负责 管理，调av_packet_free释放

static int filter_packet(AVBSFContext* bsfctx, AVPacket* pkt, std::vector<AVPacket*>& outpkts)

{

assert(outpkts.empty());

if (bsfctx)

{

int ret = av_bsf_send_packet(bsfctx, pkt);

if (ret < 0)  { av_packet_unref(pkt); return ret;  }

while (1)

{

AVPacket* outpkt = av_packet_alloc();

ret = av_bsf_receive_packet(bsfctx, outpkt);

if (ret == 0)  outpkts.push_back(outpkt);

else  { av_packet_free(&outpkt); break;}

}

if (ret < 0 && (ret != AVERROR(EAGAIN) && ret != AVERROR_EOF))

{

for (auto& i : outpkts)  {  av_packet_free(&i);}

outpkts.clear();

printf("h264_mp4toannexb filter failed to receive output packet\n");

return ret;

}

}

return 0;

}

# H264的PPS和SPS：

SPS即Sequence Paramater Set，序列参数集

PPS即Picture Paramater，图像参数集

对于一些解码器，如h264_qsv，必须要有sps和pps才能解码，否则解码失败

sps和pps 通常位于整个码流的起始位置。有时候在码流中间也可能出现sps、pps，原因可能为：

(1)解码器需要在码流中间开始解码，如直播流，sps、pps重复出现

(2)编码器在编码的过程中改变了编码参数

sps包含的信息：

- profile_idc：当前H264码流的profile，如baseline profile(基准档次)、main profile(主流档次)、extended profile(扩展档次)

- level_idc：标识当前码流的Level。通常根据视频参数（分辨率、码率等）的不同将视频划分成不同的level。其中最明显的是分辨率：320x240的level一般在2左右；1920x1080的level一般都在4以上。level对处理当前码流所需的解码器的解码能力提出了要求。维基百科上有对应的表https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Video_Coding

- seq_parameter_set_id：当前ssp的id。通过该id值，图像参数集pps可以引用sps中的参数

- 帧编码还是场编码

- 分辨率。字段pic_width_in_mbs_minus1用于计算图像的宽度，单位为宏块个数，因此图像的实际宽度为16×(pic_width_in_mbs_minus1+1)。字段pic_height_in_map_units_minus1用于计算图像的高度，如果是帧编码（frame_mbs_only_flag为1），则16×(pic_height_in_map_units_minus1+1)为帧高；如果是场编码（frame_mbs_only_flag为1），则16×(pic_height_in_map_units_minus1+1)为一场的高度，帧高为2的场高度

- vui_parameters_present_flag：标识位，说明SPS中是否存在VUI信息

- max_num_ref_frames，用于表示参考帧的最大数目

- 帧率。先检测SPS中timing_info_present_flag标签的值是否为1，如果是表示SPS中存在num_units_in_tick，time_scale和fixed_frame_rate_flag这三个标签，至此可以计算出帧率：fps = time_scale / num_units_in_tick;if ( fixed_frame_rate_flag == 1 ) {fps = fps / 2;}

pps包含的信息：

- pic_parameter_set_id：当前PPS的id。PPS在码流中会被相应的slice引用，slice引用PPS的方式就是在slice header中保存PPS的id值

- seq_parameter_set_id：当前PPS所引用的SPS的id，这样PPS可以取到对应的SPS中的参数。

- entropy_coding_mode_flag：间接地指出熵编码算法

- num_slice_groups_minus1：表示某一帧中slice group的个数。当该值为0时，一帧中所有的slice都属于一个slice group。

- weighted_pred_flag：标识位，表示在P/SP slice中是否开启加权预测。

- weighted_bipred_idc：表示在B Slice中加权预测的方法，取值范围为[0,2]。0表示默认加权预测，1表示显式加权预测，2表示隐式加权预测。

- pic_init_qp_minus26和pic_init_qs_minus26：表示初始的量化参数。实际的量化参数由该参数、slice header中的slice_qp_delta/slice_qs_delta计算得到。

- chroma_qp_index_offset：用于计算色度分量的量化参数

- deblocking_filter_control_present_flag：标识位，用于表示Slice header中是否存在用于去块滤波器控制的信息。当该标志位为1时，slice header中包含去块滤波相应的信息；当该标识位为0时，slice header中没有相应的信息。

# "non-existing SPS 0 referencedin buffering period"

如图，为ffmpeg解封装后，IDR帧所在的AVPacket的payload。各个nalu的类型依次为
buffering_period SEI、full_frame_freeze_release SEI、pic_timing SEI、SPS、PPS、IDR slice。
根据h264标准，buffering_period SEI语法中包含sps id字段，但是这个源里sps在buffering_period SEI之后，所以ffmpeg解析到buffering_period SEI时，会发现其指定的sps不存在，会报错"non-existing SPS 0 referencedin buffering period"。

buffering_period SEI（缓冲周期SEI）消息语法：

# H264的POC求解：

编码生成输入源：x264，close GOP、25fps、i_bframe=2、progress

GOP结构为I B B P B B P …… B B P I，每帧对应一个nalu，IDR的nalu type为5，B和P帧的nalut type为1。

码流分析工具：

对生成的h264码流的第一个GOP分析，

| 帧解码顺序 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_type | I | P | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B |
| nal_ref_idc | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| frame_num | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| pic_order_cnt_lsb | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 22 |
| PicOrderCntMsb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poc | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | 24 | 20 | 22 |

| 帧解码顺序 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_type | P | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B | I |
| nal_ref_idc | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| frame_num | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |
| pic_order_cnt_lsb | 30 | 26 | 28 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 8 | 16 | 12 | 14 | 0 |
| PicOrderCntMsb | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| poc | 30 | 26 | 28 | 36 | 32 | 34 | 42 | 38 | 40 | 48 | 44 | 46 | 0 |

注：slice_type、nal_ref_idc、frame_num、pic_order_cnt_lsb是从码流中直接读取的字段，PicOrderCntMsb和poc是经过计算求解出的信息，源是帧编，poc也即TopFieldOrderCnt的值

对输入ts源解封装后，得到ES帧逐帧的时戳，包括dts、pts、是否为关键帧等，按照求解出的POC顺序对ES帧重排，会发现刚好实现pts递增。ffmpeg解码后吐出来的帧就是在内部按照POC重排序后的。

## frame_num：

每个参考帧的slice header中有一个frame_num字段，这指明了解码顺序。

h264标准规定，IDR帧的frame_num为0，sps中gaps_in_frame_num_value_allowed_flag 不为1 时，每个参考帧的frame_num 值是它前一个参考帧的frame_num 值增加1。

注意：在非参考帧的slice header中也会出现frame_num，但该语法元素只有在参考帧中才有意义.

frame_num 是循环计数的，即当它到达MaxFrameNum 后又从0 重新开始新一轮的计数

MaxFrameNum = 2( log2_max_frame_num_minus4 + 4 )

源中sps中log2_max_frame_num_minus4为0，故MaxFrameNum=16

## POC：

POC（Picture Order Count），用于描述图像的显示顺序

h264标准中定义了三种POC值的解析方法，对应sps->pic_order_cnt_type字段的3个取值：0、1、2。

pic_order_cnt_type等于0时的POC解析过程：

由于POC会随着帧数增多而逐渐增大，如果直接编码 POC，消耗的bit数会越来越多，因此，h264把POC分为低有效位（POCLsb）和高有效位（POCMsb）两部分。编码时只传输 POCLsb，而 POCMsb 由前面帧计算得到。

MaxPicOrderCntLsb由sps中的log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4计算得到

sps中，log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4为1，则MaxPicOrderCntLsb=2(1+4)=32

prevPicOrderCntMsb 和 prevPicOrderCntLsb 的值由以下过程得到：

- 如果当前图像是IDR图像，prevPicOrderCntMsb设为0，prevPicOrderCntLsb也等于0。

- 否则 (当前图像为非 IDR 图像)，应用如下规则：

- 如果解码顺序中前一个已解码图像包含的memory_management_control_operation等于5，应用如下规则：

  - 如果在解码顺序上前一个参考图像不是底场，则prevPicOrderCntMsb设置为0，prevPicOrderCntLsb设置为解码顺序上前一个参考图像的TopFieldOrderCnt值。

  - 否则(按照解码顺序前一个参考图像为底场)，prevPicOrderCntMsb设为0并且prevPicOrderCntLsb设为0。

- 否则（解码顺序中前一个参考图像不包含等于5的memory_management_control_operation），
prevPicOrderCntMsb的值设置为等于解码顺序中前一个图像的PicOrderCntMsb，prevPicOrderCntLsb的值设为解码顺序中前一参考图像的pic_order_cnt_lsb。

当前图像的 PicOrderCntMsb 由以下过程得到：

if ((pic_order_cnt_lsb < prevPicOrderCntLsb) && ((prevPicOrderCntLsb - pic_order_cnt_lsb) >= (MaxPicOrderCntLsb / 2))){

PicOrderCntMsb = prevPicOrderCntMsb + MaxPicOrderCntLsb;

}

else if ((pic_order_cnt_lsb > prevPicOrderCntLsb) && ((pic_order_cnt_lsb - prevPicOrderCntLsb) > (MaxPicOrderCntLsb / 2))){

PicOrderCntMsb = prevPicOrderCntMsb - MaxPicOrderCntLsb;

}

else {

PicOrderCntMsb = prevPicOrderCntMsb;

}

最终，TopFieldOrderCnt、BottomFieldOrderCnt由以下过程得到：

- 当当前图像是顶场时（sps->frame_mbs_only_flag == 0，且slice_header->field_pic_flag == 1，且slice_header->bottom_field_flag == 0）：

TopFieldOrderCnt = PicOrderCntMsb + pic_order_cnt_lsb;

- 当当前图像是底场时（sps->frame_mbs_only_flag == 0，且slice_header->field_pic_flag == 1，且slice_header->bottom_field_flag == 1）：

BottomFieldOrderCnt = PicOrderCntMsb + pic_order_cnt_lsb;

- 当当前图像是帧或宏块帧场自适应时（sps->frame_mbs_only_flag == 1，或slice_header->field_pic_flag == 0）：

TopFieldOrderCnt = PicOrderCntMsb + pic_order_cnt_lsb;

BottomFieldOrderCnt = TopFieldOrderCnt + delta_pic_order_cnt_bottom;

其中，delta_pic_order_cnt_bottom和pic_order_cnt_lsb 都是从slice header中解析得到

pic_order_cnt_type等于0时的POC解析过程用代码描述如下：

int picture_structure;

if (sps->frame_mbs_only_flag == 1) {

picture_structure = PICT_FRAME;

} else {

if (slice_header->field_pic_flag == 1) {

if (slice_header->bottom_field_flag == 0) {

picture_structure = PICT_TOP_FIELD;

} else {

picture_structure = PICT_BOTTOM_FIELD;

}

} else {

picture_structure = PICT_FRAME;

}

}

if(sps->pic_order_cnt_type==0)

{

int64_t tmp_field_poc[2];

tmp_field_poc[0] = tmp_field_poc[1] = PicOrderCntMsb + slice_header->pic_order_cnt_lsb;

int pic_field_poc[2];

顶场(picture_structure == PICT_TOP_FIELD)：

pic_field_poc[0] = tmp_field_poc[0];  pic_field_poc[1]为INT_MAX

底场(picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD)：

pic_field_poc[0] = INT_MAX;  pic_field_poc[1] = tmp_field_poc[1]

帧模式或宏块帧场自适应模式下（picture_structure == PICT_FRAME）：

pic_field_poc[0] = tmp_field_poc[0]

pic_field_poc[1] = tmp_field_poc[0]+slice_header->delta_pic_order_cnt_bottom

}

//prev_poc_msb、prev_poc_lsb

if (slice_header->nal_unit_header.nal_ref_idc != 0) {

if(mmco==5){

if(picture_structure == PICT_BOTTOM_FIELD){

prev_poc_msb=0;

prev_poc_lsb=0;

}else{

prev_poc_msb=0;

prev_poc_lsb=pic_field_poc[0];

}

}else{

prev_poc_msb=poc_msb;

prev_poc_lsb=poc_lsb;

}

}

## 码流POC示例：

- cabac_mot_fld0_full\camp_mot_fld0_full.26l

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=0

解码序：I PBB PBB PBB PBB I BB PBB PBB PBB PBB IP

所有图像均两个slice，

第1个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=0

第2个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=1

MediaInfo显示，

Scan type: Interlaced

Scan type, store method: Separated fields

Scan order: Top Field First

每个slice有各自的poc，

sps->pic_order_cnt_type=0，pps->pic_order_present_flag=1， slice_header->field_pic_flag=1，故无delta_pic_order_cnt_bottom

解码序上，前4幅图像，共8个slice，poc依次为：0、1、6、7、2、3、4、5

- CAMP_MOT_MBAFF_L30.26l

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=1

解码序：I PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB IP

所有图像均一个slice，field_pic_flag都为0

MediaInfo显示，

Scan type, store method: MBAFF

每个slice，

sps->pic_order_cnt_type=0，pps->pic_order_present_flag=1， slice_header->field_pic_flag=0，故delta_pic_order_cnt_bottom=1

解码序上，前4幅图像，共4个slice ，poc依次为：0、6、2、4

- Sharp_MP_PAFF_1r2.jvt

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=0

解码序：I PBB PBB PBB PBB PB

部分图像，比如I帧和解码序第2个B帧等，包含两个slice，

第1个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=0

第2个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=1

其它图像，比如解码序第1个P帧，包含1个slice，field_pic_flag=0

注意：I帧的第1个slice， frame_num=0，slice_type为I slice；I帧的第2个slice， frame_num=0，slice_type为p slice

MediaInfo显示，

Scan type, store method: Separated fields

Scan order: Top Field First

- BASQP1_Sony_C.jsv

sps->frame_mbs_only_flag=1

sps->pic_order_cnt_type=0

解码序：I I I I

第一幅图像是IDR，其余是非IDR的I帧

每幅图像，都有20个slice，所有slice_type都是0（I slice）。

同一幅图像的所有slice的pic_order_cnt_lsb相同。4幅图像的pic_order_cnt_lsb依次为：0、1、2、3

# H264参考帧列表：

H264参考帧列表的管理主要包括

- 参考帧列表初始化

- 参考帧列表重排序

- 参考帧标记

上述3个过程会用到变量FrameNum、FrameNumWrap、PicNum、LongTermFrameIdx和LongTermPicNum

解码器在解码每个slice之前，都需要进行参考帧列表的初始化，从而生成参考帧列表RefPicList0和RefPicList1（RefPicList1仅在解码B帧时会用到）。

参考帧列表是一个数组，数组的下标称为”参考索引“。当解码器解码一个slice时，码流中会包含类似 ref_idx_l0[0] = 2 的语法元素，表示：“请使用参考列表L0中索引为2的那个帧”，即RefPicList0[2]这个元素所描述的帧。

参考帧列表RefPicList0的下标分量有num_ref_idx_l0_active_minus1＋1个

参考帧列表RefPicList1的下标分量有num_ref_idx_l1_active_minus1＋1个

标准文档里的术语：

- coded field编码场：一个场的编码表示

- coded frame编码帧：一个帧的编码表示

- coded picture编码图像：一幅图像的编码表示。一个编码图像可以是一个编码场，也可以是一个编码帧

- complementary field pair互补场对：互补的参考场对或互补的非参考场对的总称

- complementary non-reference field pair互补的非参考场对：位于解码顺序上相继的两个访问单元中的两个非参考场，这两个coded field具有相反的奇偶性，并且第一个场尚未配对。

- complementary reference field pair互补的参考场对：位于解码顺序上相继的两个访问单元中的两个参考场，这两个coded field的frame_num语法元素值相同，并且解码顺序上的第二场不是IDR图像，并且不包含memory_management_control_operation值等于5的语法元素

# H264参考帧列表初始化

H264解码器在对每个P、SP或B片解码之前，需要进行参考帧列表的初始化，将DPB中符合要求的重建图像放到RefPicList0、RefPicList1，并按规则排序。

根据是否会长期驻留在DPB中将参考帧分为短期参考帧（short-term reference）和长期参考帧（long-termre ference）

## FrameNum、FrameNumWrap、PicNum：

FrameNum、FrameNumWrap、PicNum用于标识短期参考帧

对于每个短期参考帧，变量FrameNum和FrameNumWrap的计算过程如下：

- 首先，FrameNum设置成短期参考帧的slice header中的语法元素frame_num，

- 然后，如果短期参考帧的FrameNum大于当前正在解码图像的slice_header->frame_num，则另短期参考帧的FrameNumWrap等于FrameNum减去MaxFrameNum；否则FrameNumWrap等于FrameNum。

示例：

假设 MaxFrameNum = 16（log2_max_frame_num_minus4为0），

当前正在解码的图像的slice_header->frame_num 是 3，

参考帧列表里有5个短期参考帧，它们的slice_header->frame_num 分别是：14, 15, 0, 1, 2

现在，为参考帧列表里的每一个参考帧计算FrameNum和 FrameNumWrap，结果如下：

| 参考帧的slice_header->frame_num | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FrameNum | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| FrameNumWrap | -2 (14大于3，故FrameNumWrap=FrameNum-MaxFrameNum=14-16=-2) | -1 | 0 | 1 (1不大于3，故FrameNumWrap与FrameNum相等) | 2 |

PicNum的值由FrameNumWrap、field_pic_flag和bottom_field_flag决定

如果源是H264的逐行源，则变量PicNum= FrameNumWrap。否则PicNum的计算如下图：

## LongTermFrameIdx、LongTermPicNum：

LongTermFrameIdx、LongTermPicNum用于标识长期参考帧

LongTermFrameIdx的计算见标准

如果源是H264的逐行源，则LongTermPicNum=LongTermFrameIdx，否则见标准

## 解码编码帧的P\SP片时的参考帧列表初始化：

解码器在对一个编码帧（coded frame，与之对应的是coded field）中的P或SP片解码时，首先需要对参考帧列表RefPicList0进行初始化。

参考帧列表RefPicList0被排序，从而使

- 短期参考帧和短期互补参考场对的索引值（即参考帧列表这一数组的下标）位于长期参考帧和长期互补参考场对之前。

- 短期参考帧和短期互补参考场对根据PicNum值进行降序排列；

- 长期参考帧和长期互补参考场对根据LongTermPicNum值进行升序排列。

例如，当前对一个编码帧中的P或SP片解码，三个标记为“用于短期参考”的参考帧对应的PicNum分别为300、302、303，两个标记为“用于长期参考”的参考帧对应的LongTermPicNum分别为0、3。则参考帧列表RefPicList0初始化为：

RefPicList0[0]设置为PicNum=303，

RefPicList0[1]设置为PicNum=302，

RefPicList0[2]设置为PicNum=300，

RefPicList0[3]设置为LongTermPicNum=0，

RefPicList0[4]设置为LongTermPicNum=3。

且LongTermEntry(RefPicList0[i])设置为0，当i等于0、1和2时；设置为1，当i等于3和4时

## 解码编码帧的B片时的参考帧列表初始化：

解码器在对一个编码帧（coded frame，与之对应的是coded field）中的B片解码时，首先需要对参考帧列表RefPicList0和RefPicList1进行初始化。

对于B片，RefPicList0和RefPicList1中短期参考帧的排列顺序取决于输出次序，即由PicOrderCnt()给定。

参考帧列表RefPicList0和RefPicList1都是有序排列的，其中短期参考帧和短期互补参考场对均排在长期参考帧和长期互补参考场对之前

参考帧列表RefPicList0详细的排列顺序如下：

（1）短期参考帧和短期互补参考场对（参考帧或互补参考场对frm[i]被标记为“用于短期参考”）排列顺序如下：如果frm[i]中的PicOrderCnt(frm[i])小于PicOrderCnt(CurrPic)时，将这些frm[i]按照PicOrderCnt(frm[i])的降序方式放在RefPicList0的起始位置；然后，其余的frm[i]（即满足PicOrderCnt(frm[i])大于PicOrderCnt(CurrPic)）按PicOrderCnt(frm[i])的升序方式排列到RefPicList0。
（2）长期参考帧和长期互补参考场对的顺序按照LongTermPicNum值的升序排列

参考帧列表RefPicList1详细的排列顺序如下：
（1）短期参考帧和短期参考场对（参考帧或互补参考场对frm[i]被标记为“用于长期参考”）排列顺序如下：如果frm[i]中的PicOrderCnt(frm[i])大于PicOrderCnt(CurrPic)时，将这些frm[i]按照PicOrderCnt(frm[i])的升序方式放在RefPicList1的起始位置；然后，其余的frm[i] （即满足PicOrderCnt(frm[i])小于PicOrderCnt(CurrPic)）按PicOrderCnt(frm[i])的降序方式排列到RefPicList1。
（2）长期参考帧和长期参考场对的顺序按照LongTermPicNum值的升序排列。
（3）当参考图像列表RefPicList1有多于一个入口且它与RefPicList0相同时，头两个入口RefPicList1[0] 和RefPicList1[1]

由以上可知，RefPicList0中并非只有前向参考帧；RefPicList1中并非只有后向参考帧

假设一个逐行H264源的显示顺序（POC）如下：

I0 - B3 - B2 - B1 - P4 - B6 - B5

现在要解码 B2 帧。可用的参考帧是 I0, P4（假设中间的B帧不被用作参考、所有参考帧都是短期参考帧）

根据规则构建 RefPicList0为{ I0, P4}，其中I0是前向参考帧，I4是后向参考帧

示例：

在对一个编码帧的B片解码时，假设当前帧 CurrPic 的 POC = 100。
可用的短期参考帧的POC值有：92, 96, 104, 108, 88

可用的长期参考帧，其 LongTermPicNum 为 2, 0, 1。

则RefPicList0 的最终顺序为：96, 92, 88, 104, 108, (长期帧0), (长期帧1), (长期帧2)

# H264已解码参考帧标记

H.264参考帧列表的管理主要包括参考帧列表的初始化、参考帧列表的重排序和参考帧标记这三个步骤。其中，参考帧列表的初始化是将DPB中符合要求的重建图像放到RefPicList0、RefPicList1，并按规则排序

当NALU中的nal_ref_idc值非0，即表示NALU所代表的图像会被作为参考帧

DPB中的每一个图像必须处于三种状态中的一种

Unused for reference

Used for short-term reference

Used for long-term reference

这3种状态之间的转化，是通过解码图像标记过程进行控制的

参考帧标记过程步骤：

- 当前图像的所有slice都已被解码

- 根据当前图像是否是IDR图像，应用如下规则：

- 如果当前图像是IDR图像，应用如下规则：

- 所有参考图像被标记为"不用于参考"

- 根据long_term_reference_flag的不同取值，应用下列规则：

- 如果long_term_reference_flag等于0，则该IDR图像将被标记为"用于短期参考"，并且MaxLongTermFrameIdx设为“非长期帧索引”。

- 否则（long_term_reference_flag等于1），该IDR图像需要被标记为"用于长期参考"，LongTermFrameIdx应被置为0，MaxLongTermFrameIdx应设为0。

- 否则（当前图像不是IDR图像），应用下列规则：

- 如果adaptive_ref_pic_marking_mode_flag等于0，则采用滑动窗口法。

- 否则（adaptive_ref_pic_marking_mode_flag等于1），则采用MMCO法。

注：在当前已解码的参考帧标记过程完成后，至少有1场标记为“用于参考”的帧的数目，加上至少有一场被标记为“用于参考”的互补参考场对的数目，再加上标记为“用于参考”的非成对场数目，不应该大于Max(max_num_ref_frames,1)

滑动窗口参考帧标记法（在adaptive_ref_pic_marking_mode_flag等于0时）：

- 如果当前编码场是一个互补的参考场对在解码顺序上的第二个场，并且第一个场已经被标记为“用于短期参考”，则当前图像和互补的参考场对都被标记为“用于短期参考”

- 否则，应用下列规则：

令numShortTerm为以下三者的总数：作为短期参考的参考帧、互补参考场对、至少有一个场被标记为“用于短期参考”的非成对参考场。

令numLongTerm为以下三者的总数：作为长期参考的参考帧、互补参考场对、至少有一个场被标记为“用于长期参考”的非成对参考场。

当numShortTerm+numLongTerm等于Max(max_num_ref_frames,1)时，numShortTerm大于0的条件应该满足，FrameNumWrap值最小的那个作为短期参考的参考帧、互补参考场对、非成对参考场被标记为“不用于参考”。当它是帧或者互补参考场对时，它的两个场都应该被标记为“不用于参考”。

DPB管理策略：

参考帧标记与DPB管理是不一样的，但又具有一定的联系，联系的地方在于（1）。

在DPB没满的时候，会无差别地把参考图像与非参考图像一并插入DPB中。

但是一旦DPB满了之后：

如果新重建的图像为参考图像，该参考图像需要插入DPB

- 如果DPB中都是参考图像，会按照滑动窗口模式把DPB序号最小的参考图像移除（1）；

- 如果DPB中存在非参考图像，会把DPB中已经输出到磁盘的非参考图像移除（2）

如果新重建的图像为非参考图像

- 如果DPB中不存在比当前图像POC更小的非参考图像，当前非参考图像会被直接输出到磁盘，而不插入DPB（3）；

- 如果DPB中存在比当前图像POC更小的非参考图像，会把DPB中POC最小的参考图像移除，插入当前非参考图像（4）

# H264参考帧列表重排：

参考帧列表重排：把当前帧所要参考的帧放在队列头，让解码器能够迅速拿到这些参考帧信息。

解码非I帧时，宏块层需要有一个句法元素告诉解码器，当前帧所要参考的参考图像是哪一帧。编码器会给每一个参考帧分配一个唯一性的标识，也就是句法元素frame_num，但frame_num并非解码时宏块层所指定的序号，宏块层指定的序号是ref_id，而非frame_num。什么是ref_id。编码器和解码器同步地维护一个参考帧队列，每解码一个片就将该队列刷新一下，把各图像按照特定的规则进行排序，排序后各图像在队列中的序号就是该图像的ref_id值

“参考帧列表修改”和“参考帧列表重排”实际上是同一个意思：

低版本的H.264定义了这个过程为重排：slice_header->ref_pic_list_reordering()过程

高版本的H.264定义了这个过程为修改：slice_header->ref_pic_list_modification()过程

句法分析：

其中，

ref_pic_list_modification_flag_l0=1表示对参考帧列表RefPicList0进行重排序；

ref_pic_list_modification_flag_l1=1表示对参考帧列表RefPicList1进行重排序

reordering_of_pic_nums_idc指明执行哪种重排序操作,对应操作如下：

| reordering_of_pic_nums_idc | 操作 |
| --- | --- |
| 0 | 短期参考帧重排序，abs_diff_pic_num_minus1会出现在码流中，从当前图像的PicNum减去(abs_diff_pic_num_minus1 + 1)后指明需要重排序的图像。 |
| 1 | 短期参考帧重排序，abs_diff_pic_num_minus1会出现在码流中，从当前图像的PicNum加上(abs_diff_pic_num_minus1 + 1)后指明需要重排序的图像。 |
| 2 | 长期参考帧重排序，long_term_pic_num会出现在码流中，指明需要重排序的图像。 |
| 3 | 结束循环，退出重排序操作。 |

从上表可以看出：

- 当reordering_of_pic_nums_idc为0或者1时，表明当前帧参考了一个短期参考帧；

- abs_diff_pic_num_minus1+1表示这个参考帧和当前帧的序号差；

- 当reordering_of_pic_nums_idc为2，表明当前帧参考了一个长期参考帧，long_term_pic_num 表示了这个长期参考帧的序号。

注：一个帧可以参考多个短期参考帧和长期参考帧，也就是说这个句法的while循环内可以存在多个reordering_of_pic_nums_idc=0的情况或者多个reordering_of_pic_nums_idc=2的情况。同样，一个帧也可以同时参考短期参考帧和长期参考帧。

RefPicList0的短期参考帧重排序过程：

- 令refIdxL0为指向RefPicList0的一个索引，表示参考帧列表待更新的目标位置，初值为零。

- 计算picNumLXPred：

picNumLXPred是变量picNumLXNoWrap的预测值。当slice_header中出现第一个modification_of_pic_nums_idc时，picNumLXPred设置为CurrPicNum，即当前帧的frame_num；随后，每当计算得到picNumLXNoWrap并给之赋值后，将picNumLXPred更新为picNumLXNoWrap的值。

- 计算picNumLXNoWrap：

计算picNumLXNoWrap的方法根据modification_of_pic_nums_idc的取值不同而不同。当modification_of_pic_nums_idc取值为0时，其含义为码流中读出的abs_diff_pic_num_minus1为picNumLXNoWrap为相对于picNumLXPred的负增量，即需要从picNumLXPred中减去该值。具体计算方法如下：

if(picNumLXPred-(abs_diff_pic_num_minus1+1)<0)

picNumLXNoWrap=picNumLXPred−(abs_diff_pic_num_minus1+1)+MaxPicNum;

else

picNumLXNoWrap=picNumLXPred−(abs_diff_pic_num_minus1+1);

当modification_of_pic_nums_idc取值为1时，具体计算方法如下：

if(picNumLXPred+(abs_diff_pic_num_minus1+1)>=MaxPicNum)

picNumLXNoWrap=picNumLXPred+(abs_diff_pic_num_minus1+1)-MaxPicNum

else

picNumLXNoWrap=picNumLXPred+(abs_diff_pic_num_minus1+1)

- 计算picNumLX：

picNumLX的值通过picNumLXNoWrap与当前frame_num的值比较后计算得到，计算方法如下：

if(picNumLXNoWrap>CurrPicNum)

picNumLX=picNumLXNoWrap-MaxPicNum

else

picNumLX=picNumLXNoWrap

该步骤中得到的picNumLX应等于参考帧列表中的某一个短期参考帧的PicNum值

- 修改参考帧列表：

在计算得到picNumLX后，配合传入的的索引值refIdxLX，进行参考帧列表的修改。

将具有短期序号picNumLX的图像放到索引位置refIdxLX上，并且清除掉列表中PicNum等于picNumLX的参考帧。计算方法如下：

for(cIdx=num_ref_idx_lX_active_minus1+1;cIdx>refIdxLX;cIdx--)

RefPicListX[cIdx]=RefPicListX[cIdx-1]

RefPicListX[refIdxLX++]=short-term reference picture with PicNum equal to picNum LX

nIdx=refIdxLX

for(cIdx=refIdxLX;cIdx<=num_ref_idx_lX_active_minus1+1;cIdx++)

if(PicNumF(RefPicListX[cIdx])!=picNumLX)

RefPicListX[nIdx++]=RefPicListX[cIdx]

参考帧列表重排序实例：

# H264闭GOP帧间参考示例分析：

编码生成输入源：x264，close GOP、25fps、i_bframe=2、progress

GOP结构为I B B P B B P …… B B P I，每帧对应一个nalu，IDR的nalu type为5，B和P帧的nalut type为1。

码流分析工具：

sps->max_num_ref_frames=2

visa的step forward是按照显示顺序的下一帧

如上图Summary窗口中的Picture No为显示顺序，由1开始编号

Picture Order Count即POC

Decoding No为解码顺序，由1开始编号

MB Info窗口中的RefList Info栏，list0即前向参考列表，list1即后向参考列表

上图中显示的是I B B P B B P结构中的第三个B帧

第一帧IDR：

Picture No		: 1

Picture Order Count	: 0

Decoding No		: 1

第二帧：

Picture No		: 2

Picture Order Count	: 2

Decoding No		: 3

第一个B帧，前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 0，list1中有POC 6

……

显示顺序：I0、B0、B1、P0、B2、B3、P1、B4、B5、P2  ……

POC：    0、 2、 4、 6、 8、 10、12、14、16、18  ……

解码顺序：I0、P0、B0、B1、P1、B2、B3、P2、B4、B5  ……

I0不参考

B0的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 0，list1中有POC 6

B1的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 0，list1中有POC 6

P0的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 0，list1为空

B2的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 6，list1中有POC 12

B3的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 6，list1中有POC 12

P1的前向参考帧列表list0中有2个元素为POC 6和POC 0，list1为空

B4的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 12，list1中有POC 18

B5的前向参考帧列表list0中有一个元素为POC 12，list1中有POC 18

P2的前向参考帧列表list0中有2个元素为POC 12，POC 6

# H264的AUD:

h264 nalu类型为9时，代表AUD，即Access Unit Delimiter，访问单元分隔符

AUD结构：NALU头+RBSP，下面是其RBSP定义

access_unit_delimiter_rbsp( ) {

primary_pic_type        3 bit

rbsp_trailing_bits( )

}

rbsp_trailing_bits 是填充字节，也就是为了对齐1个字节，先填充1bit1，再填充若干bit0。填充前叫做SODB，填充后叫做RBSP-原始字节序列载荷

AUD之间是一个完整的帧，primary_pic_type指明了这个帧的类型：

| primary_pic_type | 可能会出现在基本编码图像中的slice_type值 |
| --- | --- |
| 0 | I |
| 1 | I, P |
| 2 | I, P, B |
| 3 | SI |
| 4 | SI, SP |
| 5 | I, SI |
| 6 | I, SI, P, SP |
| 7 | I, SI, P, SP, B |

x264添加aud：

ffmpeg -i input.mp4 -x264opts aud=1 output.h264

AVDictionary *codec_opts;

av_dict_set(&codec_opts, "x264opts", "aud=1", FLAGS);

init_output_stream()中调avcodec_open2(ost->enc_ctx, codec, &ost->encoder_opts));  //ost->encoder_opts即codec_opts

avcodec_open2()调avctx->codec->init(avctx)，即X264_init函数

if(x4->x264opts) //x4->x264opts即"aud=1"

{

x264_param_parse(x264_param_t, "aud", 1); //libx264有个b_aud参数

}

# H264 profile：

BP- Baseline Profile：支持I、P帧，只支持Progressive和CAVLC

EP- Extended profile：支持I/P/B/SP/SI帧，只支持Progressive和 CAVLC

MP- Main profile:提供IPB帧，支持帧编( Progressive)和场编( Interlaced)，也支持CAVLC和 CABAC

high profile：在 main Profile的基础上增加了8x8内部预测、自定义量化、无损视频编码和更多的YUV格式

H264的baseline不支持场编：

# H264编码参数：

For most of the resolutions we also provide a higher quality (HQ) version encoded at a somewhat higher bitrate, for the benefit of users with sufficiently fast Internet links

The visual differences from the normal, "very good" quality version to the HQ version are generally quite small, such as less blur during rapid motion, less risk of banding in dark scenes, and less risk of crystallizing during difficult fades

sharpness and clarity尖锐度、清晰度

Finally, we also encode a "superbit", ultimate-quality version at full HD 1080p resolution using a very high bitrate similar to Blu-ray. The bitrate chosen is 20 Mbps, which is a safe 80% of the maximum peak bitrate allowed for H.264 level 4.0. The superbit version should be almost lossless, practically indistinguishable from the original master – a "transparent" encoding, as it's known. It acts both as the best local playback (non-web) version and as a long-term master for future transcoding (eg: YouTube uploads, burning to DVD/Blu-ray, re-encoding with future codecs etc).

Audio is encoded at 44.1 kHz in AAC format, mono at 64 kbps or stereo at 128 kbps, both of which are excellent quality, practically indistinguishable from the original master.

（音频）The superbit, ultimate-quality version uses the maximum possible AAC bitrate of 320 kbps since it acts as a long-term master and we want the minimum possible quality loss if we have to re-encode from it (although 256 kbps would be sufficient and is considered effectively lossless for later re-encoding purposes).

Each bitrate has been chosen to be 64% (80% of 80%) of a common Internet link speed (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 Mbps etc) in order to make full – but safe – use of that common connection speed

考虑协议头、网络竞争，可用速率80%

考虑视频有些部分很难编码从而导致码率波动和出现尖峰（bitrate fluctuations and spikes），再取80%

# H264的HRD：

除了确保解码器能够处理h264码流中的语法元素和序列参数外，确保编码序列“符合”解码器缓冲和处理能力的限制也很重要。这是通过定义HRD（hypothetical reference decoder，假想参考解码器）来处理的，HRD用来测试编码码流的行为以及其对真实解码器的影响

access unit访问单元：一组NAL单元，通常包含一幅基本编码图像。一个访问单元的解码通常产生一幅解码图像

coded picture buffer(CPB)编码图像缓存区：一个先进先出缓存区，包含HRD中规定的，按照解码顺序排列的访问单元

coded video sequence编码视频序列：访问单元序列，由按照解码顺序排列的IDR访问单元和紧随其后的零个或多个非IDR访问单元组成，包括到下一个（不含）IDR访问单元之前的所有访问单元

decoded picture解码图像：解码图像通过解码一幅编码图像得到。一幅解码图像既指一个解码帧，也指一个解码场。一个解码场可以是顶场，也可以是底场

decoded picture buffer(DPB)解码图像缓存区：保存解码图像的缓存区，用于附件C中假想参考解码器规定的预测参考、输出重排序或输出延时等

HRD包含编码图像缓存（CPB）、实时解码过程、解码图像缓存（DPB）及输出裁切：

DPB 的大小（帧数）为 Max( 1, max_dec_frame_buffering)

如果在x264编码时设置i_frame_reference=5，则

sps中max_num_ref_frames为5，

sps->vui->max_dec_frame_buffering为5

HRD按照下文所述进行运作。由HSS传送与访问单元关联的数据，这些数据按规定的到达时间注入CPB中。与每一个访问单元相关联的数据在CPB移除时间到达时，通过瞬时解码过程被立即移除和解码。每一幅解码图像在其CPB移除时间到达时放入到DPB中，除非要在CPB移除时间时输出，并且是非参考图像。当图像被放置在DPB中时，it is removed from the DPB at the later of the DPB output time or the time that it is marked as "unused for reference"。

HRD必须满足下面三个条件：

- CPB不能上溢，即内容不能超过CPB的最大尺寸。

- CPB不能下溢，即内容绝对不能为零。

- DPB不能超过最大尺寸

HRD原理可以用下面这个例子来说明：

Video frame rate:	5fps

Channel bit rate:	5000bps，cbr

Initial removal delay:	0.8 sec

Maximum CPB size:	6000bit

码流由一系列具有以下编码尺寸的访问单元组成：

| Frame序号 | Coded size (bits) | Frame序号 | Coded size (bits) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 3000 | 11 | 1000 |
| 1 | 1200 | 12 | 1000 |
| 2 | 1200 | 13 | 1000 |
| 3 | 1200 | 14 | 400 |
| 4 | 1200 | 15 | 400 |
| 5 | 500 | 16 | 400 |
| 6 | 500 | 17 | 1500 |
| 7 | 500 | 18 | 1500 |
| 8 | 500 | 19 | 1500 |
| 9 | 1000 | 20 | 1500 |
| 10 | 1000 | 21 | 1500 |

左图显示了编码器输出缓冲区的行为。第0帧被编码并在第0时刻添加到编码器输出缓冲区中，随后的每一帧以0.2秒的间隔添加。与此同时，通道以恒定的速率(5000bps)清空缓冲区（数据传递到了下游）。累计来看，大于1000比特的帧导致缓冲区被填满，小于1000比特的帧会导致缓冲区被清空。

相应的解码器CPB行为如左图所示。初始CPB的删除延迟是必要的，以便在帧解码之前接收到足够的数据，在本例中为0.8秒。在第0帧被解码并立即从缓冲区中移除之前的初始延迟期间，CPB以恒定的信道速率填充。当前五帧解码后，CPB接近下溢状态。

# H264软解延迟与num_reorder_frames：

延迟定义为：输入第N个视频packet，开始输出第1帧图像，延迟为N - 1

FFmpeg H.264/5软件解码延迟为：延迟=max_num_reorder_pics + 帧级并行线程数 - 1

对H.264来说，max_num_reorder_pics可能直接包含在SPS中（sps-> vui_parameters-> num_reorder_frames），也可能是推导出来的。

H.265 max_num_reorder_pics包含在VPS/SPS里。

max_num_reorder_pics代表按照解码序填满max_num_reorder_pics个图像buffer之后，再来一帧图像，可从这max_num_reorder_pics + 1个图像中选出POC最小的帧作为输出。

降低码流固有延迟，即降低max_num_reorder_pics，减小重排序队列。

“重排序帧数 (num_reorder_frames)：解码顺序与显示顺序的最大时延差（重排序深度）。即在解码顺序上先于当前帧、但在显示顺序上晚于当前帧的最大帧数。

DPB缓存容量 (max_dec_frame_buffering)：解码器必须分配的解码图像缓存（DPB）总帧数。它必须满足：

max_dec_frame_buffering >= max(num_ref_frames, num_reorder_frames)”

IntelMediaSDK编码，参考帧数是2，无B帧：

IntelMediaSDK编码，参考帧数是2，IBBPBB结构：

x264编码，参考帧数2，B帧数2，IBBPBBP结构：

输出码流里num_reorder_frames是1，max_dec_frame_buffering是2

根据VQ Analyzer显示可知num_reorder_frames=1，max_dec_frame_buffering=2是合理的，

1) POC=0的I帧进DPB

2) POC=6的P帧进DPB，从max_num_reorder_pics+1个图像中选POC最小的帧输出，即POC=0输出

3) POC=2的B帧进DPB，从2个图像中选POC=2的输出

4) POC=4的B帧进DPB，从2个图像中选POC=4的输出

5) POC=12的P帧进DPB，从2个图像中选POC=6的P帧输出

当参考帧数变为5，其它参数不变时，num_reorder_frames依然是1，max_dec_frame_buffering是5，如下图：

# x264的preset与参考帧数：

else if( !strcasecmp( preset, "fast" ) )

{

param->i_frame_reference = 2;

param->analyse.i_subpel_refine = 6;

param->analyse.i_weighted_pred = X264_WEIGHTP_SIMPLE;

param->rc.i_lookahead = 30;

}

else if( !strcasecmp( preset, "medium" ) )

{

/* Default is medium */

}

else if( !strcasecmp( preset, "slow" ) )

{

param->analyse.i_subpel_refine = 8;

param->i_frame_reference = 5;

param->analyse.i_direct_mv_pred = X264_DIRECT_PRED_AUTO;

param->analyse.i_trellis = 2;

param->rc.i_lookahead = 50;

}

else if( !strcasecmp( preset, "veryslow" ) )

{

param->analyse.i_me_method = X264_ME_UMH;

param->analyse.i_subpel_refine = 10;

param->analyse.i_me_range = 24;

param->i_frame_reference = 16;

param->i_bframe_adaptive = X264_B_ADAPT_TRELLIS;

param->analyse.i_direct_mv_pred = X264_DIRECT_PRED_AUTO;

param->analyse.inter |= X264_ANALYSE_PSUB8x8;

param->analyse.i_trellis = 2;

param->i_bframe = 8;

param->rc.i_lookahead = 60;

}

ffmpeg -i cut_5s.mp4 -acodec copy -c:v libx264 -preset veryslow h264_veryslow.ts压缩后，

MediaInfo显示，16个参考帧，“Format settings, Reference frames: 16 frames”

ESEye显示，GOP结构为IBBBPBBBPBBBP…

sps->num_ref_frames=16

sps->vui_parameters->num_reorder_frames=2

sps->vui_parameters->max_frame_dec_buffing=16

对于H264逐行源解码，如果解短期参考帧数+长期参考帧数== Max(max_num_ref_frames,1)，则FrameNumWrap值最小的那个作为短期参考的参考帧会被标记为“不用于参考”

# 从ts解析视频宽、高：

对ts，

avformat_open_input后：

- AVStream的codecpar的codec_id、codec_type被填写为AV_CODEC_ID_H264、AVMEDIA_TYPE_VIDEO，其余参数如format、bit_rate、width、height未知

avformat_find_stream_info后：

- AVStream的codecpar的format为0、bit_rate未知、width为640、height为272

从SPS NALU中解析视频宽高、level、帧场编码等参数

AVStream::internal是AVStreamInternal*

AVStream::internal->avctx是AVCodecContext*

avformat_find_stream_info函数的最后会avcodec_parameters_from_context(st->codecpar, st->internal->avctx)，将解析出的参数从AVCodecContext传到AVCodecParameters

AVCodecContext::priv_data实际是H264Context，H264Context::avctx是其所属的AVCodecContext

typedef struct H264Context {

AVCodecContext *avctx;

int width, height;/* coded dimensions -- 16 * mb w/h */

int crop_left;

int crop_right;

int crop_top;

int crop_bottom;

int mb_height, mb_width;

int mb_num;

H264ParamSets ps;

H264SEIContext sei;

} H264Context;

int h264_init_ps(H264Context *h, const H264SliceContext *sl, int first_slice)

{

const SPS *sps = (const SPS*)h->ps.sps;

if (!h->setup_finished) {

h->avctx->profile = ff_h264_get_profile(sps); //100

h->avctx->level   = sps->level_idc; //30

h->avctx->refs    = sps->ref_frame_count;

h->mb_width  = sps->mb_width;  //40

h->mb_height = sps->mb_height; //23

h->mb_num    = h->mb_width * h->mb_height;//920

h->mb_stride = h->mb_width + 1; //41

h->width  = 16 * h->mb_width; //640=16x40

h->height = 16 * h->mb_height; //368=16x23

int cr = sps->crop_right;  //0

int cl = sps->crop_left;   //0

int ct = sps->crop_top;    //0

int cb = sps->crop_bottom;  //8

int width  = h->width  - (cr + cl);  //640-0

int height = h->height - (ct + cb);  //368-8

h->avctx->coded_width  = h->width;  //640

h->avctx->coded_height = h->height; //360

h->avctx->width        = width;  //640

h->avctx->height       = height; //368

h->crop_right          = cr;  //0

h->crop_left           = cl;  //0

h->crop_top            = ct;  //0

h->crop_bottom         = cb;  //8

}

}

将AVPacket拆分为多个NALU，然后

switch (nal->type) {

case H264_NAL_IDR_SLICE:

……

case H264_NAL_SLICE:

……

}

解析sps nalu，即ff_h264_decode_seq_parameter_set()函数，得到

sps->mb_width                       = get_ue_golomb(gb) + 1; //40

sps->mb_height                      = get_ue_golomb(gb) + 1; //23

sps->frame_mbs_only_flag = get_bits1(gb); //1

sps->mb_height *= 2 - sps->frame_mbs_only_flag; //23

if (!sps->frame_mbs_only_flag)

sps->mb_aff = get_bits1(gb);

else

sps->mb_aff = 0;

sps->crop = get_bits1(gb);

if (sps->crop) {

sps->crop_left   = crop_left   * step_x; //0

sps->crop_right  = crop_right  * step_x; //0

sps->crop_top    = crop_top    * step_y; //0

sps->crop_bottom = crop_bottom * step_y; //8

}

ps->vui_parameters_present_flag = get_bits1(gb);

}

从parse_nal_units()函数可知，对于H264_NAL_IDR_SLICE或H264_NAL_SLICE类型的NALU，会先从其中解析出对应的pps_id，如果该id对应的pps结构体尚不存在，则报错，

if (!p->ps.pps_list[pps_id])｛av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,"non-existing PPS %u referenced\n", pps_id);｝

if (!p->ps.sps_list[p->ps.pps->sps_id]){ av_log(avctx, AV_LOG_ERROR,"non-existing SPS %u referenced\n", p->ps.pps->sps_id);

}

# H265码流：

SODB、RBSP、EBSP、NALU的关系与H264相同：

Slice：

一副图分割为1或多个Slice，对Slice的编码是独立的，即要求Slice不能跨过它的边界来进行帧内或帧间预测；Slice的解码过程不能使用任何来自其它Slice的影响

SS：

一个Slice分割为1或多个SS（slice segment），包括一个独立SS、若干个依赖SS，独立SS是一个Slice的开始。独立SS所涉及的某些句法元素由自身确定；依赖SS所涉及的某些句法元素由已解码的独立SS推导得到。预测过程不能跨越Slice的边界，但可以跨越一个Slice内SS的边界。

SS header中第一个bit为first_slice_segment_in_pic_flag，表明当前SS是否为独立SS，即按照解码顺序的的第一个SS

# H265 VLC和NAL：

1个Slice划分为多个SS（Slice Segment），1个SS划分为多个CTU

H265引入CTU（Coding Tree Unit，树形编码单元），类似传统的宏块

每个CTU按照四叉树分割方式划分为多个CU（Coding Unit，编码单元）

H.265引入了VPS（Video Parameter Set, 视频参数集），VPS的内容大致包括多个子层共享的语法元素，其他不属于 SPS的特定信息等。对于一个 SS, 通过引用它所使用的PPS, 该PPS又引用其对应的SPS，该SPS又引用它对应的VPS，最终得到SS的公用信息

一个VPS或SPS可以被多个CVS引用（CVS即一个GOP编码后的码流）

一个PPS可以被多个图像引用

1个slice的解码过程不受其它slice的影响，有利于实现并行运算

NALU分为两种，VCLU（VCL NALU）和non-VCLU，其中VCLU承载压缩数据，non-VCLU承载其它信息，如SPS\PPS。

每个vclu包含一个ss的压缩数据

为满足随机介入需求（如切换、快进），H265引入IRAP（Intra Random Access Point），视频流中间隔地存在IRAP，解码顺序上在IRAP后的帧：

(1)要么播放顺序在IRAP后，被称为IRAP的后置(Trailing)图像，其解码一定不依赖IRAP前（解码顺序）的帧

(2)要么播放顺序在IRAP前，被称为IRAP的前置(Leading)图像

IRAP图像只包含帧内编码片，但只包含帧内编码片的图像不一定是IRAP图像，判断是否为IRAP图像还需要考虑其后置图像能否不参考IRAP前的图像进行解码

IRAP的前置图像分为两种：

(1)解码无需参考IRAP前（解码顺序）的帧，若解码从IRAP开始，它们能够被正确解码，因此叫做RADL（random access decodable leading）

(2)解码参考IRAP前（解码顺序）的帧，若解码从IRAP开始，它们不能被解码，因此叫做RASL（random access skipped leading）

码流顺序，即解码顺序，即编码顺序

H.265/HEVC规定了3种IRAP图像：IDR(Instantaneous Decoding Refresh)图像、CRA(Clean Random Access)图像和BLA(Broken Link Access)图像

IDR图像要么无前置图像，要么有前置图像。

IDR图像有前置图像，意味着，解码顺序上IDR后的帧的播放顺序可能在IDR帧之前

IDR的前置图像必须是RADL，即IDR图像及其后续码流可以不依赖IDR图像前的视频流信息进行解码。

CRA图像的前置图像即可以是RADL，也允许是RASL

CVS定义为两个相邻IRAP图像（且NoRaslOutputFlag=l) 之间的这段视频流。CVS分为两种，闭GOP、开GOP，闭GOP以IDR帧划分，开GOP以CRA帧划分。

IDR定义：A coded picture in which all slices are I or SI slices that causes the decoding process to mark all reference pictures as "unused for reference" immediately after decoding the IDR picture. After the decoding of an IDR picture all following coded pictures in decoding order can be decoded without inter prediction from any picture decoded prior to the IDR picture. The first picture of each coded video sequence is an IDR picture.

总结：

解码顺序上，两个IRAP帧间是一个GOP。注意，I帧并非都是IRAP帧

划分闭GOP的IRAP帧是IDR帧，划分开GOP的IRAP帧是CRA帧

# Open Gop和Close Gop：

CVS（coded video sequence）：一个GOP编码后所生成的压缩数据

视频序列由若干时间连续的图像构成，在对其进行压缩时，先将该视频序列分割为若干个小的图像组（Group Of Pictures，GOP）。

在H264和H265视频编码中，存在两种GOP类型：闭GOP（Closed GOP）和开GOP（Open GOP）。

在闭GOP中，每一个GOP以IDR（Instantaneous Decoding Refresh）图像开始，各个GOP之间独立编解码。

在开GOP中，第一个GOP以IDR图像开始，后续GOP以non-IDR的帧内编码图像开始。也就是说，后面GOP中的帧间编码图像可以越过non-IDR图像，使用前一个GOP中的已编码图像做参考图像。

- gop是按显示顺序的一组连续的未编码画面，而非解码顺序上的一组连续画面

- open gop时，后一个gop中的帧，可以参考前一个gop中的帧

- open gop时，前一个gop中的帧，也可以参考后一个gop中的帧，即后一个gop中某些帧的解码顺序可能在前一个gop中的某些帧之前

- 解码序上IDR之后的帧可能在显示序上位于IDR帧之前。因此推出：close gop时，前一个gop中的帧，也可以参考后一个gop中的帧，即后一个gop中某些帧的解码顺序可能在前一个gop中的某些帧之前

闭gop典型结构：（两个I帧为IDR，两个gop组成视频）

I B B P B B P B B P I B B P B B P B B P（显示顺序）

I P B B P B B P B B I P B B P B B P B B（解码顺序）

开gop典型结构：（两个I帧为CRA，两个gop组成视频）

I B B P B B P B B P B B I B B P B B P B （显示顺序）

I P B B P B B P B B I B B P B B P B B...（解码顺序）

- "I P B B P B B P B B "不是一个gop，“I B B P B B P B B P B B ”才是一个gop

- 两个红色的B帧表示的是按照解码顺序在CRA之后，当前GOP内的参考后一个GOP进行编码的图像（参考了后一个gop的I帧）。

- 如果选择在第二个CRA进行随机接入，这两个红色的B帧将会由于没有参考帧无法解码而被舍弃，但视频播放不会卡顿，因为这两个帧的pts是在CRA帧之前的。这两个红色的B帧即RASL。

IDR帧（Instantaneous Decoding Refresh，立即解码刷新）和普通I帧均采用帧内预测技术在IDR帧之后的所有帧都不能参考任何该IDR帧之前的帧

解码顺序上在I帧之后的B和P帧可以参考位于该I帧之前的帧

播放器永远可以从一个IDR帧播放，因为在它之后没有任何帧参考之前的帧。

播放器绝大所数情况下也可以从普通I帧开始播放，虽然解码顺序上位于I帧之后的帧可能会参考I帧之前的帧，导致无法解码，但这些无法解码的帧的pts一般都小于I帧的pts，并不需要播放。极罕见情况下，这些不能解码的帧的pts大于I帧的pts。

当解码器解码到IDR图像时，立即将DPB （decoded picture buffer，解码图片缓存区）清空，将已解码的数据全部输出或抛弃。

判断H265中是否是IDR帧：

# H264中解码序上IDR之后的帧在显示序上可能位于IDR帧之前：

H264标准中，关于IDR帧：

- nal_unit_type＝5时，表示当前NAL是IDR图像的一个片，在这种情况下，IDR图像中的每个片的nal_unit_type都应该等于5

- 解码器遇到IDR帧，则将dpb中所有参考图像都标记为"不用于参考"。即IDR帧后的帧解码时不依赖IDR帧之前的帧。

因此，解码序上IDR之后的帧，显示顺序可能在IDR帧之前，这是合乎H264标准的，标准未禁止。

以下是Intel Media SDK编码输出的一段H264码流，

h264 1280x720 25fps gopsize=30，帧编，MFX_GOP_STRICT

手动分析：

注：slice_type、nal_ref_idc、frame_num、pic_order_cnt_lsb是从码流中直接读取的字段，PicOrderCntMsb和poc是经过计算求解出的信息，源是帧编，poc也即TopFieldOrderCnt的值

sps中gaps_in_frame_num_value_allowed_flag=0

sps->log2_max_pic_order_cnt_lsb_minus4=1，故MaxPicOrderCntLsb=32

slice_header->dec_ref_pic_marking->memory_management_control_operation不等于5

解码序两个连续的B帧中，第一个是参考帧（被第二个B帧参考），第二个B帧不用做参考

对生成的h264码流的第一个GOP分析，

| 帧解码顺序 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_type | I | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B | P |
| nal_ref_idc | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| frame_num | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| pic_order_cnt_lsb | 0 | 30 | 28 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 16 | 14 | 24 | 22 | 20 | 30 | 28 | 26 | 4 |
| PicOrderCntMsb | 0 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| poc | 0 | -2 | -4 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 16 | 14 | 24 | 22 | 20 | 30 | 28 | 26 | 36 |

| 帧解码顺序 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| slice_type | B | B | P | B | B | P | B | B | P | B | B | I | B | B | P | B | B | P |
| nal_ref_idc | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| frame_num | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| pic_order_cnt_lsb | 2 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | 14 | 12 | 22 | 20 | 18 | 0 | 30 | 28 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| PicOrderCntMsb | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | -32 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| poc | 34 | 32 | 42 | 40 | 38 | 48 | 46 | 44 | 54 | 52 | 50 | 0 | -2 | -4 | 6 | 4 | 2 | 12 |

VQ Analyzer中显示：

B#31参考IDR#30

B#32参考IDR#30和B#31

P#33参考IDR#30

B#34参考IDR#30和P#33

B#35参考IDR#30和B#34

P#36参考IDR#30、P#33和B#34

# H265 GOP结构：

在HEVC中，open gop的起始帧命名为CRA，Clean Random Access。CRA帧采用帧内编码。CRA帧成为编码视频流中的随机访问点( Random Access Point，RAP)。所谓随机访问点是指对该帧自身的解码可以独立进行，不需要参考其它已解码图像，但是这个GOP内的帧间编码帧可以越过CRA参考前一个GOP的数据

围绕CRA的典型的预测架构如下图所示：

图中编号表示解码顺序， SOP是一个或者多个解码顺序上连接的图片

箭头表示参考，如29参考28，30参考24和29，31参考29和28

28是一个CRA帧

CRA（CleanRandomAccess）帧采用帧内编码，位于CRA后（解码顺序上）的帧可以参考CRA前（解码顺序上）的帧。如图中30参考了24

- 29和31不参考在解码顺序上处于CRA之前的图片，若解码从CRA开始，它们能够被正确解码，于是叫做RADL（random access decodable leading）。

- 30叫做RASL（random access skipped leading），如果从CRA开始解码，那么30不能够被正确解码

if you start decoding at a CRA frame in the middle of a stream, you can almost safety discard RASL frames. Although there are rare cases when a frame has the type RASL but used for reference by frames with POCs greater than CRA's POC.

POC，即picture order count，视频的播放顺序号

# H265开GOP帧间参考示例分析：

编码生成输入源：x265，open GOP、25fps、bframes=3、B帧自适应关闭、progress

开GOP结构：IBBBPBBBI

解码顺序：

I1、B1、B2、B3、P1、B4、B5、B6、 I2、B7、B8、B9、P2、B10、B11、B12、I3

显示顺序：

B2、B1、B3、I1、B5、B4、B6、P1、 B8、B7、B9、I2、B11、B10、B12、P2

Elecard HEVC Analyzer查看帧间参考关系，对于解码顺序：I  B1  B2  B3  P  B4  B5  B6  I

B1前向参考上一个GOP的P和B4，后向参考左挨它的I帧

B2前向参考上一个GOP的P和B4，后向参考左挨它的B1、I帧

B3前向参考当前GOP的B1、上一个GOP的P，后向参考当前GOP的I

P参考I帧

B4前向参考当前GOP的I帧，后向参考当前GOP的P

B5前向参考当前GOP的I帧，后向参考当前GOP的B4和P

B6前向参考当前GOP的B4、I帧，后向参考当前GOP的P

按GOP丢帧后ffmepg解码出帧示例：

解封装后ES帧顺序：I28、B168、B169、B170、P28、B171、B172、B173、I29、B174、B175、B176、P29、B177、B178、B179、I30、B180、B181、B182、P30、B183、B184、B185、I31、B186、B187、B188、P31、B189、B190、B191、I32

在B175到来时，解码输出了一帧，pts与B173相同，丢输入帧，开始模拟按GOP丢帧

B176、P29、B177、B178、B179到来，解码无输出，丢帧

I30到来，解码无输出，avcodec_flush_buffers()，喂帧

B180、B181、P30、B183、B184到来，解码无输出，喂帧

B185到来，解码输出了一帧，pts与I30相同，喂帧

I31到来，解码输出了一帧，pts与B184相同，喂帧

B186到来，解码输出了一帧，pts与B183相同，喂帧

B187到来，解码输出了一帧，pts与B185相同，喂帧

B188到来，解码输出了一帧，pts与P30相同，喂帧

P31到来，解码输出了一帧，pts与B187相同，喂帧

P189到来，解码输出了一帧，pts与B186相同，喂帧

B190到来，解码输出了一帧，pts与B188相同，喂帧

B191到来，解码输出了一帧，pts与I31相同，喂帧

I32到来，丢帧，并feed NULL，刷新出最后4帧，pts依次与B190、B189、B191、P31相同

可以看到，I帧后的B180、B181、B182参考的是前一个GOP内的帧，而前一个GOP已经被丢弃，ffmpeg直接不输出B180、B181、B182的解码结果

# H264中SEI：

ffmpeg -bsfs：查看支持的比特流滤波器

ffmpeg -h bsf=h264_metadata输出中有-sei_user_data，Insert SEI user data (UUID+string)

由ffmpeg提示信息可以看到，h264插入自定义sei信息的方式是UUID+字符串，故用命令行执行：

ffmpeg -i 17sec.mp4 -c copy -bsf:v h264_mp4toannexb -an 17sec.h264

ffmpeg -i 17sec.h264 -c copy -bsf:v h264_metadata=sei_user_data=086f3693-b7b3-4f2c-9653-21492feee5b8+hello 17sec_sei.h264

对17sec_sei.h264分析：

nalu起始码0x00000001

nalu header 0x06，后5位为nalu type=6即sei nalu

sei payload type为0x05，解析方式为，读取8bit并持续读取，直到非0xff为止，然后把读取的数值累加，累加值即为sei payload type。sei payload type为0x05表示自定义消息，即对sei payload的分析遵循user_data_unregistered()语法

sei payload size为0xFF+0xFF+0xAB=681，解析方式为，读取8bit并持续读取，直到非0xff为止（含该非0xff），然后把读取的数值累加，累加值即为sei payload size

接下来是sei载荷部分：

uuid为0xDC45 E9BD E6D9 48B7 962C D820 D923 EEEF，user_data_unregistered()语法规定在sei payload size之后的16byte是sei payload uuid，该uuid由用户自定义，可以作为业务的标识参数

然后就是sei payload content，长度为(sei payload size-16)=665，以0x00作为字符串结尾

接下来是另一个sei：

sei payload type为0x05

sei payload size为0x16=22

uuid是0x086f3693b7b34f2c965321492feee5b8

sei payload content长度为(sei payload size-16)=6，为0x68 65 6C 6C 6F 00，可以看到是以0x00结束的hello字符串

最后是nalu的结束标识0x80

对于源17sec.h264，第一个nalu里只有一个自定义sei，没有内容为”hello”的自定义sei

用eseye_u分析17sec_sei.h264，只显示出第二个自定义sei信息：

# H265的SEI：

在HEVC中，SEI是prefix（SEI必须在Access unit的所有VCL NAL之前）或者suffix（SEI可以在Access unit的VCL NAL之后）的，而且SEI有些是只对当前Access unit有效，有些作用范围可能是多个Access unit甚至整个SVC。

# H264的recovery point SEI与AVPacket的AV_PKT_FLAG_KEY：

恢复点SEI的sei payload type为0x06

recovery point SEI语法：

| recovery_point(payloadSize) | Descriptor |
| --- | --- |
| recovery_frame_cnt | ue(v) |
| exact_match_flag | u(1) |
| broken_link_flag | u(1) |
| changing_slice_group_idc | u(2) |

注：

u(n): unsigned integer using n bits. When n is "v" in the syntax table, the number of bits varies in a manner dependent on the value of other syntax elements

ue(v): unsigned integer Exp-Golomb-coded syntax element with the left bit first

当解码器从携带recovery point SEI的访问单元处开始解码时，输出顺序在恢复点之后的所有解码图像的内容都是正确或近似正确的。

output order（输出顺序）: The order in which the decoded pictures are output from the decoded picture buffer

当比特流中包含HRD（Hypothetical Reference Decoder）信息时，应在与recovery point SEI消息关联的访问单元中同时关联一个buffering period SEI消息，以便在随机访问后初始化HRD缓冲模型

`recovery_frame_cnt`字段指定了恢复点的位置：当前携带recovery point SEI的访问单元的frame_num加上recovery_frame_cnt并取模MaxFrameNum，结果即为恢复点访问单元的frame_num

Decoded pictures produced by random access at or before the picture associated with the recovery point SEI message need not be correct in content until the indicated recovery point, and the operation of the decoding process starting at the picture associated with the recovery point SEI message may contain references to pictures not available in the decoded picture buffer

从携带recovery point SEI消息的访问单元处（或这之前）随机访问产生的解码图像，在到达指定恢复点之前其内容可能不正确；且从携带recovery point SEI消息的访问单元处启动的解码过程，可能会引用解码图像缓冲区DPB中不存在的参考图像。

When decoding starts from the location of the recovery point SEI message, all references to not available reference pictures shall be inferred as references to pictures containing only macroblocks coded using Intra macroblock prediction modes and having sample values given by Y samples equal to (1 << (BitDepthY − 1)), Cb samples equal to (1 << (BitDepthC − 1)), and Cr samples equal to (1 << (BitDepthC − 1)) (mid-level grey) for purposes of determining the conformance of the value of exact_match_flag.

When performing random access, decoders should infer all references to not available reference pictures as references to pictures containing only intra macroblocks and having sample values given by Y equal to ( 1 << ( BitDepthY − 1 ) ), Cb equal to ( 1 << ( BitDepthC − 1 ) ), and Cr equal to ( 1 << ( BitDepthC − 1 ) ) (mid-level grey), regardless of the value of exact_match_flag.

注：

第一段使用"shall"表示强制规范，当验证exact_match_flag符合性时必须采用中灰帧内参考图像

第二段使用"should"表示推荐做法，建议在随机访问时都应采用该处理方式，无论exact_match_flag值为何都适用

exact_match_flag 是一个二进制标志位

当该标志位=1时：

对于恢复点及输出顺序在恢复点之后的所有图像，无论是从上一个IDR处开始解码，还是从recovery point SEI处开始解码，产生的对应图像完全一致

即实现解码结果的"比特精确匹配"(bit-exact match)

当该标志位=0时：

允许存在非精确匹配

解码结果可能出现视觉相似的画面，但像素值可能存在差异

如果broken_link_flag标志等于1，则即使从前一个IDR访问单元处开始解码，部分图像在显示时会出现严重视觉伪影。以至于在解码顺序中，与携带recovery point SEI消息的访问单元处以及之后的解码图片不应显示，直到输出顺序中的指定恢复点。

编码器可通过broken_link_flag标志来指示某个位置点，在此位置点之后，部分图像的解码过程可能会引用到以下情况的参考图像：这些图像虽可用于解码过程，但并非原始编码比特流时实际使用的参考图像（例如因比特流生成过程中执行了拼接操作所致）

与recovery point SEI相干的一些概念：

int64_t AVPacket::convergence_duration

Time difference in AVStream->time_base units from the pts of this packet to the point at which the output from the decoder has converged independent from the availability of previous frames.

That is, the frames are virtually identical no matter if decoding started from the very first frame or from this keyframe. Is AV_NOPTS_VALUE if unknown. This field is not the display duration of the current packet. This field has no meaning if the packet does not have AV_PKT_FLAG_KEY set.

The purpose of this field is to allow seeking in streams that have no keyframes in the conventional sense. It corresponds to the recovery point SEI in H.264 and match_time_delta in NUT. It is also essential for some types of subtitle streams to ensure that all subtitles are correctly displayed after seeking.

AVPacket的AV_PKT_FLAG_KEY 标志（utils.c的parse_packet函数中）

if (st->parser->key_frame == 1 ||

(st->parser->key_frame == -1 &&

st->parser->pict_type == AV_PICTURE_TYPE_I))

out_pkt.flags |= AV_PKT_FLAG_KEY;

对于H264来说，AVCodecParserContext::pict_type即为slice header中的slice_type字段的解析结果

slice_type的值在5到9范围内表示，除了当前条带的编码类型，当前编码图像的所有其他条带的slice_type值应与当前条带的slice_type值一样，或者等于当前条带的slice_type值减5

AVCodecParserContext::key_frame默认-1，

遇到IDR帧时设置为1；

遇到recovery point SEI时设置为1

if (p->sei.recovery_point.recovery_frame_cnt >= 0) {

/* key frame, since recovery_frame_cnt is set */

s->key_frame = 1;

}

# mp4格式分析：

mp4文件由多个Box或FullBox组成

Box包括Header和Data两部分。Header包括size+type两部分：size为当前Box的大小，以字节为单位；type形如“ftyp”、“moov”等，是Box的类型。

FullBox是Box的扩展。FullBox的Header，额外增加了version标志、flags标志

mp4中Box的Data域可以是纯数据，也可以是子Box，可多层嵌套

Data域为子Box的Box被称为容器Container

mp4中一或多帧被划分到一个sample，一或多个sample被划分到一个chunk

sample是媒体数据存储的单位

一个媒体轨，每个sample包含的帧数相等，不同chunk中包含的sample个数不相等

带*号为必选容器

主要容器如下：

## mvhd容器

mvhd容器：存放未经压缩处理的影片信息，包含duration等

各字段依次为：

例如：

Time scale字段：00 00 03 E8 即1000

Duration字段：00 00 3E D0 即16080，因此视频时长为duration= 16080/1000=16.08s

播放速度字段：00 01 00 00 即1.0，1倍速

播放音量字段：01 00 即1.0，即最大音量

注：

用二进制编辑工具将播放音量字段修改为0x0005，即0.5，再播放时未有变化

## tkhd容器

tk即指音频轨、视频轨、字幕轨等

包含track id（是否等于AVStream::id），Duartion，帧宽高等信息

例如：对doctor.mp4的视频轨

Track ID字段：00 00 00 01 即1

Duration字段：00 00 3E D0 即16080，因此视频时长为duration= 16080/1000s=16.08s

宽度字段：02 80 00 00 即帧宽为640.0像素

高度字段：01 68 00 00 即帧高为360.0像素

## mdhd Box：

媒体头，Media Header Atom（mdhd）

例如：对doctor.mp4的视频轨

Time scale字段：00 00 32 00 即12800

Duration字段：00 03 24 00 即205824，因此视频时长为duration= 205824/12800=16.08s

## hdlr Box：

句柄参考，Handler Reference (hdlr)

例如：对doctor.mp4的视频轨

Handle的子类型字段：76 69 64 65，即vide

Component name字段：56 69 64 65 6F 48 61 6E 64 6C 65 72 00，即VideoHander’\0’

## minf 容器：

媒体信息，Media Information（minf）

minf包含的子BOX有：

• 视频信息头： Video Media Information Header（vmhd子容器）

• 音频信息头： Sound Media Information Header（smhd子容器)

• 数据信息： Data Information （dinf子容器）

• 采样表： Sample Table (stbl子容器）

## stbl容器：

stbl是必选容器，层级为moov—>trak—>mdia—>minf—>stbl

sample：video sample即为一帧或者一组连续视频帧，audio sample即为一段连续的音频。

采样表容器，包含媒体sample信息，如类型(如是否I帧)、大小、所在的容器、所在容器中的偏移等

包含的子box具体如下：

  - stsd (Sample Description Atom)，sample描述信息表

  - stts (Time To Sample Atom)，也叫Decoding Time to Sample Box，sample解码时间表，用于计算track中各sample的dts

  - ctts (Composition Time To Sample)，也叫CompositionOffsetBox，以距离dts的偏移的形式提供sample的composition time（即pts）。如果当前track中每一个sample的pts和dts相同，则该项不存在。没有B帧的视频轨、hint track不存在该容器。

  - stss (Sync Sample Atom)，同步采样表，记录媒体流中的关键帧的帧号（按dts排列），如果都是关键帧，则该项不存在。一般，音频轨常不存在该容器

  - stsz (Sample Size Atom)，sample size表，罗列出所有sample的大小

  - stsc (Sample To Chunk Atom)，采样trunk表，为了优化数据访问，多个sample会封装到一个chunk中

  - stco (Chunk Offset Atom)，chunk偏移表，记录每个chunk在文件中的位置

  - stsh (Shadow Sync Atom)，shadow表

ffmpeg中mp4封装格式解析的文件mov.c

### stbl—>stsd box

stsd中有编解码参数，用于初始化解码器

stsd构成：8字节的box header+1字节版本+3字节标志+4字节的entry数+各entry的具体内容

每个entry的具体内容为：4字节的entry size+4字节的entry format+6字节的保留位+2字节的data_reference_index+SampleEntry结构体

4字节的format，可用于得到codec id，会被demuxer赋值给AVStream::codecpar->codec_id

音视频字幕轨对应的SampleEntry不同，IS0标准中视频对应的SampleEntry为VisualSampleEntry，定义如下

class VisualSampleEntry(codingname) extends SampleEntry(codingname) {

unsigned int(16) pre_defined = 0;

const unsigned int(16) reserved = 0;

unsigned int(32)[3] pre_defined = 0;

unsigned int(16) width;

unsigned int(16) height;

template unsigned int(32) horizresolution = 0x00480000; // 72 dpi

template unsigned int(32) vertresolution = 0x00480000; // 72 dpi

const unsigned int(32) reserved = 0;

template unsigned int(16) frame_count = 1;

string[32] compressorname;

template unsigned int(16) depth = 0x0018;

int(16) pre_defined = -1;

// other boxes from derived specifications，如avcC等

CleanApertureBox clap; // optional

PixelAspectRatioBox pasp; // optional

}

可见，VisualSampleEntry包括视频宽width、高height、像素点位深depth（如果是24，即RGB，不含alpha）、一个sample包含的帧数frame_count等

avc1格式的VisualSampleEntry中包含avcC，avcC中有sps、pps信息，ffmpeg读取mp4文件时，就会将AVStream会将sps、pps信息置于inst->codecpar->extradata, inst->codecpar->extradata_size

compressorname占4字节，第一字节为要展示内容的字节数，然后为要展示内容，最后补0至4字节，compressorname字段可能为0x0000，如果不为0则可解析出codec name，会被demuxer赋值给AVStream的metadata，即调用av_dict_set(&st->metadata, "encoder", codec_name, 0)

data_reference_index：利用这个索引可以检索与当前stsd关联的数据。数据引用存储在data reference box即（dref）

如果是音频，则stsd包括采样率、通道数、样点位数信息，如下图

### stbl—>stts box

stts (Time To Sample Atom)，也叫Decoding Time to Sample Box，sample解码时间表，用于计算track中各sample的dts

ct即composition time，即pts；dt即decoding time，即dts；ctts，即二者的偏移

根据stts容器能得到每个sample的dts

根据ctts能得到每个sample的ctts

对每个sample，pts= dts + ctts

Some coding	systems may allow	 samples	 that are	used only for reference and not output(e.g. a non‐displayed	reference frame in video)

当媒体轨中有non‐output的sample时，stbl、ctts等都会特殊处理之

The decoding time is defined in the Decoding Time to Sample Box, giving time deltas  between successive decoding times.

The composition times are derived in the Composition Time to Sample Box as composition time offsets from decoding time

stts的组成：8字节的box header +1字节version+3字节flags+4字节的entry个数+各entry的内容

aligned(8) class TimeToSampleBox extends FullBox(’stts’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

for (int i = 0; i < entry_count; i++) {

unsigned int(32) sample_count;

unsigned int(32) sample_delta;

}

}

Each entry in the table gives the number of consecutive samples with the same time delta, and the delta of those samples

The sample entries are ordered by decoding time stamps; therefore the deltas are all non‐negative

DT axis has a zero origin; DT(i) = SUM(for j=0 to i‐1 of delta(j))

假设视频流如上图Table2所示，则stts中只有一个entry，即{sample_count=14，sample_delta=10}

实际分析视频track示例如下：

由图可知，共402个sample，sample之间的dts差值为512

由stsd容器的frame_count可知，该视频流中一个sample包含一个frame，因此视频流共402帧，与用ffmpeg命令查看结果一致（ffprobe -v error -count_frames -select_streams v:0 -show_entries stream=nb_read_frames -of default=nokey=1:noprint_wrappers=1 doctor.mp4）

sample_delta以当前视频轨的time scale（在mdhd容器中指定）为单位，故两个sample之间的dts时间差为512/12800

因此，总的视频轨持续时间为402*(512/12800)=16.08

### stbl—>ctts box

ctts (Composition Time To Sample)，以距离dts的偏移的形式提供sample的composition time（即pts）。如果当前track中每一个sample的pts和dts相同，则该项不存在。没有B帧的视频轨、hint track不存在该容器。

In version 0 of this box the decoding time must be less than the composition time, and the offsets are expressed as unsigned numbers such that CT(n) = DT(n) + CTTS(n) where CTTS(n) is the (uncompressed) table entry for sample n.

In version 1 of this box, the offsets are signed

iso-iec标准中定义的ctts的entry_count为：

aligned(8) class CompositionOffsetBox extends FullBox(‘ctts’, version, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

int i;

if (version == 0) {

for (i = 0; i < entry_count; i++) {

unsigned int(32) sample_count;

unsigned int(32) sample_offset;

}

}

else if (version == 1) {

for (i = 0; i < entry_count; i++) {

unsigned int(32) sample_count;

signed int(32) sample_offset;

}

}

}

ctts的entry采用了类似stts entry的压缩方式，即连续的相同值用一个二元组{n,val}表示，其中，n表示连续的n个数，val表示这连续的n个数的取值都为val

假设视频流如上图Table2所示，则

实际示例如下：

### stbl—>stss box

stss (Sync Sample Atom)，同步采样表，记录媒体流中的关键帧的帧号（按dts排列），如果都是关键帧，则该项不存在。一般，音频轨常不存在该容器

iso-iec标准定义：

aligned(8) class SyncSampleBox

extends FullBox(‘stss’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

int i;

for (i = 0; i < entry_count; i++) {

unsigned int(32) sample_number;

}

}

实际示例：

可以看到，I帧总共有三帧，第一帧、第90帧、第331帧，与用ffmpeg命令行分析结果一致

### stbl—>stsz box

stsz (Sample Size Atom)，采样大小表，罗列出所有sample的大小

iso-iec标准定义：

aligned(8) class SampleSizeBox extends FullBox(‘stsz’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) sample_size;

unsigned int(32) sample_count;

if (sample_size == 0) {

for (i = 1; i <= sample_count; i++) {

unsigned int(32) entry_size;

}

}

}

实际示例：

由于该视频源每个sample包含一帧，因此402个sample即402帧，每帧的大小与用ffmpeg命令查看的结果一致

ffprobe -i doctor.mp4 -select_streams v:0 -show_frames -of xml >a.xml

### stbl—>stsc box

Sample To Chunk Box，用于计算有多少个trunk，每个trunk包含哪些sample，每个trunk对应的stsd中sample desc信息的索引

结构相同的chunk（指samples_per_chunk和sample_description_index相同）可以聚集在一起形成一个entry，这个entry就是stsc映射表的表项

iso-iec标准中定义：

aligned(8) class SampleToChunkBox

extends FullBox(‘stsc’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

for (i = 1; i <= entry_count; i++) {

unsigned int(32) first_chunk;

unsigned int(32) samples_per_chunk;

unsigned int(32) sample_description_index;

}

}

first_chunk：一组chunk的第一个chunk的序号。

chunk的编号从1开始。

samples_per_chunk：每个chunk有多少个sample。

sample_desc_idx：stsd 中sample desc信息的索引。

实际示例：（用mp4box.js查看）

由图可知：第一组chunk的first_chunk序号为1，每个chunk的sample个数为1，因为第二组chunk的first_chunk序号为2，可知第一组chunk中只有一个chunk。

第二组chunk的first_chunk序号为2，每个chunk的sample个数为2，因为第三组chunk的first_chunk序号为24，可知第二组chunk中有22个chunk，有44个sample

已知该媒体轨共402个sample

由图可知，共2组chunk，第一组中仅一个chunk，该chunk有2个sample；第二组有(402-2)个trunk，每个trunk包含一个sample

### stbl—>stco/co64 box

记录每个chunk在文件中的位置

如果视频过大，就有可能造成文件位置超过32bit的限制，因此有了co64

iso-isc标准中定义：

aligned(8) class ChunkOffsetBox

extends FullBox(‘stco’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

for (i = 1; i <= entry_count; i++) {

unsigned int(32) chunk_offset;

}

}

aligned(8) class ChunkLargeOffsetBox

extends FullBox(‘co64’, version = 0, 0) {

unsigned int(32) entry_count;

for (i = 1; i <= entry_count; i++) {

unsigned int(64) chunk_offset;

}

}

实际示例：

# mp4的流化：

html5的video标签：

<video width="640" height="360" controls="controls" poster="http://192.168.1.188:7777/land.jpg">

<source src="http://192.168.1.188:7777/qin.mp4" type="video/mp4">

</video>

controls=”controls”， 如果出现该属性，则向用户显示控件，比如播放按钮

poster属性：规定视频下载时显示的图像，或者在用户点击播放按钮前显示的图像

src：视频url，width、height为播放器的宽高

MP4大文件虚拟HLS分片技术：

根据mp4的moov box中罗列的音频和视频帧索引，把整个mp4文件以关键帧为界限，进行虚拟分片的划分，每个分段就对应一个ts文件，并把这种对应关系写入到索引文件（这里定义为xxx.index文件）

下图的流程展示了从HLS播放器请求m3u8地址开始，到HLS播放器获取到第一个TS分片文件为止的逻辑过程。

这里定义了一个“适配端”，这个适配端主要做的工作就是根据index文件和m3u8文件，计算出真实数据位置，然后向服务器发送Range请求，并将服务器返回的数据，组成TS分片文件，再回传给HLS播放器。这个适配端是整个流程的关键之处。

适配端可以放在服务器上，也可以放在客户端上。

ffmpeg命令将mp4的moov容器置于mdat的前边：

ffmpeg -i doctor.mp4 -codec copy -movflags +faststart doctor_aheadmoov.mp4

-movflags faststart : 如果不指定faststart, 则ffmpeg默认会将moov box放在mdat box的后面，如果加上这个flag，moov box会放在前面

## fmp4格式：

fmp4，即fragmented MP4，DASH compatible fragmented MP4

fmp4与普通mp4相比：

将普通mp4转为fmp4

ffmpeg -i flame.mp4 -c copy -f mp4 -movflags dash flame_dash.mp4

1、stbl中，stsd信息保持不变，其余子box如stts(提供dts)、ctts(提供pts)等信息丢失

2、trun box中，提供sample size、duration、pts的列表

## HLS切fmp4片：

HLS配置切片格式为fmp4时，转换生成的文件为：

其中year_init.mp4包含moov box

其余的.m4s片段为音视频数据mdta box+每帧偏移时间戳moof box

直接二进制合并.mp4和.m4s文件，则为一个完整的fmp4，可播放

cat year_init.mp4 year_1_1611537735.mp4 > out.mp4

# 交错、反交错与IVTC

出现交错的视频分两种：

- 摄制到的即为交错视频

- 电视，无论PAL制式还是NTSC制式都采用隔行扫描，显示时先扫奇数场，再扫偶数场。

- 通常有一种误解是，偶场和奇场是由同一帧的画面分拆得来的。实际上，摄像机采集视频的方式也是隔行的。即偶场和奇场不是同时采集的。以每秒60场的摄像机为例，偶场的采集在奇场的1/60秒之后进行。

- 当无运动时，如静止场景，由于视觉暂留，两个场会形成完整流畅的画面

- 当运动发生时，摄像机采集的奇数场和偶数场对应的不是同一时刻，画面出现交错

- 将逐行扫描录制的电影视频转换为适合电视制式的视频

- 电视制式分为NTSC（30fps，北美、日本等）和PAL（25fps，中国、欧洲）

- 全世界电影拍摄一般帧率都是24fps

- 影像本身是逐行扫描视频，但是为了在不同制式的电视和DVD里能正常播放和存储，许多时候要对原始视频进行Telecine处理，缩写为TC，中文叫胶卷过带

- 24fps的逐行扫描视频转NTSC

将原视频拆分为偶场和奇场之后，24fps/(30fps-24fps)=4，每4帧增加1帧。这种转换的方法叫做3:2 pull down，会导致5烂2，每5帧里有2帧是烂的

从上右图可以看到第1-2帧为交错的，之后3-4-5帧是正常的，再接着6-7为交错，8-9-10为正常，如此每5帧烂2帧的循环

- 24fps的逐行扫描视频转PAL

13帧正常图像，接着12帧交错图像，这种转换的方法叫做叫作Euro pulldown

如果帧帧都交错，则多半是一个Interlaced视频了，这种从摄制源头就是交错的视频也被称为true interlaced video

在中文网络里，不论是处理Interlaced还是Telecine视频都会用“反交错”这一个词。但准确来讲：

- 处理Interlaced视频叫反交错（Deinterlacing）

- 处理Telecine视频叫做Inverse Telecine（IVTC）。

如果视频只是单纯的Telecine，那么是可以通过IVTC实现完美还原的。

但如果是Interlaced视频，则永远无法补足从源头损失的那一半信息，只能通过不同的算法和滤镜来尽量达成较好的视觉效果。

3:2 pull down使得可以在NTSC隔行扫描电视上显示24fps的电影素材。

但逐行显示电视、逐行扫描显示器的扫描速率是NTSC的2倍，在隔行扫描系统绘制单个场所用的时间内能绘制整个帧。

Q：那么如何在逐行扫描显示器上显示3:2 pull down后的电影源？

A：如下图，60个场-->恢复出24个帧-->以3-2-3-2复制的方式上采样为60个帧-->用60fps的逐行扫描显示器上显示

这种显示形式提供了非常接近原始电影的运动图像。但它有一点“抖动”的趋势，因为每隔一个电影帧的持续时间比前一个长 1/60 秒。如果显示器都其显示速率从每秒60帧增加到每秒72帧，那每帧只持续 1/72 秒，允许播放器显示每个电影帧三次（24 x 3 = 72），从而消除运动抖动。

不同去交错算法的比较：

注意：上边2张图里的测试是MSU的发布者做的，所以对于MSU的评估可能不够客观）

# H264场编码：

## 隔行扫描源去交错：

A normal camera captures one frame, waits a moment, captures next and so on. An interlaced camera on the other hand captures one FIELD (that is, a “frame” but with half the vertical resolution), waits a moment, captures next field and so on。

摄像机采集图像时，扫描方式有两种，逐行扫描和隔行扫描。

摄像机在进行隔行扫描时，顶场和底场的扫描是有一个时间差的。这样就导致，如果将顶场和底场合为一帧，那么对于一个正在运动的图像而言，合为一帧后画面会存在交错，出现条纹。

对于拍摄时即交错的源，要么交错显示，要么去交错。常用的去交错方法如下：

- Weave: 直接两场隔行合并为一帧

- Field blending:  takes consecutive pairs of fields and blends them together into one frame by averaging pixel values. 出现鬼影，模糊，60 fields/s 处理后变为30 frames/s

- Bobbing/line doubling: resize使每场的高度加倍，质量取决于所用改的resizer，模糊

- Motion compensation: 运动补偿，将两场转为一帧。这里运动补偿与MPEG中视频压缩采用的运动补偿是一个含义。

- 混合方法：结合使用以上多种交错方法，如效果最好的去交错手段是，运动补偿+高质量resizer的Bobbing doubling

## h264隔行扫描源编码：

一般而言，对逐行扫描的视频进行帧编码。对隔行扫描的视频，要选择是使用帧编码还是场编码。如果隔行扫描采用帧编码，则是将顶场和底场合为一帧进行编码。

对于帧编码，在做帧间预测时，参考图像为帧图像，运动补偿也为帧运动补偿。对于场编码，则是两个场分别进行编码，在做帧间预测时，参考图像为场图像，运动补偿也为场运动补偿。

实际上，h264中对于隔行扫描的视频，还可以更灵活，通常可以分为以下三种编码方式：

  - 将顶场和底场合为一帧进行帧编码。

  - 两个场分别进行场编码。

  - 将两个场合为一帧，但是在宏块级别上，使用宏块对（macroblock pair）为基本编码单元。这样在图像的运动区域，采用场宏块对，进行场编码，对于非运动区域，采用帧宏块对，进行帧编码。即宏块级帧场自适应编码（Macroblock Adaptive Frame Field，MBAFF）。

其中第（1）点和第（2）点是可以进行自适应切换的。也即在同一个视频序列中，通过编码效果的不同，选择是使用帧编码还是场编码，这种方式称为图像级的帧场自适应（Picture Adaptive Field Frame，PAFF）。

在隔行扫描中，一个视频序列的运动图像部分，和非运动图像部分的编码，区别是很大的。对于一个正在运动的图像而言，合为一帧后，相邻两行的空间相关性比较低。所以对于运动的图像，两个场分别进行编码，相比合为一帧来编码更加节省码流。

对于非运动图像，两个场合为一帧后，空间相关性也很大，因此合为一帧进行帧编码更加节省码流。这就是PAFF的工作方式，它会根据编码效果，调整整个图像的编码方式。

但调整整个图像的编码方式，是个粒度非常粗的工作方式。对于视频序列而言，可能某些图像，同时存在运动区域和非运动区域，这时PAFF的缺点就很明显了，对这些图像使用帧编码或场编码似乎都不恰当，这时MBAFF就产生了。

mpeg2流中的每一帧，可以用两种方式编码：隔行或逐行。如果一部24 fps的电影被编码为逐行，那么流中会设置一些标志（repeat field flag或RFF），告诉播放器某些帧应该被分割成两场，并且其中一个场被重复播放。这就有效地让播放器实现了实时telecining

h264比mpeg2复杂得多，因为支持paff和mbaff。

there are four types of interlacing possible it seems in h264:

- interlaced (which means that all frames get interlaced)

- paff: a mix of interlaced and progressive frames。one can select progressive or interlaced for every frame, hence the same sequence(corresponding to one sps) may contain both types.

- mbaff: a mix of interlaced and progressive macroblocks in each frame

- a mix of interlaced and mbaff frames

the mode of interlacing can be changed between the different SPSs

对于按场方式编码的h264源，MediaInfo显示为：

Scan type                     : Interlaced

Scan type, store method       : Separated fields

Scan order                   : Top Field First

ffmpeg解封装后，上下场各对应一个AVPacket，ffmpeg解码时进2出1

对于按mbaff帧方式编码的h264源，MediaInfo显示为：

Scan type                   : MBAFF

Scan type, store method      : Interleaved fields

Scan order                  : Top Field First

ffmpeg解封装后，每帧对应一个AVPacket，ffmpeg解码时进1出1

## h264码流中帧场标识：

sps->frame_mbs_only_flag：标识位，为1时，所有宏块都采用帧编码sps->mb_adaptive_frame_field_flag：指明本序列是否采用了宏块级的帧场自适应编码。mb_adaptive_frame_field_flag等于1时，表明在本序列中的图像如果不是场模式就是帧场自适应模式；等于0时，表示本序列中的图像如果不是场模式就是帧模式

slice header->field_pic_flag：这个元素在同一图像的所有slice中应具有相同值。仅当sps中的frame_mbs_only_flag为0时，这个元素才会出现在码流中。

slice header->bottom_field_flag：标识位，说明当前的场是顶场（0）还是底场（1）。仅当field_pic_flag存在且为1时，这个元素才会出现在码流中。

全部是帧，对应于frame_mbs_only_flag＝1的情况。

场和帧共存：frame_mbs_only_flag＝0, mb_adaptive_frame_field_flag＝0

场和帧场自适应共存：frame_mbs_only_flag＝0, mb_adaptive_frame_field_flag＝1
值得注意的是，帧和帧场自适应不能共存在一个序列中。

“MBAFF and PAFF may be used together. In that case, you can code a frame either as MBAFF ( thus having the choice field/frame per macroblock ) or as field”

- sps->frame_mbs_only_flag=1：逐行源

- sps->frame_mbs_only_flag=0，mb_adaptive_frame_field_flag=0，且所有slice的field_pic_flag=0：逐行源

- sps->frame_mbs_only_flag=0，mb_adaptive_frame_field_flag=0(或1)，且所有slice的field_pic_flag=1：隔行源（interlaced），如camp_mot_fld0_full.26l

- sps->frame_mbs_only_flag=0，mb_adaptive_frame_field_flag=1，且所有slice的field_pic_flag=0：所有帧都是MBAFF，如CAMP_MOT_MBAFF_L30.26l

- sps->frame_mbs_only_flag=0，mb_adaptive_frame_field_flag=0，且有些slice的field_pic_flag=1，另一些slice的field_pic_flag=0：PAFF源，如Sharp_MP_PAFF_1r2.jvt

- sps->frame_mbs_only_flag=0，mb_adaptive_frame_field_flag=1，且有些slice的field_pic_flag=1，另一些slice的field_pic_flag=0：field_pic_flag=0的slice是MBAFF，field_pic_flag=1的slice是隔行

## ff判定AVFrame顶场优先：

AVFrame有如下两个帧属性

int interlaced_frame; // The content of the picture is interlaced

int top_field_first;  // If the content is interlaced, is top field displayed first.

对于逐行扫描源，interlaced_frame为0；

对于隔行扫描源（无论是否为mbaff），interlaced_frame为1，top_field_first为1（顶场优先）或0（底场优先）

ffmpeg判定AVFrame的top_field_first时，优先依据顶底场的poc大小关系。即顶底场poc不相同时，如果顶场poc小于底场poc，则顶场优先，否则判定为底场优先。

源码如下：

//h264_slice.c

if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {

/* Derive top_field_first from field pocs. */

cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];

} else {

if (sps->pic_struct_present_flag && h->sei.picture_timing.present) {

/* Use picture timing SEI information. Even if it is a

* information of a past frame, better than nothing. */

if (h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM ||

h->sei.picture_timing.pic_struct == H264_SEI_PIC_STRUCT_TOP_BOTTOM_TOP)

cur->f->top_field_first = 1;

else

cur->f->top_field_first = 0;

} else if (cur->f->interlaced_frame) {

/* Default to top field first when pic_struct_present_flag

* is not set but interlaced frame detected */

cur->f->top_field_first = 1;

} else {

/* Most likely progressive */

cur->f->top_field_first = 0;

}

}

而ffprobe探测源信息时，并不会深入解析poc，主要依据SPS、PPS、SEI信息。

因此，存在一些异常源，ffprobe和Mediainfo探测其为顶场优先，但是ffmpeg解码输出的AVFrame是底场优先。

如用以下ffmpeg命令生成的h264异常源，

ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt yuv422p -i in.yuv -c:v libx264 -preset slow -b:v 2M -x264-params "tff=1" topred_yuv422p_1920x1080.ts

（注意，正确的命令是在编码前加上setfield滤镜，指定输入AVFrame为顶场优先，即ffmpeg -s 1920x1080 -pix_fmt yuv422p -i in.yuv -vf "setfield=tff" -c:v libx264 -preset slow -b:v 2M -x264-params "tff=1" topred_yuv422p_1920x1080.ts）

此命令输出MBAFF，注意：x264总是启用mbaff，当指定--tff或--bff输出场编时。

Mediainfo和ffprobe都显示为顶场优先

Scan type                   : MBAFF

Scan type, store method      : Interleaved fields

Scan order                  : Top Field First

ESEyE查看sps、sei，也显示为顶场优先

其中pic_timing()->pic_struct字段含义为：

但用ffmpeg解码，输出的AVFrame的interlaced_frame为1，top_field_first为0，表示是底场优先。

用showinfo滤镜逐帧查看AVFrame帧属性：

ffmpeg -i topred_yuv422p_1920x1080.ts -vf "showinfo" -f null -

输出显示

[Parsed_showinfo_0 @ 0000023793c1bb00] n:   0 pts:      0 pts_time:0       duration:   3600 duration_time:0.04    fmt:yuv422p cl:left sar:0/1 s:1920x1080 i:B iskey:1 type:I checksum:457A57E9 plane_checksum:[EE927A2D 93901FE8 7AF6BDC5] mean:[81 91 161] stdev:[0.0 0.5 79.5]

showinfo滤镜的输出打印里，i:B表示底场优先，i:T表示顶场优先，i:P表示逐行扫描。这些信息是读取的AVFrame的interlaced_frame和top_field_first属性。

gdb调试发现解码时命中如下分支，cur->field_poc[0]大于cur->field_poc[1]，从而将cur->f->top_field_first设置为0

//h264_slice.c

if (cur->field_poc[0] != cur->field_poc[1]) {

/* Derive top_field_first from field pocs. */

cur->f->top_field_first = cur->field_poc[0] < cur->field_poc[1];

}

用VQ Analyzer查看测试源topred_yuv422p_1920x1080.ts：

可以看到，顶场的poc确实比底场的poc大，从而被ffmpeg判定为底场优先，将AVFrame的top_field_first设置为0。

其它一些正常源（即Mediainfo和showinfo滤镜显示的场序一致）的poc示例：

- 测试源phi_h264_1920x1080_50i.ts：

Scan type                                : Interlaced

Scan type, store method                  : Separated fields

Scan order                               : Top Field First

- 测试源H264_1080i_25fps_bt.709_mp2_45m29s_2.5G_毛泽东-01.ts

Scan type                                : Interlaced

Scan type, store method                  : Separated fields

Scan order                               : Top Field First

- 测试源juye_bot_first.ts：

Scan type                                : Interlaced

Scan type, store method                  : Separated fields

Scan order                               : Bottom Field First

- 测试源HD_h64_ac3_25P_cbr_北京_16m.ts：

Scan type                                : MBAFF

Scan type, store method                  : Interleaved fields

Scan order                               : Top Field First

## ITU-T H.264符合性测试码流示例：

- cabac_mot_fld0_full\camp_mot_fld0_full.26l

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=0

解码序：I PBB PBB PBB PBB I BB PBB PBB PBB PBB IP

所有图像均两个slice，

第1个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=0

第2个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=1

MediaInfo显示，

Scan type: Interlaced

Scan type, store method: Separated fields

Scan order: Top Field First

- CAMP_MOT_MBAFF_L30.26l

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=1

解码序：I PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB PBB IP

所有图像均一个slice，field_pic_flag都为0

MediaInfo显示，

Scan type, store method: MBAFF

- Sharp_MP_PAFF_1r2.jvt

sps->frame_mbs_only_flag=0

sps->mb_adaptive_frame_field_flag=0

解码序：I PBB PBB PBB PBB PB

部分图像，比如I帧和解码序第2个B帧等，包含两个slice，

第1个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=0

第2个slice，field_pic_flag=1，bottom_field_flag=1

其它图像，比如解码序第1个P帧，包含1个slice，field_pic_flag=0

注意：I帧的第1个slice， frame_num=0，slice_type为I slice；I帧的第2个slice， frame_num=0，slice_type为p slice

MediaInfo显示，

Scan type, store method: Separated fields

Scan order: Top Field First

# H264的帧\场宏块：

H264中一幅图像有三种编码方式：

宏块以单个形式存在、以成对形式存在时，图像前4行宏块编号情况对比：

当在MBAFF中提到帧宏块、场宏块时，需要弄清楚指的是哪一种宏块：顶帧宏块（top frame macroblock）、底帧宏块（bottom frame macroblock）、顶场宏块（top field macroblock）、底场宏块（bottom field macroblock）。

即一个16x32像素块，可以分成上下两个16x16的宏块，如果这个16x32像素块的上面连续16行构成一个宏块，下面连续16行构成一个宏块，那么这两个宏块就叫“一个帧宏块对”（frame macroblock pair）。如果这个16x32像素块从第零行开始，将16个偶数行的像素取出来，构成一个宏块，然后将16个奇数行像素取出来，构成一个宏块，那么这两个宏块就叫“一个场宏块对”（field macroblock pair）。

以下为h264标准中的描述：

coded field 编码场：一个场的编码表示

coded frame 编码帧：一个帧的编码表示

top macroblock (of a macroblock pair) 顶宏块（一个宏块对中的）：对于一个场宏块对，顶宏块表示位于该宏块对空间区域中顶场区域所包含的样点。对于帧宏块对，顶宏块表示位于该宏块对空间区域中上半部分区域的样点。

bottom macroblock (of a macroblock pair) 底宏块（一个宏块对中的）：对于一个场宏块对，底宏块表示位于该宏块对空间区域中底场区域所包含的样点。对于帧宏块对，底宏块表示位于该宏块对空间区域中下半部分区域的样点。

frame macroblock 帧宏块：一个宏块，它包含的样点来自同一个coded frame的两个场。当未使用mbaff时，一个coded frame中的所有宏块均为帧宏块。当使用了mbaff时，一个coded frame中的部分宏块可能为帧宏块，另一部分宏块可能是场宏块

field macroblock 场宏块：包含的样点仅来自一个场的宏块。一个coded field的所有宏块均为场宏块。

field macroblock pair 场宏块对：作为两个场宏块进行解码的一个宏块对

frame macroblock pair 帧宏块对：作为两个帧宏块进行解码的一个宏块对

# H265场编码：

## HEVC对场编码的支持：

Unlike to H.264/AVC, interlace-dedicated coding in HEVC is not exist:

- No mixed frame-field interaction (like PAFF in H.264/AVC)

- No interlace scanning of transform coefficients

- No correction MVX[1] (or y-component of MV) if current and reference pictures are in different polarity (top-bottom or bottom-top).

However, in HEVC the interlace video content can be indicated (signaled in VPS/SPS and pic_timing SEI messages the latter are transmitted for every picture in the sequence).  Interlace-related setting:

- in VPS/SPS set general_interlaced_source_flag=1 and general_progressive_source_flag=0. Indeed, the HEVC standard says:  if general_progressive_source_flag is equal to 0 and general_interlaced_source_flag is equal to 1, the source scan type of the pictures in the CVS should be interpreted as interlaced only.

- in VPS/SPS set general_frame_only_constraint_flag=0

- in SPS VUI set field_seq_flag=1 and frame_field_info_present_flag=1. Notice that if these flags are ON then picture timing SEIs shall be present for each picture.

- transmission of Picture Timing SEI per picture with the following parameters:

- source_scan_type = 0  to indicate interlace mode

- pict_struct指明更具体的类型

按照标准，

- Picture Timing SEI->pict_struct是否存在由frame_field_info_present_flag决定；

- VUI 语法元素field_seq_flag表明简单图像类型，field_seq_flag为0表示CVS中的所有图像为帧，为1时表示CVS中所有图像为场

- field_seq_flag=0，则frame_field_info_present_flag可以为1可以为0

- field_seq_flag=1，则frame_field_info_present_flag一定为1，则Picture Timing SEI->pict_struct一定存在

SEI语法元素pic_struct是可选语法元素。当SEI中pic_struct存在时，其与YUI语法元素field seq_flag的取值有一定的约束关系，见上图中第三列。当SEI中pic_struct不存在时，其应根据YUI语法元素field_seq_flag推断得到。如果field seq_flag无法获取 ，则图像pic_struct应设置为0

## 帧/场编源VPS、SPS、SEI示例：

- 对SP10_265_50i_20220323_085623.ts，典型顶场优先源：

vps：

general_progressive_source_flag=0

general_interlaced_source_flag=1

general_frame_only_constraint_flag=0

sps：

field_seq_flag=1

frame_field_info_present_flag=1

Picture Timing SEI存在：

pict_struct=11或10

- 对HEVC(720x576-Main@L3-场编码)_MpegLayer2(48kHz_双声道)_10sec.ts，典型顶场优先源：

vps：

general_progressive_source_flag=0

general_interlaced_source_flag=1

general_frame_only_constraint_flag=0

sps：

field_seq_flag=1

frame_field_info_present_flag=1

Picture Timing SEI存在：

pict_struct=11或10

- 对SP03_265_50i_5.2-6M_20220318_170510.ts，场编源：

vps：

general_progressive_source_flag=0

general_interlaced_source_flag=1

general_frame_only_constraint_flag=0

sps：

field_seq_flag=1

frame_field_info_present_flag=1

Picture Timing SEI存在：

pict_struct=1或2

- 对H265_8bit_420_CCTV_News.ts，典型帧编源：

vps：

general_progressive_source_flag=1

general_interlaced_source_flag=0

general_frame_only_constraint_flag=1

sps：

field_seq_flag=0

frame_field_info_present_flag=1

Picture Timing SEI存在：

pict_struct=0

- 对HEVC(3840x2160-422-10bit)_EAC3+MpegLayer2+AC3+MpegLayer2_70M_多音轨_10sec.ts，帧编源

vps：

general_progressive_source_flag=1

general_interlaced_source_flag=0

general_frame_only_constraint_flag=1

sps：

field_seq_flag=0

frame_field_info_present_flag=1

但是实际上Picture Timing SEI不存在

- 对8K_H265_50fps_420_10bit_BT.2020_105MBps_CBR_AAC_90Sec_原始zhubao_8k_hevc_100M_3sec.ts，典型帧编源

vps：

general_progressive_source_flag=1

general_interlaced_source_flag=0

general_frame_only_constraint_flag=1

sps：

field_seq_flag=0

frame_field_info_present_flag=0

Picture Timing SEI不存在

- 对HEVC(3840x2160-42010bit-23.97fps-HDR10)+AAC-LC(48khz-2channel)-SAMSUNG_Magical_Europe_10sec.ts，典型帧编源

vps：

general_progressive_source_flag=1

general_interlaced_source_flag=0

general_frame_only_constraint_flag=1

sps：

field_seq_flag=0

frame_field_info_present_flag=1

Picture Timing SEI存在：

pict_struct=0

## x265设置场编码：

x265_param::interlaceMode

/* Interlace type of source pictures. 0 - progressive pictures (default).

* 1 - top field first, 2 - bottom field first. HEVC encodes interlaced

* content as fields, they must be provided to the encoder in the correct

* temporal order */

int       interlaceMode;

## ffprobe检测场编码：

ffprobe实际上是检测AVCodecParameters:: AVFieldOrder

enum AVFieldOrder {

AV_FIELD_UNKNOWN,

AV_FIELD_PROGRESSIVE,

AV_FIELD_TT,          //< Top coded_first, top displayed first

AV_FIELD_BB,          //< Bottom coded first, bottom displayed first

AV_FIELD_TB,          //< Top coded first, bottom displayed first

AV_FIELD_BT,          //< Bottom coded first, top displayed first

};

## mp4封装解析：

mp4封装hevc时，有个fiel box，见ffmpeg的mov.c，其解析函数为mov_read_fiel

avformat_open_input调用s->iformat->read_header(s)即mov_read_header->……->mov_read_default->mov_read_fiel

fiel box共10字节，4字节size+4字节type+2字节内容

mov_field_order = avio_rb16(pb);

if ((mov_field_order & 0xFF00) == 0x0100)

decoded_field_order = AV_FIELD_PROGRESSIVE;

else if ((mov_field_order & 0xFF00) == 0x0200) {

switch (mov_field_order & 0xFF) {

case 0x01: decoded_field_order = AV_FIELD_TT;

break;

case 0x06: decoded_field_order = AV_FIELD_BB;

break;

case 0x09: decoded_field_order = AV_FIELD_TB;

break;

case 0x0E: decoded_field_order = AV_FIELD_BT;

break;

}

}

ffmpeg命令转场编码：

ffmpegd -i 17s_prog.mp4 -c:v libx265 -x265-params interlace=bff 17s_bff.mp4

stsd->hev1->hvcC box里有字符串形式的一大堆编码参数，如

cpuid=1111039 frame-threads=3 wpp no-pmode no-pme no-psnr no-ssim log-level=2 bitdepth=8 input-csp=1 fps=25/1 input-res=1920x1080 interlace=1 total-frames=0 level-idc=0 high-tier=1 uhd-bd=0 ref=3 no-allow-non-conformance no-repeat-headers annexb no-aud no-hrd info hash=0 no-temporal-layers open-gop min-keyint=25 keyint=250 gop-lookahead=0 bframes=4 b-adapt=2 b-pyramid bframe-bias=0 rc-lookahead=20 lookahead-slices=6 scenecut=40 radl=0 no-splice no-intra-refresh ctu=64 min-cu-size=8 no-rect no-amp max-tu-size=32 tu-inter-depth=1 tu-intra-depth=1 limit-tu=0 rdoq-level=0 dynamic-rd=0.00 no-ssim-rd signhide no-tskip nr-intra=0 nr-inter=0 no-constrained-intra strong-intra-smoothing max-merge=2 limit-refs=3 no-limit-modes me=1 subme=2 merange=57 temporal-mvp weightp no-weightb no-analyze-src-pics deblock=0:0 sao no-sao-non-deblock rd=3 no-early-skip rskip no-fast-intra no-tskip-fast no-cu-lossless no-b-intra no-splitrd-skip rdpenalty=0 psy-rd=2.00 psy-rdoq=0.00 no-rd-refine no-lossless cbqpoffs=0 crqpoffs=0 rc=crf crf=28.0 qcomp=0.60 qpstep=4 stats-write=0 stats-read=0 ipratio=1.40 pbratio=1.30 aq-mode=2 aq-strength=1.00 cutree zone-count=0 no-strict-cbr qg-size=32 no-rc-grain qpmax=69 qpmin=0 no-const-vbv sar=1 overscan=0 videoformat=5 range=0 colorprim=2 transfer=2 colormatrix=2 chromaloc=0 display-window=0 max-cll=0,0 min-luma=0 max-luma=255 log2-max-poc-lsb=8 vui-timing-info vui-hrd-info slices=1 no-opt-qp-pps no-opt-ref-list-length-pps no-multi-pass-opt-rps scenecut-bias=0.05 no-opt-cu-delta-qp no-aq-motion no-hdr no-hdr-opt no-dhdr10-opt no-idr-recovery-sei analysis-reuse-level=5 scale-factor=0 refine-intra=0 refine-inter=0 refine-mv=0 refine-ctu-distortion=0 no-limit-sao ctu-info=0 no-lowpass-dct refine-analysis-type=0 copy-pic=1 max-ausize-factor=1.0 no-dynamic-refine no-single-sei no-hevc-aq qp-adaptation-range=1

对于x265 tff则其中有interlace=1，但fiel box仍显示场编码

对于x265 bff则其中有interlace=2，但fiel box仍显示场编码

## ts封装解析：

ts封装hevc时，ffmpeg会实际分析码流来检测场编码信息

ts封装hevc：ffmpegd -i 17s_prog.mp4 -c:v libx265 -x265-params interlace=tff 17s_tff.ts

生成的ts文件中也有input-csp=1 fps=25/1 input-res=1920x1080 interlace=1 total-frames=0 level-idc=0……这样字符串形式的一大堆编码参数

经过avformat_open_input后，AVStream的AVCodecParameters的AVFieldOrder仍是AV_FIELD_UNKNOWN，经过avformat_find_stream_info后变为AV_FIELD_PROGRESSIVE（这是ffmpeg的一个bug）

录制为tff ts流为文件，由于起始位置随机不同，可能第一个pic time sei是上场也可能是下场

## avformat_find_stream_info解析hevc码流：

avformat_find_stream_info函数实现：

{

//ic是AVFormatContext*

AVPacket pkt1;

ret = read_frame_internal(ic, &pkt1);

}

read_frame_internal函数实现

{

AVPacket cur_pkt;

ret = ff_read_packet(ic, &cur_pkt);

parse_packet(ic, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

}

parse_packet函数实现：

{

//st是AVStream*

//st->parser是AVCodecParserContext*

//此时st->parser->field_order是AV_FIELD_UNKNOWN（0）

//此时st->internal->avctx是AV_FIELD_UNKNOWN（0）

AVPacket out_pkt = { 0 }

len = av_parser_parse2(st->parser, st->internal->avctx,

&out_pkt.data, &out_pkt.size, cur_pkt->data, cur_pkt->size,

cur_pkt->pts, cur_pkt->dts, cur_pkt->pos);

}

av_parser_parse2函数实现：

{

//st是AVStream*

//st->parser是AVCodecParserContext*

//st->parser->parser是AVCodecParser*

index = st->parser->parser->parser_parse(st->parser, st->internal->avctx, out_pkt.data, out_pkt.size, cur_pkt->data, cur_pkt->size);//可能会更新avctx->field_order

if(s->field_order > 0 && avctx->name <= 0) avctx->field_order = s->field_order;  //只更新avctx->field_order一次

}

//st->parser->parser->parser_parse是函数指针，即hevc_parse.c中的hevc_parse()函数

hevc_parse()函数会调用：

parse_nal_units(AVCodecParserContext *st->parser, cur_pkt->data,cur_pkt->size, st->internal->avctx)

{

AVCodecParserContext->priv_data即HEVCParserContext类型

ret = ff_h2645_packet_split(&st->parser->pkt, cur_pkt->data,cur_pkt->size, avctx,……);//将一个AVPacket拆分为NALU

for (i = 0; i < ctx->pkt.nb_nals; i++) {

H2645NAL *nal = &ctx->pkt.nals[i];

switch (nal->type) {

case HEVC_NAL_VPS:

ff_hevc_decode_nal_vps(gb, avctx, ps);

break;

case HEVC_NAL_SPS:

ff_hevc_decode_nal_sps(gb, avctx, ps, 1);

break;

case HEVC_NAL_PPS:

ff_hevc_decode_nal_pps(gb, avctx, ps);

break;

case HEVC_NAL_SEI_PREFIX:

case HEVC_NAL_SEI_SUFFIX:

ff_hevc_decode_nal_sei(gb, avctx, sei, ps, nal->type);

break;

case HEVC_NAL_TRAIL_N:

case HEVC_NAL_TRAIL_R:

case HEVC_NAL_TSA_N:

case HEVC_NAL_TSA_R:

case HEVC_NAL_STSA_N:

case HEVC_NAL_STSA_R:

case HEVC_NAL_BLA_W_LP:

case HEVC_NAL_BLA_W_RADL:

case HEVC_NAL_BLA_N_LP:

case HEVC_NAL_IDR_W_RADL:

case HEVC_NAL_IDR_N_LP:

case HEVC_NAL_CRA_NUT:

case HEVC_NAL_RADL_N:

case HEVC_NAL_RADL_R:

case HEVC_NAL_RASL_N:

case HEVC_NAL_RASL_R:

ret = hevc_parse_slice_header(s, nal, avctx);

if (ret)

return ret;

break;

}

}

}

如某个AVPacket拆为8个nalu

进入switch分支顺序：不进入任何分支、vps、sps、pps、HEVC_NAL_SEI_PREFIX（user_data_unregistered类型的SEI）、

HEVC_NAL_SEI_PREFIX（decode_nal_sei_active_parameter_sets类型的SEI）、

HEVC_NAL_SEI_PREFIX（decode_nal_sei_pic_timing）、HEVC_NAL_IDR_N_LP

其中读HEVC_NAL_SEI_PREFIX（decode_nal_sei_pic_timing）时发现为AV_PICTURE_STRUCTURE_TOP_FIELD，

赋值给s->field_order = sei->picture_timing.picture_struct;成为AV_FIELD_PROGRESSIVE

enum AVFieldOrder {

AV_FIELD_UNKNOWN,

AV_FIELD_PROGRESSIVE,

AV_FIELD_TT,          //< Top coded_first, top displayed first

AV_FIELD_BB,          //< Bottom coded first, bottom displayed first

AV_FIELD_TB,          //< Top coded first, bottom displayed first

AV_FIELD_BT,          //< Bottom coded first, top displayed first

};

enum AVPictureStructure {

AV_PICTURE_STRUCTURE_UNKNOWN,      //< unknown

AV_PICTURE_STRUCTURE_TOP_FIELD,    //< coded as top field

AV_PICTURE_STRUCTURE_BOTTOM_FIELD, //< coded as bottom field

AV_PICTURE_STRUCTURE_FRAME,        //< coded as frame

};

static int hevc_parse_slice_header(AVCodecParserContext *s, H2645NAL *nal,AVCodecContext *avctx)

{

s->picture_structure 可由 sei->picture_timing.picture_struct得到

//前者是AVCodecParserContext->picture_structure；

//后者是AVCodecParserContext->priv_data->sei->picture_timing.picture_struct

s->field_order可由sei->picture_timing.picture_struct得到

}

码流中标准中2、10、12则为AV_PICTURE_STRUCTURE_BOTTOM_FIELD（2），1、9、11则为AV_PICTURE_STRUCTURE_TOP_FIELD（1）

static int decode_nal_sei_pic_timing(HEVCSEI *s, GetBitContext *gb, const HEVCParamSets *ps,

void *logctx, int size)

{

HEVCSEIPictureTiming *h = &s->picture_timing;

HEVCSPS *sps;

if (!ps->sps_list[s->active_seq_parameter_set_id])

return(AVERROR(ENOMEM));

sps = (HEVCSPS*)ps->sps_list[s->active_seq_parameter_set_id]->data;

if (sps->vui.frame_field_info_present_flag) {

int pic_struct = get_bits(gb, 4);

}

}

# AVFilter的多线程：

在Filter Graph API中有两个特殊的Filter：buffer和buffersink：

----------> |buffer| ---------|Filter ..... Filter N|----------->|buffersink|-------->

AVFilterContext*	buffer_ctx;

AVFilterContext*	buffersink_ctx;

AVFilterGraph*	graph;

//将AVFilter添加到AVFilterGraph中，同时创建AVFilterContext，并根据args、opaque初始化AVFilterContext

ret = avfilter_graph_create_filter(&buffer_ctx, abuffersrc, "in", args.c_str(), NULL, graph);

ret = avfilter_graph_create_filter(&buffersink_ctx, abuffersink, "out", NULL, NULL, graph);

int avfilter_graph_create_filter(AVFilterContext **filt_ctx, const AVFilter *filt,

const char *name, const char *args, void *opaque,AVFilterGraph *graph_ctx)

调用avfilter_graph_alloc()后，初始AVFilterContext的nb_threads为0

第一次调用avfilter_graph_create_filter()向AVFilterGraph中添加AVFilterContext时，会创建多个线程待命，默认数量为cpu逻辑核数（即AVFilterContext::nb_threads为0时），也可手动设置AVFilterContext::nb_threads

AVFilter是否支持slice并发由其实现决定，如hflip、fade等少数AVFilter支持，aresample、aresample等绝大多数AVfilter不支持。AVFilter的flags字段如果包含AVFILTER_FLAG_SLICE_THREADS标志位，则表示其支持slice并发。

如果AVFilterGraph中的所有AVFilter都不支持并发，则仅主线程工作，其余线程都被条件变量所阻塞，直到AVFilterGraph释放。如对音频aresample AVFilter，实际最终是主线程调用swr_convert完成重采样，其余线程一直阻塞

如果AVFilterGraph中有AVFilter支持slice并发，则其默认使用AVFilterGraph的所有线程（AVFilterGraph:: nb_threads为0），也可手动设置AVFilterGraph:: nb_threads字段

/* The filter supports multithreading by splitting frames into multiple parts

* and processing them concurrently* */

#define AVFILTER_FLAG_SLICE_THREADS         (1 << 2)

//列出ffmpeg支持的所有AVFilter的名字和flags字段的值

void listAllFilter()

{

const AVFilter *f = NULL;

void *opaque = 0;

int cnt = 0;

printf("filter number: name    flag\n");

while ((f = av_filter_iterate(&opaque)))

{

printf("%d:               %s      %d\n", cnt, f->name, f->flags);

cnt++;

}

}

AVFilter相关源码分析：

AVFilterContext **filters;

unsigned nb_filters;

/**

* Type of multithreading allowed for filters in this graph. A combination

* of AVFILTER_THREAD_* flags.

*

* May be set by the caller at any point, the setting will apply to all

* filters initialized after that. The default is allowing everything.

*

* When a filter in this graph is initialized, this field is combined using

* bit AND with AVFilterContext.thread_type to get the final mask used for

* determining allowed threading types. I.e. a threading type needs to be

* set in both to be allowed.

*/

int thread_type;

/**

* Maximum number of threads used by filters in this graph. May be set by

* the caller before adding any filters to the filtergraph. Zero (the

* default) means that the number of threads is determined automatically.

*/

int nb_threads;

/**

* This callback may be set by the caller immediately after allocating the

* graph and before adding any filters to it, to provide a custom

* multithreading implementation.

*

* If set, filters with slice threading capability will call this callback

* to execute multiple jobs in parallel.

*

* If this field is left unset, libavfilter will use its internal

* implementation, which may or may not be multithreaded depending on the

* platform and build options.

*/

avfilter_execute_func *execute;

默认AVFilterGraph::thread_type是1、AVFilterGraph::nb_threads是0、AVFilterGraph::*execute是0

struct AVFilterGraphInternal   //graph中跟线程相关的

{

void *thread;  //其实是ThreadContext*类型

avfilter_execute_func *thread_execute;

FFFrameQueueGlobal frame_queues;

};

typedef struct ThreadContext {

AVFilterGraph *graph;

AVSliceThread *thread;

avfilter_action_func *func;

AVFilterContext *ctx;

void *arg;

int   *rets;

} ThreadContext;

struct AVSliceThread {

WorkerContext   *workers;  //WorkerContext数组，元素个数等于下一个字段nb_threads或nb_threads-1（当main_func为NULL时）

int             nb_threads;  //即graph的nb_threads，（为0时，调用av_cpu_count自动检测，检测值为1则nb_threads设为1，检测值>1则nb_threads设为检测值+1）

int             nb_active_threads; //即0

int             nb_jobs;  //即0

atomic_uint     first_job;

atomic_uint     current_job;

pthread_mutex_t done_mutex;

pthread_cond_t  done_cond;

int             done;  //即0

int             finished;  //即0

void            *priv;  //即上层的ThreadContext

void            (*worker_func)(void *priv, int jobnr, int threadnr, int nb_jobs, int nb_threads);即static函数worker_func

void            (*main_func)(void *priv);即NULL

};

typedef struct WorkerContext {

AVSliceThread   *ctx;//即上层的AVSliceThread

pthread_mutex_t mutex;

pthread_cond_t  cond;

pthread_t       thread;

int             done;

} WorkerContext;

AVFilterContext称为一个filter instance

AVFilter称为一个filter

AVFilterContext有const AVFilter*成员，建立二者之间的联系

struct AVFilterContext {

const AVFilter *filter;         ///< the AVFilter of which this is an instance

char *name;                     ///< name of this filter instance

AVFilterPad   *input_pads;      ///< array of input pads

AVFilterLink **inputs;          ///< array of pointers to input links

unsigned    nb_inputs;          ///< number of input pads

AVFilterPad   *output_pads;     ///< array of output pads

AVFilterLink **outputs;         ///< array of pointers to output links

unsigned    nb_outputs;         ///< number of output pads

void *priv;                     ///< private data for use by the filter

struct AVFilterGraph *graph;    ///< filtergraph this filter belongs to， AVFilterGraph有一个AVFilter*数组

AVFilterInternal *internal; //An opaque struct for libavfilter internal use.

/**

* Ready status of the filter.

* A non-0 value means that the filter needs activating;

* a higher value suggests a more urgent activation.

*/

unsigned ready;

}

struct AVFilterLink {

AVFilterContext *src;       ///< source filter

AVFilterPad *srcpad;        ///< output pad on the source filter

AVFilterContext *dst;       ///< dest filter

AVFilterPad *dstpad;        ///< input pad on the dest filter

enum AVMediaType type;      ///< filter media type

//for video

int w;                      ///< agreed upon image width

int h;                      ///< agreed upon image height

AVRational sample_aspect_ratio; ///< agreed upon sample aspect ratio

//for audio

uint64_t channel_layout;    ///< channel layout of current buffer (see libavutil/channel_layout.h)

int sample_rate;            ///< samples per second

int format;                 ///< agreed upon media format

struct AVFilterGraph *graph; //所属的graph

FFFrameQueue fifo;   //Queue of frames waiting to be filtered.

}

/**Create and add a filter instance into an existing graph.

* The filter instance is created from the filter filt and inited

* with the parameters args and opaque**/

int avfilter_graph_create_filter(AVFilterContext **filt_ctx, const AVFilter *filt,

const char *name, const char *args, void *opaque,

AVFilterGraph *graph_ctx)

{

1、

*filt_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(graph_ctx, filt, name)//根据filt和name创建一个AVFilterContext，并添加到graph

{

调用ff_graph_thread_init(graph)，前提是if (graph->thread_type && !graph->internal->thread_execute)

{

1、创建graph->internal->thread，根据AVFilterGraph::nb_threads创建并启动多个新线程，每个线程对应

一个AVSliceThread::WorkerContext；每个线程的入口函数是void thread_worker(void *v)

2、将graph->internal->thread_execute赋值为thread_execute

}

调用AVFilterContext* s = ff_filter_alloc(filter, name);根据AVFilter创建AVFilterContext，命名为name

{

AVFilterContext* ret = av_mallocz(sizeof(AVFilterContext));

ret->filter   = filter;

ret->name     = inst_name ? av_strdup(inst_name) : NULL;

av_opt_set_defaults(ret);

ret->internal->execute = default_execute;

根据AVFilter创建填写AVFilterContext的nb_inputs、input_pads、inputs，其中inputs只是创建了数组，数组元素即指针未赋值

根据AVFilter创建填写AVFilterContext的nb_outputs、output_pads、outputs，其中outputs只是创建了数组，数组元素即指针未赋值

return ret;

}

s->graph = graph;

向graph的filters数组新增一个成员，即刚创建的AVFilterContext* s

}

2、

avfilter_init_str(AVFilterContext *ctx, const char *args); 根据参数初始化AVFilterContext

}

！！！

对于一个graph，会添加多个AVFilterContext，如

ret = avfilter_graph_create_filter(&buffer_ctx, abuffersrc, "in", args.c_str(), NULL, graph);

ret = avfilter_graph_create_filter(&buffersink_ctx, abuffersink, "out", NULL, NULL, graph);

但只有第一次添加的的时候，会调用ff_graph_thread_init创建线程相关，因此graph的所有AVFilter共享graph->internal中管理的那一堆线程

avpriv_slicethread_create创建graph->internal->thread（ThreadContext）->AVSliceThread，创建了一大堆线程，线程的入口函数为

//每个graph->internal->thread（ThreadContext）->AVSliceThread->WorkerContext对应的线程的入口函数：

static void *attribute_align_arg thread_worker(void *v)

{

WorkerContext *w = v;

AVSliceThread *ctx = w->ctx;

pthread_mutex_lock(&w->mutex);

pthread_cond_signal(&w->cond);

while (1) {

w->done = 1;

while (w->done)

pthread_cond_wait(&w->cond, &w->mutex);

if (ctx->finished) {

pthread_mutex_unlock(&w->mutex);

return NULL;

}

if (run_jobs(ctx)) {

pthread_mutex_lock(&ctx->done_mutex);

ctx->done = 1;

pthread_cond_signal(&ctx->done_cond);

pthread_mutex_unlock(&ctx->done_mutex);

}

}

}

//graph->internal->thread_execute所指向的函数

static int thread_execute(AVFilterContext *ctx, avfilter_action_func *func,

void *arg, int *ret, int nb_jobs)

{

ThreadContext *c = ctx->graph->internal->thread;

if (nb_jobs <= 0)

return 0;

c->ctx         = ctx;

c->arg         = arg;

c->func        = func;

c->rets        = ret;

avpriv_slicethread_execute(c->thread, nb_jobs, 0);

return 0;

}

avpriv_slicethread_execute函数与avpriv_slicethread_create函数并列

void avpriv_slicethread_execute(AVSliceThread *ctx, int nb_jobs, int execute_main)  //nb_jobs似乎是要处理的任务数

{

int nb_workers, i, is_last = 0;

ctx->nb_jobs           = nb_jobs;

ctx->nb_active_threads = FFMIN(nb_jobs, ctx->nb_threads);  //好像是实际被并发执行的线程数目

atomic_store_explicit(&ctx->first_job, 0, memory_order_relaxed);  //AVSliceThread::first_job赋值为0

atomic_store_explicit(&ctx->current_job, ctx->nb_active_threads, memory_order_relaxed);  //AVSliceThread::current_job赋值为ctx->nb_active_threads

nb_workers             = ctx->nb_active_threads;

if (!ctx->main_func || !execute_main)

nb_workers--;

for (i = 0; i < nb_workers; i++) //调用avpriv_slicethread_create时创建的WorkerContext数目为nb_threads或nb_threads-1（当main_func为NULL时）

{

WorkerContext *w = &ctx->workers[i];

pthread_mutex_lock(&w->mutex);

w->done = 0;                      //置为0则WorkerContext的入口线程解除阻塞，向下执行run_jobs(AVSliceThread* ctx)

pthread_cond_signal(&w->cond);

pthread_mutex_unlock(&w->mutex);

}

if (ctx->main_func && execute_main)  //如果主线程无任务，则主线程也做run_jobs

ctx->main_func(ctx->priv);

else

is_last = run_jobs(ctx);

if (!is_last) {

pthread_mutex_lock(&ctx->done_mutex);

while (!ctx->done)

pthread_cond_wait(&ctx->done_cond, &ctx->done_mutex);

ctx->done = 0;

pthread_mutex_unlock(&ctx->done_mutex);

}

}

主线程（这里指调用avpriv_slicethread_execute的线程）和WorkerContext线程最终都会调用此函数

static int run_jobs(AVSliceThread *ctx)

{

unsigned nb_jobs    = ctx->nb_jobs;

unsigned nb_active_threads = ctx->nb_active_threads;

unsigned first_job    = atomic_fetch_add_explicit(&ctx->first_job, 1, memory_order_acq_rel);  //对ctx->first_job加1，返回加之前的值

unsigned current_job  = first_job;

do {

ctx->worker_func(ctx->priv, current_job, first_job, nb_jobs, nb_active_threads);

} while ((current_job = atomic_fetch_add_explicit(&ctx->current_job, 1, memory_order_acq_rel)) < nb_jobs);

return current_job == nb_jobs + nb_active_threads - 1;

}

//AVSliceThread的worker_func函数指针成员

static void worker_func(void *priv, int jobnr, int threadnr, int nb_jobs, int nb_threads)

{

ThreadContext *c = priv;

int ret = c->func(c->ctx, c->arg, jobnr, nb_jobs);

if (c->rets)

c->rets[jobnr] = ret;

}

std::string arg = "time_base=1/44100:sample_rate=44100:sample_fmt=fltp:channel_layout=0x3";

std::string outstr = "aresample=48000,aformat=sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo";

AV_SAMPLE_FMT_FLTP即8；AV_SAMPLE_FMT_S16即1

AV_CH_LAYOUT_STEREO即3

typedef struct AVFilterInOut {

char *name;/** unique name for this input/output in the list */

AVFilterContext *filter_ctx;/** filter context associated to this input/output */

int pad_idx;/** index of the filt_ctx pad to use for linking */

struct AVFilterInOut *next;/** next input/input in the list, NULL if this is the last */

} AVFilterInOut;

AVFilterInOut* outputs = avfilter_inout_alloc();

AVFilterInOut* inputs = avfilter_inout_alloc();

outputs->name = av_strdup("in");

outputs->filter_ctx = m_pBufferSrc;

outputs->pad_idx = 0;

outputs->next = NULL;

inputs->name = av_strdup("out");

inputs->filter_ctx = m_pBufferSink;

inputs->pad_idx = 0;

inputs->next = NULL;

avfilter_graph_parse_ptr(m_pGraph, outstr.c_str(), &inputs, &outputs, NULL)) //"aresample=48000,aformat=sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo";

{

AVFilterContext *filter;

此时buf即"aresample=48000,aformat=sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo";

while(能解析出键值对)

{

//解析第一个键值对，创建相应的AVFilterContext，并初始化，添加到graph

int parse_filter(AVFilterContext **filt_ctx, const char **buf, AVFilterGraph *graph, int index, NULL)

{

从buf解析出

char *name="aresample";

char *opts="48000"

ret = create_filter(filt_ctx, graph, index, name, opts, log_ctx);

{

const AVFilter* filt = avfilter_get_by_name(name); //name即"aresample"

*filt_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(ctx, filt, inst_name);

//inst_name按规则拼接而来，为"Parsed_aresample_0"，其中0是index的值

//根据根据AVFilter创建AVFilterContext，命名为inst_name

//由于不是第一次添加AVFilterContext，因此这里不创建新线程，只是根据AVFilter

avfilter_init_str(*filt_ctx, args);  //args即opts，即48000

}

修改buf为",aformat=sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo"

}

}

}

第一个AVFilterInOut的name为"in"

avfilter_link(src, srcpad, dst, dstpad) src是AVFilterContext "in"，使用的PAD是0，dst是AVFilterContext "Parsed_aresample_0"，使用的pad是0

const AVFilter* filt = avfilter_get_by_name("aformat")

*filt_ctx = avfilter_graph_alloc_filter(graph,filt,inst_name)  //inst_name是"Parsed_aformat_1"

avfilter_init_str(*filt_ctx, args); //args是"sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo"

avfilter_link(src, srcpad, dst, dstpad) src是AVFilterContext "Parsed_aresample_0"，使用的PAD是0，dst是AVFilterContext "Parsed_aformat_1"，使用的pad是0

avfilter_link(src, srcpad, dst, dstpad) src是AVFilterContext "Parsed_aformat_1"，使用的PAD是0，dst是AVFilterContext "out"，使用的pad是0

AVFilterInOut之间由其成员next连接

append_inout(AVFilterInOut **inouts, AVFilterInOut **element) //将element追加到inouts之后

std::string arg = "time_base=1/44100:sample_rate=44100:sample_fmt=fltp:channel_layout=0x3";

std::string outstr = "aresample=48000,aformat=sample_fmts=s16:channel_layouts=stereo";

AV_SAMPLE_FMT_FLTP即8；AV_SAMPLE_FMT_S16即1

AV_CH_LAYOUT_STEREO即3

AVFilterContext [0], name: in

AVFilterContext [1], name: out

AVFilterContext [2], name: Parsed_aresample_0

AVFilterContext [3], name: Parsed_aformat_1

connection: in -> Parsed_aresample_0 -> Parsed_aformat_1 -> out

int graph_config_formats(AVFilterGraph *graph, AVClass *log_ctx)调用前：

graph中所有AVFilterContext的AVFilterLink中的声道布局、采样率、采样格式都是无效值

int graph_config_formats(AVFilterGraph *graph, AVClass *log_ctx)调用后：

"in"的AVFilterLink output[0]：3、44100、8（format） 指针值为0x000001fa9ef85000

"Parsed_aresample_0"的AVFilterLink input[0]：3、44100、8  指针值为0x000001fa9ef85000

"Parsed_aresample_0"的AVFilterLink output[0]：3、48000、1  指针值为0x000001fa9ef85340

"Parsed_aformat_1"的AVFilterLink input[0]：3、48000、1  指针值为0x000001fa9ef85340

"Parsed_aformat_1"的AVFilterLink output[0]：3、48000、1  指针值为0x000001fa9ef85540

"out"的AVFilterLink input[0]：3、48000、1  指针值为0x000001fa9ef85540

av_buffersrc_add_frame_flags(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame, int flags)

{

//copy是frame的ref

BufferSourceContext *s = ctx->priv;  //ctx为AVFilterContext*，是"in"

av_fifo_generic_write(s->fifo, &copy, sizeof(copy), NULL)  //将AVFrame的指针写入AVBufferFifo

ff_filter_graph_run_once(AVFilterGraph *graph);//Run one round of processing on a filter graph.

{

选出graph中ready最大的filter

ff_filter_activate(filter);  //喂数据后，第一次选中的filter是"Parsed_aresample_0"

}

}

size_t ff_framequeue_queued_frames(const FFFrameQueue *fq) //Get the number of queued frames.

uint64_t ff_framequeue_queued_samples(const FFFrameQueue *fq) //Get the number of queued samples.

AVFrame *ff_framequeue_peek(FFFrameQueue *fq, size_t idx);  //访问队首帧，但不移除

struct SwrContext {

enum AVSampleFormat  in_sample_fmt;             ///< input sample format

enum AVSampleFormat int_sample_fmt;             ///< internal sample format (AV_SAMPLE_FMT_FLTP or AV_SAMPLE_FMT_S16P)

enum AVSampleFormat out_sample_fmt;             ///< output sample format

int64_t  in_ch_layout;                          ///< input channel layout

int64_t out_ch_layout;                          ///< output channel layout

int      in_sample_rate;                        ///< input sample rate

int     out_sample_rate;                        ///< output sample rate

}

ff_filter_activate_default(AVFilterContext *filter)

{

//Take a frame from the link's FIFO and update the link's stats.

int ff_inlink_consume_frame(AVFilterLink *link, AVFrame **rframe)  //link为连接"in"和"Parsed_aresample_0"的link

{

AVFrame* frame = ff_framequeue_take(FFFrameQueue* link->fifo);//从队首取出一帧

ff_inlink_process_commands(AVFilterLink *link, const AVFrame *frame);

ink->frame_count_out++;

}

link->frame_count_out--;

ret = ff_filter_frame_framed(link, frame);

{

ff_inlink_process_commands(link, frame);

filter_frame(link, frame);  //位于af_aresample.c中，如果是hflip滤波器，则有同名函数位于vf_hflip.c

{

AResampleContext *aresample = inlink->dst->priv;   //AResampleContext有SwrContext

const int n_in  = insamplesref->nb_samples;

int n_out       = n_in * aresample->ratio + 32;  //ratio即44800与44100的比值，即1.08843537414966

//此时aresample->swr->in_sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_FLTP (8)

//aresample->swr->int_sample_fmt   =  AV_SAMPLE_FMT_FLTP (8)

//aresample->swr->out_sample_fmt = AV_SAMPLE_FMT_S16 (1)

//aresample->swr->in_ch_layout   = 3

//aresample->swr->out_ch_layout   = 3

//aresample->swr->in_sample_rate  = 44100

//aresample->swr->out_sample_rate  = 48000

AVFilterLink *const outlink = inlink->dst->outputs[0];  //outlink即连接“Parsed_aresample_0”和“Parsed_aformat_1”的link

AVFrame *outsamplesref=ff_get_audio_buffer(outlink, n_out);

{

AVFrame* ret = ff_default_get_audio_buffer(link, nb_samples);

{

如果link->frame_pool为空则先创建

link->frame_pool = ff_frame_pool_audio_init(av_buffer_allocz, channels,nb_samples, link->format, BUFFER_ALIGN); //link->frame_pool是FFFramePool*类型

然后

frame = ff_frame_pool_get(link->frame_pool);

frame->nb_samples = nb_samples;

frame->channel_layout = link->channel_layout;

frame->sample_rate = link->sample_rate;

av_samples_set_silence(frame->extended_data, 0, nb_samples, channels, link->format);  //置为静音

return frame;

}

return ret;

}

av_frame_copy_props(outsamplesref, insamplesref);  //后者拷贝到前者

outsamplesref->format                = outlink->format;

outsamplesref->channels              = outlink->channels;

outsamplesref->channel_layout        = outlink->channel_layout;

outsamplesref->sample_rate           = outlink->sample_rate;

//真正开始转换

n_out = swr_convert(aresample->swr, outsamplesref->extended_data, n_out,(void *)insamplesref->extended_data, n_in);

ret = ff_filter_frame(outlink, outsamplesref);

{

ret = ff_framequeue_add(&outlink->fifo, outsamplesref);

ff_filter_set_ready(outlink->dst, 300);

}

av_frame_free(&insamplesref);

}

link->frame_count_out++;

}

}

ctx->thread_type & ctx->graph->thread_type & AVFILTER_THREAD_SLICE是形如AVFILTER_THREAD_SLICE的类型，AVFILTER_THREAD_SLICE值为1

avfilter_init_str(AVFilterContext *ctx, const char *args)--->avfilter_init_dict

{

if (ctx->filter->flags & AVFILTER_FLAG_SLICE_THREADS &&

ctx->thread_type & ctx->graph->thread_type & AVFILTER_THREAD_SLICE &&

ctx->graph->internal->thread_execute) {

ctx->thread_type       = AVFILTER_THREAD_SLICE;

ctx->internal->execute = ctx->graph->internal->thread_execute;

} else {

ctx->thread_type = 0;

}

}

ffmpeg支持的所有filter的flag，可能的取值为以下宏的组合

#define AVFILTER_FLAG_DYNAMIC_INPUTS        (1 << 0) 即1

#define AVFILTER_FLAG_DYNAMIC_OUTPUTS       (1 << 1) 即2

#define AVFILTER_FLAG_SLICE_THREADS         (1 << 2) 即4

#define AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_GENERIC  (1 << 16) 即65536

#define AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_INTERNAL (1 << 17) 即131072

#define AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE (AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_GENERIC | AVFILTER_FLAG_SUPPORT_TIMELINE_INTERNAL)

名为"abuffer"的AVFilter的flag是0

名为"abuffersink"的AVFilter的flag是0

名为"aresample"的AVFilter的flag是0

名为"aformat"的AVFilter的flag是0

vf_hflip.c中的filter_frame函数为：

static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *in)

{

AVFilterContext *ctx  = inlink->dst;

AVFilterLink *outlink = ctx->outputs[0];

ThreadData td;

AVFrame *out;

out = ff_get_video_buffer(outlink, outlink->w, outlink->h);

if (!out) {

av_frame_free(&in);

return AVERROR(ENOMEM);

}

av_frame_copy_props(out, in);

/* copy palette if required */

if (av_pix_fmt_desc_get(inlink->format)->flags & AV_PIX_FMT_FLAG_PAL)

memcpy(out->data[1], in->data[1], AVPALETTE_SIZE);

td.in = in, td.out = out;

//会使得所有线程开始并行工作

ctx->internal->execute(ctx, filter_slice, &td, NULL, FFMIN(outlink->h, ff_filter_get_nb_threads(ctx)));

av_frame_free(&in);

return ff_filter_frame(outlink, out);

}

int ff_filter_get_nb_threads(AVFilterContext *ctx)

{

if (ctx->nb_threads > 0)

return FFMIN(ctx->nb_threads, ctx->graph->nb_threads);

return ctx->graph->nb_threads;

}

# pcr：

adaptation_field_length 占1字节	自适应域的第一个字段，指明该字段之后属于自适应域内容的长度

PCR：Program Clock Reference，

STC：System Time Clock

- 亮度信号采样频率13.5MHz，色度信号6.75MHz。

- 编码器中使用一个27MHz的系统时钟（由振荡器等硬件生成）来产生一系列时间标签，包括音视频pts、dts，以及系统时钟的瞬时采样值（即STC）

- 节目时钟参考PCR用于恢复出与编码端一致的系统时间时钟STC（System Time Clock）

- STC是42bit计数器，由编码器中的27MHz系统时钟计数，溢出后重新从0开始。

- 解码端的STC通过在ts流中定时传送的PCR利用锁相环（PLL）技术来与编码端STC保持一致。

- MPEG码流中需传送参考信息——PCR(program clock reference)，即在固定时刻将最新的STC计数器值复制到TS流中

- 码流中传送的PCR值必须足够多，有最大间隔的限制；而且要相对准确，没有抖动。

- MPEG标准规定：

  - 每个节目PCR的最大间隔为40ms。

  - PCR的抖动小于±500ns。

- PCR如果出错：

  - 本来应该显示彩色图像，却显示出黑白图像。

  - TS流重复用时会出现抖动，因为TS包顺序改变，但其中PCR信息却没变。经常会有最大±30μs的PCR抖动，该问题许多机顶盒可以解决。

- PCR信息在相应节目TS包的adaptation field中传送，而TS包类型的准确信息可以从PMT中获得。

- 节目时钟同步以后，视音频编码就可以锁定系统时钟进行了。

# SRT：

直播架构：

泛广电领域工作流程：节目制作(Contribution)——>分发(Distribution)——>交付(Delivery)

SRT=UDP+ARQ+加密

SRT是Secure、Reliable、Transport三个单词的缩写，分别代表了安全，可靠和传输。安全是指它可以对传输内容进行加密；可靠是指能对抗有损网络中的丢包和抖动

SRT本质上是一个点对点的传输协议（单播而不是组播）

SRT既使用ACK也使用NAK，数据包如果被正确接收，会返回一个肯定应答ACK给发送端，如果没有被正确接收，会返回一个否定应答NAK，发送端接收到NAK后会重发相应数据包

SRT拥有一个强制的延时量，并且这个延时量是固定不变的，但是这个延时在网络搭建之前可以由用户进行调整。

在有损网络中不用SRT协议，使用裸露的UDP协议行不行呢？这是一个编码后的TS流信号（VBR），固定帧间隔40毫秒，经过了有损网络传输之后，码流特性改变，帧间隔也变得不固定

SRT在解码端重新恢复了原有的码率特性和帧间隔。如图所示，SRT有一个发送端缓冲区、接收端缓冲区，在发送信号的同时会有一些控制信息或者说反馈信息来实现ARQ纠错，并且SRT包头中有精确的时间戳。

延时量实际上决定了缓存区的大小，而且双方都需要知晓延时量

SRT里面有一个对应机制叫做：过迟丢弃TLPD(Too Late Packet Drop)，指在发送端会主动丢弃一些数据包。双方都知道延时量，发送方知道即使数据包发过去也过期了，就直接将其丢弃。本质原因是：我们是在进行实时视音频传输，而不是传文件

接收端会在估算到这个包已经来不及重传的情况下，返回一个肯定应答ACK给发送端，而不是否定应答NAK

上图是缓冲区状态图，包括了发送端缓冲区和接收端缓冲区。延时量就像窗口一样在向前滑动。随着延时量窗口的滑动，发送端过期的包就会被丢弃，就也是刚刚所说的过迟丢弃TLPD。另外随着窗口的滑动，接收端滑出窗口的包就会被送给解码器。

接收端接收到第6号包之后会返回一个ACK，发送端接收到ACK之后会将2-6号数据包都从缓冲区踢走。这张图是一个非常好的链路状态，发送端缓冲区里面只有很少的数据，说明数据发出去之后经过了很短的时间就收到了肯定应答，链路状况良好。另外接收端缓冲区里面充满了数据，也说明链路状态很好。

这张图是不太理想的链路状态。如图在收到第4号包的时候，接收端便意识到3号包没有收到，并返回了一个NAK。比较幸运的是3号包还在发送端窗口的边沿，还没有被丢弃，这时候重传或许还来得及。但是这个时候。链路已经处在出错边缘的状态，这不是一个好的链路状态。

同时可以看到发送端缓冲区里充满了数据，说明这些数据都没有收到肯定应答，而接收端缓冲区里又几乎没有什么数据

再来解释一下为什么说接收端缓冲区里面的数据要越多越好。例如，有一位叫解码器的朋友去吃自助餐，他的胃口时大时小，是动态码率VBR。同时网络带宽有波动，上菜时快时慢。那么接收端缓冲区里的数据（餐盘里的食物）当然是越多越好，如果数据很少的话，很可能没有办法应对相应的波动

# SAR、DAR：

SAR：每个像素点的宽高比

DAR：显示宽高比，图像宽方向的长度除以高方向的长度

像素宽高比×分辨率宽高比=显示宽高比

x264编码库，有参数x264_param_t::vui:: i_sar_width、x264_param_t::vui:: i_sar_height，即为像素宽高比

（1）对H264码流，如果分辨率为1920x1080，像素宽高比为1:1，则显示宽高比为16：9，用mediainfo、ffprobe、elecard均可查看显示宽高比

elecard显示：（vui存在于sps中）

ffprobe显示：（实际是avformat_find_stream_info后，调用av_dump_format的输出）

（2）对H264码流，如果分辨率为1920x1080，像素宽高比为9:10，则显示宽高比为16：10

elecard显示：（vui存在于sps中）

ffrobe显示：（实际是avformat_find_stream_info后，调用av_dump_format的输出）

对ts，ffmpeg解析SAR原理：

AVStream中有sample_aspect_ratio字段

AVStream::AVCodecParameters中有sample_aspect_ratio字段

avformat_find_stream_info时的分析码流中sps，然后赋值给AVStream::AVCodecParameters

//注意ff_h264_pixel_aspect[]数组由H264标准而来

static const AVRational ff_h264_pixel_aspect[17] = {

{   0,  1 },

{   1,  1 },

{  12, 11 },

{  10, 11 },

{  16, 11 },

{  40, 33 },

{  24, 11 },

{  20, 11 },

{  32, 11 },

{  80, 33 },

{  18, 11 },

{  15, 11 },

{  64, 33 },

{ 160, 99 },

{   4,  3 },

{   3,  2 },

{   2,  1 },

};

static inline int decode_vui_parameters(GetBitContext *gb, AVCodecContext *avctx,SPS *sps)

{

int aspect_ratio_info_present_flag;

unsigned int aspect_ratio_idc;

aspect_ratio_info_present_flag = get_bits1(gb);

if (aspect_ratio_info_present_flag) {

aspect_ratio_idc = get_bits(gb, 8);

if (aspect_ratio_idc == EXTENDED_SAR) {

sps->sar.num = get_bits(gb, 16);

sps->sar.den = get_bits(gb, 16);

} else if (aspect_ratio_idc < FF_ARRAY_ELEMS(ff_h264_pixel_aspect)) {

sps->sar = ff_h264_pixel_aspect[aspect_ratio_idc];

} else {

av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "illegal aspect ratio\n");

return AVERROR_INVALIDDATA;

}

} else {

sps->sar.num =

sps->sar.den = 0;

}

}

av_dump_format打印输出：

优先采用AVCodecParameters中的sample_aspect_ratio：

if (enc->sample_aspect_ratio.num) {

av_reduce(&display_aspect_ratio.num, &display_aspect_ratio.den,

enc->width * (int64_t)enc->sample_aspect_ratio.num,

enc->height * (int64_t)enc->sample_aspect_ratio.den,

1024 * 1024);

snprintf(buf + strlen(buf), buf_size - strlen(buf),

" [SAR %d:%d DAR %d:%d]",

enc->sample_aspect_ratio.num, enc->sample_aspect_ratio.den,

display_aspect_ratio.num, display_aspect_ratio.den);

}

if (st->sample_aspect_ratio.num &&

av_cmp_q(st->sample_aspect_ratio, st->codecpar->sample_aspect_ratio)) {

AVRational display_aspect_ratio;

av_reduce(&display_aspect_ratio.num, &display_aspect_ratio.den,

st->codecpar->width  * (int64_t)st->sample_aspect_ratio.num,

st->codecpar->height * (int64_t)st->sample_aspect_ratio.den,

1024 * 1024);

av_log(NULL, AV_LOG_INFO, ", SAR %d:%d DAR %d:%d",

st->sample_aspect_ratio.num, st->sample_aspect_ratio.den,

display_aspect_ratio.num, display_aspect_ratio.den);

}

# x265与lookahead：

主流编码器(如x265)一般都是通过lookahead来进行slice type决策、检测是否发生场景切换、码率控制等。每个进入编码器的帧先送入到lookahead中，而lookahead每确定好一个帧的相关参数时，则会将其送到编码帧列表中，等待编码。

The lookahead module of x265 (the lowres pre-encode which determines scene cuts and slice types) uses the thread pool to distribute the lowres cost analysis to worker threads.

x265的编码主函数：

（1）encoder_open()函数调用了encoder_create()函数，在encoder_create()函数中完成线程的初始化并进入threadMain()函数中等待线程的触发，线程一旦触发则调用compressFrame函数进行进一步地编码工作。

（2）encoder_encode()函数调用了encode()函数，而encode()函数中调用了startCompressFrame()函数，在startCompressFrame()函数中，采用m_enable.trigger完成了触发线程的功能；

int Encoder::encode(const x265_picture* pic_in, x265_picture* pic_out)

过程为：

1. 先将输入图像x265_picture* pic_in中的数据复制到内部帧结构Frame *inFrame，计算好其它帧信息

2.调用m_lookahead->addPicture(*inFrame,sliceType)将当前帧送入lookahead队列，唤醒一个工作线程来处理，在lookahead满后，会将处理完的miniGOP放入output队列，等待getDecidedPicture取出。如果输入帧为NULL（表示编码结束了），则通过调用m_lookahead->flush()来让lookahead处理完剩下的帧，输出miniGOP到output队列。

3.选择当前的并行帧编码单元FrameEncoder，并调用curEncoder->getEncodedPicture(m_nalList)取它已经在编码的帧数据。如果有已经在编码的帧，会等待其编码结束得到数据，再输出编码数据；如果没有在编码的帧，返回NULL

4.调用frameEnc=m_lookahead->getDecidedPicture()取出下一帧待编码帧。

5.调用curEncoder->startCompressFrame(frameEnc)让并行编码器进行编码，此函数将帧数据送入FrameEncoder后就返回到调用者流程，FrameEncoder的后台线程会负责编码。FrameEncoder在编码过程中会根据是否使用了WPP来决定是否唤醒工作线程来调用processRow处理一行

HEVC/H.265提供了适用于进行数据并行处理的结构单元，如片和Tile，在不同的片和Tile中，数据信息是相互独立的，不需要考虑它们之间的相互依赖关系，这样有利于将其分配给不同的运算单元来处理；对于小于片和Tile的划分单元，HEVC支持波前并行处理（Wavefront Parallel Processing,WPP），这是对于相互具有依赖关系的图像单元进行数据并行处理的方法。

# svt-hevc编码参数

PredStructure 取值范围[0 – 2] 默认2

0: Low Delay P

1: Low Delay B

2: Random Access

gop结构由prediction structure和hierarchical levels (number of hierarchical layers)决定

prediction structure（预测结构）分两种，Low Delay 和Random Access

Low Delay structure只能前向参考，包括Low Delay P 和 Low Delay B

Random Access structure可以双向参考

Low Delay structure可能是扁平机构flat structure (e.g. IPPPPP...) 或分层结构hierarchically structure

一个3-Layer Hierarchical-LowDelay-P Structure如下图：

Low Delay B structure，只有I帧和B帧，参考列表0和参考列表1是相同的

一个3-Layer Hierarchical-LowDelay-B Structure如下图：

Random Access structure. Figure C shows an example of a three-layer random access prediction structure. In this figure, the B picture at temporal layer 0 can be replaced with a P picture and this is can be done through the configuration parameter "BaseLayerSwitchMode" by setting it to "1"

分层编码：将视频帧分为多个层级（Layer），低层（Base Layer）提供基本帧率，高层（Enhancement Layers）提供更高的帧率。

自适应流媒体：客户端可以根据网络状况选择接收部分或全部层级（如网速慢时只接收Base Layer，网速快时接收所有层）。

h265的时间层级结构相关参数：

vps_max_layers_minus1	最大可分层数（HEVC扩展SVC使用）

sps_max_sub_layers_minus1	定义最大时间子层数（Temporal Layers=sps_max_sub_layers_minus1+1）

vps_temporal_id_nesting_flag	高层是否依赖低层（1表示高层可独立解码）

帧间预测时，低层（T0）可以被高层（T1、T2）参考，但高层不能参考更高层

查看H265帧间参考关系：

pps->num_ref_idx_l0_default_active_minus1：取值范围[0,14]，表示在num_ref_idx_active_override_flag等于0时，P slice和B slice中num_ref_idx_l0_active_minus1的默认值，即引用的list0中参考图像数目的最大默认值

pps->num_ref_idx_l1_default_active_minus1：取值范围[0,14]，表示在num_ref_idx_active_override_flag等于0时，num_ref_idx_l1_active_minus1的默认值，即引用的list1中参考图像数目的最大默认值

slice_type：指示Slice的类型，0表示B sliceI、1表示P slice、2表示I slice

num_ref_idx_active_override_flag：指示是否覆盖默认的参考帧数量，为1时语法元素num_ref_idx_l0_active_minus1、num_ref_idx_l1_active_minus1存在

num_ref_idx_l0_active_minus1

num_ref_idx_l1_active_minus1

short_term_ref_pic_set_sps_flag：值为1表示当前图像的短期參考图像集由sps->st_ref_pic_set()描述，值为0则由slice_header->st_ref_pic_set()描述

# 振铃效应（ringing artifacts）：

图像处理中，对一幅图像进行滤波处理，若选用的频域滤波器具有陡峭的变化，则会使滤波图像产生“振铃”，所谓“振铃”，就是指输出图像的灰度剧烈变化处产生的震荡，就好像钟被敲击后产生的空气震荡。如下图：

振铃现象产生的本质原因是：理想低通滤波器（窗函数）对应的时域函数为sinc函数，sinc函数两边的余波

# avformat_find_stream_info源码分析：

AVStream有成员AVCodecParserContext* parser

avformat_find_stream_info分析：

对ts，avformat_open_input后，有AVStream，但AVStream::AVCodecParserContext为nullptr

st->parser = av_parser_init(st->codecpar->codec_id) //st为AVStream，st->codecpar->codec_id为AV_CODEC_ID_H264 (27)，查找、创建、初始化parser

avcodec_parameters_to_context(st->internal->avctx, st->codecpar);  //st->internal是AVStreamInternal*类型

st->internal->avctx_inited = 1;

AVCodec *codec=find_probe_decoder(ic, st, st->codecpar->codec_id);//ic为AVFormatContext*，找到如H264\H265的AVCodec

调用has_codec_parameters(st, NULL)检测编码参数是否已知，发现未知则avcodec_open2(st->internal->avctx, codec, ……)打开解码器

int64_t read_size=0;

AVPacket pkt1, *pkt;

for(;;)

{

if(ff_check_interrupt(&ic->interrupt_callback)) break;//检查中断回调，返回true，则跳出循环

for (i = 0; i < ic->nb_streams; i++) {

st = ic->streams[i];

if (!has_codec_parameters(st, NULL))

break;

……

}

if (i == ic->nb_streams)

{

//所有AVStream的信息都解析到

break;

}

if (read_size >= probesize) break;

ret = read_frame_internal(ic, &pkt1);

if (ret == AVERROR(EAGAIN)) continue;

if (ret < 0) {

/* EOF or error*/

eof_reached = 1;

break;

}

pkt = &pkt1;

//将解析后的AVPacket存入ic->internal->packet_buffer队列

ret = ff_packet_list_put(&ic->internal->packet_buffer,&ic->internal->packet_buffer_end,pkt, 0);

read_size += pkt->size;//更新read_size

if (!st->internal->avctx->extradata)

{

ret = extract_extradata(st, pkt);  //从AVPacket中提取extradata置于st->internal->avctx->extradata

}

//可能仍然没有解析出宽高等参数，因此调用try_decode_frame，调用后可能解析出宽高信息并写入st->internal->avctx

try_decode_frame(ic, st, pkt, (options && i < orig_nb_streams) ? &options[i] : NULL);

st->codec_info_nb_frames++;  //一旦有一个AVPacket被送入解码器，则codec_info_nb_frames++

count++;

} //跳出循环

//对于ts文件，清空队列、关闭parser

ff_packet_list_free(&s->internal->parse_queue, &s->internal->parse_queue_end);

ff_packet_list_free(&s->internal->packet_buffer, &s->internal->packet_buffer_end);

ff_packet_list_free(&s->internal->raw_packet_buffer,&s->internal->raw_packet_buffer_end);

av_parser_close(st->parser);

st->parser = NULL;

AVStream::codec_info_nb_frames：avformat_find_stream_info()期间送入解码器的AVPacket数

AVStream::nb_decoded_frames：avformat_find_stream_info()期间已经解码得到的AVFrame数

avformat_find_stream_info()函数：

The logical file position is not changed by this function;

examined packets may be buffered for later processing.

int has_codec_parameters(AVStream *st, const char **errmsg_ptr)

{

对视频，满足以下条件则认为有codec参数，返回1，否则返回0

st->internal->avctx->codec_id!=AV_CODEC_ID_NONE

st->internal->avctx->width!=0

st->internal->avctx->pix_fmt!=AV_PIX_FMT_NONE（或st->info->found_decoder<0）

}

extract_extradata(AVStream *st, AVPacket *pkt)//从AVPacket中提取extradata置于st->internal->avctx->extradata

{

检测st->internal->extract_extradata.inited，如果未初始化，则：

查找bit流滤波器，AVBitStreamFilter* f=av_bsf_get_by_name("extract_extradata")

关联到AVBSFContext，av_bsf_alloc(f, &st->internal->extract_extradata.bsf);

avcodec_parameters_copy(st->internal->extract_extradata.bsf->par_in, st->codecpar);

av_bsf_init(st->internal->extract_extradata.bsf)

st->internal->extract_extradata.pkt = av_packet_alloc();

st->internal->extract_extradata.inited=1;

pkt_ref = st->internal->extract_extradata.pkt;

ret = av_packet_ref(pkt_ref, pkt);

av_bsf_send_packet(st->internal->extract_extradata.bsf, pkt_ref);

while (ret >= 0 && !st->internal->avctx->extradata)

{

int extradata_size;

uint8_t *extradata;

ret = av_bsf_receive_packet(sti->extract_extradata.bsf, pkt_ref);

extradata = av_packet_get_side_data(pkt_ref, AV_PKT_DATA_NEW_EXTRADATA, &extradata_size);

if (extradata)

{

st->internal->avctx->extradata = av_mallocz(extradata_size + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);

memcpy(st->internal->avctx->extradata, extradata, extradata_size);

st->internal->avctx->extradata_size = extradata_size;

}

av_packet_unref(pkt_ref);

}

}

/* returns 1 or 0 if or if not decoded data was returned, or a negative error */

static int try_decode_frame(AVFormatContext *s, AVStream *st, AVPacket *avpkt, AVDictionary **options)

{

如果解码器st->internal->avctx未打开，则调find_probe_decoder、avcodec_open2打开之

st->info->found_decoder = 1;

while()

{

avcodec_send_packet(codecctx, packet)、

avcodec_receive_frame(codecctx, frame)

尽可能使用avpkt作为输入，来解码

可能会有0或多个AVFrame输出

每解码得到一个AVFrame，则st->nb_decoded_frames++;

解码得到的所有AVFrame，最终会被av_frame_free()释放掉;

}

}

# av_parser_init源码分析：

AVStream有成员AVCodecParserContext* parser

struct AVCodecParserContext

{

void *priv_data;  //实际为HEVCParserContext、H264ParseContext类型

struct AVCodecParser *parser;

int64_t pts;     /* pts of the current frame */

int64_t dts;     /* dts of the current frame */

/* private data */

int fetch_timestamp;

int flags;

#define PARSER_FLAG_COMPLETE_FRAMES           0x0001

#define PARSER_FLAG_ONCE                      0x0002

#define PARSER_FLAG_FETCHED_OFFSET            0x0004/// Set if the parser has a valid file offset

#define PARSER_FLAG_USE_CODEC_TS              0x1000

}

AVCodecParser ff_h264_parser = {

.codec_ids      = { AV_CODEC_ID_H264 },

.priv_data_size = sizeof(H264ParseContext),

.parser_init    = init,

.parser_parse   = h264_parse, //returning a negative value means that the frame start was in a previous packet

.parser_close   = h264_close,

.split          = h264_split,

.next           = NULL;

};

//在avformat_find_stream_info中调用av_parser_init函数创并初始化AVCodecParserContext

AVCodecParserContext *av_parser_init(int codec_id)

{

根据codec_id查找对应的AVCodecParser

创建AVCodecParserContext* s = av_mallocz(sizeof(AVCodecParserContext));

s->parser = (AVCodecParser*)parser;

s->priv_data = av_mallocz(parser->priv_data_size);

s->fetch_timestamp=1;

s->pict_type = AV_PICTURE_TYPE_I;

回调AVCodecParser::parser_init(s)初始化s->priv_data（H264ParseContext），对H264即int init(AVCodecParserContext *s)

{

H264ParseContext *p = s->priv_data;

p->reference_dts = AV_NOPTS_VALUE;

p->last_frame_num = INT_MAX;

ff_h264dsp_init(&p->h264dsp, 8, 1);

}

……

}

struct H264ParseContext {

ParseContext pc;

H264ParamSets ps;

H264DSPContext h264dsp;

H264POCContext poc;

H264SEIContext sei;

int is_avc;

int nal_length_size;

int got_first;

int picture_structure;

uint8_t parse_history[6];

int parse_history_count;

int parse_last_mb;

int64_t reference_dts;

int last_frame_num, last_picture_structure;

};

# hevc_parse源码分析：

//返回的是使用的数据量，即将(buf, buf+buf_size)中拷贝到AVCodecParserContext内部的ParseContext缓冲区的那部分数据量

//如果拼出了一个完整帧，则用poutbuf，poutbuf_size表示，实际指向AVCodecParserContext内部的ParseContext缓冲区

static int hevc_parse(AVCodecParserContext *s, AVCodecContext *avctx,

const uint8_t **poutbuf, int *poutbuf_size,

const uint8_t *buf, int buf_size)

{

next = hevc_find_frame_end(s, buf, buf_size)；

ff_combine_frame(pc, next, &buf, &buf_size);如果返回失败，则

{

*poutbuf      = NULL;

*poutbuf_size = 0;

return buf_size;

}

parse_nal_units(s, buf, buf_size, avctx);

*poutbuf      = buf;

*poutbuf_size = buf_size;

return next;

}

hevc_find_frame_end源码分析：

HEVCParserContext *ctx = s->priv_data;

ParseContext       *pc = &ctx->pc;

struct ParseContext{

uint8_t *buffer;

int index;

int last_index;

unsigned int buffer_size;

uint32_t state;  ///< contains the last few bytes in MSB order

int frame_start_found;

int overread; //< the number of bytes which where irreversibly read from the next frame

int overread_index; //< the index into ParseContext.buffer of the overread bytes

uint64_t state64;  //< contains the last 8 bytes in MSB order

};

ParseContext::buffer中已经存放的数据可能是当前帧结尾+下一帧的一些数据，也可能当前帧的一部分数据

buffer[overread_index]即下一帧数据的第一个字节，

overread即下一帧数据的的数据量

static int hevc_find_frame_end(AVCodecParserContext *s, const uint8_t *buf, int buf_size) ，返回的是下一帧的NALU的起始码的位置，调用结束后state64中后6字节为找到的下一帧的开头，包括起始码。如果没找到下一帧，则返回END_NOT_FOUND

大端序6字节ParseContext::state64+(buf,buf_size)，buf[0]位置记为0，state64最低位位置为-1，次低位位置为-2……

先找NALU起始位置，如果是VPS、SPS、PPS之类的NALU。如果ParseContext::frame_start_found为1，则认为找到新帧开始，将frame_start_found置为0，函数返回；如果ParseContext::frame_start_found为0，则继续向后查找

如果是存SS编码数据的NALU，且其中第一个SS为Slice的独立SS，如果之前ParseContext::frame_start_found为1，则将rame_start_found置为0，函数返回；如果之前ParseContext::frame_start_found为0，则将frame_start_found置为1，继续向后查找

state64是一个uint64_t类型的变量，一共可以存储8Byte的数据。函数体的for()循环一次读取一个字节，读取完成后将该字节放入state64变量中

# av_fast_realloc函数：

Reallocate the given buffer if it is not large enough, otherwise do nothing.

void *av_fast_realloc(void *ptr, unsigned int *size, size_t min_size);

用法示例

uint8_t* buf = ...;

uint8_t* new_buf = av_fast_realloc(buf, &current_size, size_needed);

# ff_combine_frame源码分析：

//组帧，返回1如果没有拼出完整的一帧，返回AVERROR(ENOMEM)如果有内存分配错误

int ff_combine_frame(ParseContext *pc, int next, const uint8_t **buf, int *buf_size);

{

拷贝overread数据到buffer开头

for (; pc->overread > 0; pc->overread--) pc->buffer[pc->index++] = pc->buffer[pc->overread_index++];

pc->last_index = pc->index;后文马上将修改pc->index，这里备份

如果next == END_NOT_FOUND，则将(buf,buf+*buf_size)全部数据memcpy追加到pc->buffer[pc->index]位置，更新pc->index += *buf_size;函数返回失败

(buf,buf+next)为属于当前帧的数据，将这些数据memcpy追加到pc->buffer[pc->index]位置

更新pc->index = 0;

返回的buf_size为返回的完整帧的size，即pc->index + next

返回的buf为pc->buffer

将pc->index复位为0

（这里比较疑惑）

如果next>=0则无须处理，pc->state64中后6字节为下一帧的开头

如果next<0则更新pc->state64、state32：

如果next为-5，则buffer中最后5个字节是下一帧的，state64中最后6个字节是下一帧开头，更新后state64中最后5个字节为下一帧开头

如果next为-3，则buffer中最后3个字节是下一帧的，state64中最后6个字节是下一帧开头，更新后state64中最后3个字节为下一帧开头

}

# ff_read_packet()源码分析：

对于flv封装，ff_read_packet()：

1) 从tag header中读dts、从tag data中解析出dts和pts的差值、然后调av_get_packet(sAVFormatContext->pb, pkt, size);得到AVPacket的数据部分。数据部分大体即一个tag的内容，只是少了一点元数据

2) 然后将pts、dst赋值给AVPacket

# read_frame_internal()

av_read_frame()里调用read_frame_internal()，

read_frame_internal()包括ff_read_packet()+av_parser_parse2()，其中

ff_read_packet()从相应的AVInputFormat读取数据，返回的原始AVPacket包含pts、dst、stream_index等信息；

然后原始的AVPacket被喂给av_parser_parse2()，进行拼接分割，切分出0或多个经过parser后的AVPacket，也即是最终av_read_frame返回的AVPacket

注意：一个原始的AVPacket，可能对应多次av_parser_parse2()调用，如每次消耗部分数据，返回一个AVPacket，然后继续对剩余数据调av_parser_parse2()，消耗部分数据，返回一个AVPacket，……，直到原始AVPacket的数据被耗尽

对H264的ts文件，avformat_open_input后，视频AVStream::need_parsing为AVSTREAM_PARSE_FULL (1)

int read_frame_internal(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)

{

av_init_packet(pkt);

while (!s->internal->parse_queue)

{

AVPacket cur_pkt;

//调用了ff_read_packet()从相应的AVInputFormat读取数据，

//读出的AVPacket包含pts、dst、stream_index等信息

ff_read_packet(s, &cur_pkt);

//解析AVPacket，拼出来的所有完整帧放入s->internal->parse_queue中

//函数调用完成后参数cur_pkt处于av_packet_unref(pkt)状态

if ((ret = parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)) < 0)

return ret; //出错

}

if (s->internal->parse_queue){

//从队列AVFormatContext::internal->parse_queue中取帧

ff_packet_list_get(&s->internal->parse_queue, &s->internal->parse_queue_end, pkt);

}

}

parse_packet源码分析：

//调用ff_read_packet读到一个AVPacket后，调用parse_packet对该AVPacket进行解析

int parse_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt, int stream_index)

{

AVStream *st = s->streams[stream_index];

int size     = pkt->size;

AVPacket out_pkt = {0};

int ret;

while (size > 0)  //如果还有未使用的输入数据

{

av_init_packet(&out_pkt);

len = av_parser_parse2(st->parser, st->internal->avctx,

&out_pkt.data, &out_pkt.size, data, size,

pkt->pts, pkt->dts, pkt->pos);

pkt->pts = pkt->dts = AV_NOPTS_VALUE;

pkt->pos = -1;  //byte position in stream, -1 if unknown

data += len;

size -= len;

if (!out_pkt.size) continue;  //没有拼出一个完整帧，则继续解析剩余输入数据

//此时输出的out_pkt.data指向parser内部的缓冲区，转为引用计数的AVPacket

av_packet_make_refcounted(&out_pkt);

out_pkt.stream_index = st->index;

out_pkt.pts          = st->parser->pts;

out_pkt.dts          = st->parser->dts;

//存入队列s->internal->parse_queue，存入的是av_packet_ref得到的新AVPacket

ff_packet_list_put(&s->internal->parse_queue,

&s->internal->parse_queue_end, &out_pkt, 0);

}

av_packet_unref(pkt);

}

# av_parser_parse2源码分析：

AVStream有成员AVCodecParserContext *parser struct AVCodecParserContext

{

void *priv_data; //实际为HEVCParserContext、H264ParseContext类型

struct AVCodecParser *parser;

int64_t frame_offset;      //上次解析出一个完整帧时，那一帧在全局流中的位置

int64_t next_frame_offset; //预期将要解析出的下一帧在全局流中的位置

int64_t cur_offset;        //已被h264/h265解析器使用的输入数据在全局流中的位置

int64_t pts;    /* pts of the current frame */

int64_t dts;    /* dts of the current frame */

int64_t pos;    //Byte position of currently parsed frame in stream.

int64_t offset; ///< byte offset from starting packet start

/* private data */

int64_t last_pts;

int64_t last_dts;

int fetch_timestamp;

#define AV_PARSER_PTS_NB 4

int cur_frame_start_index;  //当前ff_read_packet返回的原始AVPacket 在环形队列中的索引

int64_t cur_frame_offset[AV_PARSER_PTS_NB]; //环形队列，存储原始AVPacket在全局流中的位置

int64_t cur_frame_end[AV_PARSER_PTS_NB];    //等于cur_frame_offset+cur_frame_start_index指定的AVPacket::size

int64_t cur_frame_pts[AV_PARSER_PTS_NB];    //环形队列，存储原始AVPacket的pts

int64_t cur_frame_dts[AV_PARSER_PTS_NB];    //环形队列，存储原始AVPacket的dts

int64_t cur_frame_pos[AV_PARSER_PTS_NB];    //环形队列，存储原始AVPacket的pos

int flags;

}

AVCodecParserContext::cur_frame_*示例：

第一个AVPacket的pos值为25192，pts = dts = 900000，size = 18121 i = 1;

s->cur_frame_start_index = i;

s->cur_frame_offset[i] = s->cur_offset;         //{0，25192，0，0}

s->cur_frame_end[i] = s->cur_offset + buf_size; // {0, 43313, 0, 0}，43313=25192+18121

s->cur_frame_pts[i] = pts;                      //900000

s->cur_frame_dts[i] = dts;                      //900000

s->cur_frame_pos[i] = pos;                      //{0, 25192, 0, 0}

第2个AVPacket的pos值为44368，pts = dts = 903600，size = 188 i = 2;

s->cur_frame_start_index = i;

s->cur_frame_offset[i] = s->cur_offset;         //{0, 25192, 43313, 0}

s->cur_frame_end[i] = s->cur_offset + buf_size; //{0, 43313, 43501, 0}，43501=43313+188

s->cur_frame_pts[i] = pts;                      //903600

s->cur_frame_dts[i] = dts;                      //903600

s->cur_frame_pos[i] = pos;                      //{0, 25192, 44368, 0}

av_parser_parse2函数分析：

int av_parser_parse2(AVCodecParserContext *s, AVCodecContext *avctx,

uint8_t **poutbuf, int *poutbuf_size,

const uint8_t *buf, int buf_size,

int64_t pts, int64_t dts, int64_t pos)

- 输入型参数(buf, buf_size)在全局流中的位置是s->cur_offset（由av_parser_parse2负责维护，av_parser_parse2其实是个状态机，状态记录在AVCodecParserContext中）

- 返回的是使用的数据量，如果小于buf_size，那么下次再调用av_parser_parse2时，应该继续喂(buf, buf_size)中未使用的部分

- 输出型参数(poutbuf, poutbuf_size)中存放的是分割出的帧的二进制内容

- 每个原始AVPacket在第一次调用av_parser_parse2时，parser会把其 pts/dts/pos 都记录下来。等以后某一时刻切分出一帧时，再从这个队列里寻找最匹配的时间戳还给用户。

int av_parser_parse2(AVCodecParserContext *s, AVCodecContext *avctx,

uint8_t **poutbuf, int *poutbuf_size,

const uint8_t *buf, int buf_size,

int64_t pts, int64_t dts, int64_t pos)

{

if (!(s->flags & PARSER_FLAG_FETCHED_OFFSET)) //初始s->flags为0

{

s->next_frame_offset = pos;

s->cur_offset = pos;      //pos为ff_read_packet读到的第一个AVPacket的pos字段，byte position in stream, -1 if unknown

s->flags |= PARSER_FLAG_FETCHED_OFFSET; //之后s->flags不再改变

}

//av_parser_init()后s->cur_frame_*数组元素初始化为0、s->cur_frame_start_index初始化为0

if (s->cur_offset + buf_size != s->cur_frame_end[s->cur_frame_start_index])

{

//ff_read_packet读到了新的packet

/*如果当前喂的输入数据的末尾在全局流中的位置 和 上次喂的输入数据的末尾在全局流中的位置相同，说明其实是同一个原始数据包（ff_read_packet返回的）多次调用了av_parser_parse2，那么无需重复记录，也就不会进入此分支*/

i = (s->cur_frame_start_index + 1) & (AV_PARSER_PTS_NB - 1); //可能的取值0、1、2、3

s->cur_frame_start_index = i;

s->cur_frame_offset[i] = s->cur_offset;

s->cur_frame_end[i] = s->cur_offset + buf_size;

s->cur_frame_pts[i] = pts;

s->cur_frame_dts[i] = dts;

s->cur_frame_pos[i] = pos;

}

else

{

//do nothing

//进入该分支的场景：使用的仍是ff_read_packet返回的同一帧的数据，即上次解析器未用完输入数据

}

/*av_parser_init后s->fetch_timestamp初始化为1、s->pts\dts\pos初始化为0*/

/*每次调s->parser->parser_parse()切分前，如果发现s->fetch_timestamp为1，则*/

if (s->fetch_timestamp)

{

s->fetch_timestamp = 0;

s->last_pts = s->pts;

s->last_dts = s->dts;

s->last_pos = s->pos;

ff_fetch_timestamp(s, 0, 0, 0);

}

//具体的parser插件负责实际切分，返回的是使用数据量

index = s->parser->parser_parse(s, avctx, (const uint8_t **)poutbuf, poutbuf_size, buf, buf_size);

/*输入型参数(buf, buf_size)在全局流中的位置是s->cur_offset；

返回的index表示已经使用了多少字节的输入数据，

a negative value means that the frame start was in a previous packet；

输出型参数(poutbuf, poutbuf_size)中存放的是分割出的帧的二进制内容；

输出的poutbuf_size>0则表示成功切分出了一帧*/

if (*poutbuf_size) //具体的parser插件切分出了一个完整帧

{

s->frame_offset = s->next_frame_offset; /*当前切分出的这一帧（poutbuf,poutbuf_size）在全局流中的位置*/

s->next_frame_offset = s->cur_offset + index;    /*下一帧在全局流中的位置*/

s->fetch_timestamp = 1;         /*为1表示下次调s->parser->parser_parse()切分前，需要先获取即将切分出的帧的pts*/

}

s->cur_offset += index;

return index;

}

ff_fetch_timestamp源码分析：

//在参数remove为0，fuzzy为0时，实现简化如下

void ff_fetch_timestamp(AVCodecParserContext *s, int off, int remove, int fuzzy)

{

int i;

s->dts    =

s->pts    = AV_NOPTS_VALUE;

s->pos    = -1;

s->offset = 0;

for (i = 0; i < AV_PARSER_PTS_NB; i++) {

if (s->cur_offset + off >= s->cur_frame_offset[i] &&

(s->frame_offset < s->cur_frame_offset[i] ||

(!s->frame_offset && !s->next_frame_offset)) && // first field/frame

// check disabled since MPEG-TS does not send complete PES packets

/*s->next_frame_offset + off <*/  s->cur_frame_end[i]){

s->dts    = s->cur_frame_dts[i];

s->pts    = s->cur_frame_pts[i];

s->pos    = s->cur_frame_pos[i];

s->offset = s->next_frame_offset - s->cur_frame_offset[i];

if (s->cur_offset + off < s->cur_frame_end[i])

break;

}

}

}

s->cur_offset + off：当前正在处理的字节在全局流中的绝对位置

s->cur_frame_offset[i] 和 s->cur_frame_end[i]：之前存入环形队列的那个原始数据包的起始和结束位置

函数思路：只要某一帧的开头（即s->cur_offset+off标识的位置）属于当初那个原始数据包，就说明这一帧的时间戳应该继承自那个数据包

# parse实例分析：

对H264(1920x800-High@L4)_HE-AAC(48kHz).ts跟踪分析：

elecard显示的第150帧为I帧，pos=0xbbc54，size=38728

av_read_frame读到的avpacket：

dts:1436402, pts:1436402, size:366, pos:769108==0xBBC54

dts:-9223372036854775808, pts:-9223372036854775808, size:34954, pos:-1

dts:1443602, pts:1443602, size:5715, pos:807836

dts:1447202, pts:1447202, size:413, pos:814604

ff_read_packet读到的avpacket：

dts=pts=1436402, 视频, size:404, pos:769108=0xBBC54     |  dts=pts=1383842, 音频, size:525，pos:806520=0xC4E78

dts=pts=1440002, 视频, size:34916, pos:770612=0xBC234   |  dts=pts=1387682, 音频, size:532，pos:813852=0xC6B1C

dts=pts=1443602, 视频, size:5715, pos:807836=0xC539C    | dts=pts=1391522, 音频, size:527，pos:815356=0xC70FC

dts=pts=1447202, 视频, size:413, pos:814604=0xC6E0C     |

由0xBBC54开始：

4字节ts头+14字节PES头（pts=1436402）+6字节aud nalu（I、Pslice）+164字节的nal_unit_type为1的nalu

4字节ts头+184字节RBSP

4字节ts头+134字节自适应域+12字节RBSP+29字节的sps nalu+9字节的pps（至此，由上个aud算起，共404字节，404-38=366字节）

4字节ts头+184字节自适应域（pcr）

188字节的ts音频包（pts=1380002）

188字节的ts音频包

188字节的ts音频包

4字节ts头+179字节自适应域+5字节音频数据

4字节ts头+2字节自适应域+14字节PES头（pts=1440002）+6字节aud nalu（I）+29字节的sps + 9字节的pps + 124字节IDR nalu

4100-4123：184字节nalu

4125-4288：184字节nalu

4字节ts头+134字节自适应域+28字节自适应域+156字节nalu （至此，由上一个aud算起，共34916字节）

由if (sentpktidx == 148)断点命中开始：

-------------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第1次：

s->internal->parse_queue为空

ff_read_packet读到音频AVPacket，是个，size=543，pts=dts=1380002，记为cur_pkt

然后对这个音频AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

543字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=2;

s->cur_frame_pts[2]      = pts;  //1380002

s->cur_frame_dts[2]      = dts;  //1380002

取时间戳：

s->dts    = s->cur_frame_dts[2];//1380002

s->pts    = s->cur_frame_pts[3];//1380002

调aac parser，输入的543字节都用完，返回一个完整帧，size=543

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //1380002

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //1380002

再放入s->internal->parse_queue

输入数据都用完，parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue不为空，read_frame_internal中的while循环跳出，从队列中取音频AVPacket，函数返回，size=543，pts=dts=1380002

-------------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第2次：

s->internal->parse_queue为空

ff_read_packet读到的视频AVPacket，size=404，pts=dts=1436402，记为cur_pkt

然后对这个AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

404字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=2;

s->cur_frame_offset[i]   = s->cur_offset;  //{617364, 617487, 617687, 617171}

s->cur_frame_end[i]      = s->cur_offset + buf_size;  //{617487, 617687, 618091, 617364}

s->cur_frame_pts[2]      = pts;  //1436402

s->cur_frame_dts[2]      = dts;  //1436402

不取时间戳：

s->dts 依旧为1432802、s->pts 依旧为1432802

调H264 parser，输入字节一个未用，返回一个完整帧，size=200

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //1432802

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //1432802

再放入s->internal->parse_queue

输入数据未用完

404字节数据调av_parser_parse2，在其中

取时间戳：

s->dts    = s->cur_frame_dts[2];//1436402

s->pts    = s->cur_frame_pts[2];//1436402

调H264 parser，输入只用了366字节用完，得到一个完整帧，size=366

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //1436402

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //1436402

再放入s->internal->parse_queue

输入数据未用完

38字节数据调av_parser_parse2，在其中

取时间戳：

【

按自己的理解：

此时ff_read_packet返回的AVPacket，前两次调av_parser_parse2时都返回了完整帧，因此s->frame_offset即617687。

同时还有38字节的输入数据，因此这里第三次调av_parser_parse2，应该更新：

s->dts    = s->cur_frame_dts[2];//1436402

s->pts    = s->cur_frame_pts[2];//1436402

】

但实际上ffmpeg判断	s->frame_offset < s->cur_frame_offset[i]不满足，因此

未找到匹配的cur_frame_dts，因此最终

s->dts    = -9223372036854775808

s->pts    = -9223372036854775808

调H264 parser，输入的38字节用完，未得到一个完整帧

输入数据都用完，parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue不为空，read_frame_internal中的while循环跳出，从队列中取视频AVPacket，函数返回，size=200，pts=dts=1432802

--------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第3次：

s->internal->parse_queue不为空恰好有一个AVPacket，直接从队列中取出AVPacket，size=366，pts=dts=1436402，队列变为空

read_frame_internal返回

--------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第4次：

s->internal->parse_queue为空

ff_read_packet读到音频AVPacket，是个，size=525，pts=dts=1383842，记为cur_pkt

然后对这个音频AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

525字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=3;

s->cur_frame_pts[3]      = pts;  //1383842

s->cur_frame_dts[3]      = dts;  //1383842

取时间戳：

s->dts    = s->cur_frame_dts[3];//1383842

s->pts    = s->cur_frame_pts[3];//1383842

调aac parser，输入的525字节都用完，返回一个完整帧，size=525

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //1383842

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //1383842

再放入s->internal->parse_queue

输入数据都用完，parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue不为空，read_frame_internal中的while循环跳出，从队列中取音频AVPacket，函数返回，size=525，pts=dts=1383842

---------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第5次：

s->internal->parse_queue为空

ff_read_packet读到的视频AVPacket，size=34916，pts=dts=1440002，记为cur_pkt

然后对这个AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

34916字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=3;

s->cur_frame_pts[3]      = pts;  //1440002

s->cur_frame_dts[3]      = dts;  //1440002

不取时间戳：

s->dts 依旧为-9223372036854775808、s->pts 依旧为-9223372036854775808

调H264 parser，用完了34916字节的输入数据，未返回完整帧

输入数据都用完，parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue依旧为空

继续ff_read_packet，读到一个音频AVpacket，size=532，pts=dts=1387682，记为cur_pkt

然后对这个AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

532字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=0;

s->cur_frame_pts[0]      = pts;  //1387682

s->cur_frame_dts[0]      = dts;  //1387682

取时间戳：

s->dts    = s->cur_frame_dts[0];//1387682

s->pts    = s->cur_frame_pts[0];//1387682

调H264 parser，输入的525字节都用完，返回一个完整帧，size=532

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //1387682

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //1387682

再放入s->internal->parse_queue

输入数据都用完，parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue不为空，read_frame_internal中的while循环跳出，从队列中取音频AVPacket，函数返回，size=532，pts=dts=1387682

---------------------------------------------------------------------------

read_frame_internal第6次：

s->internal->parse_queue为空

ff_read_packet读到的视频AVPacket，size=5715，pts=dts=1443602，记为cur_pkt

然后对这个AVPacket执行parse_packet(s, &cur_pkt, cur_pkt.stream_index)

【

5715字节数据调av_parser_parse2，在其中

s->cur_frame_start_index=0;

s->cur_frame_pts[0]      = pts;  //1443602

s->cur_frame_dts[0]      = dts;  //1443602

不取时间戳：

s->dts 依旧为-9223372036854775808、s->pts 依旧为-9223372036854775808

调H264 parser，输入字节一个未用，返回一个完整帧，size=34954

设置pts、dts

out_pkt.pts          = st->parser->pts;  //-9223372036854775808

out_pkt.dts          = st->parser->dts;  //-9223372036854775808

再放入s->internal->parse_queue

输入数据未用完

5715字节数据调av_parser_parse2，在其中

取时间戳：

s->dts    = s->cur_frame_dts[0];//1443602

s->pts    = s->cur_frame_pts[0];//1443602

调H264 parser，输入5715字节用完，未得到一个完整帧

用完了5715字节的输入数据

parse_packet返回

】

s->internal->parse_queue不为空，read_frame_internal中的while循环跳出，从队列中取视频AVPacket，函数返回，size=34954，pts=dts=-9223372036854775808

# avformat_find_stream_info时HEVC的SEI信息更新：

在avformat_find_stream_info里，创建parser：

以ts为例，avformat_open_input后，有AVStream，但AVStream->AVCodecParserContext为nullptr，在avformat_find_stream_info里，根据AVStream-> codecpar->codec_id查找、创建、初始化parser，即

st->parser = av_parser_init(st->codecpar->codec_id)。

初始化时，给((HEVCParserContext*)(AVCodecParserContext-> priv_data))->sei.picture_timing.picture_struct赋初值

如果某个编码类型对应的parser没提供parser_init函数（为NULL），则不初始化parser。H264的parser示例如下：

AVCodecParser ff_h264_parser = {

.codec_ids = { AV_CODEC_ID_H264 },

.priv_data_size = sizeof(H264ParseContext),

.parser_init = init,

.parser_parse = h264_parse,

.parser_close = h264_close,

.split = h264_split,

};

在avformat_find_stream_info里，打开解码器：

其中，在avformat_find_stream_info将，AVStream->internal->avctx（为AVCodecContext*类型）传给下游，在int hevc_decode_init(AVCodecContext *avctx)中给((HEVCContext*)(avctx->priv_data))-> sei.picture_timing.picture_struct赋初值

在avformat_find_stream_info里，读AVPacket帧，

其中，在int parse_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt, int stream_index)中，将st->parser （为AVCodecParserContext*类型）、st->internal->avctx（为AVCodecContext*类型）传给下游被调函数；

在int parse_nal_units(AVCodecParserContext *s, const uint8_t *buf,int buf_size, AVCodecContext *avctx)里，将((HEVCParserContext*)AVCodecParserContext-> priv_data)->sei（为HEVCSEI*类型）传给下游

在avformat_find_stream_info里，解码少量帧

其中，在static int try_decode_frame(AVFormatContext *s, AVStream *st, AVPacket *avpkt,AVDictionary **options)函数里，将AVStream->internal->avctx（为AVCodecContext*类型）传给下游被调函数

在int hevc_decode_frame(AVCodecContext *avctx, void *data, int *got_output,AVPacket *avpkt)函数里将avctx->priv_data（为HEVCContext*类型）传给下游被调函数

在int decode_nal_unit(HEVCContext *s, const H2645NAL *nal)函数里将s->sei（为HEVCSEI*类型）传给下游被调函数

# 浮点数和定点数：

定点数不一定是整数，浮点数不一定是小数

浮点数，小数点位置是浮动的，符号+指数+尾数；定点数，小数点位置是固定的

（1）在IEEE 754中，定义了两种浮点数，即我们熟悉的float和double型

对float，32位，1个符号位+8个指数位+23个尾数位

十进制浮点数20.5 = 二进制10100.1 = 1.01001 * 2^4

- 4就是偏移前的指数(unbiased exponent)，32位单精度浮点数的偏移量(bias)为127, 所以这里加上偏移量之后, 得到的偏移后指数(biased exponent)就是 4 + 127 = 131, 131转换为二进制就是1000 0011

- 尾数的小数点放在第一位和第二位之间, 保证第一位数非0, 这个处理过程叫做规范化(normalized)。规范化处理后尾数部分的最高位始终为1，接着是小数点，比如这里的1.01001，因此隐藏最高位的1和小数点，节约1bit。以后再提到尾数, 如无特殊说明, 指的其实是隐藏了整数部分1和小数点之后, 剩下的小数部分。

有时候尾数会不够填满尾数位，补0

符号位是: 0

偏移后指数位是: 1000 0011

补零后尾数位是: 0100 1000 0000 0000 000 现在, 把这三部分按顺序放在32位浮点数容器中, 就是 0 1000 0011 0100 1000 0000 0000 000

（2）定点数总共32位，其中小数占低13位

int类型转定点数最简单。小数位占低13位，只需要将x的二进制左移13位，当然如果x本身超过了整数部分的最大位数，则会产生溢出

浮点数转为定点数与int型转为定点数类似，比如11.1101，转为有13位小数的定点数就是11. 1101 0000 0000 0

# 音频增益：

## 分贝dB

分贝dB定义为两个值的对数比率，即10log10(测量值/参考值)。具体分为两类：

(1)功率类之比：NdB=10lg(Pi/P0)，P0为功率的参考值

(2)电压/幅值类平方之比：NdB=10lg(Xi/X0)2=20lg (Xi/X0)，X0为幅值的参考值

对电，有电压、电功率，同一电阻，功率之比等于电压之比平方

对声音，有声压，dB值即20lg(声压幅值之比)，声压的单位是帕斯卡（Pa）；计算声音分贝dB时声压的参考值取20μPa

声音是叠加在大气压之上的声压波动，一个标准大气压为1.01325×10^5Pa。相比于大气压，声压幅值波动非常小，20μPa是人耳在1000Hz处可被感知的平均最小声压波动值

人耳可听的声压幅值范围为20μPa~20Pa，即0dB~120dB。120dB=20lg(20Pa/20μPa)=20*6=120。大于120dB，则人体感到不舒服

对声音大小，用dB的优势：人类耳朵对声音强度的反应是成对数形式的，即当声音的强度增加到某一程度时，人的听觉会变的较不敏锐，刚好近似对数的单位刻度。这使得对数的单位可以拿来代表人类听觉变化的比例

## 回放增益（Replay Gain）：

（1）回放增益用途：

听保存在本地的音乐时，常会遇到这样的问题：不同歌曲音量差别极大，导致不得不根据不同音乐去调整音量，这样一来大大降低了欣赏音乐的感觉。“播放增益 ”（也称回放增益，英文Replay Gain）就是为了解决这个问题而诞生

（2）实现回放增益的步骤：

计算音频文件的原始响度与目标响度（通常定为89分贝的声压值）的差值，这个差值称为增益值。典型地，将该音频文件的增益值和峰值电平值存储于文件的元数据中，以使支持回放增益的音频播放器能够自动衰减（或在一些情形下放大）输出，从而在回放不同的音频文件时得到相似的输出响度

（3）示例，用foobar2000扫描出来的某歌曲的回放增益：

音轨增益（track gain）扫描出来是-8.29db，代表什么意思呢？意思就是跟标准89db相比多了8.29db，所以，必须给予-8.29db才能使该音轨回到正常音量大小。因此，我们可以判断出来，音轨增益为-8db的，比-4db的音乐文件，在默认情况下放出来的声音要大。

- 音轨增益：每个音轨跟89db进行比较

- 专辑增益：每张专辑的歌曲顺序、声音大小其实都是经过制作人的精心调整的，特别是古典音乐，可能刚开始的几首曲子是平平淡淡的，后面几首却是慷慨激昂的，一张专辑的所有曲目之间是会有一定程度的音量大小的区别的，当然，这个差别不是很大，但是却给我们带来了更好的音乐感受（音轨增益的缺点）。专辑增益就是为解决这个问题应运而生。在专辑增益分析中，会另外计算出要被整张专辑所共享的峰值和增益值信息。使用专辑增益数值会保留同一张专辑内不同乐曲间的音量差异。

## ffmpeg volume filter调节音量

转wav：

ffmpeg -i input.mp3 -acodec pcm_s16le -ac 1 -ar 8000 output.wav

检测音量：

ffmpeg -i s16le_1ch_8000.wav -filter_complex volumedetect -c:v copy -f null null

增加5Db：

ffmpeg -loglevel verbose -i "C:\Users\myth\Desktop\s16le_1ch_8000.wav" -filter: "volume=5dB" -y C:/Users/myth/Desktop/agc5dB.wav（注意filter冒号之后必须有个空格）

-y不提示是否覆盖输出文件

-loglevel设置日志等级

AVFloatDSPContext结构体，成员是各种函数指针，定义float向量的各种运算，如entry wise product元素积、加减、倍乘、标量积Scalar Product（即点积）

typedef struct AVFloatDSPContext {

//Calculate the entry wise product of two vectors

void (*vector_fmul)(float *dst, const float *src0, const float *src1,int len);

//Multiply a vector of floats by a scalar float.

void (*vector_fmul_scalar)(float *dst, const float *src, float mul,int len);

//Calculate the scalar product of two vectors of floats.

float (*scalarproduct_float)(const float *v1, const float *v2, int len);

//Calculate the entry wise product of two vectors of doubles

void (*vector_dmul)(double *dst, const double *src0, const double *src1,int len);

……

} AVFloatDSPContext;

利用g++ common function attributes 中提供的warn_unused_result 可以保证函数的返回值在没有被使用的时候提示warning

设置volume=5dB，即声音增大5dB，即声压幅值变为1.778279倍，即每个采样点（非AV_SAMPLE_FMT_U8或AV_SAMPLE_FMT_U8P格式）的大小变为1.778279倍

设之前的声压为pre，增加到a倍，则当前声压为a*pre，当前dB=20lg(a*pre/ref)=20lga+20lg(pre/ref)=20lga+之前dB数

20lg1.778279即等于5

对ffmpeg，借助av_expr_parse、av_expr_eval将5dB解析为1.778279；

然后在set_volume函数中将VolumeContext::volume设置为1.778279

进入filter_frame()函数的AVFrame的声道布局为AV_CH_FRONT_CENTER（4）、采样格式为AV_SAMPLE_FMT_FLT（3），与输入源不同，这是因为ffmpeg自动插入了其它filter，总的filter graph为：（打开verbose日志等级，则可以看到相关日志）

graph_0_in_0_0—>auto_resampler_0—>Parsed_volume_0—>auto_resampler_1—>format_out_0_0

对AV_SAMPLE_FMT_U8、AV_SAMPLE_FMT_U8P采样格式，样点值减去128乘以倍数再加上128，再用av_clip_uint8限制到[0,255]

对AV_SAMPLE_FMT_S16、AV_SAMPLE_FMT_S16P，样点值乘以倍数，再av_clip_int16限制

对AV_SAMPLE_FMT_S32、AV_SAMPLE_FMT_S32P，样点值乘以倍数，再av_clipl_int32限制

对AV_SAMPLE_FMT_FLT(P)、AV_SAMPLE_FMT_DBL(P)，样点值乘以倍数即可

ffmpeg中av_clip_uint8、av_clip_int16、av_clip_uint16系列函数都是用移位运算实现的

## 音量检测：

ffmpeg -i input.wav -filter_complex volumedetect -c:v copy -f null null

音量检测用的是volumedetect filter

先自动插入其它filter转为AV_SAMPLE_FMT_S16格式

int16最小值-32768、最大值32767、

平均功率=采样值的平方的平均值

mean_volume=10log10(平均功率/32768*32768)，因此不超过0dB

max_volumn=10log10(tmp/32768*32768)因此不超过0dB

tmp满足为正值，属于(0,32768]区间，存在-tmp和tmp的采样点，最大值

# wav格式：

Waveform Audio File Format（WAVE），波形文件

wav既可封装pcm数据，也可封装压缩编码后的数据，如g711

wav采用RIFF（Resource Interchange File Format）文件格式结构。一般由3个区块组成：RIFF chunk、Format chunk和Data chunk。

也可能包含一些可选的区块，如：Fact chunk、Cue points chunk、Playlist chunk、Associated data list chunk等

- RIFF区块：

| 名称 | 偏移地址 | 字节数 | 端序 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x00 | 4Byte | 大端 | 'RIFF' (0x52494646) |
| Size | 0x04 | 4Byte | 小端 | fileSize - 8 |
| Type | 0x08 | 4Byte | 大端 | 'WAVE'(0x57415645) |

- 以'RIFF'为标识

- Size是整个文件的长度减去ID和Size的长度

- Type是WAVE，表示后面需要两个子块：Format区块和Data区块

- FORMAT区块

| 名称 | 偏移地址 | 字节数 | 端序 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x00 | 4Byte | 大端 | 'fmt ' (0x666D7420) |
| Size | 0x04 | 4Byte | 小端 | 16 |
| AudioFormat | 0x08 | 2Byte | 小端 | 音频格式 |
| NumChannels | 0x0A | 2Byte | 小端 | 声道数 |
| SampleRate | 0x0C | 4Byte | 小端 | 采样率 |
| ByteRate | 0x10 | 4Byte | 小端 | 每秒数据字节数 |
| BlockAlign | 0x14 | 2Byte | 小端 | 数据块对齐 |
| BitsPerSample | 0x16 | 2Byte | 小端 | 采样位数 |

- 以'fmt '为标识

- Size表示该区块数据的长度（不包含ID和Size的长度）

- AudioFormat表示Data区块存储的音频数据的格式，PCM音频数据的值为1

- NumChannels表示音频数据的声道数，1：单声道，2：双声道

- SampleRate表示音频数据的采样率

- ByteRate每秒数据字节数 = SampleRate * NumChannels * BitsPerSample / 8

- BlockAlign每个采样所需的字节数 = NumChannels * BitsPerSample / 8

- BitsPerSample每个采样存储的bit数，8：8bit，16：16bit，32：32bit

AudioFormat指定了wav封装的音频数据类型，具体取值如下：

#define DR_WAVE_FORMAT_PCM 0x1

#define DR_WAVE_FORMAT_ADPCM 0x2

#define DR_WAVE_FORMAT_IEEE_FLOAT 0x3

#define DR_WAVE_FORMAT_ALAW 0x6

#define DR_WAVE_FORMAT_MULAW 0x7

#define DR_WAVE_FORMAT_DVI_ADPCM 0x11

#define DR_WAVE_FORMAT_EXTENSIBLE 0xFFFE

- DATA区块

| 名称 | 偏移地址 | 字节数 | 端序 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | 0x00 | 4Byte | 大端 | 'data' (0x64617461) |
| Size | 0x04 | 4Byte | 小端 | N |
| Data | 0x08 | NByte | 小端 | 音频数据 |

- 以'data'为标识

- Size表示音频数据的长度，N = ByteRate * seconds

- Data音频数据

# G711

g711是一种音频编码算法，编码后的数据不能直接播放，可封装在wav里

转码：ffmpeg -i dark.mp3 -acodec pcm_alaw -f alaw -ac 1 -ar 8000 -vn dark.g711

播放：ffplay -i dark.g711 -f alaw -ac 1 -ar 8000

转mp3为封装g711的wav：

ffmpeg -i dark.mp3 -acodec pcm_alaw -ac 1 -ar 8000 -vn darkfrommp3.wav

封装alaw到wav

ffmpeg.exe -f alaw -ar 8000 -i dark.g711 -acodec copy dark_g711.wav

G711输入8KHZ单声道S16，每个采样点编码为8bit

G.711将14bit(uLaw)或者13bit(aLaw)采样的PCM数据编码成8bit的数据流，不同于MPEG这种对于整体或者一段数据进行考虑再进行编解码的做法，G711一个sample对应一个编码，所以压缩比固定为：

- 8/14 = 57% (uLaw)

- 8/13 = 62% (aLaw)

A-law的公式如下，一般采用A=87.6

函数图像为：

由函数图像可知：

- 在输入为高值的时候，F(x)的变化是缓慢的，编码精度较低。

- 在低声强区域， F(x)的变化很剧烈，编码精度较高。

G.711A输入的是13位（S16的高13位），编码公式经过精心设计，便于快速数字运算：

- 取符号位并取反得到s。

- 获取强度位eee，获取方法如下图所示

| Linear input code | Compressed code |
| --- | --- |
| s0000000wxyza | s000wxyz |
| s0000001wxyza | s001wxyz |
| s000001wxyzab | s010wxyz |
| s00001wxyzabc | s011wxyz |
| s0001wxyzabcd | s100wxyz |
| s001wxyzabcde | s101wxyz |
| s01wxyzabcdef | s110wxyz |
| s1wxyzabcdefg | s111wxyz |

- 获取高位样本位wxyz

- 组合为seeewxyz，将seeewxyz逢偶数位取反。

举例：

输入pcm采样点数据为1234，二进制对应为（0000 0100 1101 0010）

即（0 00001 0011 010010）

1、获取符号位最高位为0，取反，s=1

2、获取强度位00001，查表，编码值应该是eee=011

3、获取高位样本wxyz=0011

4、组合为10110011，逢偶数位取反为11100110，得到E6

即将S16的pcm数据1234编码为0xE6

# cbr、vbr、abr：

（1）CRF

Constant Quality (CQ) / Constant Rate Factor (CRF)

CRF可以保持整个视频流质量恒定。取值越大压缩率越高质量越低。

CRF在进行码率控制时不会试图达到某个特定码率，而是要保持稳定的质量。码流的大小将由源视频的复杂度决定。

对于x264，CRF建议取值在18到28间，默认为23。

ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx264 -crf 23 output.mp4

对于x265默认为28。

ffmpeg -i input.mp4 -c:v libx265 -crf 28 output.mp4

如果无法确定需要的CRF值，则可以从默认值开始慢慢尝试。如果质量低于预期则减小CRF，如果文件太大则增大CRF。每当CRF增大/减小6，文件尺寸将减半/加倍

# 时间戳在转码过程中的传递：

av_read_frame返回的AVPacket按照dts递增

avcodec_decode_video()解码返回的AVFrame按照pts递增，取AVFrame中的pts（视频取best_effort_timestamp更优）作为最终输出帧的pts

为什么计算时间戳差值要有取模运算：

static const int64_t TS_TIMESTAMP_MOD = 0x200000000;

PES中pts、dst占33bit，时间戳无符号，范围[0, 2^33-1]，增加至上限时则回环为0，相当于取模2^33

如果只能用3bit表示一个无符号数，最大值为7，2+9=2+5+4=7+4=7+1+3=0+3=3，也即2+9=11mod(8)=3

# sws_scale:

int sws_scale(struct SwsContext *c,

const uint8_t *const srcSlice[],

const int srcStride[],

int srcSliceY, int srcSliceH,

uint8_t *const dst[], const int dstStride[]);

参数int srcSliceY, int srcSliceH，定义在输入图像上的处理区域，srcSliceY是起始位置，srcSliceH是处理多少行。如果srcSliceY=0，srcSliceH=height，表示一次性处理完整个图像。

对yuv420格式，以下两种写法等价：

#if 0

sws_scale(swsctx, (const uint8_t* const*)temp_src_data,

frame->linesize, 0, codecctx->height,

temp_dst_data, frameyuv->linesize);

#else

sws_scale(swsctx, (const uint8_t* const*)frame->data,

frame->linesize, 0, codecctx->height * 3 / 4,

frameyuv->data, frameyuv->linesize);

uint8_t* temp_src_data[AV_NUM_DATA_POINTERS] = { 0 };

temp_src_data[0] = frame->data[0] + codecctx->height*codecctx->width * 3 / 4;

temp_src_data[1] = frame->data[1] + codecctx->height*codecctx->width / 4 * 3 / 4;

temp_src_data[2] = frame->data[2] + codecctx->height*codecctx->width / 4 * 3 / 4;

sws_scale(swsctx, (const uint8_t* const*)temp_src_data,

frame->linesize, codecctx->height * 3 / 4, codecctx->height * 1 / 4,

frameyuv->data, frameyuv->linesize);

#endif

# 蓝光：

打开BDMV文件夹，里面的STREAM文件夹放的就是这个原盘所有的视频文件。包含了正片，片头，或者是一些广告片等。一般正片就是容量最大那个文件，直接播放这个文件就是播放这部电影了。但是有不少蓝光原盘，正片并非只有一个文件，而是由多个文件组成

如果是电脑播放蓝光原盘，就用POWERDVD这个软件，效果很好，而且还支持蓝光导航菜单，也能支持直接播放BDMV文件夹和BDISO.iso文件

像PotPlayer这些播放器就不支持蓝光导航菜单，所以不适合用来播放蓝光原盘的

4K蓝光原盘（BDMV/BDISO文件夹）

BDISO又是什么文件呢？这个其实就是把蓝光原盘打包成一个ISO镜像文件，里面文件就是由BDMV等文件组成

BDAV是蓝光标准

具有M2TS 文件扩展名的文件是蓝光BDAV视频文件。 BDAV是Blu-ray Disc Audio-Video的缩写。 M2TS代表MPEG-2传输流。

powdvd播放BDMV要求BDMV目录下必须有AUXDATA

ffplay bluray:F:\\cvt_media\\bluray\\xman/

# DVD：

DVD光盘上会有2个文件夹：AUDIO_TS和VIDEO_TS，由于AUDIO_TS是保留给DVD版的激光唱片DVD-AUDIO所使用，所以在DVD影片光盘中这个文件夹是空的

VIDEO_TS文件夹中，VOB（Video OBjects,视频目标文件）是ts格式，保存音视频字幕

IFO（InFOrmation 信息文件）：IFO文件用来控制VOB文件的播放。文件中保存有怎样以及何时播放VOB文件中数据的控制信息，比如段落的起始时间，音频数据流的位置，字幕数据流的位置等信息

BUP（BackUP 备份文件）：BUP文件和IFO文件的内容完全相同，是IFO文件的备份

# chunk传输：

## 单个chunk的格式：

struct evbuffer *evb = evbuffer_new();

evbuffer_add_printf(evb, "%s", "start send\n");

evhttp_send_reply_chunk(state->req, evb);

"start send\n"共11个字符，11的16进制为b，字符b的ascii码为98即0x62

\r，回车键，ascii码为0x0d

\n，换行键，ascii码为0x0a

分块传输中途，将接收端进程杀掉，后续的evhttp_send_reply_chunk依旧调用成功，但从接收端抓包看没有收到后续的chunk包

（libevent，无论是自定义的timer event，还是socket读写event，都在一个线程里。即OnRecvRequest和OnTimeoutEntry回调是在一个线程执行的）

如果chunk是

evbuffer_add_printf(evb, "%s", ”T-10\n");

则

" T-10\n "共5个字符，5的16进制为5，字符5的ascii码为53即0x35

## 一次完整的http的chunk传输过程：

发送http请求，tcp序号为1、body长度为6108

服务端分3次确认，最终ack序号为6109，即http请求都收到

然后服务端发送http响应

先是发送http响应头，响应头中Transfer-Encoding: chunked字段表明采用分块传输

再下一条tcp报文为第一个chunk，"start send\n"

再下一条tcp报文为第二个chunk，”T-10\n"

再下一条tcp报文为第三个chunk，259个字符’e’

共259个字符，259的16进制为103，字符串103的ascii码为0x31、0x30、0x33

\r\n为0x0d、0x0a

……

最后一个chunk， "end send!\n"

"end send!\n"的ascii码为73 65 6e 64 21 0a，后接0d 0a（即\r\n）

发送完用户chunk数据后，需要发送一个空chunk表示结束

空chunk即 30 0d 0a 0d 0a

chunk长度为0，16进制为0，字符0的ascii码为30，长度后接0d 0a（即\r\n）

然后是数据接\r\n，由于没有数据，所以直接\r\n（即0d 0a）

## 抓包判断是否为trunk传输：

或者：

# HDR：

## HLG、PQ、HDR10、HDR10+含义：

HDR分为HLG HDR和PQ HDR

PQ HDR包括Dolby Vision、HDR10、HDR10+

世界上第一个HDR标准是Dolby Vision，是PQ HDR，杜比开创；HDR10是Dolby Vision的简化版，后来被广泛使用

PQ HDR都使用相同的目标色彩空间即Rec.2020、相同的光电传递函数即PQ EOTF

AVColorPrimaries::AVCOL_PRI_BT2020=9

AVColorTransferCharacteristic::AVCOL_TRC_SMPTEST2084 = 16, //SMPTE ST 2084，也即SMPTE 2084

ITU-R Recommendation BT.2020，简称Rec.2020或BT.2020或ITU.2020

ITU-R Recommendation BT.709，简称Rec.709或BT.709或ITU.709

EOTF：electro-optical transfer function，电光传递函数

SMPTE：SMPTE：电影和电视工程师协会，The Society of Motion Picture and Television Engineers

HLG（Hybrid Log-Gamma），BBC与NHK合作开发

HLG简化了HDR的制作流程，与PQ系统相比

## HDR参数：

用于区分HDR类型的"HLG"和"PQ"是指光电转换/电光转换函数（OETF/EOTF）

实际上描述HDR必要四个参数，除了AVColorTransferCharacteristic（OETF/EOTF）外，还包括AVColorSpace（颜色空间）、AVColorPrimaries（基色）、AVColorRange（颜色范围）

AVColorTransferCharacteristic为HLG（AVCOL_TRC_ARIB_STD_B67），则称为HLG HDR

AVColorTransferCharacteristic为PQ（AVCOL_TRC_SMPTE2084），则称为PQ HDR

对于PQ HDR，除了这个四个参数外，还需要元数据，包括三原色坐标、白点坐标、最小/最大光亮度、最大内容光亮度（MaxCLL）、最大帧平均光亮度（MaxFALL）

#### VUI参数：

VUI不参与解码，不影响解码生成的YUV像素点的亮度色度

SPS的VUI（video usability information）中包含4个HDR参数：

- AVColorPrimaries color_primaries; //RGB颜色空间三基色+白点坐标

- AVColorSpace colorspace; //YUV到由color_primaries指定的RGB空间的转换矩阵

- AVColorTransferCharacteristic color_trc;  //光电转换/电光转换（OETF/EOTF）函数

- AVColorRange color_range; // YUV的取值范围

#### PQ元数据：

PQ元数据位于SEI中（Supplemental Enhancement Information，补充增强信息）

PQ元数据包括：静态PQ元数据、动态PQ元数据。

静态元数据对整个视频内容都是相同的值，而动态元数据可能会根据需要更改，如逐帧或逐场景

HDR10使用静态元数据；而Dolby Vision和HDR10 +使用动态元数据。

HDMI 2.0a支持静态元数据

HDMI 2.1支持动态元数据

静态PQ元数据和动态元数据都包括以下参数：

1）三原色坐标、白点坐标、最小/最大光亮度。其中三原色坐标+白点坐标定义了颜色空间（colour gamut），颜色空间+最小/最大光亮度被称为color volume。这一项因此被称为master display color volume，是视频内容所匹配的显示器能力

struct AVMasteringDisplayMetadata {

AVRational display_primaries[3][2];//CIE 1931 xy chromaticity coords of color primaries (r, g, b order)

AVRational white_point[2]; //CIE 1931 xy chromaticity coords of white point

AVRational min_luminance;//Min luminance of mastering display (cd/m^2).

AVRational max_luminance;// Max luminance of mastering display (cd/m^2).

int has_primaries; //Flag indicating whether the display primaries (and white point) are set.

int has_luminance;//Flag indicating whether the luminance (min_ and max_) have been set

};

2）最大内容光亮度（MaxCLL）、最大帧平均光亮度（MaxFALL）

MaxCLL：所有帧中最亮像素点的光亮度

MaxFALL：先计算每帧像素的平均光亮度，然后所有帧的帧平均亮度取最大值即MaxFALL

struct AVContentLightMetadata

{

unsigned MaxCLL; //Max content light level (cd/m^2).

unsigned MaxFALL; //Max frame-average light level per frame (cd/m^2)

};

为什么PQ HDR需要元数据？

1、AVMasteringDisplayMetadata。PQ HDR标准被制定，但受硬件限制，没有显示器符合标准要求的峰值亮度和色域覆盖率。因此引入AVMasteringDisplayMetadata元数据，以允许进行色彩空间映射和亮度映射，来匹配显示器的硬件能力。

2、AVContentLightMetadata。为避免功耗过大，所有HDR显示器都使用ABL（自动亮度限制），ABL根据超过预定亮度级别的屏幕面积百分比来降低屏幕的功率，从而降低场景的整体亮度。标准定义了MaxCLL（最大内容光亮度）和MaxFALL（最大帧平均光亮度），观看显示将从该参数计算如何调节功率

以下是HDR10文件的AVMasteringDisplayMetadata信息：

{display_primaries = {

{{num = 34000, den = 50000}, {num = 16000, den = 50000}},

{{num = 13250, den = 50000}, {num = 34500, den = 50000}},

{{num = 7500, den = 50000}, {num = 3000, den = 50000}}},

white_point = {{num = 15635, den = 50000}, {num = 16450, den = 50000}},

min_luminance = {num = 500, den = 10000},

max_luminance = {num = 10000000, den = 10000},

has_primaries = 1,

has_luminance = 1}

## HDR的VUI参数与编解码：

x264.exe --fullhelp打印以下信息：

即vui参数不用于编码器，只作用于播放设备

使用以下命令无损压缩编码不带/带HDR信息的h264码流，并解码为yuv，比较解码后结果发现结果是一样的

./x264.exe --profile high444 --preset medium -o sdr.h264 ./yuv420p_720x576.yuv --qp 0 --keyint 100 --fps 25 --frames 100 --psnr --threads 4

./x264.exe --profile high444 --preset medium -o hdr.h264 ./yuv420p_720x576.yuv --qp 0 --keyint 100 --fps 25 --frames 100 --psnr --threads 4 --colorprim bt2020 --transfer smpte2084 --colormatrix bt2020nc

./ffmpeg -i sdr.h264 -an -c:v rawvideo sdr.yuv

./ffmpeg -i hdr.h264 -an -c:v rawvideo hdr.yuv

## HDR转SDR播放：

播放HDR视频包括两个主要用例场景：

1）HDR视频在HDR显示监视器或TV上的播放

2）HDR视频在传统SDR显示监视器或TV上的播放

第二用例要求HDR视频转换成SDR视频

HDR10视频格式由Rec2020颜色空间、SMPTE ST2084 EOTF和SMPTE ST2086静态元数据来限定；SDR视频格式由Rec709颜色空间、Rec709 OETF和Rec1886 EOTF限定

HDR10到SDR色调映射要求Rec2020/Rec709颜色空间之间的转换、ST2084和Rec709 EOTF/OETF的伽马校正。

SMPTE ST2084 EOTF覆盖高达10,000 cd/m2的动态范围，而现有SDR的Rec709 OETF覆盖[0,100]范围。

通常所说的SDR屏幕，指的是硬件不支持显示HDR内容。如：

（1）HDR10的最大光亮度是10000cd/m2，而传统SDR显示器最大光亮度达到100cd/m2即符合要求。（但随着技术的发展，许多显示器的亮度都达到了400nit，甚至800~1000nit，这样的显示器实际上部分地满足了HDR的对亮度的要求）。

（2）HDR的颜色空间与SDR不同，采用不同三原色的颜色复现设备能显示的颜色范围不同，即HDR显示器相比能显示更多种颜色

SDR屏幕怎么播放HDR内容？

我们通常会使用MadVR渲染器来完成此工作。此时相比普通视频渲染器，MadVR多做了以下两个工作：

1）色彩空间转换：DCI-P3转sRGB。

2）亮度空间映射：将以HDR格式表示的亮度转换为，预先指定了最高亮度的（就是MadVR设置中的[400]nit）、按设定的屏幕Gamma曲线计算的8bit（或10bit，看具体屏幕和设置）量化RGB数据。这一步中若最高亮度设置为100nit，Gamma设置为2.2，就是严格意义上的“HDR转SDR”过程。

下面解释一下第二步：

根据视频帧数据和元数据，MadVR渲染器很容易得知某个像素的目标亮度和色彩数据。

同时由于我们知道了用户显示器的亮度和gamma值，就相当于知道了用户显示器的传递函数（输入的RGB数据与用户看到的光的关系）。再反推出若要得到目标亮度和色彩，显示器需要得到的RGB输入值。并将其量化为8bit或10bit（根据设置）再传递给显示器。

举例：

假设视频文件为Gamma2.2格式，且是黑白的，也没有杜比视界等乱七八糟的优化手段。

- MadVR读取视频流，得到3个像素的数据为[ 100 500 950]。同时预先知道满量程10bit刻度1023代表1000nit

- 查看Gamma曲线，计算出这3个像素的光度为[2 220 900 ]nit。

- 由于用户显示器是400nit的，前2个像素能正常显示。第三个被MadVR截断或者滚降，这里假设使用截断。

- 得到像素光度为[2 220 400]nit

- 使用屏幕的Gamma曲线反推得到新的像素数据[15 767 1023]

- 如果是8bit屏幕，降低数据精度。

- 如果是DCIP3视频+sRGB屏幕，转换色彩空间。这一步骤可能在别的位置。

- 将数据送给屏幕。屏幕像素显示：[2 220 400]nit

- 如果不这么处理，直接送给400nit屏幕。由于屏幕不知道数据的含义，默认认为1023代表400nit，导致解码错误。最终得到[1 100 400]nit。导致看上去发灰。

当视频要求的亮度超过显示器支持的光亮度时，需要进行亮度空间映射：

1）要么裁切（clipping），即丢弃，导致变白过曝

2）要么滚降（roll-off），即高光部分非线性压缩，导致变暗/层次减少。滚降采用单调递增的、但增长率越来越慢的函数，将原code（如0-1023）值映射到新code值，使得新code值经过显示器的电光变换后，不超过显示器最大可支持亮度。所以映射后取值范围变小，整体变暗，层次减少

## HDR的播放：

HDR片源+HDR播放器+HDR显示器，才能得到真正HDR效果

目前国内支持上传及播放HDR视频的平台有B站、快手等，上传方式都是大同小异。以快手为例，上传HDR视频不用额外的操作，直接选择已拍摄的HDR视频然后一直下一步就行，平台会自动将HLG或者由iPhone 12 Pro拍摄的10bit杜比HDR视频转换成HDR10标准的视频。播放HDR视频，如果是使用HDR设备观看，则会在右上角显示HDR标志，如果是使用SDR设备观看，App会将HDR视频Tone Mapping（色调映射）到SDR视频。

没有在Windows的显示设置里开HDR、且设置了HDRPassthrough、且播放器支持passthrough，那么您看到的就是HDR转SDR视频

win10自带的“电影和电视”播放器支持passthrough，但需另付费买HEVCdecoder

## HDR显示效果：

HDR带来了更大对比度、更大亮度范围、更广的色域

10亿色：

10bit，2^10*2^10*2^10≈10亿

8bit，即1600万色：256*256*256≈1600万

对比度：

对比度最直观的感受就是即使是同样的手机屏幕亮度，在明亮的阳光下看会觉得很暗，但在漆黑的夜晚看却很刺眼。

C=Imax+IvImin+Iv

对比度的数学定义是最大亮度除以最小亮度，考虑到环境光时分子分母要同时加上环境光亮度。我们看手机的时候，当环境光过强（例如正午阳光下），环境光亮度  很大，使手机屏幕对比度接近1，这时我们什么都分辨不出。但是在漆黑的夜晚，环境光近似为0，对比度就会很大。

## HDR信息查看：

HEVC(3840x2160-42010bit-23.97fps-HDR10)+AAC-LC(48khz-2channel)-SAMSUNG_Magical_Europe.ts源：

mediainfo显示：

VLC显示：

颜色基准，即基色、即color primaries

颜色映射函数，即传输介质、即transfer characteristics

颜色空间，即传输矩阵、即matrix coefficients

最小亮度、最大亮度即master displaying luminance中的min、max

源HEVC(3840x2160-42010bit-60fps-HDR10)+AAC-LC(44.1khz-2channel)-PER4K.mkv

mediainfo显示：

VLC显示：

## FFmpeg分析HDR内容

#### ffprobe分析HDR内容的元数据

可以使用ffprobe命令来提取Mastering Display和Content Light Level的元数据。我们只需要提取第一帧的相关数据即可，因此，在分析时，可以使用-read_intervals "%+#1"选项，让ffprobe只提取第一帧的元数据。具体分析名利如下所示：

ffprobe \
-hide_banner \
-loglevel warning \
-select_streams v \
-print_format json \
-show_frames \
-read_intervals "%+#1" \
-show_entries "frame=color_space,color_primaries,color_transfer,side_data_list,pix_fmt" \
HDR.mp4

各选项的含义如下：

- -hide_banner -loglevel warning：不显示我们不需要的信息

- -select_streams v：只选择视频流来分析

- -print_format json：以json格式输出分析结果

- -read_intervals “%+#1”：只分析第一帧中的数据

- -show_entries … ：只输出我们指定的数据

命令执行后，会显示如下的分析结果：

{
    "frames": [
        {
            "pix_fmt": "yuv420p10le",
            "color_space": "bt2020nc",
            "color_primaries": "bt2020",
            "color_transfer": "smpte2084",
            "side_data_list": [
                {
                    "side_data_type": "Mastering display metadata",
                    "red_x": "34000/50000",
                    "red_y": "16000/50000",
                    "green_x": "13250/50000",
                    "green_y": "34500/50000",
                    "blue_x": "7500/50000",
                    "blue_y": "3000/50000",
                    "white_point_x": "15635/50000",
                    "white_point_y": "16450/50000",
                    "min_luminance": "40/10000",
                    "max_luminance": "11000000/10000"
                }
            ]
        }
    ]
}

根据如上的结果，我们可以知道，在CIE坐标上，红色，绿色，蓝色以及白点的坐标分别是：

- red: (0.68, 0.32)

- green: (0.265, 0.69)

- blue: (0.15, 0.06)

- white point: (0.3127, 0.329)

从DCI-P3的相关信息可知，该视频的母版内容在制作的时候采用的是P3-D65 (Display)颜色空间，其最小亮度为0.004尼特，最大亮度为1100尼特，对比度为275000。

#### FFmpeg转码HDR内容

对于HDR视频的转码时，需要将Mastering Display和Content Light Level元数据的内容传递给编码器，否则，在转码的过程中会丢失这些信息，进而导致转码对画面内容的影响。具体的方式如下所示：

ffmpeg  -i hdr.mp4 \
-map 0 -c:v libx265 \
-x265-params hdr-opt=1:repeat-headers=1:colorprim=bt2020:transfer=smpte2084:colormatrix=bt2020nc:master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(11000000,40) \
-crf 20 \
-preset veryfast \
-pix_fmt yuv420p10le \
test.mp4

其中，

- hdr-opt=1: 表示我们要启用HDR

- repeat-headers=1: 表示每一帧都需要这些数据

- colorprim, transfer and colormatrix: 和ffprobe保持一致

- master-display: 根据ffprobe的结果来构造的颜色字符串

# 色彩科学：

## 光谱能量分布：

光谱能量分布（Spectral Power Distribution），物理上是个连续函数SPD(λ)。为了简化问题，将380nm-720nm的可见光波长范围以5nm为梯度切分成69份，把光谱能量分布描述成一个69维的列向量。

光谱能量分布完全决定了光的特性，包括亮度、色调等各个属性

## 光的测量参数：

（1）功：单位焦耳

（2）功率 ：单位瓦特，1瓦特的定义是1焦耳/秒（1 J/s）

（3）辐射通量，即辐射功率：单位为瓦特。

辐射功率是将光作为能量（物理量）来考虑，没有考虑人眼的感知度。辐射通量大不代表人眼看到的亮度大，例如紫外线、红外线等，虽然光的能量很高，但是人眼也是看不见的

平常说“相同能量的光”，即指辐射通量

（4）相对视见函数曲线

相同能量不同波段的光，人眼的视见亮度不同。人眼对波长为555nm的光最敏感，所以同辐射通量的单色光，波长为555nm时，人眼感觉最亮

实验测量得到相对视见函数V(λ)：将波长为555nm的视见亮度作为1时，等能量的其它波长的光相对视见亮度

（5）光通量

光通量：光通量是把辐射通量和人眼的视觉特性结合评价的主观数值，单位是lm（流明）。具体的：

规定1w的波长为555nm的光，光通量为683 lm。

其余波长的光通量可由相对视见函数计算得到：

最大视感度Km=683(lm/W)，不同波段的光的视感度与Φe(λ )成正比

波长λ的光的辐射通量为Φe，则光通量=Φe(λ) ×Km×V(λ)

（6）照度

照度： “即物体被照亮的程度”，定义为单位面积所接收到的光通量，单位即“流明-每平方米(lm/m2)”，记为lx（勒克斯），lx= lm/m2

如上图，如果a、b、c的面积都为1m2，照度就表示贯穿a、b、c 的光通量（箭头）。并且可以看出距离光源越远，单位面积上接受到的光通量就越少

（7）光强度（发光强度）

发光强度：从点光源发出的单位立体角内的光通量，单位是cd(坎德拉)，即 “流明-每立体角(lm/sr)” 。发光强度可以用来描述点光源在不同方向上的发光能力。

定义：立体角大小=面积/半径平方（如上左边示意图）

球半径为r，球面面积为4πr^2，整个球面对应的立体角为4πr^2/r^2=4π

对各个方向上光强度均匀的点光源，发光强度=整个球面的光通量/4π

因为光强度是指单位立体角内的光通量，所以光强度值即上右图中圆锥内的光通量（箭头）的值

对点光源，即使圆锥的体积发生变化，如果立体角不发生变化，圆锥内通过的光量也不会发生变化。

同一个点光源在不同方向上辐射能力可能不同，此时可以用“某个方向上的发光强度”来描述这种差异，但无论如何，将所有立体角的光强度加在一起就可以得到总光通量。

（7）辐射通量、光通量、光强度、照度的关系

（8）光亮度

光亮度：指在某方向上单位投影面积的面光源沿该方向的发光强度。单位为nit，尼特，即cd/m2，即光通量-每立体角-每单位面积，即“流明-每立体角(sr)-每平米”，即(lm/sr/m²)。

光亮度，可以用来描述面光源的不同部分在不同方向上的发光能力。

注意，光亮度定义里提到的”每单位面积”指的是面光源沿某方向的投影面积为单位面积，而非照度里的“收到光照的物体面积”这一含义。

投影，用沿着投影方向的平行光照射物体，落在与投影方向垂直的平面上的影子面积，即投影面积。面光源上小面元的面积为dA，投影方向与小面元法线之间的夹角为θ，则投影面积为dA·cosθ

## 人眼与色觉：

一个光感受器，会将任意的光谱能量分布SPD(λ)通过一个不变的光谱敏感度函数SSF(λ)转化成一个强度值

光谱敏感度函数SSF(λ)相当于每一波长的权重，决定了光谱能量分布中每一波长的能量应该贡献多少强度值。将SSF(λ) 也离散化为一个69维的向量，则光谱能量分布的强度值计算为：

人眼是三色型色觉，有L、M、S三种视锥细胞，对应三种光感受器

三个感受器可以对同一个光谱能量分布做三个独立的转换，形成三个独立的强度值：

LMS矩阵的每一行代表一个光感受器

所有人的眼睛有相似的光学结构，从而有相同的光谱敏感度函数，对同一个光谱能量分布，都能转换成相同的L、M、S三种色锥细胞的刺激值。不同的光被人类的眼里看到，最后传送到大脑里的信号，就只有这三种视锥细胞的电信号而已。根据这三种电信号的强弱，大脑解读成了不同的颜色。即3个三种色锥细胞的刺激值决定了人的色觉。

颜色是光作用于人眼视锥细胞产生的主观感觉。因而物体的颜色不仅取决于物体本身，还与周围的光环境，以及观察者的视觉系统有关系

光不与颜色一一对应，不同的光谱能量分布的光的颜色可能相同，因此平常说“颜色相同的光”

## 颜色的特性（明度﹑色调和饱和度）：

（1）非彩色指黑白灰色，非彩色只有一个特性，即明度

明度是指人眼对物体的明亮程度感觉。

观测者不变（如距离光源远近等）：

- 同一波长，辐射功率越大，发光强度越大，明度越大；

- 不同波长，辐射功率不再和明度正相关，引入光通量，光通量和明度正相关

光源不变，但观测者距离光源变远，则明度也会变化

（2）彩色有三种特性﹕明度﹑色调和饱和度。色调和饱和度又总称为 (色品)。

色调又称色相，是色彩所具有的最显着特征，由波长决定

饱和度即色调的纯粹度，可见光谱的各种单色光是最饱和的彩色，其中又以红色饱和度最高，绿色饱和度最低。当光谱色(即可见光波段的单色光)掺入白光成份时﹐其彩色变浅﹐或者说饱和度下降。

（3）以光谱能量分布来解释明度、色调、饱和度：

- 波长决定色调，波长不同，则色调不同

- 能量决定了光的强度，决定人眼的明度感受，波长相同能量不同，则明度不同

- 波长的单一性决定饱和度，波长越单一，颜色饱和度越高

## 格拉斯曼定律：

格拉斯曼定律是一个实验规律，并没有物理或者生物学上的依据：

- 在视觉效果上相同的光﹐可以是由不同光谱组成的﹐即同色异谱现象（光谱不同，但经过光感受器加权后对色锥细胞的刺激程度相同）

- 光A的颜色与光B的颜色相同，A=B，则nA=nB，即颜色相同的两种光的数量同时扩大或缩小n倍后，颜色仍相同

- 在视觉效果上相同的光﹐在颜色混合中具有相同的效果。也就是说﹐凡是视觉上相同的颜色﹐在颜色混合中都是等效的。

例如：如果颜色A=颜色B﹐颜色C=颜色D﹐(式中的“=”表示视觉上的相同)﹐那么就有颜色A+颜色C =颜色B +颜色D。(式中的“+”表示颜色混合)

例如：如果C=A+B 且 B=X+Y 那么就有 C=A+(X+Y)

- 亮度相加定律：混合色的总光亮度(cd/m2)等于组成混合色的各种色光的光亮度的总和

色觉空间是个线性空间

线性空间定义：设V是一个非空集合，F是一个数域，若V满足以下定律，则称V是F上的一个线性空间：对加法封闭、对乘法封闭、加法交换律/结合律、乘法分配律，有零元、有负元

加法交换律、结合律：交换不同色光叠加的顺序并不会改变叠加的结果

零元：即全黑，什么光都没有。任何一种色光叠加一个全黑那还是它自身

负元：∀x,∃(-x),x+(-x)=0，色匹配实验中在另一边加入自身

乘法分配律：格拉斯曼定律

## 色匹配实验：

上图中红绿蓝色三个单频光照在白屏的右侧，待测色照在白屏的左侧，左侧和右侧之间有一个黑色的档片。人眼透过一个小孔观察白屏，人眼的观测视角大概为2° ，观测到的视场如上图右下角所示。

当加载待测色之后，通过调节红绿蓝三色光的光亮度，最后使得使左右两边颜色看起来一样（这里指完全一样，即色觉一样，即色调、明度、饱和度都一样，即视场中感觉不到有颜色分界线），此时待测色光即与三原色混合色光达到匹配

注意，光是由光谱能量分布描述的，匹配后混合光的光谱能量分布不一定与待测光相同，只是给人的色觉相同，即颜色相同。

色匹配实验使用的三基色700nm（红）、546.1nm（绿）、435.8nm（蓝色）被CIE（国际照明委员会）标准化为“CIE RGB”

科学家们把相同强度的光谱色作为待测色，挨个测了一遍，得到了色匹配函数曲线（Color Matching Function）：

实验发现，某些待测色无法用红绿蓝三色混合出来，这时候需要往左边的待测光色中混入三色光中的一种或者几种，继续调节，直到两边的颜色匹配。因此曲线上出现负值。

假设（与上图不符）对于555nm的黄色光，色匹配函数的值是(1.30,0.97,-0.01)，这意味着将1.30份的红光与0.97份的绿光混合放在右边，左边放上1份的555nm的黄光，以及0.01份的蓝光，这样左右两边的光色看上去就一样了

## 色品坐标与CIE 1931-RGB 色度系统：

色匹配实验使用的三基色700nm（红）、546.1nm（绿）、435.8nm（蓝色）被CIE（国际照明委员会）标准化为“CIE RGB”

700nm的红光、546.1nm的绿光、435.8nm的蓝按一定比例混合得到白光，这里的比例指的是光亮度（单位为cd/m2或nit）的比例

规定单位RGB为：

1[R]unit=1.0000 cd/㎡

1[G]unit=4.5907 cd/㎡

1[B]unit=0.0691 cd/㎡

0.33[R]+0.33[G]+0.33[B]混合得到白光，称之为等能白光

即等能白光就是0.33*1.0000 cd/㎡的红光+0.33*4.5907 cd/㎡的绿光+0.33*0.0691 cd/㎡的蓝光混合而成，由于亮度守恒，所以等能白光的光亮度为(0.33*1.0000+0.33*4.5907+0.33*0.0691)。

等能光谱色即是能量与等能白光相等的光谱色

对任一等能光谱色C，都可测量得到C=r[R]+g[G]+b[B]，这里的[R]表示1个单位的红光， r、g、b称为C的三刺激值。

归一化后称为色品坐标：r/(r+g+b)、g/(r+g+b)、b/(r+g+b)，色品坐标相加为1。

总结：

- 不同光混合后，光亮度(cd/㎡)守恒。所以现在要测波长为λ的光谱色的色品坐标，那么就是：找波长为λ的单色光，设置光亮度为与等能白光相同的的光亮度值，然后做色匹配实验，得到红、绿、蓝各自的亮度值。1个单位红光的光亮度是规定好的，1[R]unit=1.0000 cd/㎡、1[G]unit=4.5907 cd/㎡、1[B]unit=0.0691 cd/㎡，计算出需要多少个单位的[R]、[G]、[B]光，即得到了三刺激值，三刺激值再归一化即得到了色品坐标

- 话句话说，如果知道某个单色光的色品坐标为x、y、z，那么就是说x+y+z=1，且x*1.0000 cd/㎡的红光+y*4.5907 cd/㎡的绿光+z*0.0691 cd/㎡的蓝光混合出该颜色

上左图为CIE 1931 rg色品图，上右图为CIE 1931 xy色度图

## CIE XYZ彩色空间

部分颜色不能用CIE RGB三基色混合而来，所以CIE RGB图中出现负数。

为此，CIE XYZ色彩空间选取了另一组基，线性变换后，所有颜色的分量都为正。新的基，XYZ，只在数学上有意义，并非真实存在的颜色。变换矩阵为：

由CIE 1931 rgb到CIE 1931 xyz，不仅解决了使所有数值非负的问题，而且使Y等于亮度，在photometry（光度）与colorimetry（色度）之间建立了关联

由于CIE XYZ空间是一个很方便的线性空间，与具体设备无关，因此常用来做各种颜色空间转换的中间媒介。不同的颜色空间对CIE XYZ有不同的转换矩阵。

上图中不同的RGB空间实际上是为线性空间选取了不同的基。所以数学上不同RGB空间所能表示的颜色范围是完全相同的。但由于现实中我们不能对色光采用减法，所以工程上选取合适的原色，颜色复现设备能复现的颜色更多。如采用Adobe RGB三基色混合可生成的的颜色范围远大于sRGB三基色。

常见的网络环境下图片的色彩空间是sRGB，有很多浏览器不能正确地解析图片自带的色彩空间说明，默认按照sRGB来进行解析。如果使用相机直出的JPG文件直接上传，或者说在后期处理过程中没有进行色彩空间转换，保留了相机设置的Adobe RGB空间，那么在浏览器中看到的图片很可能与Photoshop中看到的不一样。浏览器很可能会将一张AdobeRGB空间中的图片解释为sRGB空间下的图片，引起颜色偏差。

## 颜色空间变换与AVColorPrimaries与AVMasteringDisplayMetadata：

sRGB颜色空间的三原色和白点在CIE XYZ坐标系中的坐标为：

| 参考点 | 坐标 |
| --- | --- |
| R | (0.64, 0.33, 0.03) |
| G | (0.30, 0.60, 0.10) |
| B | (0.15, 0.06, 0.79) |
| W(D65) | (0.9547, 1.00000, 1.08883) |

线性空间坐标基变化，只要知道新基与旧基的变换关系，就可知同一元素在新基下的坐标与在旧基下的坐标的变换关系。那为什么定义一个RGB 空间时，除了需要RGB三原色的坐标，还需要白点的坐标？因为新选取的基并非就是上表中三原色。

如果选取的新基是上表中三原色(0.64, 0.33, 0.03)、(0.30, 0.60, 0.10)、(0.15, 0.06, 0.79)，则在XYZ坐标系中坐标为(x,y,z)的颜色，在新坐标系中坐标为(r,g,b) = (x,y,z)M-1

其中矩阵M为0.640.330.030.300.150.600.060.100.79，M右上角的-1表示矩阵的逆

但实际上，用这种方法计算出新坐标(r,g,b)后，还要对r、g、b三个分量各缩放一个固定倍数，才是该颜色在sRGB空间的坐标，这个缩放的倍数具体指由白点坐标定义。

任何颜色空间都有自己的白点，规定白点在该空间的坐标为(1,1,1)

计算(0.9547, 1.00000, 1.08883) M-1得到新坐标，与(1,1,1)比较，即可确定r、g、b三个分量各自再缩放多少倍等于(1,1,1)，分别记为λ1、λ2、λ3倍，所以有：

(0.9547, 1.00000, 1.08883) M-1λ10000λ200λ3=(1,1,1)，

从而计算出λ1=1/0.65，λ2=1/1.19，λ3=1/1.20

所以对于在XYZ坐标系中坐标为(x,y,z)的颜色，在新坐标系中其最终坐标为：

(r,g,b)= (x,y,z) M-1λ10000λ200λ3=(x,y,z) 3.21-0.970.06-1.52-0.491.880.04-0.201.06

记为(r,g,b)= (x,y,z)·N

所以，sRGB颜色空间的基实际上是（以在XYZ坐标系的坐标表示）：(N-1的第一行)、(N-1的第二行)、(N-1的第三行)

总结：RGB空间实际上是为线性空间选取了不同的基，新基由用红绿蓝以及白点坐标共同定义，而非就是红绿蓝坐标对应的颜色

（1）AVColorPrimaries指定颜色空间

AVColorPrimaries color_primaries指定了RGB颜色空间的三基色+白点坐标，如下：

static const struct ColorPrimaries color_primaries[AVCOL_PRI_NB] = {

[AVCOL_PRI_BT709] = { WP_D65, { 0.640, 0.330, 0.300, 0.600, 0.150, 0.060 } },

[AVCOL_PRI_BT470M] = { WP_C,   { 0.670, 0.330, 0.210, 0.710, 0.140, 0.080 } },

[AVCOL_PRI_BT470BG] = { WP_D65, { 0.640, 0.330, 0.290, 0.600, 0.150, 0.060 } },

[AVCOL_PRI_SMPTE170M] = { WP_D65, { 0.630, 0.340, 0.310, 0.595, 0.155, 0.070 } },

[AVCOL_PRI_SMPTE240M] = { WP_D65, { 0.630, 0.340, 0.310, 0.595, 0.155, 0.070 } },

[AVCOL_PRI_SMPTE428] = { WP_E,   { 0.735, 0.265, 0.274, 0.718, 0.167, 0.009 } },

[AVCOL_PRI_SMPTE431] = { WP_DCI, { 0.680, 0.320, 0.265, 0.690, 0.150, 0.060 } },

[AVCOL_PRI_SMPTE432] = { WP_D65, { 0.680, 0.320, 0.265, 0.690, 0.150, 0.060 } },

[AVCOL_PRI_FILM] = { WP_C,   { 0.681, 0.319, 0.243, 0.692, 0.145, 0.049 } },

[AVCOL_PRI_BT2020] = { WP_D65, { 0.708, 0.292, 0.170, 0.797, 0.131, 0.046 } },

[AVCOL_PRI_JEDEC_P22] = { WP_D65, { 0.630, 0.340, 0.295, 0.605, 0.155, 0.077 } },

};

其中，struct ColorPrimaries {

enum Whitepoint wp;

struct PrimaryCoefficients coeff;

};

enum Whitepoint {

WP_D65,

WP_C,

WP_DCI,

WP_E,

WP_NB,

};

static const struct WhitepointCoefficients whitepoint_coefficients[WP_NB] = {

[WP_D65] = { 0.3127, 0.3290 },

[WP_C] = { 0.3100, 0.3160 },

[WP_DCI] = { 0.3140, 0.3510 },

[WP_E] = { 1 / 3.0f, 1 / 3.0f },

};

（2）PQ元数据AVMasteringDisplayMetadata指定颜色空间和color volume

PQ元数据中AVMasteringDisplayMetadata的display_primaries和white_point成员即描述了采用的颜色空间

struct AVMasteringDisplayMetadata {

AVRational display_primaries[3][2];//CIE 1931 xy chromaticity coords of color primaries (r, g, b order)

AVRational white_point[2]; //CIE 1931 xy chromaticity coords of white point

AVRational min_luminance;//Min luminance of mastering display (cd/m^2).

AVRational max_luminance;// Max luminance of mastering display (cd/m^2).

int has_primaries; //Flag indicating whether the display primaries (and white point) are set.

int has_luminance;//Flag indicating whether the luminance (min_ and max_) have been set

};

实例：

ffprobe \
-hide_banner \
-loglevel warning \
-select_streams v \
-print_format json \
-show_frames \
-read_intervals "%+#1" \
-show_entries "frame=color_space,color_primaries,color_transfer,side_data_list,pix_fmt" \
HDR.mp4

"red_x": "34000/50000",
                    "red_y": "16000/50000",
                    "green_x": "13250/50000",
                    "green_y": "34500/50000",
                    "blue_x": "7500/50000",
                    "blue_y": "3000/50000",
                    "white_point_x": "15635/50000",
                    "white_point_y": "16450/50000",

即当前颜色空间在CIE XYZ坐标上，红色，绿色，蓝色以及白点的坐标分别是：

- red: (0.68, 0.32)

- green: (0.265, 0.69)

- blue: (0.15, 0.06)

- white point: (0.3127, 0.329)

由此可知该颜色空间与XYZ颜色空间的变换关系

## 电光转换与AVColorTransferCharacteristic

### EOTF/OETF：

EOTF：电光传递函数；OETF：光电传递函数

人眼对相同光功率（辐射功率，辐射通量）但不同波长的光敏感度不同，于是引出光通量的概念

同样的，在保存为RGB数值时，为提升编码效率，引出Log、Gamma、PQ等变换

（1）Log EOTF/OETF变换

在一定亮度范围内，人眼的亮度响应是对数的，亮度100和亮度300的物体放一起，人眼觉得后者比前者亮了很多，但亮度500和亮度700的物体放一起，人眼却觉得后者比前者只亮了一点点。或者说对于人眼，100亮度与300亮度的差距，与500亮度与1500亮度的差距相同，因为都是3倍， lg300-lg100=log1500-lg500。

摄像时，CMOS光电转换，将光信号转为电信号，这个转换是线性的。

什么是线性关系？数学上即y=ax+b，物理含义即：y与x成线性关系，则x增加Δx则y一定增加Δy，无论当前x是多大。

假设cmos光电转换、模数转换后得到的14bit的亮度值，如何记录？如果用uint16直接记录，则效率比较低。因为100和300亮度之间用n个数编码，则500和700亮度之间也用n个数编码，但实际上对人眼来说，能区分更多100和300之间的亮度（或者说100和300亮度之间信息量更大），理应分配更多的码字来表示。

由于人眼的对数关系，如果记录的不是原始亮度，而是原始亮度的对数值，那样的话编码效率会得到充分利用，所以有log编码

（2）gamma EOTF/OETF变换

在更大的亮度范围内，人眼的亮度响应会偏离对数规律。比如在更暗的环境下，人眼的亮度响应更接近幂律。所以有了gamma编码，即不记录原始的亮度值，而是记录原始亮度做 gamma变换之后的值。gamma变换的幂指数在不同的编码形式中不一样从 1/1.8 ~ 1/2.4 都有

（3）PQ EOTF/OETF变换

亮度感知阈限匹配编码，分段函数，需要和显示器亮度匹配，才能得到正确的感官效果

### BT709 EOTF：

AVColorTransferCharacteristic::AVCOL_TRC_BT709对应的光电/电光转换曲线为：

PhotonCountToRGB(colour) {

if (colour <= 0.018) { return 4.5 * colour;   /* toe slope */}

else {return 1.099*pow(colour, 0.45) - 0.099;}

}

RGBToPhotonCount(colour) {

if (colour <= 0.081) {return colour / 4.5;}

else {return pow((colour + 0.099) / 1.099, 1.0 / 0.45);}

}

虽然Rec.709 eotf是个分段函数，先线性再幂函数，幂函数指数为2.2（1/2.2=0.45）

但整体来看，相比gamma 2.2即（y=x^2.2），Rec.709 eotf与gamma 1.8（y=x^1.8）更接近

ffmpeg目前只支持以下gamma系列的光电转换函数的互相变换

ffmpeg用struct TransferCharacteristics {

double alpha, beta, gamma, delta;

};结构体定义gamma系列EOTF：

static const struct TransferCharacteristics transfer_characteristics[AVCOL_TRC_NB] = {

[AVCOL_TRC_BT709] = { 1.099,  0.018,  0.45, 4.5 },

[AVCOL_TRC_GAMMA22] = { 1.0,    0.0,    1.0 / 2.2, 0.0 },

[AVCOL_TRC_GAMMA28] = { 1.0,    0.0,    1.0 / 2.8, 0.0 },

[AVCOL_TRC_SMPTE170M] = { 1.099,  0.018,  0.45, 4.5 },

[AVCOL_TRC_SMPTE240M] = { 1.1115, 0.0228, 0.45, 4.0 },

[AVCOL_TRC_IEC61966_2_1] = { 1.055, 0.0031308, 1.0 / 2.4, 12.92 },

[AVCOL_TRC_IEC61966_2_4] = { 1.099, 0.018, 0.45, 4.5 },

[AVCOL_TRC_BT2020_10] = { 1.099,  0.018,  0.45, 4.5 },

[AVCOL_TRC_BT2020_12] = { 1.0993, 0.0181, 0.45, 4.5 },

};

其中，

struct TransferCharacteristics

{

double alpha, beta, gamma, delta;

};

### PQ EOTF：

gamma2.4_eotf：y=x^2.4

pq_eotf：

gamma2.4_eotf与pq_eotf曲线图对比如下：

pq_oetf(1)= 1.0

pq_eotf(0)= 0.0

pq_eotf(1)= 1.0

import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签

plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False #用来正常显示负号

import numpy as np

ST2084_M1 = 2610. / 4096 * 1. / 4;

ST2084_M2 = 2523. / 4096 * 128;

ST2084_C1 = 3424. / 4096;

ST2084_C2 = 2413. / 4096 * 32;

ST2084_C3 = 2392. / 4096 * 32;

FLT_MIN =1.175494351e-38        # min normalized positive value

def gamma_eotf(e):

return pow(e,2.4);

def pq_eotf(e):

epow = pow(e, 1.0 / ST2084_M2);

num = max(epow - ST2084_C1, 0.0);

den = max(ST2084_C2 - ST2084_C3 * epow, FLT_MIN);

optical = pow(num / den, 1.0 / ST2084_M1);

return optical;

def gamma_oetf(optical):

return pow(optical,1.0/2.4);

def pq_oetf(optical):

opow = pow(optical, ST2084_M1);

num = (ST2084_C1 - 1.0) + (ST2084_C2 - ST2084_C3) * opow;

den = 1.0 + ST2084_C3 * opow;

ele = pow(1.0 + num / den, ST2084_M2);

return ele;

print("pq_oetf(0)=",pq_oetf(0));

print("pq_oetf(1)=",pq_oetf(1));

print("pq_eotf(0)=",pq_eotf(0));

print("pq_eotf(1)=",pq_eotf(1));

opt=np.arange(0,1,1/32768.0)

e_gamma=[gamma_oetf(i) for i in opt]

e_pq=[pq_oetf(i) for i in opt]

ele=np.arange(0,1,1/32768.0)

o_gamma=[gamma_eotf(i) for i in ele]

o_pq=[pq_eotf(i) for i in ele]

plt.figure(1,figsize=(10, 8))

plt.subplot(2,1,1)

plt.plot(opt,e_gamma,color='green', label='gamma2.4_oetf')

plt.plot(opt,e_pq, color='red', label='pq_oetf')

plt.title('光电转换')

plt.legend()

plt.subplot(2,1,2)

plt.plot(ele,o_gamma, color='green', label='gamma2.4_eotf')

plt.plot(ele,o_pq, color='red', label='pq_eotf')

plt.title('电光转换')

plt.legend()

plt.show()

## limited range、full range：：

8位YCbCr系统规定亮度Y的取值范围介于16至235之间，而Cb和Cr信号的取值范围介于16至240之间，通常被称作Limited Range。

y范围：[off，off+ y_rng]

uv范围：[off，off+ uv_rng]

计算公式：

case AVCOL_RANGE_MPEG: //即limited range

off = 16 << (depth - 8);

y_rng = 219 << (depth - 8);

uv_rng = 224 << (depth - 8);

break;

case AVCOL_RANGE_JPEG: //即full range

off = 0;

y_rng = uv_rng = (256 << (depth - 8)) - 1;

break;

## YUV转RGB与AVColorSpace：

AVColorSpace对应

struct LumaCoefficients {

double cr, cg, cb;

};

static const struct LumaCoefficients luma_coefficients[AVCOL_SPC_NB] = {

[AVCOL_SPC_FCC] = { 0.30,   0.59,   0.11   },

[AVCOL_SPC_BT470BG] = { 0.299,  0.587,  0.114  },

[AVCOL_SPC_SMPTE170M] = { 0.299,  0.587,  0.114  },

[AVCOL_SPC_BT709] = { 0.2126, 0.7152, 0.0722 },

[AVCOL_SPC_SMPTE240M] = { 0.212,  0.701,  0.087  },

[AVCOL_SPC_YCOCG] = { 0.25,   0.5,    0.25   },

[AVCOL_SPC_RGB] = { 1,      1,      1      },

[AVCOL_SPC_BT2020_NCL] = { 0.2627, 0.6780, 0.0593 },

[AVCOL_SPC_BT2020_CL] = { 0.2627, 0.6780, 0.0593 },

};

[y,u,v]T=M·[r,g,b]T，rgb转yuv矩阵虽然是3x3，但其实只需要3个变量即可表示

rgb2yuv[0][0] = coeffs->cr;

rgb2yuv[0][1] = coeffs->cg;

rgb2yuv[0][2] = coeffs->cb;

bscale = 0.5 / (coeffs->cb - 1.0);

rscale = 0.5 / (coeffs->cr - 1.0);

rgb2yuv[1][0] = bscale * coeffs->cr;

rgb2yuv[1][1] = bscale * coeffs->cg;

rgb2yuv[1][2] = 0.5;

rgb2yuv[2][0] = 0.5;

rgb2yuv[2][1] = rscale * coeffs->cg;

rgb2yuv[2][2] = rscale * coeffs->cb;

## ffmpeg的ColorSpace：

ffmpeg中提供以下枚举值，用于一次性指定所有颜色属性：

enum Colorspace {

CS_UNSPECIFIED,

CS_BT470M,

CS_BT470BG,

CS_BT601_6_525,

CS_BT601_6_625,

CS_BT709,

CS_SMPTE170M,

CS_SMPTE240M,

CS_BT2020,

CS_NB,

};

各枚举值对应的三个颜色属性为：

static const enum AVColorTransferCharacteristic default_trc[CS_NB + 1] = {

[CS_UNSPECIFIED] = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED,

[CS_BT470M]      = AVCOL_TRC_GAMMA22,

[CS_BT470BG]     = AVCOL_TRC_GAMMA28,

[CS_BT601_6_525] = AVCOL_TRC_SMPTE170M,

[CS_BT601_6_625] = AVCOL_TRC_SMPTE170M,

[CS_BT709]       = AVCOL_TRC_BT709,

[CS_SMPTE170M]   = AVCOL_TRC_SMPTE170M,

[CS_SMPTE240M]   = AVCOL_TRC_SMPTE240M,

[CS_BT2020]      = AVCOL_TRC_BT2020_10,

[CS_NB]          = AVCOL_TRC_UNSPECIFIED,

};

static const enum AVColorPrimaries default_prm[CS_NB + 1] = {

[CS_UNSPECIFIED] = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED,

[CS_BT470M]      = AVCOL_PRI_BT470M,

[CS_BT470BG]     = AVCOL_PRI_BT470BG,

[CS_BT601_6_525] = AVCOL_PRI_SMPTE170M,

[CS_BT601_6_625] = AVCOL_PRI_BT470BG,

[CS_BT709]       = AVCOL_PRI_BT709,

[CS_SMPTE170M]   = AVCOL_PRI_SMPTE170M,

[CS_SMPTE240M]   = AVCOL_PRI_SMPTE240M,

[CS_BT2020]      = AVCOL_PRI_BT2020,

[CS_NB]          = AVCOL_PRI_UNSPECIFIED,

};

static const enum AVColorSpace default_csp[CS_NB + 1] = {

[CS_UNSPECIFIED] = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED,

[CS_BT470M]      = AVCOL_SPC_SMPTE170M,

[CS_BT470BG]     = AVCOL_SPC_BT470BG,

[CS_BT601_6_525] = AVCOL_SPC_SMPTE170M,

[CS_BT601_6_625] = AVCOL_SPC_BT470BG,

[CS_BT709]       = AVCOL_SPC_BT709,

[CS_SMPTE170M]   = AVCOL_SPC_SMPTE170M,

[CS_SMPTE240M]   = AVCOL_SPC_SMPTE240M,

[CS_BT2020]      = AVCOL_SPC_BT2020_NCL,

[CS_NB]          = AVCOL_SPC_UNSPECIFIED,

};

## 数据的分类：

一般来说，数据分四种，分别是定类、定序、定距和定比

定类数据，指数字只代表类别，没有顺序，不能比大小，不能四则计算。

比如邮编，你不能说100086号是100000号+86号，也不能说100086比100085大，有100086号有100088号也不意味着一定有100087号；

定序数据，数字代表“序数”或者“等级”，有顺序，可以比大小，但不能四则计算。

比如等级，你可以说五星级宾馆比四星级宾馆等级高，但不能说三星级+二星级就是五星级，五星和四星的差和四星和三星的差也是不相等的，因而这种数据的运算是无意义的。

定距数据，没有绝对零点（0不代表无，通常只是一个分界值），有顺序，可以比大小，数据的差值有意义，但比例没有意义，可以加减，不能乘除（但可以算平均值）。

比如摄氏温度，你可以说20℃比10℃高，且高10℃，但是不能说是两倍，或高一倍。

又比如时刻，你可以说两点比一点晚，且晚一小时，但不能说两点是一点的二倍。

定比数据，有绝对零点（0代表无），有顺序，可以比大小，数据差值和比例都有意义，可以四则运算

## 色调映射tone mapping：

The PQ EOTF used for HDR 10 and Dolby Vision content can go up to 10,000 nits of peak brightness and although the maximum peak brightness currently used for content grading is 4,000 nits, the brightest domestic displays can only reach up to 2,000 or 3,000 nits of peak brightness. As a result the peak brightness of the content far exceeds the capabilities of the display and, when combined with the colour gamut, the resulting colour volume can be many times larger than that of the display. Thus a process is required that can reduce the colour volume of the content down to the capabilities of each display, whilst still retaining as much of the creator's original intentions as possible – this is called tone mapping.

## PQ与HLG：

HDR视频体系基于10bit或更高位深，code值可以是0-1023、64-940、64-1023，对应Full range或者Limited Range，在PQ感知量化曲线（函数）中，0或64对应0nit，940对应4000nit，1023对应10000nit，覆盖0.0001-10000nit，因此称之为绝对亮度（SDR就是相对亮度，HLG也是相对亮度）

# RTSP协议：

## 发布rtsp的抓包分析：

下图是发布aac-rtsp示例：

ANNOUNCE请求中包含sdp，描述URL对应的媒体的payload type、编解码信息、封装格式信息等

SETUP请求中，选择RTP/AVP作为传输方式，设置client_port为0

SETUP响应中，服务器选择33652和33653端口作为接收端口

SETUP成功后，客户端推送音视频数据及控制信息到服务器，对rtp是52109到33652，对rtcp是48588到33653。没有从服务端到客户端的数据流向。

## 播放rtsp的抓包分析：

客户端用DESCRIBE方法查询URL标识的媒体对象的描述信息。

服务端以一个RTSP/SDP包作为响应。但如果URL对应的媒体未注册到rtsp服务器上，则服务端收到DESCRIBR后四次挥手断开tcp连接。

RTSP/SDP中包含该URL有哪些音视频流、payload type、音视频编解码信息、封装格式等信息，如下图是播放aac-rtsp时的SDP包：

其中“Media Description” 选项，即以“m”开头的那一行会指定客户端接收RTP包的端口，这里为0，最后边的97为payload type。sizeLength=13是aac特有字段，指明用au header的高13位表示一个au的字节长度。

客户端在其SETUP请求的Transport头部中为RTP和RTCP选择传输层协议（tcp或udp），如果是UDP的话同时会指定端口。如下图，客户端选择用udp协议的64280和64281两个端口来进行RTP和RTCP包的收发

服务器响应如下图，对客户端选择的端口进行确认，并选择48236和48237作为自己的收发端口。同时指定会话标识符为juga9ZQS，后文的PLAY	请求、TEARDOWN请求中会带上这个会话标识符

如果客户端欲采用tcp进行rtp/rtcp包传输，则SETUP如下图：

对应的服务器响应消息如下图：

客户端发送PLAY请求来启动播放，服务器回复OK响应后，开始发送音视频数据给客户端。

PLAY请求如下图：

PLAY请求的响应如下图：

对SETUP的响应中，”client_port=64280-64281;server_port=48236-48237”，则服务器发送rtp包时48236->64280，服务器发送rtcp包是48237->64281，客户端发送rtcp包是64281->48237。

如果客户端发送PLAY并收到服务端的OK响应后，一段时间未收到服务器音视频数据（图中为10s），则发送TEARDOWN断开会话，并主动4次挥手断开tcp连接。一般如VLC等，会重新OPTION、DESCRIBE、SETUP，但在SETUP中会尝试修改为用tcp协议传输音视频数据。

对RTSP，VLC默认优先用udp传输rtp/rtcp数据，如果不通，则重新尝试用tcp。但也可修改为优先使用tcp。

## 播放rtsp的信令示例：

rtsp报文与http类似，请求消息由方法+URI+RTSP版本开头，响应由RTSP版本+状态码+状态码描述开头

在rtsp中，请求头或响应头后跟一或多个消息，每条消息以\r\n结尾，最后一条消息要使用两个\r\n

wireshark中，对某个rtsp 554端口的信令，右键，follow tcp stream，结果如下：

OPTIONS rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp RTSP/1.0

CSeq: 2

User-Agent: LibVLC/3.0.12 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 2

Public: DESCRIBE, OPTIONS, PLAY, SETUP, TEARDOWN, ANNOUNCE

Server: Miram Server (http://www.sumavision.com)

X-Powered-By: Miram Server (http://www.sumavision.com)

DESCRIBE rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp RTSP/1.0

CSeq: 3

User-Agent: LibVLC/3.0.12 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)

Accept: application/sdp

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 3

Content-Length: 382

Content-Type: application/sdp

Server: Miram Server (http://www.sumavision.com)

X-Powered-By: Miram Server (http://www.sumavision.com)

v=0

o=- 2011000003 1 IN IP4 10.10.40.117

s=aac.sdp

i=N/A

t=0 0

a=tool:RTPSeverSession2011_Ver1.0

a=type:broadcast

a=control:*

a=range:npt=end-

m=audio 0 RTP/AVP 97

c=IN IP4 10.10.40.117

b=AS:0

a=rtpmap:97 MPEG4-GENERIC/44100/1

a=fmtp:97 streamtype=5; profile-level-id=1; mode=AAC-hbr; SizeLength=13; IndexLength=3; IndexDeltaLength=3; config=1388;

a=control:trackID=1

a=mpeg4-esid:1SETUP rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp/trackID=1 RTSP/1.0

CSeq: 4

User-Agent: LibVLC/3.0.12 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)

Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=64280-64281

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 4

Server: Miram Server (http://www.sumavision.com)

Session: juga9ZQS

Transport: RTP/AVP/UDP;unicast;source=10.10.40.117;client_port=64280-64281;server_port=48236-48237;ssrc=0000000b

X-Powered-By: Miram Server (http://www.sumavision.com)

PLAY rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp RTSP/1.0

CSeq: 5

User-Agent: LibVLC/3.0.12 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)

Session: juga9ZQS

Range: npt=0.000-

RTSP/1.0 200 OK

CSeq: 5

Server: Miram Server (http://www.sumavision.com)

Session: juga9ZQS

X-Powered-By: Miram Server (http://www.sumavision.com)

TEARDOWN rtsp://10.10.40.117:554/aac.sdp RTSP/1.0

CSeq: 6

User-Agent: LibVLC/3.0.12 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)

Session: juga9ZQS

# RTMP：

RTMP，即Real Time Message Protocol

要建立一个有效的RTMP Connection链接，首先要握手：客户端向服务器发送C0、C1、C2三个chunk，服务器向客户端发送S0、S1、S2三个chunk。6个chunk的顺序安排满足少量约束即可，比较灵活，但实际实现中为了尽量减少通信的次数，一般的发送顺序如下：

｜client    ｜ Server｜

｜－－－C0+C1－－> |

｜<－－S0+S1+S2－－|

｜－－－C2－－－－>｜

客户端要等收到S2之后才能发送其他信息（控制信息和音视频数据）

服务端必须等到收到C2之后才能发送其他信息（控制信息和音视频数据）

以下是一次rtmp推流的抓包：

tcpdump -i eno1 port 1935 -nn -w cap.pcap

## RTMP Message

rtmp支持在一条链路上传输多路流，如一路音频流和一路视频流。那么当某一路流中的message特别大时（如视频的关键帧），会导致另一路流（如音频流）的message需要等待这个特别大的message传输完毕后才能传输。rtmp为了解决这个问题，选择将对应用层有意义的message切割成chunk，这样传输时就不需要一个message接一个message传输了，而可以一个chunk接一个chunk传输（chunk必须是完整的，不能发送chunk1的前半部分再发chunk2然后再发送chunk1的后半部分）。接收端将chunk stream id相同的chunk组合成完整的message再返回给应用层。

如果 message length 大于 max chunk size，则需要将这个message切分为多个 chunk 。前面几个 chunk size 必须是 max size，最后一个就是剩余的大小

示例：

假设video msg 1很大，采用最原始的多路流传输方式，则audio msg 2只能等待video msg 1传输完毕后才能传输：

| audio msg 1 | video msg 1 | audio msg 2 | video msg 2 |

按照rtmp设计，将video msg 1切割成两个chunk，这样，audio msg 2无需等待整个video msg 1发送完毕就可以发送了

| audio msg 1 | first chunk of video msg 1 | audio msg 2 | last chunk of video msg 2 | video msg 2 |

msg stream id和chunk stream id示例：

obs推流：

csid 2 用于传输 SetChunkSize。

csid 3 用于传输信令，比如 connect | releaseStream | FCPublish | createStream | publish

csid 4 用于传输 metaData + 音频数据 + 视频数据。

ffmpeg推流：

csid 2 SetChunkSize

csid 3 connect | releaseStream | FCPublish | createStream

csid 8 publish

csid 4 metaData + 视频数据

csid 6 音频数据

csid 3 FCUnpublish | deleteStream

ffmpeg推流：

msid 0 信令

msid 1 publish信令 + 音频数据 + 视频数据

从nginx rtmp module拉流：

msid 0 信令

msid 1 onStatus of play信令 + 音频数据 + 视频数据

## Chunk结构

Chunk=

Basic Header（基本的头信息）+

Message Header（消息头信息）+

Extended Timestamp（扩展时间戳）+

Chunk Data

basic header中有chunk stream id，msg header中有msg stream id

Chunk Data部分最大长度默认为128字节，可通过一个叫做Set Chunk Size的控制消息修改该值（但只能是>=128）

### Basic Header

Basic Header共占1或2或3个字节，由两部分组成：fmt+csid。其中fmt固定占2bit，指明Message Header 的格式。CSID即chunk stream id，取值决定了Basic Header具体占多少字节。

用户可自定义的csid范围为［3，65599］，0、1、2为协议保留，如2代表该chunk是控制信息和一些命令信息

BaseHeader为1个字节时，CSID占6位，CSID在［0，63］之间，其中用户可自定义的范围为［3，63］

BaseHeader为2个字节时，CSID占14位，但前6位固定为0，因此剩余8位二进制可表示［0，255］区间的数，对应的CSID范围为［64，319］

BaseHeader为3个字节时，CSID占22位，但前6位固定为0，因此剩余16位二进制可表示［0，65535］区间的数，对应的CSID范围为［64，65599］

可以看到2个字节和3个字节的Basic Header都能表示［64，319］之间的CSID，但实际实现时秉着最少字节的原则使用2个字节来表示［64，319］区间的CSID

### Message Header

Message Header有4种格式，由Basic Header的fmt字段决定，fmt取值0、1、2、3分别对应Message Header长度为11字节、7字节、3字节、0字节。

（1）fmt=0

注意图中（cont）表示续接上一行，是同一个字段

- timestamp（时间戳）：占用3个字节，单位为ms，最多能表示到16777215=0xFFFFFF, 当实际值超过这个范围时，这三个字节都置为1，实际值会完整地转存到Extended Timestamp字段中

- message length（消息长度）：占用3个字节，表示实际发送的消息的数据如音频帧、视频帧等数据的长度，单位是字节。注意是chunk所属的Message的总数据长度

- message type id(消息类型id)：占用1个字节，表示实际发送的数据的类型，如8代表音频数据、9代表视频数据。

- msg stream id（消息id）：占用4个字节

（2）fmt=1

fmt=1时Message Header共7个字节，省去了表示msg stream id的4个字节，表示此chunk和上一次发的chunk的msg stream id相同，如果在发送端和对端只有一个流连接的时候可以尽量采取这种格式。

timestamp delta：占用3个字节，注意这里和fmt＝0时不同，存储的是和上一个chunk的时间差。类似fmt=0的情况，实际值过大时会转存到Extended Timestamp字段中。

（3）fmt=2

fmt=2时Message Header占用3个字节，相对于type＝1格式又省去了表示消息长度的3个字节和表示消息类型的1个字节，表示此chunk和上一次发送的chunk的msg stream id、消息的长度和消息的类型都相同。timestamp delta字段同fmt＝1的。

（3）fmt=3

fmt=3表示这个chunk’s message stream id, message type id, message length and timestamp fields are not present; chunks of this type take values from the preceding chunk for the same Chunk Stream ID

### Extended Timestamp（扩展时间戳）

不使用扩展时间戳时，该字段置0。

当Message Header中的timestamp或timestamp delta过大时，转存到扩展时间戳，此时timestamp或timestamp delta全置1。

timestamp或timestamp delta字段占3字节，扩展时间戳占4字节，因此启用扩展时间戳后，能表示的最大数值即0xFFFFFFFF＝4294967295。

### message划分chunk发送示例：

示例（1）：

假设要发送4个message（使用的chunk stream id为3），如下：

则实际发送的chunk如下：

由于msg length为32，默认chunk size为128，因此一个chunk即可承载一个msg

示例（2）：

假设要发送1个message（使用的chunk stream id为4），具体信息如下：

由于msg length为307，而一个chunk的chunk data默认最多128字节，因此需要划分msg为多个chunk发送，如下：

## 协议控制消息（Protocol Control Message）

chunk中承载控制消息时，msg type id取值1~6，Message Stream ID必须为0（代表控制消息流），CSID必须为2。控制消息的接受端会忽略掉chunk中的时间戳，收到后立即生效

### Set Chunk Size Message (msg type id=1)

chunk size即trunk的Data部分长度。

发送该消息的一方，告知对方自己发送的chunk的Data部分长度

通信双方会各自独立维护一个chunk size

比如当A想向B发送一个200Byte的Message，但默认的chunk size是128B，因此就要将该消息拆分为Data为128B和72B的两个chunk发送，如果此时先发送一个设置chunk size为256B的消息，则可直接发送一个Data为200B的chunk。

Set Chunk Size消息的chunk的Data如下：

其中第一位必须为0，最大可代表2147483647＝0x7FFFFFFF，但实际上所有大于16777215=0xFFFFFF的值都用不上，因为chunk size不能大于Message的长度，而Message的长度字段是用3个字节表示的，最大只能为0xFFFFFF。

### Abort Message Message (Type ID=2)

当一个Message被切分为多个chunk，接受端只接收到了部分chunk时，发送该控制消息表示发送端不再传输同chunk stream id的chunk，接受端接收到这个消息后丢弃所有已接收到的具有该chunk stream id的chunk。chunk data部分4字节，存放的是chunk stream id。注意这条命令只是撤销一个Chunk Stream 的数据，并不是整条Message Stream。

### Acknowledgement Message (msg type id =3)

接收确认。接收端累计收到的数据量等于窗口大小（Window Size）时，要发送该ack msg给发送端，告知对方可以继续发送。窗口大小即发送方的窗口大小，即发送方收到接受端的ack msg前最多可以累计发送的字节数量。ack msg中带有接收端自从回馈上一个ack msg后累计接收到的字节数（即下图中的sequence number）。

### User Control Message (msg type id =4)

用户控制消息。这个消息的前2个bytes是指事件的类型，后面是事件的数据。根据EventType的不同，EventData的长度是不同的。

- Type0，Stream Begin，服务器端通知客户端message stream已经可以正常工作了。Event Data 4个字节，全置为0。这个事件是当服务器收到客户端的connect命令后发送给客户端的。

- Type1，Stream EOF，服务器端通知客户端播放已经结束了。EventData表示流ID，长度为4个字节。

- Type2，Stream Dry，服务器端通知客户端message stream已经没有数据了。EventData表示流ID，长度为4个字节。服务器端在一段时间内没有检测到消息则可以给客户端发送这个事件。

- Type3，Set Buffer Length，客户端通知服务器端用来接收数据的buffer大小（以毫秒为单位）。Event Data共8比特，前4比特表示流ID，后4比特代表buffer大小。客户端在服务器端处理流之前发送这个事件。

- Type4，StreamIs Recorded，服务器端通知客户端这个流需要被录像。Event Data表示流ID，长度为4个字节。

- Type6，Ping Request，服务器端用于测试客户端是否存活。Event Data为服务器时间戳，长度为4个字节。

- Type7，Ping Response，客户端反馈服务器端PingRequest消息，Event Data为ping消息中的时间戳，长度为4个字节。Ping消息必须回，否则一段时间后server会停止服务

### Window Acknowledgement Size Message (msg type id =5)

发送方告知接收方自己的窗口大小。对发送方，已发送未确认的数据量达到窗口大小时，停止发送，等待确认；对接收方，已接收未回复ack msg的数据量达到发送窗口大小时，回复ack msg。

### Set Peer Bandwidth(msg type id =6)

接收方告诉发送方要以怎样的带宽发送数据。发送方收到该消息后如果发现自己的Windows Size 和这条消息中指定的Bandwidth不同，则应该回应一个window ack size msg

字段Limit type，它的取值分别为：hard(0)、soft(1)、dynamic(2)。

Hard：对方的发送数据带宽必须严格符合指定带宽。

Soft：对方发送数据带宽可以自行决定。必要时接收方可以限制对方带宽。

Dynamic：带宽既可以是hard 也可以是soft。

## 命令消息（Command Message）

chunk中承载命令消息时，msg type id取值17或20。控制消息的接受端会忽略掉chunk中的时间戳，收到后立即生效

命令消息分为两大类，NetConnection和NetStream。

NetConnection包括：connect、call、close、createStream 命令。

NetStream包括：play、play2、deleteStream、closeStream、receiveAudio、receiveVideo、publish、seek、pause 命令。

命令的格式为command name + transaction ID + 其他，所有字段都是用AMF格式封装的，transaction ID的含义不明确，虽然官方文档有规定，但是实战中不是这么用的。

### connect命令：

Connect命令是client发送给server的第一个命令，而此时chunk大小还没有设定，因此client采用默认值128字节

下图为url为rtmp://192.165.153.186:1935/live/year的推流抓包

注意：wireshark中的RTMP Header即指Basic Header+Message Header+Extended Timestamp部分，RTMP Body即指Chunk Data部分

### releaseStream命令：

对于推流端，客户端要向服务器发送一个releaseStream命令消息。即在请求下一个createStream的时候，先释放原有的stream。

releaseStream命令的chunk data=命令名(“releaseStream”) + transactionID + commandObject + 流的一些用户名和密码信息等（可能没有）

### FCPublish命令：

### createStrean命令：

客户端向服务器发起请求欲推流到服务器

chunk data=命令名(“createStream”)+ transaction ID+ Command Object(命令参数)+ 用户自定义参数

### publish命令：

推流准备工作的最后一步即向服务器发一个publish命令，发完这个命令一般不用等待服务器返回的回应，直接下一步发送音视频数据。有些rtmp库还可能发setMetaData消息，里面包含了一些音视频编码的信息。

chunk data=命令名(“publish”)+ transaction ID+ Command Object(为NULL)+流名称+推流类型

推流类型（pubishing type）有三种："live"、"record"、"append"。

- live表示该推流文件不会在服务器端存储；

- record表示该推流的文件会在服务器应用程序下的子目录下保存以便后续播放，如果文件已经存在的话删除原来所有的内容重新写入；

- append也会将推流数据保存在服务器端，如果文件不存在的话就会建立一个新文件写入，如果对应该流的文件已经存在的话保存原来的数据，在文件末尾接着写入

setMetaData消息如下：

# rtmp报文时间戳、长度分析

ip报文头中有报文头长度和报文总长度

tcp报文头中有报文头长度，wireshark会额外显示tcp body长度，如“Tcp Segment Len”：214

rtmp body size显示整个rtmp报文body的长度，如333字节

点击rtmp header，显示报文头是8字节，因此整个rtmp报文长度是333+8=341字节

但是tcp body才214字节，因此还差127字节，所以这127个字节在下一个tcp报文中

wireshark中显示的抓包记录中，一条记录可能包含多个rtmp chunk，也可能只包含1个

包含多个chunk时，点击rtmp header显示的是最后一个chunk的信息，如

34包中rtmp chunk时间戳为0，

35号包实际有三个chunk，每个chunk的timestamp delta都为23ms，wiresahrk显示的是最后一个chunk的header信息，因此显示的time stamp为69ms（这是wireshark计算出的，并非rtmp header中的字段）

# rtmp发布播放延时

rtmp发布：

ffmpeg -re -i 遇到地震怎么办.mp4 -vn -c copy -f flv rtmp://10.10.40.229/live/a

ffmpeg -re -i 遇到地震怎么办.mp4 -c copy -f flv rtmp://10.10.40.229:1935/live/av

以下测试，使用xStream2050发布rtmp，使用miram或srs作为rtmp server

使用ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay rtmp://10.10.40.229/live/test，播放纯音频和播放音视频的延时一样

使用ffplay rtmp://10.10.40.229/live/test，播放纯音频的延时远大于播放音视频的延时，且加载时间（即首屏/首音时间）更长

使用vlc播放纯音频rtmp比音视频rtmp延时大，无论缓存时间设置为1000ms还是100ms，

vlc播放音视频rtmp时，如果设置缓存时间为0ms，则视频会卡住

ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay rtmp://10.10.40.229/live/av延时远远小于vlc播放rtmp://10.10.40.229/live/av并设置延时为100ms

用ffmpeg刷源纯音频rtmp，耗时7~8sec

# rtp-amr：

AMR，即Adaptive Multi-Rate，一种音频编码格式

AMR分为AMR-NB和AMR-WB

## amr-nb

amr-nb，单通道，8khz采样率，s16

ffmpeg推rtp-amrnb流：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -codec amr_nb -ar 8000 -ac 1 -b:a 4.75k -f rtp rtp://10.10.40.70:6666 > amrnb.sdp

ffplay播放rtp-amrnb流的sdp：

c=IN IP4 10.10.40.70

m=audio 6666 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 AMR/8000/1

a=fmtp:97 octet-align=1

ffplay播放sdp：ffplay -protocol_whitelist "file,rtp,udp" amrnb.sdp

octet-align=1表示使用字节对齐模式

amr-nb一共有16种编码方式，0-7对应8种不同的编码方式，8-15用于噪音或者保留用

| Frame Type | Mode Indication | Mode Request | Frame content (AMR mode, comfort noise, or other) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | AMR 4,75 kbit/s |
| 1 | 1 | 1 | AMR 5,15 kbit/s |
| 2 | 2 | 2 | AMR 5,90 kbit/s |
| 3 | 3 | 3 | AMR 6,70 kbit/s (PDC-EFR) |
| 4 | 4 | 4 | AMR 7,40 kbit/s (TDMA-EFR) |
| 5 | 5 | 5 | AMR 7,95 kbit/s |
| 6 | 6 | 6 | AMR 10,2 kbit/s |
| 7 | 7 | 7 | AMR 12,2 kbit/s (GSM-EFR) |
| 8 | - | - | AMR SID |
| 9 | - | - | GSM-EFR SID |
| 10 | - | - | TDMA-EFR SID |
| 11 | - | - | PDC-EFR SID |
| 12-14 | - | - | For future use |
| 15 | - | - | No Data (No transmission/No reception) |

## amr-wb

amr-wb，单通道，16khz采样率，s16

ffmpeg推流：ffmpeg -re -stream_loop -1 -i 何以家为.mp4 -vn -codec amr_wb -ar 16000 -ac 1 -b:a 23.85k -f rtp rtp://192.168.1.7:6666 > amrwb.sdp

ffmpeg生成的amrwb.sdp文件为：

SDP:

v=0

o=- 0 0 IN IP4 127.0.0.1

s=No Name

c=IN IP4 192.168.1.7

t=0 0

a=tool:libavformat 58.24.101

m=audio 6666 RTP/AVP 97

b=AS:23

a=rtpmap:97 AMR-WB/16000/1

a=fmtp:97 octet-align=1

sdp文件实际可以精简为：

SDP:

c=IN IP4 192.168.1.7

m=audio 6666 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 AMR-WB/16000/1

a=fmtp:97 octet-align=1

amr-wb支持的码率如下：

| Frame Type Index | Mode Indication | Mode Request | Frame content (AMR-WB mode, comfort noise, or other) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | AMR-WB 6.60 kbit/s |
| 1 | 1 | 1 | AMR-WB 8.85 kbit/s |
| 2 | 2 | 2 | AMR-WB 12.65 kbit/s |
| 3 | 3 | 3 | AMR-WB 14.25 kbit/s |
| 4 | 4 | 4 | AMR-WB 15.85 kbit/s |
| 5 | 5 | 5 | AMR-WB 18.25 kbit/s |
| 6 | 6 | 6 | AMR-WB 19.85 kbit/s |
| 7 | 7 | 7 | AMR-WB 23.05 kbit/s |
| 8 | 8 | 8 | AMR-WB 23.85 kbit/s |
| 9 | - | - | AMR-WB SID (Comfort Noise Frame) |
| 10-13 | - | - | For future use |
| 14 | - | - | speech lost |
| 15 | - | - | No Data (No transmission/No reception) |

## AMR IF1帧格式

AMR文件=文件头+语音帧1+语音帧2+语音帧3+……

文件头固定6个字节为#!AMR\n（最后一个字节是换行符\n）

AMR帧有IF1和IF2两种格式，一帧20ms，因此可以大致计算出帧size，如对AMR-NB_12.20，码率为12.20kbps，12200 / 50 = 244bit=30.5Bytes，再加上1字节帧头约等于32Bytes，但类似计算并很准确，可能存在1Byte的误差，具体见下文IF1和IF2以及amrnb、amrwb的区别

AMR IF1帧格式如下：

AMR IF1帧=1字节帧头+[amr辅助信息+class A+class B+class C]

帧头中FrameType字段和辅助信息中Mode Indication、Mode Request 对应前文（或后文）表格里的数，这三个域的值是相同的，所以在IF2中省略了Mode Indication、Mode Request 两个域。

帧头中，第一bit的P = 0；

FT即Frame Type，对应不同编码模式，如FT为0010即为4，即AMR-NB_7.40；

Q即 Frame Quality Indicator，帧质量指示器，0表示bad frame 或者corrupted frame，1表示正常帧；

后面的2个P补0。

每一帧中的语音数据分为三个部分：class A/B/C，三个class都存储着amr音频数据，以重要程度排序为：class A > class B > class C，可以理解为，如果class A的数据缺失或者损坏，那么这一段音频帧将无法播放，而class C缺失或损坏依然不影响播放

具体的，amr文件格式=6字节文件头+

[1字节帧头+ amr辅助信息+class A+class B+class C]+

[1字节帧头+ amr辅助信息+class A+class B+class C]+

[1字节帧头+ amr辅助信息+class A+class B+class C]+……

## AMR IF2帧格式

AMR IF2帧格式如下图：

相对于IF1, IF2 省去Mode Indication, Mode Request 和CRC 校验（似乎AMRNB IF2也省去了frame quality indicator）。但是增加了bit 填充。因为AMR帧中数据的长度并不是字节（8bit）的整数倍，所以在有些帧的末尾需要增加bit填充，以使整个帧的长度达到字节的整数倍

下图为IF2帧大小表格（包含各个域的信息）：

AMR-NB IF2帧：

| Frame Type Index | Frame content | Number of bits in Frame Type | Number of Bits in AMR Core Frame | Number of Bits in Bit Stuffing | Number of octets (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AMR 4,75 | 4 | 95 | 5 | 13 |
| 1 | AMR 5,15 | 4 | 103 | 5 | 14 |
| 2 | AMR 5,90 | 4 | 118 | 6 | 16 |
| 3 | AMR 6,70 | 4 | 134 | 6 | 18 |
| 4 | AMR 7,40 | 4 | 148 | 0 | 19 |
| 5 | AMR 7,95 | 4 | 159 | 5 | 21 |
| 6 | AMR 10,2 | 4 | 204 | 0 | 26 |
| 7 | AMR 12,2 | 4 | 244 | 0 | 31 |
| 8 | AMR SID | 4 | 39 | 5 | 6 |
| 9 | GSM-EFR SID | 4 | 43 | 1 | 6 |
| 10 | TDMA-EFR SID | 4 | 38 | 6 | 6 |
| 11 | PDC-EFR SID | 4 | 37 | 7 | 6 |
| 12-14 | For future use | - | - | - | - |
| 15 | No Data | 4 | 0 | 4 | 1 |

octets是八位组、字节的意思

AMR-WB IF2帧：

| Frame Type Index | Frame content | Number of bits in Frame Type | Number of bits in Frame Quality Indicator | Number of Bits in AMR-WB Core Frame | Number of Bits in Bit Stuffing | Number of octets (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | AMR-WB 6.60 kbit/s | 4 | 1 | 132 | 7 | 18 |
| 1 | AMR-WB 8.85 kbit/s | 4 | 1 | 177 | 2 | 23 |
| 2 | AMR-WB 12.65 kbit/s | 4 | 1 | 253 | 6 | 33 |
| 3 | AMR-WB 14.25 kbit/s | 4 | 1 | 285 | 6 | 37 |
| 4 | AMR-WB 15.85 kbit/s | 4 | 1 | 317 | 6 | 41 |
| 5 | AMR-WB 18.25 kbit/s | 4 | 1 | 365 | 6 | 47 |
| 6 | AMR-WB 19.85 kbit/s | 4 | 1 | 397 | 6 | 51 |
| 7 | AMR-WB 23.05 kbit/s | 4 | 1 | 461 | 6 | 59 |
| 8 | AMR-WB 23.85 kbit/s | 4 | 1 | 477 | 6 | 61 |
| 9 | AMR-WB SID (Comfort Noise Frame) | 4 | 1 | 40 | 3 | 6 |
| 10-13 | For future use | - | - | - | - | - |
| 14 | speech lost | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | No Data (No transmission/No reception) | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |

amr每个语音帧20ms，据此可以计算出帧size，如对AMR-WB_23.85，码率为23.85kbps，因此一帧payload大小=23.85 / 50 = 477bit=59.625Bytes，帧size是61，因为加上帧类型、帧质量指示符的bit数后再对齐时是61Byte

## AMR-WB音频在RTP中存储

rtp-amrwb共有两种模式，分别为节省带宽模式和字节对齐模式，每种模式下又分为单通道单帧场景、单通道多帧场景

### 节省带宽模式的单通道单帧场景

CMR(codec mode request)占4bits，模式请求字段。CMR=15代表接收方不需要对数据进行编码保留原样即可。

​The table of contents (ToC)占6bits，内容信息表。具体格式如下:

F为1代表此帧不是包中的最后一帧，后面还有其他帧。F为0代表此帧为最后一帧，单通道单帧场景下只有一个TOC，TOC中的F必定为0。

​FT代表帧类型，根据RTP类型的不同，帧类型所对应的表也有所不同。上面的FT=4代表AMR-NB的帧类型为4，根据对应表为7.4kbits/s

Q代表坏帧（0）还是好帧（1）

### 节省带宽模式的单通道多帧场景

此包为AMR-WB的单通道多帧数据包。

CMR为1，要求接收方的编码器需要将编码模式更改为AMR-WB 8.85 kbps

此包一共包括4帧。其中第一帧的TOC-FT=0，代表此帧为AMR-WB 6.60kbit/s。第二帧的TOC-FT=9，代表此帧为AMR-WB SID。第三帧的TOC-FT=15，代表此帧为No Data。第四帧的TOC-FT=1，代表此帧为AMR-WB 8.85kbit/s。前三帧的TOC-F均为1，最后一帧的TOC-F为0，代表第四帧为包内的最后一帧。四帧的Q值均为1，证明没有坏帧。

此包的Speech Data共有四帧四组，其中一组没有长度:

- ​第一组长度为 6.60 * 1000 / 50 = 132 bit；

- ​第二组的长度根据 3GPP TS 26.201 文档得知SID长度为40 bit；

- ​第三帧因为FT = 15，代表No Data。故为0；

- ​第四组长度为 8.85 * 1000 / 50 = 177 bit

### 字节对齐模式

字节对齐模式的整体格式与节省带宽相同，需要注意的是CMR、TOC、Speech Data各段长度需要按照字节对齐即可。下图为一个单通道多帧的字节对齐模式：

对AMR-WB的字节对齐模式，单通道有多帧，则

一个CMR（占1字节）+第一帧TOC（占1字节）+第二帧TOC（占1字节）+第三帧TOC（占1字节）+第一帧speech data（补为整数字节）+第二帧speech data（补为整数字节）+第三帧speech data（补为整数字节）

编码生成的amrwb ES数据，可以直接用ffplay播放，ffplay -i amrwb.es

AMRWB ES数据中，第一个字节含TOC信息，其后

rtp-pack[]数组为存放rtp报文，这里RTP_HEAD_SIZE包头都为12字节，buf_ptr为ffmepg编码后的一帧AVPacket的里的数据

rtp_pack[RTP_HEAD_SIZE] = 0xf0; //CMR(codec mode request)=15

rtp_pack[RTP_HEAD_SIZE + 1] = buf_ptr[0] & 0x7c; //TOC(The table of contents)

### ffmpeg打包amr

ffmpeg中amr打包：看着似乎是1个rtp包里有多帧的AMR-WB的字节对齐模式

s->max_payload_size = s1->packet_size - 12;

case AV_CODEC_ID_AMR_NB:

case AV_CODEC_ID_AMR_WB:

s->max_frames_per_packet = 50;

if (st->codecpar->codec_id == AV_CODEC_ID_AMR_NB)

n = 31;  //amr-nb一帧可能的最大大小

else

n = 61;  //amr-wb一帧可能的最大大小

/* max_header_toc_size + the largest AMR payload must fit */

if (1 + s->max_frames_per_packet + n > s->max_payload_size) {

av_log(s1, AV_LOG_ERROR, "RTP max payload size too small for AMR\n");

goto fail;

}

if (st->codecpar->channels != 1) {

av_log(s1, AV_LOG_ERROR, "Only mono is supported\n");

goto fail;

}

break;

case AV_CODEC_ID_AAC:

s->max_frames_per_packet = 50;

max_frames_per_packet是50

s->max_payload_size = s1->packet_size - 12;

buf里cmr（1字节）+50个TOC

现在只存了35个speech data，但新来的AVPacket放不下了

所以将CMR+35个TOC向后移动15字节，总共移动36个字节

移完之后，发送rtp包出去

发送一个rtp出去后

buf[0]即CRM+4个填充比特，CMR置为15（CMR=15代表接收方不需要对数据进行编码保留原样即可）

buf[1]~buf[50]为各个帧的TOC，TOC如何确定？

AMR编码后每个AVPacket的第一个字节中提取第2到第6个bit，即FT和good标志，至于end标志先置为0

每次如果该rtp包还能存放新的帧，则将之前的帧的TOC的end标志置为1

即编码后每一帧会有一字节的帧头，但打包时这一个字节的帧头会被解析后安置在CMR后的TOC，数据部分不再有这一个字节

# 不同工具对hevc的支持：

# x264编码原理：

## x264率控模型:

码率、画面复杂度、QP的关系：

其中，R为目标码率（比特数），

alpha为码控参数，

X为帧画面复杂度，

/* Terminology:

* qp = h.264's quantizer

* qscale = linearized quantizer = Lagrange multiplier

*/

static inline float qp2qscale( float qp )

{

return 0.85f * powf( 2.0f, ( qp - (12.0f + QP_BD_OFFSET) ) / 6.0f );

}

static inline float qscale2qp( float qscale )

{

return (12.0f + QP_BD_OFFSET) + 6.0f * log2f( qscale/0.85f );

}

计算帧级QP的公式如下：

其中，n表示当前帧号，首帧对应n=0。

当前帧的复杂度用satd cost来表征

QP计算公式中分子的左边部分是计算帧n的rceq，这表明：

计算当前帧的QP时，不仅要考虑当前帧的复杂度sadt，还要考虑先前已编码帧的复杂度，对sadt加权求和；

comp即qcompress的简写，是考虑人眼视觉特性对SATD的非线性映射，和是否启用mb_tree技术和命令行参数--qcomp有关，计算如下：

QP计算公式中分子的右边部分出现下标i-1，这表明：

计算帧n的QP时，需要先前已编码帧的编码信息，包括各已编码帧的实际bit数、实际qscale、实际rceq

QP计算公式中分母部分由编码目标码率和帧率计算期望每帧比特数，随着编码帧数增大不断累加

对于编码的第一帧而且是IDR帧来说，无法计算上述公式中分子部分的右边部分，也即每个码率控制算法都要考虑的"首帧QP问题"：

在x264的x264_ratecontrol_new函数中，对于首帧QP的计算给定了一些初值

if( rc->b_abr )

{

/* FIXME ABR_INIT_QP is actually used only in CRF */

#define ABR_INIT_QP (( h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF ? h->param.rc.f_rf_constant : 24 ) + QP_BD_OFFSET)

rc->accum_p_norm = .01;

rc->accum_p_qp = ABR_INIT_QP * rc->accum_p_norm;

/* estimated ratio that produces a reasonable QP for the first I-frame */

rc->cplxr_sum = .01 * pow( 7.0e5, rc->qcompress ) * pow( h->mb.i_mb_count, 0.5 );

rc->wanted_bits_window = 1.0 * rc->bitrate / rc->fps;

rc->last_non_b_pict_type = SLICE_TYPE_I;

}

这里的c->wanted_bits_window为n=0时QP计算公式中的分母部分；

rc->cplxr_sum对为n=0时QP计算中公式中的分子的右边部分。其中i_mb_count为当前帧包含的16x16宏块个数，也即和分辨率有关；rc->qcompress和是否启用mb_tree技术和命令行参数--qcomp有关：

至于帧级QP计算公式中的SATD cost值，实际上是在码率控制模块之前的预处理模块中计算的。值获取需要进行预测编码过程，即I帧需要基于图像块决策其最佳预测方向，P帧需基于图像块划分决策其最佳MV(运动估计)，得到整帧里所有块的SATD cost和。

## CQP:

./x264.exe --profile main --preset medium -o x264_main_qp32.h264 doctor_yuv420p_640x360.yuv --qp 32 --keyint 25 --fps 25 --frames 250 --no-psy --psnr --threads 4

--frame 250，最大编码250帧

--no-psy：关闭psy优化

--psnr：开启psnr计算，开启后会计算并在命令行输出里打印psnr的值

有--qp 24，所以是CQP码率控制，如下：

OPT("bitrate")

{

p->rc.i_bitrate = atoi(value);

p->rc.i_rc_method = X264_RC_ABR;

}

OPT2("qp", "qp_constant")

{

p->rc.i_qp_constant = atoi(value);

p->rc.i_rc_method = X264_RC_CQP;

}

OPT("crf")

{

p->rc.f_rf_constant = atof(value);

p->rc.i_rc_method = X264_RC_CRF;

}

如果在编码时设置了--qp 24，此时指定的24，实际上是P帧的QP值。而I帧和B帧的QP值，需要根据P帧的QP值，以及f_ip_factor和f_pb_factor的值进行计算得到，如下：

float qp_i = qp_p - 6*log2f( h->param.rc.f_ip_factor );

float qp_b = qp_p + 6*log2f( h->param.rc.f_pb_factor );

默认f_ip_factor为1.4，f_pb_factor为1.3

I帧QP值为qp_i=24-6log2(1.4)=21.087

B帧QP值为qp_i=24+6log2(1.3)=26.271

x264默认情况下，CQP码率控制方式编码后码流里面不同帧类型的QP值是不一样的。如果你想要CQP编码后的码流里I帧，P帧和B帧的QP都一样的话，可以设置--ipratio 1.0 --pbratio 1.0

QP越大越模糊，QP=24时画质（左），QP=48时的画质（右）：

CQP时，设置QP=0，则为无损压缩

if( b_open && (h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CQP || h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF)&& h->param.rc.i_qp_constant == 0 )

{

h->mb.b_lossless = 1;

h->param.rc.i_rc_method = X264_RC_CQP;

h->param.rc.f_ip_factor = 1;

h->param.rc.f_pb_factor = 1;

h->param.analyse.b_psnr = 0;

h->param.analyse.b_ssim = 0;

}

可以看到，首先是b_lossless变量会置1，其次会将ip_factor和pb_factor都设置为1，这意味着由P帧PQ计算出得I、B帧qp也是0。同时x264也会关闭图像客观质量指标psnr和ssim的计算和打印输出功能，对于无损压缩来说，计算psnr是没有意义的

同时，profile必须>4.4，才支持QP=0无损压缩

if( p < PROFILE_HIGH444_PREDICTIVE && ((param->rc.i_rc_method == X264_RC_CQP && param->rc.i_qp_constant <= 0) ||

(param->rc.i_rc_method == X264_RC_CRF && (int)(param->rc.f_rf_constant + qp_bd_offset) <= 0)) )

{

x264_log_internal( X264_LOG_ERROR, "%s profile doesn't support lossless\n", profile );

return -1;

}

CRF时rf值与qp值的关系：

#define QP_BD_OFFSET (6*(BIT_DEPTH-8))

if( h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF )

{

h->param.rc.i_qp_constant = h->param.rc.f_rf_constant + QP_BD_OFFSET;

h->param.rc.i_bitrate = 0;

}

即对于8bit，则CRF时i_qp_constant= rc.f_rf_constant；

对于10bit（如yuv420p10le），则i_qp_constant= rc.f_rf_constant+12

对于生成的x264_main_qp0.h264，用ffmpeg解码提取yuv，保存为doctor_yuv420p_640x360_after_transcode.yuv

ffmpeg -i x264_main_qp0.h264 -an -c:v rawvideo -pix_fmt yuv420p doctor_yuv420p_640x360_after_transcode.yuv

用BeyondCompare二进制比较，发现编解前后两个文件完全一样（下图截取开头一段示意）：

在实际的音视频产品中，一般不会使用CQP这种方式去进行编码。

为了适应实际带宽要求和尽可能满足主观质量限制，一般开启编码器内部码率控制模块，由它来完成具体QP值的决策和计算过程

## CRF:

OPT2("qp", "qp_constant")

{

p->rc.i_qp_constant = atoi(value);

p->rc.i_rc_method = X264_RC_CQP;

}

OPT("crf")

{

p->rc.f_rf_constant = atof(value);

p->rc.i_rc_method = X264_RC_CRF;

}

p->rc.i_qp_constant的值来自命令行参数--qp的值，如x264.exe --profile main --preset medium -o x264_main_qp24.h264 doctor_yuv420p_640x360.yuv --qp 24 --keyint 25 --fps 25 --frames 250 --no-psy --threads 4

p->rc.f_rf_constant的值来自命令行参数--rf的值，如x264.exe --profile main --preset medium -o x264_main_crf24.h264 doctor_yuv420p_640x360.yuv --crf 24 --keyint 25 --fps 25 --frames 250 --no-psy --threads 4

CRF时rf值与qp值的关系：

#define QP_BD_OFFSET (6*(BIT_DEPTH-8))

if( h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF )

{

h->param.rc.i_qp_constant = h->param.rc.f_rf_constant + QP_BD_OFFSET;

h->param.rc.i_bitrate = 0;

}

即对于8bit，则CRF时i_qp_constant= rc.f_rf_constant；

对于10bit（如yuv420p10le），则i_qp_constant= rc.f_rf_constant+12

void x264_param_default( x264_param_t *param )中指定param->rc.f_qcompress = 0.6，为默认值

int x264_param_parse( x264_param_t *p, const char *name, const char *value )解析命令行参数，有p->rc.f_qcompress取值--qcomp

创建x264_t::x264_ratecontrol_t的函数x264_ratecontrol_new( x264_t *h )中

if( h->param.rc.b_mb_tree ) {

h->param.rc.f_pb_factor = 1;

rc->qcompress = 1;

}

else

rc->qcompress = h->param.rc.f_qcompress;

x264_ratecontrol_init_reconfigurable函数中：

if( h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF )

{

/* Arbitrary rescaling to make CRF somewhat similar to QP.

* Try to compensate for MB-tree's effects as well. */

double base_cplx = h->mb.i_mb_count * (h->param.i_bframe ? 120 : 80);

double mbtree_offset = h->param.rc.b_mb_tree ? (1.0-h->param.rc.f_qcompress)*13.5 : 0;

rc->rate_factor_constant = pow( base_cplx, 1 - rc->qcompress )

/ qp2qscale( h->param.rc.f_rf_constant + mbtree_offset + QP_BD_OFFSET );

}

综上，有

rate_factor_constant值和

（1）和是否编码B帧相关联；

（2）和编码帧的分辨率也是有关，i_mb_count表示一帧里面16x16大小的宏块的个数；

（3）和时域自适应量化mb_tree技术是否开启有很大的关系；

crf_value即命令行参数--rf指定的值；

QP_BD_OFFSET即(6*(BIT_DEPTH-8))；

qp2scale是将qp转成qscale的函数，qp和qscale的关系如下：

CRF码控方式中的RateFactor就是指这里的rate_factor_constant。

对于CRF码控方式，最核心的一处调用是计算qscale值（位于rate_estimate_qscale函数中）

if( h->param.rc.i_rc_method == X264_RC_CRF ){

q = get_qscale( h, &rce, rcc->rate_factor_constant, h->fenc->i_frame );  //CRF

}

else

{

q = get_qscale( h, &rce, rcc->wanted_bits_window / rcc->cplxr_sum, h->fenc->i_frame ); //ABR

可以看到，CRF码控模式和ABR模式在计算qscale时的差异在于，get_qscale函数的第三个入参的不同：

CRF模式这里直接用的是计算得到的rate_factor_constant值；而ABR模式则是wanted_bit_window除以cplxr_sum，这是一个和编码目标bit和实际bit相关的ratefctor值。

## CRF下帧级QP的计算：

CRF的rate_factor_contant计算公式、x264帧级QP计算公式如下：

comp即qcompress，

qp2scale函数如下：

static inline float qp2qscale( float qp )

{

return 0.85f * powf( 2.0f, ( qp - (12.0f + QP_BD_OFFSET) ) / 6.0f );

}

综上，对CRF模式，且关闭自适应量化mb_tree时，

上式中的crf_value，就是通过命令行参数配置的--crf值。后面跟的那一串就是x264和x265基于lookahead预处理机制，对每帧画面运动复杂度的计算和衡量，并转换到QP时对应的项。如果没有后面这些项，那此时CRF就变成了CQP码控模式。

即和CQP直接限定帧级QP的方式相比，CRF模式多了对每帧画面运动复杂度的考量，从而可以自适应的调节每帧QP的大小。

码率控制即码率和质量的折中，CRF模式计算帧级QP时只考虑传入的--rf值和画面自身复杂度，未考虑目标码率，因此也说CRF是固定质量的编码方式。

## VBV调控：

一张图像经过编码后的码流大小主要与三个因素有关：

- 图像复杂度(帧内编码)；

- 与参考图像的相似程度(帧间编码)；

- 编码的量化程度

其中，(1)和(2)都由原始视频源(YUV)决定，编码器内部改变不了，似乎编码器唯一能做的只有通过控制量化程度来控制编码码率了？事实上x264正是这么做的。

x264有三种码率控制方法：

CQP（Constant Quantitative Parameters）：固定QP，无视码率

CRF （Constant Rate Factor）：固定码率因子，在保证一定图像质量的前提下控制码率，会动态调整每帧的QP

ABR：平均编码码率，相比CRF，牺牲一些的编码质量来换取更稳定的码率控制

CQP会根据Slice类型获取不同QP值(相同Slice类型的QP一样)

CRF和ABR会计算qscale，然后将qscale值转换为QP，如下：

double get_qscale(x264_t *h, ratecontrol_entry_t *rce, double rate_factor, int frame_num){

// ...

q = pow( rce->blurred_complexity, 1 - rcc->qcompress ); // q与blurred_complexity呈正相关

rcc->last_rceq = q;

q /= rate_factor; // q与rate_factor呈负相关

rcc->last_qscale = q;

return q;

// ...

}

float qscale2qp( float qscale ){

// qscale转成qp，qscale与qp呈正相关

return (12.0f + QP_BD_OFFSET) + 6.0f * log2f( qscale/0.85f );

}

rce->blurred_complexity表示图像的模糊复杂度

CRF和ABR的主要区别在于形参三double rate_factor

- 对CRF，传入的实参是rcc->rate_factor_constant，“固定码率因子”其实就是固定的rcc->rate_factor_constant这个值。

- 对ABR，传入的实参是rcc->wanted_bits_window/rcc->cplxt_sum。其中，wanted_bits_window理解为期望增长的比特数（与目标码率、目标帧率有关），cplxr_sum理解为实际增长的比特数。例如，当前帧比较复杂，编码使用的比特数超过了我们期望的单帧目标比特数，那么在编码下一帧的时候的rate_factor就比较小，则qscale、qp就越大，编码后的质量就越低，比特数就越小，以此来弥补上一帧比特数超编的情况。

由上文可知，一帧图像在编码前会计算得到一个帧级QP，帧级QP会根据当前图像的模糊复杂度(blurred_complexity)，目标码率、实际码率等计算得到（以ABR的码控为例）。那么通过这种方式计算得到的QP就是最终的帧级QP了吗？

非也！上述过程之后还有VBV调控，开启VBV之后能把码率控制地更稳定。

VBV全称Video Buffer Verifier(视频缓冲区校验器)

VBV可以理解为一个水池，水池存在有限的容量大小，且有一个注水口和一个出水口， 每编码一帧后都会往水池里面注入一部分水，同时也会流出一部分水。注入的水量为单帧的期望比特数，流出的水量为实际的编码比特数。

例如：vbv目标码率为1Mbps，目标帧率为10fps，水池的容量为1Mb，水池初始的水量为800Kb，若某一帧的实际编码比特数200Kb，那么此帧编码结束后会向水池注水1Mbps/10fps =100Kb，同时流出200Kb，最后水池的剩余水量大小为800Kb + 100Kb - 200Kb = 700Kb

如果注水量大于出水量即实际编码码率低于目标码率，那么水池的水会持续上涨，直至向上溢出(称之为VBV上溢overflow)； 如果注水量小于出水量即实际编码码率高于目标码率，那么水池的水会持续下降，直至水流光(称之为VBV下溢underflow)；

为了保证实际码率等于目标码率，我们尽量要保证VBV不出现上溢或者下溢，因此给水池设置两条警戒线，上溢警戒线和下溢警戒线。 当水池中的水量超过上溢警戒线时，需要适当降低当前帧的QP，让水量在编码后能够稍微下降；反之如果水量低于下溢警戒线时，需要适当增大当前帧的QP，让水量在编码后能够稍微上升。

## 运动估计

这里指基于块的运动估计：每一帧图像分成许多互不重叠的块，每个块视为刚体，块内部的所有像素点都保持相同的运动，然后从历史参考帧当中为当前正在编码的块找到一个最相似的块，即匹配块，匹配块与当前块的相对位移即为运动矢量。

在编码器里面，根据当前块的左上角像素坐标，以及参考帧中最佳匹配块的左上角像素坐标，就可以得到当前块的最佳运动矢量，如下所示：

编码器在输出码流的时候，如果直接把一个块的MV写进码流，还是有点浪费比特数。因此往往是计算出当前块MV和当前块MV的预测值（MVP）的差值MVD，把它写进码流。即MVD=MV-MVP，注意MVD是MV减MVP而不是MVP减MV。

对于进行运动估计的预测单元(即非Merge模式)，需要写进码流里面的信息有：参考帧idx、MVD以及MVPidx。其中参考帧索引用于指定编码器运动估计时参考的哪帧(因为可以参考多个帧)，MVP索引是因为HEVC里面引入了AMVP候选技术，需要告诉编/解码器用的哪个MVP。

解码时可以拿到码流里面的MVD信息，解码器想得到MV就得计算出MVP。而计算MVP的过程，编码器和解码器是一致的。

运动估计时，MV预测的越准（即MVP值越接近实际MV），则预测像素越接近原始像素，即残差越小，之后压缩率也会更高。

运动估计的下一步就是运动补偿（MotionCompensation），意思是从当前块中减去匹配块得到残差块。如果两个块的匹配度很高，则残差块基本为0，剩余能量很小。

运动估计时如果没有找到合适的匹配块怎么办？这个宏块采用帧内预测即可。因此，在H.264以及H.265技术中，P帧和B帧都是可以有Intra-coded宏块的，而非常见的一种错误的印象说P帧B帧全部只由帧间宏块组成的。

如何在历史参考帧中寻找与当前块最相似的匹配块？

衡量块相似度的指标有MSE、SATD（被x264使用）等

其中MSE即均方误差，即逐像素点求差然后平方然后取均值

搜索相似块的算法有全搜索算法、六边形搜索算法等

全搜素算法示意图如下，d为搜索范围，需要搜素(2*d+1)*(2*d+1)次。d为12时，实际搜索窗口为40x40像素（宏块大小为16），需要搜索625次

# av_rescale_delta：

# FFmpeg解码线程数：

/**

* thread count

* is used to decide how many independent tasks should be passed to execute()

* - encoding: Set by user.

* - decoding: Set by user.

*/

int thread_count;

/**

* Which multithreading methods to use.

* Use of FF_THREAD_FRAME will increase decoding delay by one frame per thread,

* so clients which cannot provide future frames should not use it.

* - encoding: Set by user, otherwise the default is used.

* - decoding: Set by user, otherwise the default is used.

*/

int thread_type;

使用FF_THREAD_SLICE，则即使设置16个线程数，也只有一个线程在工作，其余线程的cpu利用率为0

使用FF_THREAD_FRAME，则每一个线程引入一帧延迟

调用AVCodecContext* codecCtx=avcodec_alloc_context3(const AVCodec *codec)后，

codecCtx->thread_count=1，

codecCtx->thread_type=3=(1 |2)= (FF_THREAD_FRAME | FF_THREAD_SLICE)

avcodec_open2->ff_thread_init->ff_frame_thread_init

int ff_thread_init(AVCodecContext *avctx)

{

validate_thread_parameters(avctx);

if (avctx->active_thread_type&FF_THREAD_SLICE)

return ff_slice_thread_init(avctx);

else if (avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME)

return ff_frame_thread_init(avctx);

}

_avCodecCtx->thread_count = 0;

_avCodecCtx->thread_type = FF_THREAD_FRAME;

//等价于设置av_dict_set(&opts, "threads", "auto", 0);

则进入if(avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME)分支，然后

avctx->thread_count=FFMIN(nb_cpus + 1, MAX_AUTO_THREADS)=min(224+1,16)=16

_avCodecCtx->thread_count = 32;

_avCodecCtx->thread_type = FF_THREAD_FRAME;

//等价于设置av_dict_set(&opts, "threads", "32", 0);

则if(avctx->active_thread_type&FF_THREAD_FRAME)

avctx->thread_count=32